Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра ТС

#### Лабораторная работа по курсу

«СТвСТРВ»

«Создание подсетей

Выполнил:

студент гр. РРТ-503

Ижбулдин В.Г.

Проверил:

Султанов Р.Р.

Уфа 2007

Цель работы: создание подсети для заданной топологии сети с учетом исходных начальных условий.

Топология сети

Филиал А

LAN2

Филиал А

LAN3

Центральный офис

LAN1

ISP

Router1

Router2

Router3

WAN1

WAN2

213.189.240.1

10.79.255.254

10.79.255.253

10.95.255.254

10.95.255.253

10.31.255.254

10.47.255.254

10.63.255.254

Исходные данные:

- Публичный IP-адрес на маршрутизаторе Router1 соединяющий с ISP – 213.189.240.1.

- Внутренний IP-адрес сети – 10.0.0.0.

- Количество разрядов для подсетей – n=4.

- Количество узлов, необходимое подключить в данной диапазоне:

-	центральный офис – 2500;

-	филиал А – 500;

-	филиал В – 35.

- Требуемые сетевые сервисы: DNS, DHCD, Web-сервер.

Задание:

- Рассчитать требуемое количество подсетей и определить маску сети в десятичном виде;

- Определить максимально возможное количество подсетей;

- Задать номера подсетей;

- Вычислить количество хостов каждой подсети;

- Назначить IP-адрес сетевым интерфейсам;

- Назначить IP-адрес узлам;

- Определить оставшееся количество свободных IP-адресов.

Расчет:

- В данной топологии сети используется 5 подсетей.

Маска сети в десятичном виде: 255.240.0.0.

- С заданным количеством разрядов подсетей (n=4) возможно построить сеть содержащую 14 подсетей.

N=2n−2;N=24−2=14.

- Используемые номера подсетей приведены в табл.1

Для соединения между маршрутизаторами используются последние используемые номер.

Таблица 1

| Название подсети | № подсети | в двоичном виде |
| --- | --- | --- |
| LAN1 | 10.16.0.0 | -.00010000.-.- |
| LAN2 | 10.32.0.0 | -.00100000.-.- |
| LAN3 | 10.48.0.0 | -.00110000.-.- |
| WAN1 | 10.64.0.0 | -.01010000.-.- |
| WAN2 | 10.80.0.0 | -.01100000.-.- |

- Количество хостов каждой подсети

M=2m−2;m=32−i−n;m=32−8−4=20;M=220−2=1048574.

i  - количество разрядов, которое используется для номера сети определенного класса.

- Назначение IP-адресов сетевым интерфейсам. Приведены в табл.2.

Таблица 2

| Интерфейс | IP-адрес |
| --- | --- |
| Router1 – LAN1 | 10.31.255.254 |
| Router2 – LAN2 | 10.47.255.254 |
| Router3 – LAN3 | 10.63.255.254 |
| Router1 – WAN1 | 10.79.255.254 |
| Router2 – WAN1 | 10.79.255.253 |
| Router1 – WAN2 | 10.95.255.254 |
| Router2 – WAN2 | 10.95.255.253 |

- Назначение IP-адресов узлам. Приведены в табл.3.

Таблица 3

| Подсеть | Диапазон | Количество хостов |
| --- | --- | --- |
| LAN1 | 10.16.0.1-10.16.9.196 | 2500 |
| LAN2 | 10.32.0.1-10.32.1.244 | 500 |
| LAN3 | 10.48.0.1-10.48.0.35 | 35 |

- Количество оставшихся свободных IP-адресов. Приведены в табл.4.

Таблица 4

| Подсеть | Диапазон свободных IP-адресов | Количество хостов |
| --- | --- | --- |
| LAN1 | 10.16.9.197-10.31.255.253 | 969020 |
| LAN2 | 10.32.1.245-10.47.255.253 | 971020 |
| LAN3 | 10.48.0.36-10.63.255.253 | 971485 |