- СИСТЕМА «ТВ ИНФОРМ»

М. И. КРИВОШЕЕВ, начальник отдела В НИИР, Ю.М.БОЛОВИНЦЕВ, начальник   лаборатории,   Ю.  Б.  ЗВЕРЕВ,  ведущий   инженер-конструктор

В НИИР разработана система циркулярной связи, позволяющая в составе ТВ сигнала передавать из центра и распределять абонентам разные виды информации. Введенная в состав ТВ сигнала информация может быть доставлена (с учетом адресных признаков) в зону приема программ российского ТВ. При этом ТВ сигнал уплотняется дополнительными сигналами непосредственно в процессе передачи программ (или тест-таблиц в перерывах), что позволяет передавать информацию, используя современную техническую базу.

Уплотнение ТВ сигналов типа используемых в системах Телетекст. Антиоп не всегда обеспечивает распределение информации без применения специальных средств. Связано это с тем, что параметры кодирования таких систем в основном определяются оптимальностью сочетания объема передаваемой информации (количество журналов) и страниц с временем допустимого повторения информации. Более того, при эфирном приеме дополнительная информация может быть в принципе принята не в каждой точке, а при воспроизведении с видеомагнитофона теряться.

Разработанная система «ТВ информ» позволяет широко использовать возможности ТВ сетей по распределению дополнительной информации. Система рассчитана на распределение по адресным признакам текстовых и факсимильных сообщений, графических (включая полутоновые) и тестовых изображений.

По сравнению с другими системами уплотнения ТВ сигналов «ТВ информ» имеет ряд преимуществ: повышенную достоверность приема информации; меньшую зависимость качества приема цифровой информации от условий приема ТВ сигнала; возможность работы с различными оконечными средствами документирования распределяемой информации.

Структура строки данных системы «ТВ информ» приведена на рис. 1, а параметры кодирования — в таблице 1. Система строится на базе единого ряда тактовых частот, один из уровней которого совпадает с тактирующей частотой Телетекста. В основном варианте «ТВ информ» применяется тактовая частота 1,73 МГц (1/4 тактовой частоты Телетекста). Сигнал строки данных состоит из последовательностей тактовой синхронизации по словам, адресам источника и непосредственно информации.

При выборе основного стандарта пропускная способность одной строки в кадр составляет 1250 Бод. При этом синхронизация по словам осуществляется с помощью кодирования по Баркеру, а в адресной последовательности используется кодирование по Хеммингу. В системе «ТВ информ» предусматривается возможность увеличения тактовой частоты в информационной части строк данных. Например, когда передаются избыточные сигналы (изображения, графика), то скорость может быть увеличена вдвое.

11100100

Цикловая

синхронизация

8+4

Идентификатор

Тактовая

синхронизация

16т

8т

16т

50т/140т/320т

52 мкс

- Рис. 1. Строка данных системы «ТВ информ»

- Таблица 1

- Параметры кодирования

| - Основной - стандарт |  | - Общее кол-во - тактов | - Кол-во информа-ционных тактов | - Пропускная способность 1 стр/кадр, Бод | - Длительность - составляющих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Частота, МГц | - Период, мкс |  |  |  | - 8т | - 16т | - Информа-ционной |
| - 1,73 | - 0,5766 | - 90 | - 50 | - 1250 | - 4,61 | - 9,23 | - 28,83 |

Источники

информации

Спутник

Кабельное

ТВ

Центр

системы

«ТВ информ»

Спутниковый

приём

ТВ

Аппаратная

Спутниковая

передающая

антенна

Передающая

антенна

Эфирный

приём

Абонентское

приёмное

устройство

- Рис. 2. Система циркулярной связи «ТВ информ»

Структура системы циркулярной связи, охватывающий ряд пользователей, приведена на рис. 2. Информация от различных источников по соединительным линиям поступает в центр системы «ТВ информ».
Далее ТВ сигнал с введенной в его состав дополнительной информацией через наземные и спутниковые линии связи поступает на абонентские приемные устройства. В случае коллективных пользователей (агентства, бюро, представительства, редакции) к абонентским приемным устройствам могут подключаться ЭВМ, дисплеи, принтеры, аппараты воспроизведения изо-
бражений и прочие устройства регистрации информации.

На основе анализа адресной части строки данных и передаваемых в информационной части адресов абонентов абонентские приемные устройства выводят потребителю предназначенную для них информацию.

Адресование происходит по нескольким уровням обобщения: единый циркулярный, региональный, групповой, индивидуальный. Предусмотрена возможность распределения информации потребителям в различных сочетаниях. Например, может быть реализована адресация на основе анализа передаваемых вместо адресов классификационных признаков информации.

I строка

II строка

III строка

c

a

b

c

d

d

d

c

c

Рис. 3. Модификация структуры строк данных

На рис. 3 приведена модификация структуры строк данных, при которых тактовая и синхронизация по словам в каждом импульсе гашения полей передаются однократно. Это повышает пропускную способность информационной части сигнала (Таблица 2).

Таблица 2

| Стандарт |  | Общее количество информационных тактов | Пропускная способность 1 стр/кадр, Бод |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота, МГц | Период, мкс |  |  |
| 1,74 | 0,5766 | 74 | 1850 |
| 3,4687 | 0,2883 | 164 | 4100 |
| 6,9375 | 0,1441 | 344 | 8600 |

Система «ТВ информ» позволяет распределять информацию для различных пользователей, в том числе для системы Телетекста. Информация Телетекста в основном формируется местными редакциями. В тоже время есть ряд страниц общего содержания из центра. Одновременная оперативная доставка этих материалов всем местным редакциям может быть выполнена системой  «ТВ информ» (рис.4)

Как правило, информация, передаваемая в Телетексте, не имеет отношения к ТВ программе. Потеря такой информации, например, при записи на видеомагнитофон или при неудовлетворительных условиях эфирного приема, не наносит ущерба при воспроизведении ТВ программы. Может быть также введена и выделена информация, имеющая непосредственное отношение к ТВ программе. Это: документальные сведения о программе (название, автор, редакция, краткие сведения), титры для глухих телезрителей, многоязыковое сопровождение, аннотация.

Дополнительную информацию, имеющую непосредственное отношение к передаваемым ТВ программам, назовем сопутствующей. Эта информация должна сохраняться в любой точке воспроизведения видеосигнала, то есть помехоустойчивость сопутствующей информации и воспроизведенного ТВ сигнала должны соответствовать.

ТВ центр

ТВ

междугородная

аппаратная

ТВ сеть

ТВ приёмники

Местные редакции телетекста

Коллективные пользователи

Центральные

редакции

телетекста

Центр

системы

«ТВ информ»

Блок вывода

центральной

информации

телетекста

Блок вывода

центральной

информации

телетекста

Блок

записи

в память

Блок

формирования

местного

телетекста

Компьютер

Блок замешивания

Передающая антенна

От ТВ центра

Приёмная антенна

Рис.4.   Структура системы с учётом распределения информации Телетекста

местным редакциям

Введение сигналов сопутствующей информации в модифицированный сигнал строк данных на тактовой частоте 1,73 МГц обеспечивает высокое качество приема дополнительной информации.

Удобство реализации заключается в сравнительно небольшом объеме сопутствующей информации, укладывающейся в диапазоне 50—200 Бод (по сравнению с потенциальной пропускной способностью строки данных более 2400 Бод). Поэтому сопутствующую информацию передают как часть общего потока и выделяют, используя признаки идентификации в определенных временных позициях сигнала строк данных (или модифицированного сигнала строк данных).

Распределение сопутствующей информации (титров, многоязыкового сопровождения) осуществляется в интересах телезрителей. Модифицированный сигнал строк данных позволяет использовать все преимущества системы Телетекст.

Система циркулярной связи распределяет сообщения АПН, ТАСС, текстовую и графическую информацию Гидрометцентра России. При этом пользователи системы — абоненты на территории России и за рубежом, где принимают программы российского ТВ.

Разработанная базовая структура системы циркулярной связи «ТВ информ» может совершенствоваться. Если требуется существенное повышение достоверности доставки информации (вероятность ошибки 10-7 и выше), используют специальные помехоустойчивые способы передачи. В ряде случаев (например, биржевая информация) применяют дополнительное маскирование информации с использованием сменных ключей для борьбы с несанкционированным доступом. В разработанной системе предусматривается режим использования активной части растра (полностью или частично) для распределения информации во время перерывов в передачах. В этом случае дополнительная информация может «вытеснять» часть испытательного изображения, что позволяет распределять информацию со скоростью выше

1 МБит/с.

Таким образом, система «ТВ информ» обеспечивает одновременное распределение разнообразной информации от источников нескольким абонентам с доставкой данных по адресам. Распределение информации возможно в момент передачи ТВ программ и во время перерывов. По спутниковым каналам информация может быть передана в любое время. Рассчеты показали, что такое распределение информации экономически выгодно пользователям.