Министерство образования Российской Федерации

Уфимский государственный авиационный технический

университет.

###### Кафедра ТС

##### Лабораторная работа

##### по курсу

“Основы телевидения и радиовещания”

“Изучение разрешающей способности человеческого глаза”.

Выполнил: студенты гр.МКС-407.

Зудина Н.В.

Козлов Е.А.

Проверил: Конюхов С.С

#### Уфа 2003

## Цель работы: Определение пространственного разрешения зрительного                         анализатора для яркостного и цветоразностных сигналов.

## Выполнение работы.

#### Измеряем предельное расстояние, на котором глаз способен различать вертикальные линии красного, зеленого, синего и черного цвета на белом фоне. Результаты измерений заносим в таблицу и строим графики разрешающей способности глаза.

#### Участник: 1

Определим угол α:  α = аrctg(7/ lср)

Таблица измерений:

|  | 12 лин./см. | 7 лин./см. (lср) | 4 лин./см. | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черные линии (Black). | 120 | 260 | > 300 | 1 32' 32'' |
| Красные линии (R). | 100 | 257 | > 300 | 1 33' 36'' |
| Синие линии (B). | 90 | 260 | > 300 | 1 32' 32'' |
| Зеленые линии (G). | 60 | 177 | 290 | 2 15' 53'' |

Построим графики разрешающей способности глаза.

Участник: 2

Таблица измерений:

|  | 12 лин./см. | 7 лин./см. (lср) | 4 лин./см. | α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черные линии (Black). | 110 | 290 | > 300 | 1 22' 57'' |
| Красные линии (R). | 80 | 210 | > 300 | 1 04' 47'' |
| Синие линии (B). | 90 | 270 | > 300 | 1 29' 06'' |
| Зеленые линии (G). | 70 | 200 | > 300 | 2 00' 16'' |