# Лабораторная работа № 1

Исследование особенностей зрительного анализатора

Цель работы: определение пространственного разрешения глаза для яркостного и цветоразностных сигналов.

Выполнение работы:

- Наблюдая воспроизводимую на экране компьютера черно-белую резольвометрическую таблицу и изменяя масштаб изображения и расстояние наблюдения, определить угловой шаг штрихов таблицы, соответствующих пределу их разрешения глазом (критерием разрешения является правильное определение направления штриховки для всех участков).

- Повторить п. 1 для разных значений контраста таблицы (под контрастом понимается отношение яркости светлых промежутков между штрихами к яркости темных штрихов таблицы)

- Построить зависимость угловой частоты штрихов (периодов на градус), необходимой для их разрешения глазом, от контраста штрихов.

- Повторить п. 1 – 3 для цветных резольвометрических таблиц, полученных модуляцией цветоразностных сигналов R-Y и B-Y.

# Лабораторная работа № 2

## Телевизионная камера

Цель работы: определение параметров видеосигнала, ЧКХ и амплитудной характеристики черно-белой телекамеры

Выполнение работы:

- Подать видеосигнал с выхода камеры на входы монитора и осциллографа.

- Регулировкой осциллографа получить на экране устойчивое изображение строки видеосигнала.

- Измерить параметры видеосигнала: значения напряжения, соответствующие уровню синхронизации и уровню белого; длительность строки, ее значащей части, импульса синхронизации и гасящего импульса

- Направить камеру на изображение ступенчатого клина и определить ее амплитудную характеристику как зависимость напряжения видеосигнала (измеренного относительно уровня черного) от яркости соответствующего поля ступенчатого клина. Степень заполнения для полей клина составляет 100-90-80-60-40-20-10-0 %, коэффициент отражения красителя – 10 % от коэффициента отражения бумаги.

- Направить камеру на изображение растра и, изменяя расстояние от камеры до растра, определить ЧКХ камеры как зависимость размаха переменной составляющей видеосигнала от пространственной частоты изображения растра (периодов на миллиметр) в фокальной плоскости объектива камеры. Фокусное расстояние объектива камеры 58 мм.