# Данные

Класс антенн                                                                                  Параболическая антенна Кассегрена

Требования к ДН                                                   Ширина ДНmax 40

Поляризационные требования                                                  Круговая

Диапозон длин волн                                                              3 см(5%)

Конструктивные требования                                                           Минимальные габариты

Дополнительные характеристики                                              КНД, характеристики при работе на приеме

Теория.

Двухзеркальная антенна Кассегрена состоит из двух отражающих поверхностей: основного

большого (обычно парабалического) зеркала и вспомогательного - малого зеркала, выполненного в виде части гиперболоида вращения.

Схема антенны Кассегрена:

θ0,5=590⋅λD    ⇒     D=44.25см.1). Найдем  габариты двухзеркальной антенны. По  формуле для определения уровня половинной мощности круглого раскрыва(считаем распределение равноамплитудным ):

Радиус маленького зеркала возьмем равным  Rm = 0,1*R0 = 2,21 см  .

В качестве облучателя для данной антенны используем рупорный раскрыв. Подберем значение для  фокуса большого зеркала таким образом , чтобы данная антенна обладала минимальными габаритами. Для этого выберем  фокус эквивалентного зеркала и зададим угол раскрыва большого зеркала.

2).Рассчитаем амплитудное распределение напряженности на поверхности эквивалентного зеркала.  Для этого воспользуемся нормированной диаграммой направленности облучателя:

f(γ)=(1+cosγ)⋅F0(γ)2

f1(ρR0)= 1+a2⋅(ρR0)2+a4⋅(ρR0)4Представим данную функцию в виде ряда:

, где ρ – переменный радиус большого зеркала. Приравняв значения f(ρ/R0) в точках ρ/R0=0,5 и ρ/R0=1.

f(θ)=(1+a2+a4)⋅Λ1(U)−(a22+a4)⋅Λ2(U)+a43⋅Λ3(U)3). Рассчитаем диаграмму направленности параболической антенны, используя апертурнъй  метод. Определим ДН по формуле:

, где u = k*R0*sinθ;

Λ 1 , Λ 2 , Λ 3  - лям6да-функции.

D=2F2(θ)⋅sinθ⋅dθ4). Расчет коэффициента направленного действия производится по формуле КНД для осесимметричных диаграмм:

, где F(θ) – ДН параболической антенны.

Sд=νа⋅DD0⋅S5). Учтем характеристики антенны при работе на прием.

Для этого необходимо  ввести понятие действующей ( эффективной ) поверхности приемной антенны ,т. е. площади фронта облучающей волны, из которой извлекает мощность приемная антенна. Найдем  эффективную поверхность по формуле:

, где S – площадь большого зеркала,  D – КНД  большого зеркала,  D0 = 4*pi*S/λ2 – КНД  идеальной синфазной антенны. Коэффициент апертуры  υа показывает, какая доля мощности, падающей на раскрыв S принимается антенной в приемном режиме работы.

Описание npoграммы.

Данная программа ,рассчитывающая двузеркальную  антенну ,состоит из следующих  М-файлов:

Titulnic.m   выводит на экран задания на курсовую работу.

main.m - основной файл,   который  обрабатывает входные параметры (  длину волны

и значение ширины главного максимума ДН искомой антенны.).После вывода  на экран входных параметров считается  фокус эквивалентного и большого зеркала( при увеличении  фокуса эквивалентного зеркала фокус большого зеркала антенны уменьшается). Затем из известных  величин рассчитывается угол раскрьва эквивалентного зеркала, после чего запускается файл rup.m.

rup.m - используя функцию dn_obl , которая определяет ДН излучатетеля ,рассчитывает нормированную амплитуду напряженности поля в точках  ρ/R0=0,5 и ρ/R0=1, затем находит коэффициенты  а2 и а4.

Dn_ekv.m - исполъзуя функцию lambda.m, определяет ДН эквивалентного зеркала, а затем рассчитывает значение уровня половинной мощности.

Далее переходим от однозеркалъной параболической антенны к двузеркальной параболической антенне Кассегрена.

Knd.m -  рассчитывает коэффициент направленного действия эквивалентной  однозеркальной антенны.

Graffik.m - позволяет зрительно оценить размеры и форму большого зеркала двухзеркальной антенны  Кассегрена и форму зеркала эквивалентной антенны.

Используемые переменные

Глобальные переменные:

Angls                    - количество шагов по угловой координате;
delta                    - шаг по угловой координате;
k                         -  волновое число;

Teta                      - полярный угол для ДН эквивалентного зеркала;

RO                     - радиус большого зеркала;

teta05, teta05     - ширина главного максимума на уровне половинной мощности;

1mbd	     - длина волны;

f_ekv	     - фокус эквивалентного зеркала;

teta0	     - угол раскрыва эквивалентного зеркала;

exs                       - эксцентриситет малого зеркала антенны Кассегрена;

f_0	     - фокус большого зеркала антенны Кассегрена;
R_m                   - радиус малого зеркала антенны Кассегрена.

Локальные переменные

В файле rup.m

M=!0             - половинное число шагов интегрирования по осям

Tetar	    - полярный угол.

axr	               - ширина раскрыва вдоль Н (по X)

byr                  -ширина  раскрыва  вдоль Е  (по Y}.

Frup	               - матрицы множителя системы для рупора,

maxFrup	    - максимум матрицы множителя системы для рупора

а2	 - коэффициент а2

а4	 - коэффициент а4

dn_ekv.m

F_ekv         - матрица, соответствующая диаграмме направленности эквивалентного .зеркала
teta_x	- полярный угол, соответствующий уровню половинной мощности
KND ,F      - коэффициент направленного действия эквивалентной о днозеркальной системы
GRAFFIKM

X, Х2.,Ro_x, Rо2_х - переменный радиус зеркал.

Z. Z2. Z_l, Z_12      - глубины зеркал эквивалентного и искомого соответственно.

Работа с программой

- Запустить файл main.m .

На экране появятся значения максимальной ширины ДН  и длины волны .Затем появятся

графики, изображающие профили эквивалентного и искомого зеркал.

- Нажать [Enter].

На экране отобразятся диаграммы направленности рупора и искомого зеркала ( параболической двузеркальной антенны Кассегрена )  в полярных  и  декартовых координатах.