Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

«Расчет электромагнитного поля

излучающей антенны»

по заданным параметрам

Реферат по дисциплине

"Распространение радиоволн и антенно-фидерные

устройства систем подвижной радиосвязи"

# Выполнил: ст. гр. СПР-308

Дмитриев Р.А.

Проверил:   Гараев Р.А.

Уфа 2006

Содержание:

Введение……………………………………………………………….3

1.Задание на курсовую работу…………………………………………4

2.Краткая теория:

2.1 Область пространства, существенно участвующая в                              формировании поля на заданной линии ……………………...5

2.2 Поле излучателя в освещенной зоне в приближении плоской  Земли……………………………………………………………………….5

2.3 Интерференционный множитель с учетом сферичности ……...6

2.4 Учет рефракции волн …………………………………...............7

3. Расчет характеристик антенны……………………………………....8

Список литературы…………………………………………………….10

Введение:

Определение поля излучателя, расположенного в атмосфере вблизи земной поверхности, с учетом реальных свойств Земли и атмосферы представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Для облегчения ее решения вводят некоторые упрощения. Поверхность Земли считают электрически однородной, сферической и идеально гладкой Электрические параметры атмосферы (воздуха) принимают такими же, как и параметры свободного пространства.

Поле земной волны можно считать результатом суперпозиции полей, созданных вторичными источниками, которые возбуждены первичным полем в воздухе и земле. Полупроводящие свойства Земли приводят к оттоку энергии волны из воздуха в почву. Процесс дифракции радиоволн вдоль сферического препятствия приводит к дополнительным потерям по сравнению со случаем распространения радиоволн над плоской поверхностью.

Полное решение задачи дифракции радиоволн для сферической идеально гладкой Земли с однородными электрическими параметрами и однородной атмосферы получено В. А. Фоком в 1945 г. Эта формула представляет собой бесконечный ряд по специальным функциям Эйри и расчеты по ней весьма громоздки.

Для практических расчетов общее решение дифракционной задачи можно разделить на несколько частных. В зависимости от высот расположения антенн различают два класса задач. К первому классу относят задачи, в которых высота поднятия антенн h>>. Это так называемые высоко поднятые антенны. Второй класс задач рассматривает процесс дифракции радиоволн при низко расположенных антеннах, когда h<<.

Наиболее просто рассчитывается напряженность поля в освещенной зоне при высоко поднятых антеннах, когда влияние Земли, сводят к интерференции в точке приема прямой и отраженной волн. При низко расположенных антеннах на сравнительно небольших удалениях от излучателя некоторые упрощения расчетов достигаются благодаря тому, что поверхность Земли считают плоской.

1.Задание на курсовую работу:

Определить диапазон изменения напряженности электромагнитных полей, создаваемых передающей антенной вдоль трассы перемещения подвижного объекта, снабженного приемной антенной в следующих условиях.

Высота мачты излучающей антенны базовой станции Н, высота расположения приемной антенны на подвижном объекте h, рабочая частота f (МГц).

Ориентация:	OZ - вертикаль,

OX - север-юг,

OY - запад-восток.

Передающая антенна располагается в точке Х=0, Y=0.

Объект перемещается по прямой из точки (X0, Y0) в точку (X1, Y1).

| Вариант | 2.5 |
| --- | --- |
| Тип излучателя | Горизонтальный вибратор |
| Приемная антенна | Горизонтальный симметричный вибратор |
| Параметры | H= 30м; h= 3м; f= 600 МГц |
| Координаты | X0= 1 км; Y0= – 20 км; X1=1 км; Y1= 20 км. |
| Особенности местности | На расстоянии 1 км от передатчика протекает река шириной 240 м в направлении ОY. |
| Препятствия | Здание 25х25х30м3 с центром в точке Х=0,3 км, У=0,35 км. |
| Дополнительные требования | Подобрать оптимальные параметры приемной антенны. |

2.Краткая теория

2.1 Область пространства, существенно участвующая в формировании поля на заданной линии.

В теории распространения радиоволн, особенно при оценке влияния земли, важное значение имеет понятие ”существенная область”.

Формы и размеры существенной области возможно установить аналитически, используя принцип эквивалентности. Согласно этому принципу поле в точке приема определяется суммарным действием вторичных источников, распределенных по воображаемой поверхности, замкнутой вокруг источника или точки приема.

Существенную область обычно ограничивают примерно восьмью зонами Френеля (метод зон Френеля заключается в разделении фронта волны на ряд кольцевых зон, построенных таким образом, чтобы расстояния от краев соседних зон до точки излучения различались на величину, равную λ2). При таком приближении ошибка в вычислении поля не превышает 16 процентов.

ρn=n⋅λ⋅r0'⋅r0''(r0'+r0')   Внешний радиус n-ой зоны Френеля определяется соотношением:

Коэффициент отражения (коэффициент Френеля) зависит от электрических параметров отражающей поверхности, угла падения и вида поляризации волны.

2.2 Поле излучателя в освещенной зоне в приближении плоской  Земли.

Расчет поля земной волны в освещенной зоне, когда высота подъема антенны на передаче h1>>λ, будем вести, используя отражательную трактовку влияния Земли, при которой поле земной волны представляется в виде суммы прямой волны с напряженностью Епр и отраженной с напряженностью Eотр:

Eзм=Eпр+Eотр.

Модуль множителя ослабления:

V=|1+R·cos[()r-]-i·R·sin[()r-]| или

V=1+R2+2Rcos(2πλ)Δr−Θ.

Модуль V изменяется немонотонно при плавном изменении разности хода интерферирующих волн.

Действующее значение напряженности поля:

EД=E0ДV=30P1G1r·1+R2+2Rcos(4πh1h2)(λr)−Θ.

Из полученных для модуля множителя ослабления формул следует, что при перемещении вдоль трассы, когда меняется r, а также при изменении высот h1 и h2 распределение поля имеет немонотонный характер.

2.3 Интерференционный множитель с учетом сферичности Земли.

В рамках отражательной трактовки влияние сферичности земной поверхности учитывают путем соответствующих изменений амплитуды и фазы отраженной волны по сравнению со случаем плоской Земли. При этом удобно пользоваться приведенными высотами h1 и h2:

h1=h1−r22aзмh1h1+h22;     h2=h2−r22aзмh2h1+h22.

Зная приведенные высоты, разность хода прямой и отраженной волн для сферической Земли определяется как Δr=2h1h2r.

Выпуклость земной поверхности приводит к заметному расхождению отраженной волны. Для учета этого явления вводят понятие коэффициента расходимости. Если обозначить через Sпл площадь сечения телесного угла пучка волн, отраженных в пределах плоской существенной области для отражения, а через Sсф — то же, для случая сферической поверхности, то изменение плотности потока будет пропорционально отношению площадей Sпл/Sсф, а изменение напряженности поля — SплSсф Коэффициентом расходимости называют величину Dр= SплSсф, которую определяют через приведенные высоты h1', h2' и длину радиолинии:

Dp=11+(2r2h1h2)aзм(h1+h2)3.

Уменьшение напряженности поля отраженной волны за счет расхождения пучка лучей оценивают путем изменения модуля коэффициента отражения: Rсф = R·Dp.

Выражение для модуля интерференционного множителя с учетом сферичности Земли:

V=1+(RDp)2+2RDpcos(4πh1h2)(λr)−Θ,

а действующее значение напряженности поля:

EД=30P1G1r·1+(RDp)2+2RDpcos(4πh1h2)(λr)−Θ.

При расчетах неудобно иметь дело с криволинейными траекториями. Поэтому предполагают, что распространение происходит по прямолинейной траектории, но над землей с некоторым эквивалентным радиусом азм э.

2.4 Учет рефракции волн

Диэлектрическая проницаемость атмосферы плавно меняется по высоте. Распространение радиоволн в такой среде сопровождаются плавным искривлением траектории распространения – явлением рефракции.

1Азм−1ρ=1Азмэ−1∞;     При расчетах неудобно иметь дело с криволинейными траекториями. Этого можно избежать введя понятие эквивалентного радиуса земли. В концепции эквивалентного радиуса принимается, что распространение происходит по прямолинейной траектории, но над землей не с истинным радиусом Азм, а с некоторым эквивалентным радиусом Азм э. Величина Азм э определяется из условия, что разность меду значениями кривизны реальной траектории радиусом R и реальной земли радиусом Азм  равна разности между значениями кривизны спрямленной траектории (R равно бесконечности) и кривизны воображаемой  земли радиусом Азм э :

Азмэ=Азм(1−Азмρ);                Отсюда:

При стандартной тропосферной рефракции Азм э= 8500 км.;

Азм э/ Азм  ~ 4/3.

3. Расчет характеристик антенны

При движении вдоль трассы объекта с приемной антенной, на пути распространения волны встречается здание, и необходимо оценить как оно повлияет на сигнал. Для этого определяется какую часть существенной области перекрывает здание. Поскольку радиус восьмой зоны Френеля в существенной области соразмерен с размерами препятствия, влияние на распространение радиоволны необходимо учесть. Также изменения вносит река. Его влияние сказывается на изменении показателя преломления луча.

Коэффициент отражения R=R⋅exp(iθ) (коэффициент Френеля) зависит от электрических параметров отражающей поверхности, угла падения и вида поляризации волны:

R=sin(Δ)−n2−cos2(Δ)sin(Δ)+n2−cos2(Δ),  R||=n2⋅sin(Δ)−n2−cos2(Δ)n2⋅sin(Δ)+n2−cos2(Δ),

где n − коэффициент преломления почвы, от которой волна отражается, Δ − угол возвышения для точки отражения.

Антенны находятся в освещенной зоне, так как выполнятся условие:

rпр>r

rпр=3,57(h1+h2)

rпр=25.74км, а r=20.025км

Модуль множителя ослабления в освещенной зоне с учетом отражения от земной поверхности вычисляется по формуле:

V=1+R2+2Rcos2πλ⋅Δr−θ,

где Δr=2h1h2r - разность хода между  прямой и отраженной от почвы волнами, а θ- изменение фазы волны при отражении.

Δr=2h1h2r=8.989 – При максимальном расстояний м/у антеннами (20.025км)

Δr=2h1h2r=180 – При минимальном расстояний м/у анетннами (1 км)

В приближении плоской Земли, в освещенной зоне коэффициент ослабления:

V=1+R2+2Rcos2k⋅h1h2r−θ.

Максимальное значение напряженности поля в районе расположения приемной антенны можно найти так:

Em=E0mV=60P1IG1r1+R2+2Rcos2k⋅h1h2r−θ,

где  P1I мощность, подводимая к передающей антенне с коэффициентом усиления G1.

Фазовые отношения учитываются путем замены реальных высот приемной и передающей антенны приведенными высотами:

h1'=h1−r22aзмh1h1+h22,               h2'=h2−r22aзмh2h1+h22.

Радиус Земли, с учетом рефракций, берем 8500км.

h1/ =29.981- При максимальном расстояний м/у антеннами (20.025км)

h1/ =29.99995- При минимальном расстояний м/у анетннами (1 км)

h2/=2.99981- При максимальном расстояний м/у антеннами (20.025км)

h2/=2.9999995- При минимальном расстояний м/у анетннами (1 км)

Коэффициентом расходимости называют величину Dр=SплSсф, которую определяют через приведенные высоты h1', h2' и длину радиолинии. Он вычисляется по формуле:

Dр=1+2r2h1'h2'aзм(h1'+h2')3−1.

Dp=0,999882

Максимальная напряженность электрического поля с учетом сферичности:

Em=E0mV=60P1IG1r1+(RDР)2+2RDРcos2k⋅h1'h2'r−θ.

Список литературы:

- Г.А. Ерохин, О.В.Чернышов, Н.Д. Козырев, Г.Н. Кочержевский. Антенно – фидерные устройства и распространение радиоволн. – М.: Радио и связь, 2005.

- Р.А.Гаpаев Методические указания к  лабораторной работе по исследованию распространения УКВ

3.   Курс лекций по АФУ.