Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

«Расчет электромагнитного поля

излучающей антенны»

по заданным параметрам

Курсовая работа

"Распространение радиоволн и антенно-фидерные

устройства систем подвижной радиосвязи"

# Выполнил: ст. гр. СПР-309

Балагутдинов.И.Ф

Проверил: Гараев Р.А.

Уфа 2007

Содержание:

Введение……………………………………………………………………….....3

1.Задание на курсовую работу…………………………………………………..4

2.Краткая теория:

2.1 Область пространства, существенно участвующая в

формировании поля на заданной линии ……………………………..….…...5

2.2 Поле излучателя в освещенной зоне в приближении плоской  Земли……………………………………………………………………………...5

2.3 Интерференционный множитель с учетом сферичности………………..6

2.4 Учет рефракции волн………………………………………………………7

2.5 Горизонтальный симметричный вибратор………….………....………....8

3. Расчет характеристик антенны……………………………………….…….....9

Список литературы………………………………………………………….…..13

Введение:

Определение поля излучателя, расположенного в атмосфере вблизи земной поверхности, с учетом реальных свойств Земли и атмосферы представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Для облегчения ее решения вводят некоторые упрощения. Поверхность Земли считают электрически однородной, сферической и идеально гладкой Электрические параметры атмосферы (воздуха) принимают такими же, как и параметры свободного пространства.

Поле земной волны можно считать результатом суперпозиции полей, созданных вторичными источниками, которые возбуждены первичным полем в воздухе и земле. Полупроводящие свойства Земли приводят к оттоку энергии волны из воздуха в почву. Процесс дифракции радиоволн вдоль сферического препятствия приводит к дополнительным потерям по сравнению со случаем распространения радиоволн над плоской поверхностью.

Полное решение задачи дифракции радиоволн для сферической идеально гладкой Земли с однородными электрическими параметрами и однородной атмосферы получено В. А. Фоком в 1945 г. Эта формула представляет собой бесконечный ряд по специальным функциям Эйри и расчеты по ней весьма громоздки.

Для практических расчетов общее решение дифракционной задачи можно разделить на несколько частных. В зависимости от высот расположения антенн различают два класса задач. К первому классу относят задачи, в которых высота поднятия антенн h>>λ. Это так называемые высоко поднятые антенны. Второй класс задач рассматривает процесс дифракции радиоволн при низко расположенных антеннах, когда h<< λ.

Наиболее просто рассчитывается напряженность поля в освещенной зоне при высоко поднятых антеннах, когда влияние Земли, сводят к интерференции в точке приема прямой и отраженной волн. При низко расположенных антеннах на сравнительно небольших удалениях от излучателя некоторые упрощения расчетов достигаются благодаря тому, что поверхность Земли считают плоской.

1.Задание на курсовую работу:

Определить диапазон изменения напряженности электромагнитных полей, создаваемых передающей антенной вдоль трассы перемещения подвижного объекта, снабженного приемной антенной в следующих условиях.

Высота мачты излучающей антенны базовой станции Н, высота расположения приемной антенны на подвижном объекте h, рабочая частота f (МГц).

Ориентация:	OZ - вертикаль,

OX - север-юг,

OY - запад-восток.

Передающая антенна располагается в точке Х=0, Y=0.

Объект перемещается по прямой из точки (X0, Y0) в точку (X1, Y1).

| Вариант | 4.1 |
| --- | --- |
| Тип излучателя | Турникетная антенна с горизонтальными плечами |
| Приемная антенна | Горизонтальный симметричный вибратор с плечами вдоль ОХ |
| Параметры | H= 100м; h= 1,5м; f= 300 МГц |
| Координаты | X0= 1,2 км; Y0= 0 км; X1=10 км; Y1= 30 км. |
| Особенности местности | На расстоянии 400м от передатчика протекает река шириной 260 м в направлении ОY. |
| Препятствия | Здание 25х25х30м3 с центром в точке Х=0,35 км, У=0,3 км. |
| Дополнительные требования | Подобрать оптимальные параметры приемной антенны. |

2.Краткая теория

2.1 Область пространства, существенно участвующая в формировании поля на заданной линии.

В теории распространения радиоволн, особенно при оценке влияния земли, важное значение имеет понятие ”существенная область”.

Формы и размеры существенной области возможно установить аналитически, используя принцип эквивалентности. Согласно этому принципу поле в точке приема определяется суммарным действием вторичных источников, распределенных по воображаемой поверхности, замкнутой вокруг источника или точки приема.

Существенную область обычно ограничивают примерно восьмью зонами Френеля (метод зон Френеля заключается в разделении фронта волны на ряд кольцевых зон, построенных таким образом, чтобы расстояния от краев соседних зон до точки излучения различались на величину, равную λ2). При таком приближении ошибка в вычислении поля не превышает 16 процентов.

ρn=n⋅λ⋅r0'⋅r0''(r0'+r0')   Внешний радиус n-ой зоны Френеля определяется соотношением:

Коэффициент отражения (коэффициент Френеля) зависит от электрических параметров отражающей поверхности, угла падения и вида поляризации волны.

2.2 Поле излучателя в освещенной зоне в приближении плоской  Земли.

Расчет поля земной волны в освещенной зоне, когда высота подъема антенны на передаче h1>>λ, будем вести, используя отражательную трактовку влияния Земли, при которой поле земной волны представляется в виде суммы прямой волны с напряженностью Епр и отраженной с напряженностью Eотр:

Eзм=Eпр+Eотр.

Модуль множителя ослабления:

V=|1+R·cos[()r-]-i·R·sin[()r-]| или

V=1+R2+2Rcos(2πλ)Δr−Θ.

Модуль V изменяется немонотонно при плавном изменении разности хода интерферирующих волн.

Действующее значение напряженности поля:

EД=E0ДV=30P1G1r·1+R2+2Rcos(4πh1h2)(λr)−Θ.

Из полученных для модуля множителя ослабления формул следует, что при перемещении вдоль трассы, когда меняется r, а также при изменении высот h1 и h2 распределение поля имеет немонотонный характер.

2.3 Интерференционный множитель с учетом сферичности Земли.

В рамках отражательной трактовки влияние сферичности земной поверхности учитывают путем соответствующих изменений амплитуды и фазы отраженной волны по сравнению со случаем плоской Земли. При этом удобно пользоваться приведенными высотами h1 и h2:

h1=h1−r22aзмh1h1+h22;     h2=h2−r22aзмh2h1+h22.

Зная приведенные высоты, разность хода прямой и отраженной волн для сферической Земли определяется как Δr=2h1h2r.

Выпуклость земной поверхности приводит к заметному расхождению отраженной волны. Для учета этого явления вводят понятие коэффициента расходимости. Если обозначить через Sпл площадь сечения телесного угла пучка волн, отраженных в пределах плоской существенной области для отражения, а через Sсф — то же, для случая сферической поверхности, то изменение плотности потока будет пропорционально отношению площадей Sпл/Sсф, а изменение напряженности поля — SплSсф Коэффициентом расходимости называют величину Dр= SплSсф, которую определяют через приведенные высоты h1', h2' и длину радиолинии:

Dp=11+(2r2h1h2)aзм(h1+h2)3.

Уменьшение напряженности поля отраженной волны за счет расхождения пучка лучей оценивают путем изменения модуля коэффициента отражения: Rсф = R·Dp.

Выражение для модуля интерференционного множителя с учетом сферичности Земли:

V=1+(RDp)2+2RDpcos(4πh1h2)(λr)−Θ,

а действующее значение напряженности поля:

EД=30P1G1r·1+(RDp)2+2RDpcos(4πh1h2)(λr)−Θ.

При расчетах неудобно иметь дело с криволинейными траекториями. Поэтому предполагают, что распространение происходит по прямолинейной траектории, но над землей с некоторым эквивалентным радиусом азм э.

2.4 Учет рефракции волн

Диэлектрическая проницаемость атмосферы плавно меняется по высоте. Распространение радиоволн в такой среде сопровождаются плавным искривлением траектории распространения – явлением рефракции.

1Азм−1ρ=1Азмэ−1∞;     При расчетах неудобно иметь дело с криволинейными траекториями. Этого можно избежать введя понятие эквивалентного радиуса земли. В концепции эквивалентного радиуса принимается, что распространение происходит по прямолинейной траектории, но над землей не с истинным радиусом Азм, а с некоторым эквивалентным радиусом Азм э. Величина Азм э определяется из условия, что разность меду значениями кривизны реальной траектории радиусом R и реальной земли радиусом Азм  равна разности между значениями кривизны спрямленной траектории (R равно бесконечности) и кривизны воображаемой  земли радиусом Азм э :

Азмэ=Азм(1−Азмρ);                Отсюда:

При стандартной тропосферной рефракции Азм э= 8500 км.;

Азм э/ Азм  ~ 4/3.

2.5 Приемная антенна

Горизонтальный симметричный вибратор с плечами вдоль ОХ

В качестве приемной антенны используется симметричный электрический вибратор (СЭВ) с длиной плеча равной четверти длины волны. Такая антенна имеет достаточно широкую диаграмму направленности (0.5 = 80 ), поэтому не требует большой точности при ориентации на передающую антенну. Для получения максимально возможной напряженности поля в точке приема, желательно снабдить подвижный объект устройством, ориентирующим СЭВ на излучающую антенну. При этом плечи СЭВа должны быть расположены перпендикулярно направлению прямого луча от передающей антенны к приемной. Скорость поворота симметричного вибратора должна зависеть от скорости перемещения вдоль трассы. Главное преимущество СЭВа - простота изготовления.

Горизонтальный вибратор выполняется из твердотянутого бронзового или биметаллического провода диаметром 4...6 мм. При этом волновое сопротивление вибратора порядка 1000 Ом. Вибратор растягивается между двумя мачтами (деревянными, асбоцементными и т.п.) с помощью оттяжек, закрепленных у концов вибратора на изоляторах. Мачта также поддерживаются оттяжками, причем для уменьшения наводимых токов оттяжки расчленяются изоляторами на отрезки не длиннее чем /4. При высотах подвеса h = /2...  угол максимального излучения max = 30 ... 15°.

Симметричный вибратор предназначается для работы на фиксированной частоте (узкополосная антенна) в диапазоне (0,2...0,25) lλ≤ (0,63 ...0,67). При увеличении l/ выше 0,63...0,67 ухудшаются направленные свойства вибратора. Минимальная величина отношения l/ определяется допустимой наименьшей величиной естественного КБВ (КБВ без элементов настройки) в линии равной 0,1 ...0,15. При уменьшении отношения l/ падает активная и увеличивается реактивная составляющие входного сопротивления вибратора, вследствие чего уменьшается естественный КБВ. С помощью дополнительных настроечных элементов хорошее согласование на одной частоте может быть осуществлено при любом l/. Однако, если естественный КБВ становится меньше 0,15 то согласование легко нарушается, например, при изменении погодных условий.

3. Расчет характеристик антенны

F=300 МГц - рабочая частота

h1=100 м – высота передающей антенны

h2=1,5 м – высота приемной антенны

n=8 номер зоны Френеля. Обычно берут n=8,рассчитаем длину волны

λ=3⋅108300⋅106=1м

Рассчитаем радиус. Вне которого начинается зона тени

Радиус освещенной зоны r=3.57(h1+h2)=3.57(100+1,5)=40.0723км

r1=1.2 расстояние минимального удаления приемной антенны от передающей

r2=31.62 расстояние максимального удаления приемной антенны от передающей

Поскольку освещенная зона простирается на расстояние r=40.0723 км, то приемная антенна всегда находится в зоне видимости.

Рассчитаем параметры существующей зоны

Для простоты берем высоты антенн равными друг другу, т.е h1= h2=100 м

Минимальное расстояние между антеннами

l=r122+(h1)2                            l=608.276

Δ1=arcsinh1l1                            Δ1=9,440                                    sin(Δ1)=0.164

Параметры рабочей зоны, продольный и поперечный размер эллипса

a1=1sin(Δ1)n⋅h1⋅λ2⋅sin(Δ1)=301,137м                                      2a1=602.274м

b1=a1⋅sin(Δ1)=49,386м                                                          2b1=98.772м

Максимальное расстояние между антеннами

l2=r222+(h1)2                                                                    l=15810.316м

Δ2=arcsinh1l2                               Δ2=0,360                     sin(Δ2)=6.32⋅10−3

Параметры рабочей зоны, продольный и поперечный размер эллипса

a2=1sin(Δ2)n⋅h1⋅λ2⋅sin(Δ2)=3,98*104 м           2a2=7.96⋅104м

b2=a2⋅sin(Δ2)=251,57м                                  2b2=503.15м

Сравним размеры рабочей зоны с размерами препятствий

Река

r3=0.531км

h1=100

l=r322+(h1)2         l≈283,2 м

Δ3=arcsinh1l3        Δ3=20,670              sin(Δ3)=0,3531

Параметры рабочей зоны, продольный и поперечный размер эллипса

a3=1sin(Δ1)n⋅h1⋅λ2⋅sin(Δ3)=201,53м              2a3=403,07м

b3=a3⋅sin(Δ3)=71,16м                                2b3=142,32м

Размеры рабочей зоны соизмеримы с размерами реки, следовательно влияние реки мы должны учитывать.

Дом.

r4=0.3+0.352

h1=100

l=r422+(h1)2        l≈250,8

Δ4=arcsinh1l4        Δ4=23,490               sin(Δ4)=0,398

Параметры рабочей зоны, продольный и поперечный размер эллипса

a4=1sin(Δ4)n⋅h1⋅λ2⋅sin(Δ4)=79,65м                     2a4=159,3 м

b4=a4⋅sin(Δ4)=31,70м                                       2b4=63,4 м

Размеры рабочей зоны соизмеримы с размерами дома, следовательно влияние дома мы должны учитывать.

Коэффициент отражения

ε2=5n2=ε2=2.236

a=8500000 м относительный радиус Земли

Рассчитаем относительные высоты антенн

Для минимального расстояния между антеннами

h11=h1−r122⋅a⋅h1h1+h2=0.1−1.222⋅8500⋅100100+1.5=99,9м

h12=h2−r122⋅a⋅h2h1+h2=0.0015−1.222⋅8500⋅1.5100+1.5=1,498м

Для максимального расстояния между антеннами

h21=h1−r222⋅a⋅h1h1+h2=0.1−31.6222⋅8500⋅100100+1.5=42.05м

h22=h2−r222⋅a⋅h2h1+h2=0.0015−31.6222⋅8500⋅1.5100+1.5=0,63м

Коэффициент Френеля (коэффициент отражения)

Минимальное расстояние между антеннами

Перпендикулярная составляющая

R1=sin(Δ1)−n22−(cosΔ1)2sin(Δ1)+n22−(cosΔ1)2

R1=-0.848

Параллельная составляющая

R2=n22⋅sin(Δ1)−n22−(cosΔ1)2n22⋅sin(Δ1)+n22−(cosΔ1)2

R2=-0.418

Максимальное расстояние между антеннами

Перпендикулярная составляющая

R1=sin(Δ2)−n22−(cosΔ2)2sin(Δ2)+n22−(cosΔ2)2

R1=-0.99

Параллельная составляющая

R2=n22⋅sin(Δ2)−n22−(cosΔ2)2n22⋅sin(Δ2)+n22−(cosΔ2)2

R2=-0.968

Рассчитаем коэффициент расходимости

Для минимального расстояния между антеннами

D1=1+2⋅r12⋅h11⋅h12a⋅h11+h123−1=0.99

Для максимального расстояния между антеннами

D2=1+2⋅r22⋅h21⋅h22a⋅h21+h223−1=0.96

Поскольку размеры существенной области соизмеримы с размерами препятствий, необходимо учитывать влияние, оказываемое этими препятствиями на распространение волны.

Влияние здания, встречающегося на пути распространения волны, необходимо учесть.

Рис.1

Смотрим на Рис.1. На нём изображено высотное препятствие. Если к вершине этого препятствие прямая и отражённая волна подходят  в противофазе, то сигнал ослабляется.

Если же наоборот – на вершине волны встречаются синфазно, то сигнал усиливается.

Этот эффект называется усилением за счёт препятствия.

Влияние реки, которое также необходимо учесть, т.к. её размеры соизмеримы с размером существенной области, сказывается на коэффициенте отражения волны от земной поверхности.

Рассчитаем коэффициент отражения реки.

ε=80

n1=ε=8.944

h11=h1−r322⋅a⋅h1h1+h2≈100

h12=h2−r322⋅a⋅h2h1+h2≈1.5

Перпендикулярная составляющая

R1=sin(Δ3)−n12−(cosΔ3)2sin(Δ3)+n12−(cosΔ3)2=−0.9236

Параллельная составляющая

R2=n12⋅sin(Δ3)−n12−(cosΔ3)2n12⋅sin(Δ3)+n12−(cosΔ3)2=0.566

Список используемой литературы.

- Г.А. Ерохин, О.В.Чернышов, Н.Д. Козырев, Г.Н. Кочержевский. Антенно – фидерные устройства и распространение радиоволн. – М.: Радио и связь, 2005.

- Р.А.Гаpаев Методические указания к  лабораторной работе по ЛАР.

3.  Курс лекций по АФУ.