Глоссарий

ACELP		Algebraic Code-Excited Linear Prediction. Популярный алгоритм компрессии речевого сигнала (скорость передачи 8 Кбит/с)

ADPCM		Adaptive Differential РСМ. Адаптивная дифференциальная ИКМ

API			Application Programming Interface. Интерфейс прикладного программирования. Это набор функций, с помощью которых приложения взаимодействуют с операционной системой для выполнения задач

ARP			Adress Resolution Protocol. Протокол, обеспечивающий динамическое преобразование адресов Интернет в физические (аппаратные) адреса оборудования локальной сети

ARPA		Advanced Research Projects Agency. Специальное агентство при Министерстве обороны США (Department of Defense - DoD), создавшее сеть ARPANET

ASCII		American Standard Code for Information Interchange. Американский стандартный код для обмена информацией

ASN.1		Abstract Syntax Notation One. Слецификация абстрактной синтаксической нотации, версия 1. Служит для описания информационных объектов прикладного уровня

BQP			Border Gateway Protocol. Одноуровневый многопунктовый протокол динамической междоменной маршрутизации. При выборе маршрута учитывает число пересылок, пропускную способность каналов и др. Выявляет закольцовывание маршрутов.

CBQ			Class Based Queuing. Организация очередей с учетом класса трафи-ка. Каждый класс имеет свою очередь, и ему гарантируется некоторая доля пропускной способности канала. Если какой-то класс не использует весь отведенный ему ресурс, доля каждого из остальных классов пропорционально увеличивается.

CNG			Comfort Noise Generator. Генератор комфортного шума. Используется в системах с компрессией речевого сигнала для устранения эффекта «гробовой тишины» в паузах, когда передача сигнала прекращается, и у слушающего создается иллюзия, что связь прервана.

CS-ACELP		Conjugate Structure - Algebraic Code - Excited Linear Prediction. Технология CS-ASELP применяется в кодеках G.729, используемых для передачи речи по сетям Frame Relay. Обеспечивает скорость передачи 8 Кбит/с при длительности кадра 10 мс.

CSRC		Contributing Source Identifier. Список полей с идентификаторами источников, речевая информация которых смешивается при создании RTP-пакета. Во время речевой конференции каждый RTP-пакет содержит свой SSRC.

DiffServ		Differentiated Services. Система дифференцированного обслуживания графика разных классов, разработанная комитетом IETF

DNS			Domain Name System. Сервер имен доменов в Интернет, преобразующий эти имена в IP-адреса.

DSP			Digital Signal Processor. Процессор цифровой обработки сигналов.

DTMF		Dual Tone Multi-Freqency. Многочастотная система кодирования цифр номера. Имеется две группы частот, и цифра кодируется двумя частотами из разных групп.

DTX			Discontinuous Transmission. Прерываемая передача. Кодек прекращает передачу пакетов, когда детектор речевой активности обнаруживает паузу в речи.

DVMRP		Distance Vector Multicast Routing Protocol. Один из основных протоколов, на базе которых реализуется многоадресная рассылка в IP-сетях.

Е1			Цифровая система передачи со скоростью 2.048 Мбит/с, используемая в России и других европейских странах.

ЕСМА		European Computer Manufacturer's Association. Ассоциация европейских производителей компьютеров.

Е1А			Electronic Industries Association. Ассоциация электронной промышленности. Группа, разрабатывающая стандарты передачи данных. Разработчик ряда коммуникационных стандартов, в том числе, стандарты Е1А/Т1А-232 и Е1А/Т1А-449.

ETSI			European Telecommunication Standards Institute. Европейский институт стандартов в области связи.

FIFO			First In, First Out. Дисциплина обслуживания, при которой первой обслуживается та заявка, которая первой поступила в очередь.

FTP			File Transfer Protocol. Протокол переноса файлов. GCP			Gateway Control Protocol. Протокол управления шлюзом.

GK			Gatekeeper. Привратник. Выполняет функции управления зоной сети Н.323.

GW			Gateway. Шлюз. Аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий обмен данными между сетями разных типов.

Н.323		Рекомендация ITU-T, которая определяет системы мультимедийной связи в сетях с пакетной коммутацией, не обеспечивающие гарантированное качество обслуживания

ICMP			Internet Control Message Protocol Протокол управляющих сообщений в Интернет. Предоставляет программному обеспечению рабочей станции или маршрутизатора возможность обмениваться с другими устройствами информацией, относящейся к маршрутизации пакетов. Является необходимой частью стека протоколов TCP/IP.

IDCP			IP Device Control Protocol. Протокол управления оборудованием, реализующим технологию маршрутизации пакетов IP. Предложен фирмой Level 3.

IEEE			Institute of Electrical and Electronics Engineers. Институт инженеров электротехнической и электронной отраслей. Ведет исследования в области связи и разрабатывает коммуникационные и сетевые стандарты.

IETF			Internet Engineering Task Force. Группа инженерных проблем Интернет. Включает в себя более 80 самостоятельных подгрупп, отвечает за разработку стандартов для Интернет. Устанавливает приоритеты и вырабатывает решения по краткосрочным вопросам и проблемам, включая протоколы, архитектуру и эксплуатацию. Работает под эгидой ISO.

IP			Internet Protocol. Протокол межсетевого взаимодействия.

IPOP			Internet Point of Presence. Точка присутствия поставщика услуг Интернет в коммутационном оборудовании.

ISO			International Organization for Standardization. ISO - это не просто аббревиатура: греческое слово /so означает «равный». ISO Основана в 1946 г. и представляет собой международную организацию, объединяющую более 75 национальных бюро разных стран. Разработала важнейшие стандарты, в том числе и компьютерные.

ISP			Internet Service Provider. Поставщик услуг Интернет. Компания, предоставляющая доступ в Интернет другим компаниям или частным лицам.

ГГО-Т		International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector. Сектор Международного Союза Электросвязи, разрабатывающий рекомендации в области телекоммуникаций. Выполняет функции бывшего CCITT (МККТТ).

LDP			Label Distribution Protocol. Протокол распределения меток. Поддерживает процедуры «раздачи» и согласования меток между маршрутизаторами сети MPLS.

LER			Label Edge Router. Пограничный маршрутизатор сети MPLS.

LPC			Linear Prediction Coding. Кодирование с линейным предсказанием.

LSP			Label Switched Path. Коммутируемый по меткам тракт.

LSR			Label Switching Router. Маршрутизатор коммутации по меткам.

MCU			Multipoint Control Unit. Устройство управления конференцией. Обеспечивает согласование функциональных возможностей участников конференции, то есть алгоритмов, используемых каждым из них для кодирования речи, видеоинформации и данных; может транскодировать информацию любого вида, если терминалы, участвующие в конференции, используют разные алгоритмы кодирования; в процессе согласования выбирает режим конференции. Производит смешивание или коммутацию информации, принимаемой от участников, и ее распределение.

MEGACO/Н.248	Протокол управления транспортным шлюзом. Создан рабочей группой MEGACO комитета IETF.

MG			Media Gateway. Транспортный шлюз.

MGCP		Media Gateway Control Protocol. Протокол управления шлюзами.

MOS			Mean Opinion Score. Характеристика качества передачи речи с применением кодека того или иного типа, получаемая как среднее значение результатов оценки качества большой группой экспертов по пятибалльной шкале.

МР			Multipoint processor. Процессор для обработки информации пользователей при централизованных конференциях.

MPLS		Multi-Protocol Label Switching. Многопротокольная коммутация по меткам. Основана на том, что пакеты, поступающие в пограничный маршрутизатор сети MPLS извне, разделяются на «классы эквивалентности пересылки». Каждому классу назначается система меток - коротких заголовков, используемых для маршрутизации пакетов внутри сети MPLS вместо длинных заголовков сетевого уровня.

Multicasting	Многоадресная рассылка информации (аудио, видео или данных).

OPWA		One Path With Advertising. Вариант алгоритма, который поддерживается протоколом RSVP. С помощью OPWA информация управляющих пакетов RSVP может быть использована для предсказания «сквозного» QoS всего маршрута.

OSI			Open System Interconnection. Взаимодействие открытых систем. Созданная ISO и ITU-T международная программа разработки стандартов сетевой передачи данных.

POTS		Plain Old Telephone Service. Услуги традиционной телефонии.

РРР			Point-to-Point Protocol. Протокол двусторонней связи. Используется при связи через Интернет. Реализует обмен пакетами между компьютерами или иными устройствами

PSTN		Public Switched Telephone Network. Телефонная сеть общего пользования (ТфОП^. Общий термин, используемый для обозначения телефонных сетей во всем мире.

QCIF			Quarter-Common Intermediate Format. Обязательный формат изображений, который должны обеспечивать кодеки.

QoS			Quality of Service. Качество обслуживания (услуги).

Router		Маршрутизатор. Программно-аппаратное устройство, которое направляет информацию пользователя по маршруту, ведущему к адресату. Ведет статистику использования ресурсов сети, обеспечивает определенный уровень защиты информации.

RADIUS		Remote Authentication Dial-In User Service. Протокол аутентификации и авторизации абонентов, а также убета объема предоставленных им услуг.

RAS			Registration Admission and Status. Протокол взаимодействия терминального оборудования с привратником. Входит в семейство протоколов Н.323.

RSVP		Resource Reservation Protocol. Протокол резервирования ресурсов.

RTCP		Real-time Transport Control Protocol. Протокол контроля транспортировки информации в реальном времени. Организует обратную связь получателя информации с ее отправителем, используемую для обмена сведениями о числе переданных и потерянных пакетов, о задержке, ее джиттере и т.д. Эти сведения отправитель может использовать для изменения параметров передачи с целью улучшить QoS (например, уменьшить коэффициент сжатия информации).

RTP			Real Time Transport Protocol. Протокол транспортировки в реальном времени. Служит базисом практически для всех приложений, связанных с интерактивным обменом речевой и видеоинформацией в IP-сети. Позволяет компенсировать отрицательное влияние джиттера на качество передачи такой информации, но не гарантирует своевременную доставку пакетов (за это отвечают нижележащие протоколы) и не выполняет функций исправления ошибок и управления потоком. Обычно базируется на протоколе UDP и использует его возможности, но может работать и поверх других транспортных протоколов.

SGSP		Simple Gateway Control Protocol. Простой протокол управления шлюзами. Разработан компанией Telecordia (бывшая компания Bellcore).

SIP			Session Initiation Protocol. Протокол инициирования сеансов связи. Является протоколом прикладного уровня и предназначается для организации, изменения и завершения сеансов связи - мультимедийных конференций, телефонных соединений и соединений пользователей с разнообразными приложениями.

SNMP		Simple Network Management Protocol. Простой протокол эксплуатационного управления сетью.

TAPI			Telephony Applications Programming Interface. Интерфейс для программирования телефонных приложений. Это - стандартный программный интерфейс для создания приложений компьютерной телефонии в среде Windows, определяющий набор функций, которые необходимы программе для взаимодействия с телефонами, линиями и коммутаторами. Стандарт TAPI используется при разработке приложений для рабочих станций, выполняющих все интеллектуальные действия.

TCP			Transmission Control Protocol. Протокол управления передачей (данных). Основной транспортный протокол в стеке протоколов TCP/IP. Устанавливает связь между двумя компьютерами и организует надежный обмен данными в дуплексном режиме.

TCP/IP		Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Стек протоколов, обеспечивающих организацию связи между компьютерами в сети Интернет. Встроен в операционную систему UNIX и широко используется при операциях в сети Интернет, являясь de facto сетевым стандартом для передачи данных. Даже те сетевые операционные системы, которые имеют собственные протоколы, поддерживают также и TCP/IP.

TIPHON		Telecommunications and Internet Protocol Harmonisation Over Networks. Проект под эгидой ETSI (начат в 1997 г), в котором участвует более 40 крупных компаний. Цель проекта - поддержка рынка, предусматривающего сочетание телекоммуникационных услуг сетей с коммутацией каналов и сетей с коммутацией пакетов.

Т8АР1		Telephony Services Application Programming Interface. API для создания телефонных услуг. Разработан Novell и AT&T. Позволяет программистам конструировать телефонные и CTI-приложения. Аналогичен TAPI, но, в отличие от него, функционирует на платформах Netware. Другое отличие - TAPI используется как для клиентских, так и для серверных приложений, a TSAPI предназначен исключительно для сервера.

UAC			User Agent Client. Агент пользователя - клиент. Прикладная программа, которая инициирует SIP-запрос.

UAS			User Agent Server. Агент пользователя - сервер. Прикладная программа, которая принимает запрос и от имени пользователя возвращает ответ с информацией о том, что запрос принимается, не принимается или переадресуется.

UDP			User Datagram Protocol. Протокол передачи дейтаграмм пользователя. Подобно TCP, использует для доставки данных протокол IP. В отличие от TCP/IP, предусматривает обмен дейтаграммами без подтверждения (то есть доставка не гарантируется).

VAD			Voice Activity Detector. Детектор речевой активности. Используется в кодеках со сжатием речевой информации для определения момента окончания паузы в речи.

VolP			Voice over Internet Protocol. Технология, позволяющая использовать IP-сеть для передачи речевой информации.

WFQ			Weighted Fair Queuing. Взвешенная справедливая очередь. Один из алгоритмов управления обслуживанием очередей.