Введение

Одним из важнейших элементов современных сетей связи являются системы распределения  информации, которые предоставляют весь набор услуг связи и удовлетворяют  быстро меняющимся требованиям абонентов. Основным элементом систем распределения информации является коммутационное  поле  (КП) – важнейшая подсистема коммутации, характеризующаяся регулярной структурой построения, сложными алгоритмами установления соединения и определяющая основные характеристики качества обслуживания телефонной станции и её поколения.

В эпоху аналоговых АТС, использующих декадно-шаговые и координатные КП, коммутация могла производиться лишь в пределах пространственной координаты, когда входящая абонентская линия непосредственно подключалась на выбираемый исходящий межстанционный канал.

Современные КП строятся с использованием принципов пространственно-временной коммутации. Принцип такой коммутации основан на перемещении кодовой комбинации, представляющей собой данные канала, из одной временной позиции в другую.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072052000000 ПЗ

Начало развития цифровой аппаратуры коммутации можно отнести к первой половине семидесятых, когда на смену автоматическим подстанциям координатной системы стали приходить первые АТС с коммутацией цифровых сигналов во временной области.  В цифровом коммутационном оборудовании, по сравнению с аналоговым значительно уменьшились габаритные размеры и сократилось количество металла в конструкции. В то же время надежность, скорость коммутации и возможности коммутаторов возросли многократно. Количество людей обслуживающих коммутаторы цифровых систем связи снизилось в несколько раз. В восьмидесятые годы на рынке появились цифровые АТС, использующие переключение каналов как во временной, так и в пространственной областях, что существенно повысило гибкость аппаратуры и абонентскую ёмкость.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072052000000 ПЗ

Бурное развитие цифровой коммутационной техники является  неоспоримым доказательством актуальности  изучения принципов работы пространственно-временного коммутатора, разработке принципиальной схемы которого посвящен данный курсовой проект.

1 Разработка функциональной схемы пространственно-временного коммутатора и постановка требований к его узлам

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072052000000 ПЗ

В соответствии с заданием определены следующие параметры коммутационного поля:  общее число входов коммутационного поля  N = 8; число входов одного коммутатора n = 4; число коммутаторов в среднем звене m = 3; интенсивность нагрузки  у = 0,75 Эрл.

## Структура коммутационного поля, соответствующая исходным данным, представлена на рисунке 1.

Риc. 1 - Структура коммутационного поля

## Для реализации данного коммутационного поля рассчитаем пространственно-   временной коммутатор 44 потоков Е1.

Типовая структурная схема пространственно-временного коммутатора построена на регулярной записи сигналов в речевое запоминающее устройство и считывании их на выходе.

Рис. 2  - Структурная схема пространственно - временного коммутатора 4х4

Схема включает следующие узлы:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072052000000 ПЗ

последовательно-параллельный преобразователь (S/P);

параллельно-последовательный преобразователь (P/S);

речевое запоминающее устройство (РЗУ);

адресное запоминающее устройство (АЗУ);

счетчик (СЧ);

мультиплексор адреса РЗУ (МХ1);

мультиплексор адреса АЗУ (МХ2).

Входящие ИКМ тракты поступают на последовательно - параллельный преобразователь, в котором информация, представленная в последовательной форме, преобразуется в параллельную.

С выхода последовательно - параллельного преобразователя поступает на вход  данных РЗУ. В РЗУ происходит регулярная запись под воздействием сигналов со счетчика, являющихся адресами для РЗУ. Ёмкость речевого ЗУ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072052000000 ПЗ

должна быть равна общему количеству к.и. входящих трактов при разрядности, равной разрядности слова (8 бит), т.е. 128 8-разрядных слов.

В АЗУ формируется карта соединений входящих и исходящих каналов. Необходимая организация АЗУ составляет m  – разрядных слов или (), где  m и   - количество канальных интервалов соответственно на выходе и на входе коммутатора. В случае коммутатора 4х4 необходимая организация АЗУ составляет 128 7-разрядных слов.

Мультиплексор МХ1 осуществляет автоматическое включение на адресный вход РЗУ сигналов со счетчика (в режиме записи)  или сигналов с выхода АЗУ (в режиме считывания).

# Мультиплексор МХ2 осуществляет автоматическое включение на адресный вход АЗУ сигналов со счетчика (в режиме считывания)  или сигналов с регистра номера исходящего  канала (в режиме записи).

Счетчик формирует сетку частот, являющуюся адресами для АЗУ и РЗУ.       Поскольку при управлении по входу в моменты записи в РЗУ счетчик коммутатора должен последовательно, начиная с нулевой, адресовать ячейки запоминающего устройства, разрядность шины счетчика должна быть не менее разрядов или триггеров счетчика:

,

.

Комбинационная схема - схема, управляющая сигналами разрешения записи/считывания АЗУ и РЗУ и мультиплексорами МХ1 и МХ2.

В параллельно-последовательном преобразователе происходит обратное преобразование информации из параллельной в последовательную форму.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лисnт

9

4072052000000 ПЗ

2 Разработка принципиальных схем узлов пространственно временного     коммутатора

2.1 Последовательно-параллельный преобразователь

Последовательно - параллельный преобразователь построен на регистрах К155ИР9 и К155ИР13 и дешифраторе К155ИД10.

Первая ступень последовательно-параллельного преобразователя состоит из 8 регистров К155ИР9, где происходит непосредственное преобразование информации из последовательной  формы в параллельную. На информационные входы параллельной загрузки каждого регистра подаются входящие ИКМ тракты (ИКМ 0 – ИКМ 3). Когда на входе разрешения параллельной загрузки РЕ напряжение низкого уровня, происходит загрузка данных в регистры. При поступлении положительного перепада тактового импульса fT на вход С в регистре происходит сдвиг данных вправо на одну позицию, в результате чего на последовательном выходе Q7 получим данные в последовательном виде, но сдвинутые на 8 тактов. На входы СЕ и S1 регистров К155ИР9 подается уровень логического нуля.

Рис. 3 – Микросхема К155ИР9

Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155ИР9 приведены в таблицах 1 и 2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072052000000 ПЗ

Таблица 1 - Назначение выводов микросхемы К155ИР9.

| #### Выводы | Назначение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение параллельной загрузки | # РЕ |
| 10 | Вход последовательной загрузки | # S1 |
| 11-14, 3-6 | Входы параллельной загрузки | # D0 - D7 |
| 2 | # Тактовый вход | # С |
| 15 | Разрешение тактовым импульсам | # СЕ |
| 16 | ### Питание | # Ucc |
| 8 | ### Общий | # 0 |
| 7, 9 | Выходы | Q7, |

## Таблица 2 - Таблица истинности микросхемы К155ИР9.

| Режим работы | Входы |  |  |  |  | ### Внутреннее состояние |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### РЕ | ### СЕ | ### С | ### S1 | ### D0-D7 | Q0 | Q1…Q6 | Q7 |  |
| Параллельная загрузка | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0…0 | 0 | 1 |
|  | 0 | X | ##### X | X | 1 | 1 | 1…1 | 1 | 0 |
| Последовательный сдвиг | 1 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Q0…Q5 | Q6 |  |
|  | 1 | 0 |  | 1 | Х | 1 | Q0…Q5 | Q6 |  |
| Хранение | 1 | 1 | Х | Х | Х | Q0 | Q1…Q6 | Q7 |  |

Вторая ступень последовательно-параллельного преобразователя содержит 7 сдвиговых регистров К155ИР13, которые предназначены для синхронного вывода данных с последовательно - параллельного преобразователя. Данные с выхода Q7 регистра К155ИР9 поступают на вход последовательного сдвига вправо DR регистра К155ИР13. Сдвиг происходит при поступлении положительного перепада тактового импульса fT на вход С.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072052000000 ПЗ

На разных регистрах должен быть получен сдвиг на разное количество тактов, поэтому данные снимаются с разных выходов регистров К155ИР13 (с выхода Q6 со сдвигом на 7 тактов; c Q5 - на 6 тактов; c Q4 - на 5 тактов и т.д.). Последний разряд снимается с выхода восьмого регистра первой ступени последовательно-параллельного преобразователя. Сигналы с выходов регистров подаются на РЗУ.

Рис. 4 – Микросхема К155ИР13

Сдвиг вправо обеспечивается подачей уровня логического нуля на вход S0 и уровня логической единицы на вход S1. На информационные входы D0-D7 и вход сдвига влево DL подается уровень логического нуля, а на вход сброса R - логической единицы.

Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155ИР13 приведены в таблицах 3 и 4.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072052000000 ПЗ

Таблица 3 -  Назначение выводов микросхемы К155ИР13

| Выводы | Назначение | ### Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21 | Информационные входы | D0 - D7 |
| 11 | Вход синхронизации | # C |
| 2 | Сдвиг вправо | # DR |
| 22 | Сдвиг влево | # DL |
| 1, 23 | Выбор режима | # S0 , S1 |
| 13 | Вход сброса | # R |
| 4, 6, 8, 10, 14 16, 18, 20 | Информационные выходы | # Q0-Q7 |
| 24 | Питание | # Ucc |
| 12 | Общий | # 0 |

## Таблица 4 -  Таблица истинности микросхемы К155ИР13

| # С | R | S0 | S1 | DR | DL | Dn | Q0 | Q1 … Q6 | Q7 | ## Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 … 0 | 0 | Сброс |
|  | 1 | 0 | 0 | X | X | X | Q0 | Q1 … Q6 | Q7 | Хранение |
|  | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | Q1 | Q2 … Q7 | 0 | Сдвиг влево |
|  | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | Q1 | Q2 … Q7 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | Q0 … Q5 | Q6 | Сдвиг вправо |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | Q0 … Q5 | Q6 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | X | dn | d0 | d1 … d6 | Q7 | Параллельная загрузка |

Дешифратор К155ИД10 формирует сигналы разрешения параллельной загрузки РЕ, которые поступают на вход регистров К155ИР9. На вход DI1 подается сигнал частотой , на DI2 - , на DI4 -  со счетчика. На вход DI8 подается уровень логического нуля. Назначение выводов и таблица истинности  микросхемы К155ИД10 приведены в таблицах 6 и 7.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072052000000 ПЗ

Рис. 5 – Микросхема К155ИД10

Таблица 5 – Назначение выводов микросхемы К155ИД10

| Выводы | Назначение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 12 - 15 | Информационные входы | DI1, DI2, DI4, DI8 |
| 1-7, 9 - 11 | Выходы | DO0 – DO9 |
| 8 | Общий | 0 |
| 16 | Питание | Ucc |

## Таблица 6 - Таблица истинности микросхемы К155ИД10

| ### Входы DI |  |  |  | Выходы DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### DI8 | ### DI4 | ### DI2 | ### DI1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

С учетом того, что на выходе последовательно-параллельного преобразователя получаем данные с задержкой на 8 тактов, а также того, что на выходе каждые 4 такта из 8 являются «пустыми» (см. временные

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072052000000 ПЗ

диаграммы), необходимо составить таблицу пересчета сквозной нумерации каналов.

Таблица 7 – Таблица пересчета сквозной нумерации каналов

| Требуемый адрес |  |  |  | Фактический адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входящий |  | Исходящий |  | Входящий |  | Исходящий |  |
| i к.и. j тр. | В двоичном коде | i к.и. j тр. | В двоичном коде | i к.и. j тр. | В двоичном коде | i к.и. j тр. | В двоичном коде |
| 0 к.и. 0тр. | 0000000 | 0 к.и. 0тр. | 0000000 | 1 к.и. 0 тр. | 00001000 | 0 к.и. 0тр. | 00000000 |
| 0 к.и. 1тр. | 0000001 | 0 к.и. 1тр. | 0000001 | 1 к.и. 1 тр. | 00001001 | 0 к.и. 1тр. | 00000001 |
| 0 к.и. 2 тр. | 0000010 | 0 к.и. 2тр. | 0000010 | 1 к.и. 2 тр. | 00001010 | 0 к.и. 2тр. | 00000010 |
| 0 к.и. 3 тр. | 0000011 | 0 к.и. 3 тр. | 0000011 | 1 к.и. 3 тр. | 00001011 | 0 к.и. 3 тр. | 00000011 |
| 1 к.и. 0 тр. | 0000100 | 1 к.и. 0 тр. | 0000100 | 2 к.и. 0 тр. | 00010000 | 1 к.и. 0 тр. | 00001000 |
| 1 к.и. 1тр. | 0000101 | 1 к.и. 1тр. | 0000101 | 2 к.и. 1 тр. | 00010001 | 1 к.и. 1тр. | 00001001 |
| 1 к.и. 2 тр. | 0000110 | 1 к.и. 2 тр. | 0000110 | 2 к.и. 2 тр. | 00010010 | 1 к.и. 2 тр. | 00001010 |
| 1 к.и. 3 тр. | 0000111 | 1 к.и. 3 тр. | 0000111 | 2 к.и. 3 тр. | 00010011 | 1 к.и. 3 тр. | 00001011 |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| 31 к.и. 3 тр. | 1111111 | 31 к.и. 3 тр. | 1111111 | 0 к. и. 3 тр. | 00000011 | 31 к.и. 3 тр. | 11111011 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072052000000 ПЗ

2.2 Речевое и адресное запоминающие устройства

## Речевое и адресное запоминающие устройства выбираются по критериям емкости и быстродействия.

Емкость речевого запоминающего устройства определяется числом входящих ИКМ трактов и разрядностью передаваемых сигналов, следовательно, емкость запоминающих устройств в коммутаторе должна быть 128 слов по 8 бит.

Необходимая емкость адресного запоминающего устройства,  учитывая произведённый ранее пересчёт нумерации каналов, также должна быть 128 слов по 8 бит.

Быстродействие речевого запоминающего устройства определяется временем выборки адреса:

tвыб. = Тц/2n ,

где  Тц =125 мкс - период цикла ИКМ-30;

n = 128 - число каналов.

tвыб.= 488 нс.

РЗУ и АЗУ построены на основе микросхемы КМ185РУ7. Так как  разрядность слова данного ЗУ равна 4 бит, то для построения речевого и адресного запоминающих устройств необходимо использовать по 2 микросхемы КМ185РУ7. Основные параметры, назначение выводов и таблица истинности микросхемы КМ185РУ7 приведены в таблицах 8, 9, и 10.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072052000000 ПЗ

Таблица 8 - Параметры микросхемы КМ185РУ7

| Информационная емкость | 1024 бит |
| --- | --- |
| Организация | 256 слов 4 бит |
| Время выборки адреса | не более 45 нс |
| Напряжение питания | 5 В ±5% |

Рис. 6 – Микросхема КМ185РУ7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072052000000 ПЗ

| Таблица 9 - Назначение выводов микросхемы КМ185РУ7 Выводы | # Назначение | # Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1-7, 21 | Адресные входы | А0 - А7 |
| 9, 11 | Входы данных | DI0 - DI3 |
| 13, 15 | Выходы данных | DO0 - DO3 |
| 17, 19 | Выбор микросхемы | CS1 , CS2 |
| 20 | Сигнал запись-считывание | # WR |
| 18 | Разрешение по выходу | # CEO |
| 8 | Общий | 0 |
| 22 | Напряжение питания | Ucc |

Таблица 10 - Таблица истинности микросхемы КМ185РУ7

| CS1 | CS2 | CEO | WR | A0 - A7 | DI0 - DI3 | DO0 - DO3 | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # M | # M | X | X | X | X | # Z | Хранение |
| 1 | 0 | X | 0 | A | 0 | Z | Запись 0 |
| 1 | 0 | X | 0 | A | 1 | Z | Запись 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | A | X | Данные в прямом коде | Считывание |
| 1 | 0 | 1 | 1 | A | X | Z | Запрет выхода |

Примечание. М - любая комбинация уровней, отличная от CS1 = 1 и CS2 = 0 .

X - безразличный уровень сигнала.

A - значение текущего адреса.

На информационные входы АЗУ подаётся номер входящего канала от устройства управления. На адресные входы  с мультиплексора адреса АЗУ подаются сигналы со счётчика (в режиме считывания) или номер исходящего канала (в режиме записи).

Сигналом записи WR является отрицание тактовой частоты fт. Когда   = 0, происходит запись номера входящего по номеру исходящего в адресное ЗУ, когда  = 1, происходит считывание информации по сигналам со счетчика, поступающим на адресные входы.  Сигнал разрешения по выходу СЕО является тактовой частотой.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072052000000 ПЗ

На вход CS1 подается уровень логической единицы, CS2 -  логического  нуля.

Информация с выходов данных DO0 - DO7 АЗУ поступает на информационные входы стробирующего регистра К155ИР13, работающего в режиме параллельной загрузки, в котором происходит стробирование сигналов с частотой fт  для увеличения длительности сигналов и синхронизации сигналов относительно тактовой частоты fт. Синхронную работу регистра обеспечивают входы выбора режима S0 и S1, на которые подается уровень логической единицы. На вход синхронизации подается сигнал fт  с комбинационной схемы. На входы R, DR и DL также подается уровень логической единицы. На выходе регистра получаем данные с задержкой на 1 такт. Сигнал с выхода стробирующего регистра подается на мультиплексор адреса РЗУ.

На адресные входы РЗУ подаются сигналы  с мультиплексора адреса РЗУ. Так как сигналы с мультиплексора адреса РЗУ приходят с задержкой в 1 такт, то сигналы с параллельно-последовательного преобразователя, приходящие на информационные входы РЗУ, необходимо задержать на 1 такт. Задержка данных осуществляется на регистре К155ИР13, работающем в режиме параллельной загрузки. Информация, поступившая на входы данных регистра с параллельно-последовательного преобразователя, появится на его выходах с приходом переднего фронта синхроимпульса на вход С, поэтому на вход синхронизации подается сигнал fт. Режим параллельной загрузки обеспечивается подачей на входы S0 и S1 уровня логической единицы. На входы R, DR и DL подается уровень логической единицы. Сигналы с выхода данных регистра подаются на вход данных РЗУ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072052000000 ПЗ

Сигнал записи WR является отрицанием тактовой частоты, а сигнал разрешения по выходу CEO является тактовой частотой.

Информация с выхода РЗУ поступает на  параллельно - последовательный преобразователь.

2.3 Мультиплексоры адреса АЗУ и РЗУ

Мультиплексоры адреса АЗУ и РЗУ построены на основе микросхемы К155КП11. Так как каждый канал  мультиплексора содержит только  4 информационных входа, то при построении мультиплексоров АЗУ и РЗУ необходимо использовать по 2 мультиплексора К155КП11. Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155КП11 приведены в таблицах 11 и 12.

Рис. 7 – Микросхема К155КП11

Таблица 11 - Назначение выводов микросхемы К155КП11

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072052000000 ПЗ

| Выводы | # Назначение | # Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 2, 3, 5, 6, 10,11, 13, 14 | Информационные входы | DI00 - DI30 , DI01 - DI31 |
| 1 | Вход выборки адреса | ### А |
| 15 | Вход стробирования | ### S |
| 4, 7, 9, 2 | Информационные выходы | DO0 - DO3 |
| 8 | Общий | # 0 |
| 16 | Напряжение питания | Ucc |

Таблица 12 -  Таблица истинности микросхемы К155КП11

| # S | A | DIi0 | DIi1 | DOi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | Z |
| 0 | 0 | Данные в прямом коде | X | Данные в прямом коде |
| 0 | 1 | X | Данные в прямом коде | Данные в прямом коде |

На единичные информационные входы мультиплексора адреса АЗУ подаются  сигналы со счетчика, а на нулевые – номер исходящего канала.  На адресный вход А подаются сигналы частотой отрицание fT. На стробирующий вход S подается сигнал логического 0.

В режиме записи в АЗУ мультиплексор пропускает номера исходящих каналов, в режиме считывания  из АЗУ - со счетчика.

На нулевые информационные входы мультиплексора адреса РЗУ подаются сигналы со счетчика, а на единичные - со стробирующего регистра после АЗУ. Так как сигналы со стробирующего регистра приходят с задержкой в 1 такт, то сигналы со счетчика тоже необходимо задержать на 1 такт. Задержку осуществляют на регистре задержки адреса, представляющем собой

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072052000000 ПЗ

регистр К155ИР13, работающий в режиме параллельной загрузки. На адресный вход А подаются сигналы частотой fT co счетчика. На стробирующий вход S подается сигнал логического 0.

В режиме записи в РЗУ мультиплексор пропускает сигналы со счетчика, в режиме считывания  из РЗУ – со стробирующего регистра после АЗУ.

2.4 Счетчик

Счетчик представляет собой два каскадно соединенных  четырехразрядных двоичных синхронных счетчика К155ИЕ10.

Рис. 8 – Каскадное соединение счетчиков

Счетчик запускается положительным перепадом тактового импульса, подаваемым на вход синхронизации С при наличии на входах разрешения счета V1 и V2 напряжения высокого уровня, на выходах Qn появляются сигналы с частотами fT/2n (n=1, 2, 3…8) соответственно.  Сброс счетчика в нулевое состояние, осуществляется подачей напряжения низкого уровня на вход сброса R. На вход разрешения переноса P1 первого счетчика подается уровень логической единицы, а на входы предварительной установки D1 - D4 - логического нуля. Выход переноса P2 первого счетчика необходимо соединить с входом разрешения переноса P1 второго счетчика.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072052000000 ПЗ

С помощью такого счетчика можно получить восьмиразрядное двоичное число.

Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К555ИЕ10 приведены в таблицах 13 и 14.

Таблица 13 -  Назначение выводов микросхемы К155ИЕ10

| Выводы | ### Назначение | ### Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 3,4,5,6 | Входы предварительной установки | D1 - D4 |
| 10 | Вход разрешения переноса | ### Р1 |
| 2 | #### Вход синхронизации | C |
| 7 | Вход разрешения счета | ### V1 |
| 9 | Вход разрешения записи | ### V2 |
| 1 | Вход сброса | R |
| 11,12,13,14 | Счетные выходы | Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 15 | Выход переноса | ### P2 |
| 8 | Общий | 0 |
| 16 | Питание | Ucc |

Таблица 14 -  Таблица истинности микросхемы К155ИЕ10

| ### Режим работы | ### Входы |  |  |  |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | C | V1 | V2 | P1 | Dn | Qn | P2 |
| Сброс | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| ### Параллельная загрузка | 1 |  | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 |  | X | 0 | X | 1 | 1 | 1 |
| Счет | 1 |  | 1 | 1 | 1 | X | счет | 1 |
| Хранение | 1 | X | 0 | 1 | X | X | Qn | 1 |
|  | 1 | X | X | 1 | 0 | X | Qn | 1 |

2.5 Параллельно - последовательный преобразователь.

Параллельно - последовательный преобразователь предназначен для преобразования информации на выходе РЗУ, представленной в параллельной форме, в последовательную форму для передачи в исходящие ИКМ тракты.

## Элементная база и принцип действия параллельно - последовательного преобразователя аналогичны последовательно-параллельному преобразователю.

Первая ступень параллельно последовательного преобразователя состоит из четырех сдвиговых регистров К155ИР9, на информационные входы которых подается информация с выходов РЗУ по сигналам разрешения параллельной загрузки, подаваемым с дешифратора К155ИД10. Режимы работы и назначение выводов микросхем К155ИР9 и К155ИД10 описаны в пункте 2.1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072052000000 ПЗ

Так как информация на параллельно - последовательный преобразователь поступает с задержкой в 1 такт  относительно последовательно - параллельного преобразователя, то   необходимо  задержать сигналы разрешения параллельной загрузки РЕ. В качестве сигналов, задержанных на 1 такт, можно использовать сигналы, получаемые на выходах DO1 – DO4 дешифратора последовательно-параллельного преобразователя.

Вторая ступень параллельно-последовательного преобразователя состоит из трех регистров К155ИР13, на соответствующие входы последовательного сдвига которых поступает информация с выходов Q7 регистров К155ИР9. На разных регистрах должен быть получен сдвиг на разное количество тактов, поэтому данные снимаются с разных выходов регистров К155ИР13: с выхода Q2 - со сдвигом на 3 такта, с выхода Q1 – со сдвигом на 2 такта, с выхода Q0 – со сдвигом на 1 такт. Таким образом, с выхода Q2 первого регистра второй ступени снимаются данные 0-го исходящего ИКМ-тракта, с выхода Q1 второго регистра второй ступени снимаются данные 1-го исходящего ИКМ-тракта, с выхода Q0 третьего регистра второй ступени снимаются данные 2-го исходящего ИКМ-тракта. Данные 3-го исходящего тракта снимаются непосредственно с выхода Q7 последнего регистра первой ступени.

## 3 Расчет блокировок коммутационного поля

## в режиме индивидуального искания.

## Рассчитаем блокировки коммутационного поля по методу  вероятностных графов. Строим вероятностный граф коммутационного поля для режима индивидуального искания.

Рис. 9  - Вероятностный граф коммутационного поля для режима индивидуального искания

Метод вероятностных графов основан на замене вероятности блокировки р  интенсивностью нагрузки у:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072052000000 ПЗ

р = у = 0,75.

## Вероятность блокировки коммутационного поля рассчитывается по формуле:

## Рбл.= ,

Рбл.= .

# Заключение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072052000000 ПЗ

В данной курсовой работе был спроектирован пространственно - временной коммутатор 4х4 потоков Е1 и рассчитаны блокировки коммутационного поля, построенного на основе коммутаторов такого типа.

Временные диаграммы работы узлов коммутатора подтверждают его работоспособность и правильность выбранных в ходе проектирования технических решений. Расчет блокировок коммутационного поля с помощью метода вероятностных графов подтверждает, что коммутатор удовлетворяет требованиям к качеству обслуживания для современных сетей связи.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072052000000 ПЗ

Перечень использованной литературы

1. Вениаминов В. Н., Лебедев О. Н., Мирошниченко А. И. Микросхемы и их

применение: Справ. пособие. - М., Радио и связь, 1989.

2.  Гордонов А. Ю., Бекин Н. В. и др. – Большие интегральные  схемы

запоминающих устройств: Справочник. - М.: Радио и связь, 1990.

3.  Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной

технике: Справочник/ Р. В. Данилов, С.А. Ельцова, Ю. П. Иванов и др.; Под

ред. Б. Н. Файзулаева, Б. В. Тарабрина. – М.: Радио и связь, 1986.

4.  Справочник по интегральным микросхемам/ Б.В. Тарабрин,

С. В. Якубовский, Н.А. Барканов и др.; Под ред. Б. В. Тарабрина. - М.:

Энергия, 1980.