Задание.

## Разработать пространственно-временной коммутатор потоков Е1 и рассчитать блокировки построенного на его основе коммутационного поля в режиме индивидуального искания.

## Исходные данные:

## общее число входов коммутационного поля  N=32;

## число входов одного коммутатора n=8;

## число коммутаторов в среднем звене m=k=4;

## интенсивность нагрузки  у =0,8 Эрл.

Согласно исходным данным структура коммутационного поля будет выглядеть таким образом:

## Рис.1 Структура коммутационного поля.

В настоящей курсовой работе ведется расчет  пространственно- временной коммутатор 8X8 потоков Е1, необходимого для построения данного  коммутационного поля

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

## Расчет пространственно - временного коммутатора 8X8.

Общий принцип работы

пространственно-временного коммутатора.

В настоящем курсовом проекте ведется разработка пространственно временного коммутатора.

На входы данных РЗУ подается информация для записи с последовательно-параллельного преобразователя .  Информация поступает под воздействием сигналов со счетчика, которые являются адресами для информации с последовательно параллельного преобразователя. Поток информации идет непрерывно, и запись осуществляется регулярно по принципу: в нулевую ячейку записывается   нулевой канал нулевого тракта; в седьмую, нулевой канал седьмого тракта; в восьмую, первый канал   нулевого тракта и так далее до двухсот пятьдесят пятой ячейки, в которую записывается информация из тридцать первого  канала седьмого тракта.  Эта информация изменяется каждый цикл.

Если возникла необходимость соединения i-го входящего канала с j-м исходящим (для упрощения изложения i=3, j=4), используют следующий алгоритм:

С управляющего устройства на соответствующие регистры записываются данные числа (3 и 4) в двоичном коде. Число 4 через мультиплексор адреса АЗУ преобразуется и поступает на вход адреса  адресного запоминающего устройства, таким образом запоминающее устройство записывает число 3 (00000011) в 4-ю ячейку АЗУ.

Когда счетчик досчитывает до четырех (4-й канальный интервал) из 4-й ячейки АЗУ будет считано число 3  (00000011). Это число пройдя через мультиплексор адреса РЗУ преобразуется и  поступает на вход адреса  речевого запоминающего устройства . Таким образом в 4-й канальный интервал будет считано содержимое 3-й ячейки.  Эта информация поступает

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

на параллельно-последовательный преобразователь после которого она выходит

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

уже в последовательном виде.Так работает схема которая  представлена на рисунке 2.

рис.2 Структурная схема пространственно

временного коммутатора 8X8

ППП1 - последовательно-параллельный преобразователь;

ППП2 - параллельно-последовательный преобразователь;

РЗУ - речевое запоминающее устройство;

АЗУ - адресное запоминающее устройство;

СЧ - счетчик;

ДШ - дешифратор;

М1 - мультиплексор адреса РЗУ;

М2 - мультиплексор адреса АЗУ;

Р1 - регистр номера входящего канала;

Р2 - регистр номера исходящего канала;

УУ - устройство управления.

Назначение  элементов структурной схемы

Последовательно параллельный преобразователь служит для преобразования последовательной формы информации, из ИКМ трактов,  в параллельную

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

.

Регистры номера входящего и исходящего канала хранят номера коммутируемых входящих и исходящих каналов а так же предназначены  для разгрузки оперативной памяти устройства управления.

Счетчик формирует сетку частот, являющуюся адресами для АЗУ и РЗУ.

Дешифратор формирует сигналы PE ( сигналы разрешения параллельной загрузки)  для регистров последовательно - параллельного и параллельно -последовательного преобразователей.

Мультиплексор М1 осуществляет автоматическое включение на адресный вход РЗУ сигналов со счетчика (в режиме записи)  или сигналов с выхода АЗУ (в режиме считывания).

Мультиплексор М2 осуществляет автоматическое включение на адресный вход АЗУ сигналов со счетчика (в режиме считывания)  или сигналов с регистра номера исходящего  канала (в режиме записи).

В АЗУ записывается номер входящего канала, поступившего с Р1, по адресу исходящего канала, который поступает с регистра Р2.

В РЗУ происходит регулярная запись под воздействием сигналов со счетчика, являющихся адресами для РЗУ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Последовательно

параллельного преобразователя

Принцип  работы :

Входящая информация, представленная в последовательном коде на входе D , загружается в регистр RG (К555 ИР9 )(рис. 3)  при подаче на вход L логического нуля ( этот сигнал (PE) подается с выхода дешифратора DS). На входы СЕ и S1 регистров К555ИР9 в это время подается уровень логического нуля. Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К555ИР9 приведены в таблицах      1 и 2. В регистр записывается первые восемь бит информации. Далее сигнал «0» подается на следующий регистр и на него записывается следующие восемь бит информации. Эта операция записи проходит до последнего , восьмого  регистра.

Для того что бы информация с последовательно параллельного преобразователя выходила одновременно, ставят восьмиразрядные регистры сдвига (К155 ИР13)(рис.3). Для сдвига информации вправо,  ее необходимо подать с выхода соответствующего регистра на вход DR сдвигового. Сдвиг происходит при поступлении положительного перепада тактового импульса fT на вход С. Каждый регистр осуществляет сдвиг информации на необходимое количество установленных  временных интервалов: в первом на семь, во втором на шесть; в шестом на один., данные снимаются с разных выходов регистра К155ИР13 (с выхода Q6 со сдвигом на 7 тактов; c Q5 - на 6 актов; c Q4 - на 5 тактов и т.д.).

Т.о. информация оказывается в параллельном виде с одновременным выходом всех каналов с последовательно параллельного преобразователя.

Последовательно - параллельный преобразователь построен на регистрах К555ИР9 и К155ИР13 и дешифраторе К155ИД10.

Регистр К155ИР9

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Рис.3 8-разрядный сдвиговый  регистр

с параллельной загрузкой (К 555 ИР9)

Табл.1 Назначение выводов микросхемы К555ИР9

## Табл.2 Таблица истинности микросхемы К555ИР9.

| Режим работы | Входы |  |  |  |  | ### Внутреннее состояние |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### L | ### С2 | ### С1 | ### DR | ### D0-D7 | Q0 | Q1…Q6 | Q7 |
| Параллельная загрузка | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0…0 | 0 |
|  | 0 | X | X | X | 1 | 1 | 1…1 | 1 |
| Последова-тельный сдвиг | 1 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Q0…Q5 | Q6 |
|  | 1 | 0 |  | 1 | Х | 1 | Q0…Q5 | Q6 |
| Хранение | 1 | 1 | Х | Х | Х | Q0 | Q1…Q6 | Q7 |

Регистр

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

К155 ИР13

Рис.4 8-разрядный  универсальный

регистр сдвига

Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155ИР13 приведены в таблицах 3 и 4.

Табл.3 Назначение выводов микросхемы К155ИР13.

| Выводы | Назначение | ### Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 3,5,7,9,15, 17,19,21 | Информационные входы | D0 - D7 |
| 11 | Вход синхронизации | # C |
| 2 | Сдвиг вправо | # DR |
| 22 | Сдвиг влево | # DL |
| 1,23 | Выбор режима | # S0 ,S1 |
| 13 | Вход сброса | # R |
| 4,6,8,10,14 16,18,20 | Информационные выходы | # Q0-Q7 |
| 24 | Питание | # Ucc |
| 12 | Общий | # 0 |

ИС обеспечивает синхронное функционирование в следующих режимах: параллельный ввод, последовательный ввод со сдвигом вправо и последовательный ввод со сдвигом влево.

Для последовательного ввода и сдвига в одну из сторон информация подается поразрядно на выбранный вход DR, DL (DR-вправо, DL-влево) и синхронно с положительными фронтами тактовых импульсов поступает на разрядные выходы Q0-Q7. В этом случае R=1, на режимных входах устанавливается требуемый код, а состояние других входов произвольно.

Асинхронное обнуление регистра происходит при R=0.

## Табл.4  Таблица истинности микросхемы К155ИР13

| ## Режим работы | # С | R | S0 | S1 | DR | DL | Dn | Q0 | Q1 … Q6 | Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сброс |  | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 … 0 | 0 |
| Хранение |  | 1 | 0 | 0 | X | X | X | Q0 | Q1 … Q6 | Q7 |
| Сдвиг влево |  | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | Q1 | Q2 … Q7 | 0 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | Q1 | Q2 … Q7 | 1 |
| Сдвиг вправо |  | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | Q0 … Q5 | Q6 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | Q0 … Q5 | Q6 |
| Параллельная загрузка |  | 1 | 1 | 1 | 1 | X | dn | d0 | d1 … d6 | Q7 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Дешифратор К155ИД10

Сигналы со счетчика частотой fт2, -fт4, -fт8 подается на  входы дешифратора DI1, DI2 , DI4   соответственно. На вход DI8 подается уровень логического нуля.

Рис.5 Дешифратор К155ИД10

Табл.5 Таблица истинности микросхемы К155ИД10

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

| ### Входы |  |  |  | Выходы DO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### DI8 | ### DI4 | ### DI2 | ### DI1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Регистры номера входящего и исходящего канала.

На информационные входы обоих регистров с устройства управления подаются сигналы  для записи. Сигналы с информационных выходов регистра номера исходящего канала подаются на мультиплексор адреса АЗУ, а сигналы с информационных выходов регистра номера входящего канала подаются на входы данных АЗУ.

В качестве регистров номера входящего и исходящего канала используются микросхемы К155ИР13 (рис 4). Микросхемы работают в режиме параллельной загрузки. Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155ИР13 приведены в таблицах 3 и 4.

Мультиплексоры

Мультиплексоры адреса АЗУ.

На единичные информационные  входы мультиплексора адреса АЗУ подаются сигналы с регистра номера исходящих каналов сообщений, на нулевые информационные входы  подаются  сигналы со счетчика. На вход S подается сигнал логического 0. На адресный вход А подаются  преобразованные сигналы частотой fT c комбинационной схемы. При сигнале А соответствующим логической единицы считывание происходит с единичных информационных  входов, при сигнале А соответствующем логическому нулю с нулевых информационных входов.

Режим записи: мультиплексор пропускает сигналы с регистра номера исходящих каналов.

Режим считывания:  мультиплексор пропускает сигналы из АЗУ и со счетчика.

Мультиплексор адреса РЗУ.

На единичные информационные  входы мультиплексора адреса РЗУ подаются сигналы со стробирующего регистра. На нулевые информационные входы мультиплексора адреса РЗУ подаются сигналы со счетчика. На вход S

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

подается сигнал логического 0. На адресный вход  А подаются  преобразованные сигналы частотой fT c комбинационной схемы. При сигнале А соответствующим логической единицы считывание происходит с единичных информационных  входов, при сигнале А соответствующем логическому нулю с нулевых информационных входов.

В режиме записи в РЗУ мультиплексор пропускает сигналы со счетчика, в режиме считывания  из РЗУ - с выхода АЗУ.

Мультиплексоры адреса АЗУ и РЗУ построены на основе микросхемы К155КП11 (рис6). Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К155КП11 приведены в таблицах 6 и 7.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Рис.6 Мультиплексоры адреса

АЗУ и РЗУ

Табл. 6  Назначение выводов микросхемы

К155КП11.

| Выводы | # Назначение | # Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 2,3,5,6,10,11, 13,14 | Информационные входы | DI00 - DI30 , DI01 - DI31 |
| 1 | Вход выборки адреса | ### А |
| 15 | Вход стробирования | ### S |
| 4,7,9,12 | Информационные выходы | DO0 - DO3 |
| 8 | Общий | # 0 |
| 16 | Напряжение питания | Ucc |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Табл.7  Таблица истинности микросхемы К155КП11.

| # S | A | DIi0 | DIi1 | DOi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | Z |
| 0 | 0 | Данные в прямом коде | X | Данные в прямом коде |
| 0 | 1 | X | Данные в прямом коде | Данные в прямом коде |

Счетчик

Счетчик используемый в данной курсовой работе, построен на основе микросхемы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

К555ИЕ10 (рис8) и представляет собой 3 каскадносоединенных четырехразрядных двоичных синхронных счетчика .

Принцип действия счетчика иллюстрируется временной диаграммой. ХХХХ Счетчик формирует сетку частот для комбинационной схемы и адреса для АЗУ и РЗУ. Параллельная загрузка данных осуществляется синхронно при L=1 по положительному фронту тактового импульса на входе С ( на вход синхронизации  С подается сигнал частотой 4fт), на входы предварительной установки

DI1 - DI4 - логический ноль. При этом состояния входов Е должны иметь высокий уровень напряжения. Сброс счетчика в нулевое состояние, осуществляется подачей напряжения низкого уровня на вход сброса R с устройства управления.

В режиме счета (суммирования) должно выполняться условие R=L=E1=E2=1. Обнуление счетчика асинхронное. После обнуления счетчик переходит в состояние «9» и начинается новый цикл вычитания.

Сигнал разрешения счета вырабатывается, если Е1&Е2=1. В то же время входы Е1 и Е2 неравноправны. Так, по входу Е2 разрешается не только счет, но и распространение сигнала переноса.

Указанное отличие используется при каскадировании счетчиков.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Рис. 7. Схема соединения (наращивания) счетчиков.

Рис.8Микросхем

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

а  К555ИЕ10

Назначение выводов и таблица истинности микросхемы К555ИЕ10 приведены в таблицах 9 и 10.

Табл.9  Назначение выводов микросхемы К555ИЕ10.

| Выводы | ### Назначение | ### Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 3,4,5,6 | Входы предварительной установки | DI1 - DI4 |
| 9 | Вход параллельной загрузки | ### L |
| 2 | #### Вход синхронизации | C |
| 7,10 | Входы разрешения счета | ### E1, E2 |
| 1 | Вход сброса | R |
| 11,12,13,14 | Счетные выходы | Q1, Q2, Q4, Q8 |
| 15 | Выход окончания счета | ### P |
| 8 | Питание | Ucc |
| 16 | Общий | 0 |

Табл.10  Таблица истинности микросхемы К555ИЕ10.

| ### Режим работы | ### Входы |  |  |  |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | C | Е1 | Е2 | L | Dn | Qn | P |
| Сброс | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| ### Параллельная загрузка | 1 |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 |  | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Счет | 1 |  | 1 | 1 | 1 | X | счет | 1 |
| Хранение | 1 | X | 0 | X | 1 | X | Qn | 1 |
|  | 1 | X | X | 0 | 1 | X | Qn | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

На основе выше сказанного получаем  3-х  каскадный четырехразрядный двоичный синхронный счетчик.

Рис.93-х  каскадный четырехразрядный

двоичный синхронный счетчик.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Запоминающие устройства.

Для выбора адресного и речевого запоминающего устройства используют критерий быстродействия и емкости.

Определим быстродействие (временя выборки адреса):

tвыб=ТЦ2⋅п ;

где  Тц =125 мкс - период цикла;

n =256 - число каналов.

tвыб.=125⋅10-62⋅256=245 нс.

Емкость запоминающего устройства определяется числом входящих ИКМ трактов и разрядностью передаваемых сигналов, т.о. емкость запоминающих устройств в коммутаторе 8X8 должна быть 256 слов Х 8 бит.

Этим параметрам удовлетворяет микросхема КМ185РУ7(рис.10). Т.О. на ее основе могут быть построены АЗУ и РЗУ.

Рис.10 микросхема КМ185РУ7

Описание структурной схемы КМ185РУ7

Микросхема состоит из накопителя 256x4 бит, дешифратора на 32 выхода, дешифратора на 8 выходов, формирователей сигналов, усилителей считывания, формирователей записи, формирователей адресных сигналов и входных данных, схемы управления записью, считыванием, выбором микросхемы. Микросхем КМ185РУ7 работает в режимах записи, считывания и хранения. Она являются асинхронной схемой, поэтому в режиме считывания сигналы CS и WR/RD могут подаваться уровнями или импульсами. При записи информации в микросхему импульсным сигналом (стробом) может быть либо сигнал записи WR, либо сигнал выбора CS

Микросхема имеет раздельные шины по входным и выходным данным

Назначение выводов и таблица истинности микросхемы КМ185РУ7 приведены в таблицах 11 и 12

Табл. 6 Назначение выводов микросхемы КМ185РУ7.

| Выводы | # Назначение | # Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1-7,21 | Адресные входы | А0 - А7 |
| 9,11 | Входы данных | DI0 - DI3 |
| 13.15 | Выходы данных | DO0 - DO3 |
| 17.19 | Выбор микросхемы | CS1 , CS2 |
| 20 | Сигнал запись-считывание | # WR |
| 18 | Разрешение по выходу | # CEO |
| 8 | Общий | 0 |
| 22 | Напряжение питания | Ucc |

Табл.7 Таблица истинности микросхемы КМ185РУ7.

| CS1 | CS2 | CEO | WR | A0 - A7 | DI0 - DI3 | DO0 - DO3 | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # M | # M | X | X | X | X | # Z | Хранение |
| H | L | X | L | A | L | Z | Запись 0 |
| H | L | X | L | A | H | Z | Запись 1 |
| H | L | L | H | A | X | Данные в прямом коде | Считывание |
| H | L | H | H | A | X | Z | Запрет выхода |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ

Адресное запоминающее устройство.

На адресные входы АЗУ подаются сигналы с мультиплексора адреса АЗУ. На информационные входы АЗУ подаются сигналы с выходов регистра номера входящего канала. На вход CS1 подается уровень логической единицы, CS2 -  логического нуля. На вход WR  подается сигнал записи с комбинационной схемы.

Сигнал разрешения по выходу СЕО является отрицанием fт.

Считанный с АЗУ сигнал имеет малую длительность, поэтому информация с выходов данных DO0 - DO7 АЗУ поступает на информационные входы регистра К155ИР13, работающего в режиме параллельной загрузки. В регистре происходит стробирование  сигналов по частоте fT(сигнал с частотой fT подается на вход С).

Таким образом, на выходе стробирующего  регистра получаем данные,  сдвинутые на 1 канальный интервал вправо. Далее информация подается на мультиплексор адреса РЗУ.

Речевое запоминающее устройство.

На адресные входы РЗУ подаются сигналы с мультиплексора адреса РЗУ. На информационные входы РЗУ подается информация с последовательно параллельного преобразователя. На вход CS1 подается уровень логической единицы, CS2 -  логического нуля. На вход WR  подается сигнал записи с комбинационной схемы.

Сигнал разрешения по выходу СЕО является отрицанием fт.

Как и случае с АЗУ  длительность информационных импульсов на выходе РЗУ оказывается малой длительности.  Поэтому стробируем эти сигналы по частоте fT с помощью  регистра К155ИР13.

Таким образом, на выходе регистра получаем данные,  сдвинутые еще на 1 канальный интервал вправо. Далее информация подается напараллельно последовательный преобразователь.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072002000000 ПЗ