Федеральное агентство по образованию и науке

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра телекоммуникационных систем

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

« Сети нового поколения NGN (Next Generation Networks)».

Выполнил студент  группы МКС-412:

Булатов У.М.

Проверил: Данилов А.Я.

УФА 2006

Цель работы: Освоение принципа построения и работы сетей нового поколения NGN (Next Generation Networks).

Краткое описание сетей нового поколения NGN.

Современные потребности клиентов в новых услугах являются отправной точкой в определении стратегии развития сетевой инфраструктуры. Спрос на новые услуги - пакетной телефонии, передачи данных, видеоконференц-связи, голосовой и универсальной почты, телеобучения, VPN, а также дополнительные информационные сервисы - развивается во всем мире стремительными темпами. Так, в Европе и США уже сегодня более 50% корпоративных клиентов готовы инвестировать в IP-VPN, в сервисы по управлению информационной безопасностью, развертывание служб VoIP.

Не за горами время, когда такие услуги станут новым источником пополнения доходов и для телекоммуникационных операторов в нашей стране. Готовясь к этому, уже сегодня многие российские владельцы сетей общего пользования планируют или реализуют проекты по переходу к так называемым сетям нового поколения - NGN.

Именно такие сети обеспечат предоставление пользователям доступа к максимальному количеству сервисов сейчас или в ближайшем будущем. "Доступность любых сервисов, всегда и везде" - так можно кратко выразить основную идею и цель NGN. Подразумевается, что такая сеть должна стать в широком смысле универсальной коммуникационной средой, по которой передается трафик любого типа (ТфОП, Internet, беспроводных сетей). Сети NGN должны "обеспечивать предоставление неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению, персонализации и созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений" (согласно "Концептуальным положениях по построению мультисервисных сетей на ВСС России", утвержденным в 2001 году Минсвязи РФ). На сегодняшний день в России построено уже более десятка сетей, соответствующих концепции "нового поколения".

NGN представляет собой универсальную многоцелевую сеть, предназначенную для передачи речи, изображений и данных с использованием технологии коммутации пакетов. По сути, она является результатом слияния Internet и телефонных сетей, объединяя в себе их лучшие черты. На практике это означает гарантированное качество голосовой связи и передачи данных в критически важных приложениях. Таким образом, NGN имеет степень надежности, характерную для ТфОП (в противоположность негарантированному качеству связи через Internet) и обеспечивает низкую стоимость передачи в расчете на единицу объема информации (приближенной к стоимости передачи данных по Internet, а не ТфОП).

На транспортном уровне такая сеть обеспечивает создание полносвязанной инфраструктуры для пакетной передачи данных разного типа, обеспечивающей поддержку качества обслуживания (QoS). Вместо принятой в традиционных сетях канальной парадигмы, в рамках которой соединения между абонентами строятся по принципу Nx"точка-точка", в NGN реализуется переход к идеологии виртуальных частных сетей (VPN), организующих доставку сервисов конечному пользователю поверх протокола IP.

На более высоких уровнях модели OSI сеть NGN открывает массу возможностей построения наложенных сервисов поверх универсальной транспортной среды - от пакетной телефонии (VoIP) до интерактивного телевидения и Web-служб. Сеть нового поколения отличается доступностью сервисов вне зависимости от местоположения пользователя и используемых им интерфейсов (Ethernet, xDSL, Wi-Fi и т. д.). Таким образом, любой сервис, созданный в любой точке Сети, становится доступным любому потребителю.

Переход к единой универсальной среде имеет и экономическое преимущество. Так, строительство единой транспортной сети для передачи голосового трафика, включая сигнализацию ОКС-7, и трафика данных на основе сети с коммутацией пакетов позволяет значительно сократить расходы на организацию магистральных каналов связи.

Архитектура сетей NGN предполагает создание мультисервисной сети, состоящей из регионального и магистрального уровней (включая межрегиональную составляющую). На региональном уровне мультисервисная сеть призвана обеспечивать подключение абонентов и предоставление им как транспортных, так и прикладных услуг (Value Added Services). Кроме того, она может стыковаться с инфокоммуникационными службами других региональных сетей. На магистральном уровне создаваемая NGN должна отвечать за прозрачный транзит конвергентного трафика, получаемого от региональных сегментов. При этом главная архитектурная особенность NGN заключается в том, что передача и маршрутизация пакетов и базовые элементы транспортной инфраструктуры (каналы, маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы) физически и логически отделены от устройств и механизмов управления вызовами и доступом к услугам.

На практике сегодня вместо единой универсальной инфраструктуры наряду с сетями, основанными на пакетных технологиях, существуют и будут еще довольно долго существовать сети с коммутацией каналов, предоставляющие классические телефонные услуги. При этом традиционные сети, которые характеризуются множеством "привычных" услуг, имеют ряд преимуществ: они приносят стабильный доход и организуются с помощью проверенных временем систем и надежных интерфейсов. В свете всего этого, операторам еще долго предстоит работать в условиях параллельного существования сетей, основанных на различных технологиях.

Таким образом, в течение достаточно длительного времени будут существовать гибридные сети, в которых системы с коммутацией каналов будут сосуществовать с пакетными системами. Соответственно имеется необходимость обеспечить тесное взаимодействие этих технологий не только на физическом уровне, но и на уровнях формирования и предоставления услуг. Необходимо строить сеть связи, которая бы поддерживала непрерывный контроль над формированием и предоставлением услуг и обработку вызовов клиента по одним и тем же правилам, гарантирующим запрошенный уровень качества обслуживания, независимо от того, как происходит транспортировка услуги и через какое оборудование она предоставляется клиенту.

Для обеспечения плавного перехода к сетям нового поколения используются системы класса softswitch, имеющие общий программный интеллект обработки вызовов для различных типов сетей - традиционных и пакетных, проводных и мобильных - с различными форматами пакетов и разнообразным физическим транспортом.

Сети нового поколения NGN (Next Generation Networks) и мобильные сети третьего поколения (3G) созданы для того, чтобы преодолеть архитектурные ограничения, свойственные мобильным сетям второго поколения (2G) и традиционным фиксированным телефонным сетям. Это достигается за счет реорганизации сетевой архитектуры, выделения нового уровня управления услугами, слияния телефонии и информационных технологий, и использования открытых протоколов. Кроме того, от этих сетей ждут поддержки новых услуг с добавленной стоимостью, привлекательных как для абонентов, так и для операторов. Новые сети включают в свой состав все компоненты, необходимые для удовлетворения самых разных потребностей конечных пользователей.

Сеть NGN эффективно преодолевает разделения между различными уровнями традиционной сетевой инфраструктуры. В результате все эти уровни получают возможность пользоваться общими средствами управления и доставки услуг, что резко сокращает среднюю стоимость услуги.

Традиционные коммутаторы являются «монолитными» устройствами, которые, как правило, используют закрытые протоколы для установления связи между подсистемами. Сети нового поколения открывают эти протоколы. Распределенный подход к коммутации NGN позволяет операторам строить свои сети из лучших продуктов разных поставщиков. В результате возникает мультивендорная среда с более широкой функциональностью и меньшей стоимостью.

# Три уровня

Архитектура коммутации NGN состоит из трех логических уровней. Независимость этих уровней означает, что элементы одного уровня могут свободно развиваться и модернизироваться без ущерба для других уровней и общего функционирования сети. Это позволяет быстро и гибко реагировать на новые требования бизнеса.

## Транспортный уровень

Данный уровень отвечает за передачу трафика. При этом в качестве технологии передачи может использоваться мультиплексирование с разделением по времени (TDM), асинхронный режим передачи (ATM) или интернет-протокол (IP). Однако эффективность использования полосы пропускания, характерная для сетей с коммутацией пакетов, приводит к тому, что в сетях нового поколения, скорее всего, будут использоваться пакетные технологии ATM и IP.

## Уровень коммутации

С его помощью поддерживается логика управления, которая необходима для обработки и маршрутизации трафика. На этом уровне работает программный коммутатор softswitch.

## Сервисный уровень

Третий уровень коммутации поддерживает логику и базы данных, необходимые для предоставления услуг. Интеллектуальность услуг уходит из магистральных транспортных и коммутационных систем и переходит в новую вычислительную среду «надстроенную» над сетью — в так называемый уровень управления услугами (service control plane). Гибкость архитектуры уровня управления услугами — это важнейшее условие успешного функционирования широкополосных сетей.

Между уровнями находятся открытые интерфейсы, поддерживающие взаимодействие между оборудованием различных поставщиков.

# Преимущества

Технология «голос поверх IP» (VoIP) позволяет передавать голосовые вызовы по сетям IP, обходя традиционные телефонные сети общего доступа с коммутацией каналов. В сети VoIP происходит компрессия оцифрованного голоса, который далее передается в пакетах по IP-каналам. Сеть VoIP передает голос более экономично, поскольку технология IP-телефонии позволяет более эффективно использовать доступную полосу пропускания и не требует обязательного создания выделенного канала между говорящими абонентами.

Переход к пакетным или конвергентным сетям часто называется переходом к сетям нового поколения (NGN). Однако NGN — это не просто встраивание голоса в пакеты IP. Это не просто «разбивка» монолитных коммутаторов TDM на уровни и компоненты и переход на протоколы H.323/SIP. Это фундаментальный переход от примитивных устройств, работающих в «умной» сети, к «умным» устройствам, интегрированным в усовершенствованные сети. Такой подход означает повсеместное распространение современных мобильных услуг, не зависящих от устройств доступа и географического положения абонента.

В результате перед вами открывается новый мир услуг, предоставляемых поверх недорогой и эффективной инфраструктуры.

# Предпосылки для внедрения NGN

## Снижение затрат

Подход, использующий для передачи и голоса и данных технологии коммутации пакетов, позволяет сократить как инвестиции в оборудование, так и затраты на эксплуатацию сети. Пакетная транспортная сеть позволяет гибко конфигурировать полосу пропускания, тем самым упрощая управление сетью. Технологии компрессии голоса, а также отсутствие передачи пакетов при молчании абонента сокращают объем передаваемого трафика. Несколько мощных устройств управления вызовами вместо множества коммутаторов в сети позволяют сократить количество модернизаций программного обеспечения, снижая расходы на эксплуатацию.

## Предложение новых услуг

В течение нескольких последних лет усилившаяся конкуренция заставляет постепенно снижать тарифы на услуги голосовой связи. И хотя доходы от этих услуг все еще доминируют, сегодня операторы предоставляют больше минут разговора по более низкой цене, чем раньше. Таким образом, операторам необходимо искать новые услуги и приложения, которые позволят им сохранить абонентскую базу и желаемый уровень доходов.

Наиболее интересными услугами являются интегрированные услуги телефонии, интернет и видео. Например, такая услуга может включать возможность инициировать телефонный разговор, выбрав телефонный номер в текстовом документе на экране ПК. По требованию может быть добавлено видео. Возможно совместное использование данных при наличии соответствующего оборудования с обеих сторон.

Задача состоит в том, чтобы найти новые приложения, которые несут в себе дополнительную ценность или удобство для пользователя, оправдывая большие затраты. Со временем правильный выбор новых услуг будет определять уровень доходности оператора связи.

- Новые перспективы с NGN Alcatel

NGN (Next Generation Networks) — это новая сетевая архитектура, поддерживающая передачу голоса и данных в единой сетевой среде. Она позволяет оператору сокращать затраты на оборудование и эксплуатацию сети, а также создает неограниченные возможности для внедрения новых комплексных услуг.

Решения NGN ориентированы на сети завтрашнего дня, сегодня они предоставляют возможность избежать избыточных инвестиций в сети ТфОП, оптимизировать обработку трафика, повысить уровень менеджмента сетей и гибко развивать их с учетом будущих изменений и новых технологий.

Компания Alcatel, признанный мировой лидер по производству и поставке коммутационного оборудования, предлагает портфель оборудования для реализации NGN-решений, в числе которых технологии не только для «зеленого поля», но и для плавной миграции существующих сетей ТфОП к NGN.

Технология NGN Alcatel обеспечивает:

- открытые интерфейсы,

- поддерживает взаимодействие с оборудованием других поставщиков,

- поддерживает множество услуг телефонии,

- обладает высокой надежностью, масштабируемостью, емкостью.

Компания реализовала более 20 проектов с крупнейшими операторами по всему миру. Среди наших заказчиков — China Telecom, France Telecom, AT&T и др. Совместно с операторами Alcatel разработал решения и осуществил проекты более чем для 40 опытных зон.

Первый коммерческий NGN-проект в России осуществляется с московской компанией «Комбеллга». Предоставляемые решения — транзит трафика и IP-телефония. Alcatel активно взаимодействует с отраслевыми институтами в области сертификации всей линейки своих продуктов, а также в опытных зонах по взаимодействию с другими вендорами.

Реализованные проекты наглядно демонстрируют перспективность решений на основе NGN для всех наших заказчиков.

Вывод: В ходе данной лабораторной работы был освоен принцип построения сетей нового поколения (NGN), в следствии которого мы узнали, что  технология NGN Alcatel обеспечивает: открытые интерфейсы; поддерживает взаимодействие с оборудованием других поставщиков; поддерживает множество услуг телефонии; обладает высокой надежностью, масштабируемостью, емкостью.