Данилов А.Я.

Система коммутации М-200

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Сети связи и системы коммутации».

Уфа 2007

Стр.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

СИСТЕМА КОММУТАЦИИ М-200

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Сети связи и системы коммутации».

Уфа 2007

УДК ______________

ББК ____________

_____

Данилов А.Я.

Система коммутации М-200: Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Сети связи и системы коммутации». / Данилов А.Я.; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2007. – 26 с.

ISBN ________________

Пособие содержит теоретические сведения и практические рекомендации, необходимые для освоения АТС М-200.

Предназначено для студентов 4 курса факультета АП специальности 210404 - Многоканальные телекоммуникационные системы, изучающих дисциплину «Сети связи и системы коммутации».

ББК _____________

Научный редактор д-р техн. наук, проф. А.Х. Султанов

Рецензенты: директор филиала «Энергосвязь» ОАО «Башкирэнерго» канд. техн. наук Усманов Р.Г.;

кафедра общей физики Башкирского государственного университета

ISBN ____________				 Уфимский государственный

авиационный технический университет, 2007

 Данилов А.Я., 2007

Стр.

Содержание

| 1. Цель работы. ……..…………..…………..…………………………………… | …5 |
| --- | --- |
| 2. Введение.…………………………………………………………………........ | …5 |
| 3. Область применения………………..………………………………………… | …6 |
| 3.1. Учрежденческо-производственная связь ………………………... | ...6 |
| 3.2. Сельская связь …………………………………………………….. | ...7 |
| 4. Состав цифровых АТС М-200……………………………………………… | ..12 |
| 5. Описание АТС М-200 и его программное обеспечение………………….. 6. Порядок выполнения лабораторной работы………………………………. | …13 …15 |
| 7.Список литературы…………………………………………………………… | ..23 |

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение аппаратно- программного обеспечения автоматической АТС (УПАТС) М-200, ознакомление со способами программирования и администрирования данной станции, получение навыков установки рабочих параметров телефонной станции и  тестирования  оборудования абонентских шлейфов.

2. Введение

АТС М-200 – это семейство телефонных станций абонентской емкостью от 12 до нескольких тысяч номеров, базирующихся на единой платформе с унификацией схемотехнических, конструкторских и программных решений.

3. Область применения АТС М-200

3.1.Учрежденческо-производственная связь

УПАТС М-200 обеспечивает:

- соединение внутри предприятия и/или по всей корпоративной сети;

- подключение к сети общего пользования и к ведомственным сетям связи;

- возможность пользование традиционными и широкополосными  службами;

- подключение пользовательских терминалов различных технологий;

- тарификацию соединений и статистический контроль затрат.

УПАТС М-200 предоставляет:

- интерфейсы аналогового абонентского доступа;

- интерфейсы цифрового (ISDN) абонентского доступа ;

- интерфейсы VOIP-шлюза;

- интерфейсы широкополосного (ADSL, HDSL, VDSL, SHDSL) абонентского доступа.

УПАТС М-200 подключается к другим АТС:

по цифровым каналам (по оптоволоконным линиям или по медным проводам) с поддержкой протоколов ОКС7, 1ВСК, 2ВСК, R1.5, PRI, V5;

По аналоговым каналам: 4-х / 6-ти проводных универсальных РСЛ с ВСК, 2-х / 4-х проводных ТЧ каналов, 3-х проводных физических соединительных линий (ФСЛ).

3.2. Сельская связь

Сельская АТС (САТС) М-200 предназначена для телефонизации сельских административных районов и применяется в качестве:

- сельско-пригородного узла;

- центральной сельской АТС;

- узловой сельской АТС;

- оконечной сельской АТС.

САТС М-200 предлагаются в качестве замены морально и физически устаревшего парка АТСК 50/200 и районных опорно-транзитных АТСК 100/2000, а также для дальнейшего развития по современным методикам сетей электросвязи сельских административных районов.

САТС М-200 отличается:

- малыми размерами и массой;

- низким энергопотреблением (менее 0,3 Вт на порт);

- высокой степенью защиты абонентских комплектов АТС М-200 от сторонних наводок;

- простой инсталляции и запуском в эксплуатацию;

- простотой в обслуживании и низкими затратами  в эксплуатации.

САТС М-200 предоставляет:

- интерфейсы аналогового абонентского доступа;

- интерфейсы цифрового (ISDN) абонентского доступа;

- интерфейсы VoIP-шлюза;

- интерфейсы широкополосного (ADSL, HDSL, VDSL, SHDSL) доступа.

САТС М-200 подключается:

по цифровым каналам (по оптоволоконным линиям или по медным проводам) с поддержкой протоколов ОКС7, 1ВСК, 2ВСК, R1.5, PRI, V5.x, одно- и двух- частотные сигнализации;

по аналоговым каналам 4-х / 6-ти проводных универсальных РСЛ с ВСК, 2-х / 4-х проводных ТЧ каналов, 3-х проводных физических соединительных линий (ФСЛ).

Выносы САТС М-200 подключаются по стандартному интерфейсу v5.2, который позволяет производить централизованное управление абонентской сетью, исполнять требования СОРМ и обеспечивать тарификацию соединений

4. Состав цифровой АТС М-200

4.1 Плата линейного окончания – для подключения аналоговых телефонных аппаратов, аналоговых соединительных линий (СЛ) и цифровой соединительной линии - тракта Е1-1шт.

  - Блок управления и коммутации с 1 Е1 – ТЭЗ К-86 – 1 шт.

  - Источник электропитания  модуля – ТЭЗ И60(И-22, И-24) – 1 шт.

4.4 Модуль оператора. Это пакет сервисного ПО, с помощью которого    осуществляется конфигурирование АТС, мониторинг функционирования, а также тарификация разговоров, в том числе и путем удаленного доступа. Модуль оператора реализован на базе ПЭВМ в среде MS Windows. Информация в каждом из окон автоматически обновляется по мере её поступления  от АТС.

5. Описание АТС М-200 и его программное обеспечение

На рис.1 представлена структура программного обеспечения (ПО) ЦАТС М-200. Программы разделены на три основные группы:

- инструментальное;

- прикладное;

- системное.

Конфигуратор АТС, сбор и анализ информационных данных, тарификация АТС, контроль функционирования

Сервисное ПО для

ПЭВМ оператора АТС

Управление коммутационным полем, маршрутизация вызовов,

принятие общесистемных решений

Обработка

линейной  сигнализации

Рабочее ПО

АТС М-200

Системный опрос шины,

обработка прерывания,

инициализация ЧИП-систем

Программное обеспечение   управляющих устройств АТС

Инструментальное ПО

Прикладное ПО

Системное ПО

Основное ПО

Вспомогательное ПО

Конфигуратор АТС

Управление коммутационным полем

Маршрутизация вызовов

Сбор и анализ информационных данных

Тарификация АТС, контроль функционирования

Принятие общесистемных решений

Обработка линейной  сигнализации

Управление коммутационным полем, маршрутизация вызовов,

принятие общесистемных решений

Системный опрос шины,

обработка прерывания,

инициализация ЧИП-систем

Рис. 1 Структура  программного обеспечения ЦАТС «М-200».

Программное обеспечение ЦАТС М-200 включает в себя следующий набор программных средств:

- модуль оператора АТС;

- ПО конфигурирования;

- ПО тарификации (не входит в базовое ПО);

- ПО визуализации функционирования АТС;

- ПО мониторинга функционирования СЛ (соединительных линий);

- ПО тестирования АШ.

Модуль оператора АТС

«Модуль Оператора» представляет собой набор программных средств, предназначенных для эксплуатации техническим и административным персоналом АТС М-200.

МО позволяет производить организацию, учет и выполнение всего комплекса работ связанных со следующими операциями:

- пуско-наладочными работами;

- плановым ремонтом/обслуживанием;

- учетом, анализам и устранением нештатных или экстренных ситуаций;

- управлением и конфигурированием АТС;

- администрированием базы внешних стыков АТС, базы абонентов;

- проведением тарификационных мероприятий;

- мониторингом функционирования АТС;

- анализом работоспособности станции;

- проверкой состояния абонентских и соединительных линий;

- удаленным контролем, мониторингом и управлением АТС.

«Модуль Оператора» включает в себя следующие подсистемы:

- подсистему конфигурирования АТС;

- подсистему визуализации работы АТС;

- подсистему мониторинга состояния АТС;

- подсистему сбора и анализа тарификационных данных;

- подсистему тестирования абонентского комплектов;

ПО конфигурирования

Представляет собой набор системных утилит предназначенных для настройки, программирования и конфигурирования ЦАТС М-200.

Сюда входят:

- SMP администратор;

- SMP конфигуратор.

- ПО тарификации (не входит в базовое ПО)

Предназначено для сбора, хранения, обработки и анализа тарификационных данных, расчета с абонентами АТС, получения статистических данных по АТС.

Программа тарификации - «ТАРИФ 2004»

- ПО визуализации функционирования АТС

Предназначено для визуализации текущего состояния АТС, внесения оперативных изменений в параметры абонентских портов или портов соединительных линий контроля состояния абонентских линий, управления состоянием портов АЛ или СЛ.

Программа визуализации-«Visual SMP»

ПО мониторинга функционирования АТС

Предназначено для графического и визуального анализа текущего состояния портов цифровых и/или аналоговых соединительных линий и внесения оперативных изменений в параметры абонентских портов или портов соединительных линий.

- Монитор SMP.

Тестирование АШ

Предназначено для анализа физического состояния абонентских линий.

- Тест АШ SMP.

6.	Порядок выполнения лабораторной работы

6.1. Включение станции и начало работы

Соединение АТС с ПЭВМ осуществляется с помощью шнура, который подключается с одной стороны в СОМ-порт ПЭВМ, а с другой стороны в СОМ-порт (нижний), находящийся на плате К86 АТС М-200.

Перед включением станции АТС М-200, необходимо включить сетевой фильтр и ПЭВМ. После того, как операционная система компьютера полностью загрузилась, можно включать АТС М-200.

АТС М-200 включается при помощи переключателя на передней панели (вверх – включить, вниз - выключить).

6.2.  Запуск программного обеспечения АТС М-200

Все необходимое для работы с АТС М-200 программное обеспечение находится в папке «ПО АТС М-200» на рабочем столе. Для взаимодействия персонального компьютера с АТС М-200 применяется стандартный протокол TCP/IP. Подключиться к станции можно как с помощью специального ПО поставляемого с АТС, так и любой терминальной программой по протоколу TELNET. Порт, используемый для подключения – 10001.

На компьютере, непосредственно подключенном через СОМ-порт к АТС, должна быть запущена  программа SCOMM.EXE (в папке «ПО АТС М200») – сервер доступа к АТС. IP- адресом АТС является адрес этого компьютера. Таким образом, подключение к станции может быть осуществлено дистанционно.

Для начала работы со станцией нужно:

1. Запустить программу SСОММ.ЕХЕ (находятся в папке «ПО АТС М200» расположенной на рабочем столе). Программа SСОММ.ЕХЕ должна быть запущена всё время, пока выполняются какие-либо операции  с АТС. Может быть запущена только одна копия сервера SСОММ сам находит существующие в системе COM-порты и пытается, подключится к АТС. При успешном подключении статус COM-порта изменяется на «Соединен».

2. Запустить программу «SМРАDМIN.ЕXЕ (находятся в папке «ПО АТС М200» расположенной на рабочем столе). Программа «SMP-Администратор» является главной программой для оператора АТС М-200 и предназначена для настройки, управления и обслуживания АТС М-200. Программа «SMP-Администратор» обеспечивает:

- получение информации о составе и текущем состоянии АТС или отдельных ее модулей;

- получение информации о версии загруженного рабочего ПО АТС и времени  последнего изменения конфигурации;

- получение терминального доступа к любому модулю, входящему в состав АТС М-200;

- загрузку рабочего ПО в станцию;

- чтение текущей конфигурации из АТС или отдельных модулей АТС М-200;

- составление первичной конфигурационного построения АТС через интуитивно-понятный диалог;

- синтаксический анализ конфигурационных файлов;

- компиляцию конфигурационных файлов;

- загрузку конфигурационных данных в АТС М-200;

- анализ состояния и тонкой настройки абонентских портов АТС в online режиме;

- установку системного времени АТС;

- получения отладочной (трассировочной) информации из АТС.

Описание основных подсистем программы «SМР Администратор»

Рис.2 Подсистемы программы «SMP Администратор»

SМР АТС - в окне подсистемы SМР АТС отображаются состав и текущее состояние АТС. Это окно можно открыть, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением, через меню "окна" пункт "АТС" или нажав клавишу Р6. В окне в табличном режиме представлен состав АТС и состояние каждого из входящих в станцию модулей. Назначение столбцов:

- № - номер модуля;

- тип - тип модуля. МР - цифровой коммутатор (может быть типа А или В) или МАЛ;

- «мотор» (версия) - версия рабочего ПО, загруженного в АТС;

- конфигурация от - дата и время, когда была загружена конфигурация.

- статус - текущее состояние подключения к компьютеру (ОК -подключен, НЕТ -отключен).

При потере связи с АТС, статус (в верхней части, над таблицей) сменится на «выключен». Для восстановления соединения может быть использована кнопка «восстановить» или перезапуск программы.

SМР Spider - программа терминал тарификации «SМРSpider» предназначена  для  сбора,  первичной  обработки  и  сохранения тарификационных (и сопутствующих) данных от цифровой АТС М-200. Для запуска программы щелкните левой кнопкой мыши на иконку с изображением. Откроется главное окно программы. Для подключения к АТС, программа «SМРSpider» может работать в двух режимах - прямое подключение (СОМ-порт) и SСоmm. Выбор режима осуществляется выбором соответствующей кнопки в верхней части окна программы. Результатом работы программы SМРSpider являются два файла с расширениями ТFS и ТХТ.

ТFS - необработанные двоичные данные, полученные от АТС. Этот файл необходим для дальнейшей обработки программой «SМР Са11Вuilder».

ТХТ - файл с отладочной/трассировочной информацией от АТС М-200.

Модуль оператора АТС М-200 - предназначен для создания и настройки абонентских линий по отдельности. Запускается нажатием левой кнопкой мыши на иконку с изображением.

Сетевой   мониторинг  АТС   М-200  -  ПО   мониторинга функционирования АТС М-200 предоставляет обслуживающему персоналу станции наглядную информацию о текущем состоянии АТС. Запустить программу можно, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением.

После запуска течении некоторого времени программа считывает из АТС текущую конфигурацию и получает информацию о текущем состоянии портов и потоков. По завершении загрузки на экран будут выведены все активные в данный момент модули. Если в окне общего мониторинга два раза нажать на модуль МАЛ, откроется окно мониторинга данного модуля.

В открывшимся окне отображаются установленные в модуле ТЭЗы (Типовой Элемент Замены) (согласно конфигурации) и состояние всех задействованных портов. Состояние портов отображается следующими цветами:

- серый - порт свободен, находится в исходном состоянии;

- зеленый — порт занят, разговорное состояние;

- желтый - порт занят, предответное состояние;

- малиновый - порт занят, отбойное состояние.

SМР CallBuilder - программа SМР CallBuilder предназначена для обработки «сырых» данных, полученных от АТС с помощью программы SМРSpider,   и   формирования   файла   тарификационных   записей. Необработанные данные могут быть получены из файлов с расширением ТFS. После обработки создается два файла с теми же именами, что и файл ТFS и с расширениями LOG и ЕRR. Запустить программу можно, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением.

LOG - непосредственно тарификационная информация.

ЕRR - файл с информацией, признанной как ошибочная.

SМР конфигуратор — предназначен для преобразования текстовых файлов конфигурации во внутренний формат АТС М-200 (SМР-формат). Программа запускается нажатием на кнопку «Прочитать конфигурацию» в SМР АТС либо, щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображение. Средняя часть программы представляет собой текстовый редактор, отображающий текстовую конфигурацию АТС. В нижней части размещаются сообщения об ошибках в синтаксисе (с указанием номера строки) и информация о выполнении компиляции. Справа расположены кнопки, позволяющие открывать и сохранять текстовые файлы, проверять синтаксис и записывать конфигурацию в АТС.

SМР А1arm - программа SМР А1arm выводит на экран и сохраняет в компьютере информацию о всех системных событиях происходящих с АТС. В случае возникновения события, рассматриваемого как аварийное, включается цветовая и звуковая сигнализация (необходимо наличие звука на компьютере). Дата и время события выводятся согласно установленного системного времени АТС. Идентификатор объекта указывает на номер модуля, от которого сообщение получено. Запускается нажатием левой кнопки мыши на иконке.

SМР АТС Test - Система тестирования абонентского шлейфа предназначена для тестирования и анализа текущего состояния линейного тракта абонентов подключенных к АТС М-200. Запускается нажатием левой кнопки мыши на иконке. Программа состоит их двух основных окон:

- Измерения  - непосредственно «пульт оператора», позволяющий выполнять все действия, связанные с измерением абонентского шлейфа (АШ).

- Архив - в окне «Архив» в табличном виде выводятся результаты проведенных измерений.

- 6.3.    Мониторинг работы АТС М-200

ПО мониторинга функционирования АТС М-200 предоставляет обслуживающему персоналу станции наглядную информацию о текущем состоянии АТС. Программа не предоставляет информацию прохождения служебных сообщений или работы протоколов сигнализации и т.д. Ее задача - визуальное представление работы АТС, как в целом, так и по составным частям (блокам) в реальном масштабе времени, что существенно облегчает и систематизирует работу оператора АТС.

Перед тем, как начать мониторинг АТС необходимо запустить программу «ПО АТС М-200» SСОММ.ЕХЕ и SMPADMIN.EXE. Запустите программу «SMP Монитор». В течение 1 минуты происходит автоматическое считывание из АТС М-200 рабочей конфигурации и информации о текущем состоянии аналоговых портов и цифровых потоках.  Во время считывания в строке состояния (внизу окна) отображается надпись «конфигурация не загружена». По завершении загрузки информационных данных на экране ПК оператора АТС выводятся все активные в данный момент модули АТС         М-200.

Модули отображается в виде прямоугольника, в котором указан:

- тип модуля (МЦК, МАЛ)

- номер модуля(MID)

- состояние цифровых потоков Е1, интегрированных на плате К-86.

Если в окне общего мониторинга два раза нажать на прямоугольник модуля МАЛ, откроется окно мониторинга данного модуля. В этом окне графически отображаются установленные в модуле ТЭЗы (согласно конфигурации АТС), а также состояние всех задействованных (описанных в конфигурации АТС) портов.

Абонентские порты (аналоговые, системные или цифровые) отображаются значком телефона. Порты соединительных линий – кружком.

Состояние портов отображается следующими цветами:

- серый – порт свободен, находится в исходном состоянии;

- зеленый – порт занят, разговорное состояние;

- желтый – порт занят, предответное состояние;

- малиновый – порт занят, отбойное состояние.

Двойное нажатие «мыши» на значке абонентского порта открывает окно мониторинга состояния абонента.

В заголовке окна пишется информация о физическом расположении абонента в модуле.

Слева выведены данные о текущем состоянии абонента:

- Программный номер абонентской установки;

- Тип сигнализации – обычно EXT (абонентская сигнализация);

- Состояние – свободен, разговорное, предответное, отбойное, блокировка;

- Номер – набранный номер, если состояние разговорное или предответное;

- АОН – номер вызывающего абонента, если состояние разговорное или предответное;

- Направление – входящее (вызов со стороны абонента), исходящее (вызов на абонента).

Кнопки в нижней части окна:

- показать путь прохождения текущего вызова в пределах сети (см. общий мониторинг).

- Открыть парный порт – открывает парный порт (АЛ или СЛ) для текущего вызова.

- Отбить порт – принудительный отбой порта.

- Подать звук – подает частотный сигнал в абонентскую линию.

- Заблокировать (отключить) порт.

- Разблокировать (включить) порт.

- Обновить выводимые на экран данные.

В терминальном окне справа выводятся системные сообщения (отладочные) связанные с данным портом.

Возможные сообщения:

- SEIZURE – занятие со стороны абонента (входящее);

- RELEASE_IN – отбой со стороны абонента;

- RELEASE_OUT – отбой со стороны АТС (абонент получает сигнал занято);

- MON_PORT_FREE – системное освобождение порта;

- NUMBER aaa bbb – набран номер (aaa – набранный номер, bbb – номер АОН);

- ACCEPT – вызов принят, переход в предответное состояние;

- CALL– исходящий вызов на абонента со стороны станции;

- ANSWER – ответ, переход в разговорное состояние;

6.4.         Программирование 	АТС М200

Создание простой конфигурации

Перед тем, как начать создание конфигурации для АТС необходимо запустить программу SCOMM.EXE и SMPADMIN.EXE (запуск этих программ был описан ранее). После этого из программы SMPADMIN.EXE запускаем «Модуль оператора АТС М-200» (Подсистема конфигурирования) нажатием левой кнопкой мыши на иконку с изображением. После того, как программа запустится, выбираем в верхнем меню программы вкладку «Модули», далее в контекстном меню выбираем строчку «Добавить...». Откроется окно «Добавление модуля». В этом окне необходимо выбрать тип модуля (модуль МАЛ-4) и номер модуля (1), затем нажать кнопку «Добавить». После этого в левом окошке программы появится иконка о, обозначающая добавленный модуль. Нажимаем на эту иконку и в среднем окошке программы появляются слоты (желтоватый оттенок) и потоки (синеватый оттенок) АТС. Далее выбираем крайний слева слот. В правом окне программы изменяем значение тип слота на «SLOT_A16». Следующий слот так же изменяем на «SLOT_C88». На слотах появились небольшие квадраты - это порты. Выделяем все порты слота А16 и в правом окне программы задаем номера. В строке «Номер 1» прописываем значение «200+» и нажимаем "Ввод". Затем выбираем первые восемь портов слота С88 и таким же образом прописываем значение «216+». Теперь у каждого порта есть свой номер. Этот номер порта является абонентским номером. Загружаем созданную конфигурацию в АТС. Для этого щелкаем левой кнопкой мыши на кнопку с изображением. После этого появляется сообщение «Загрузка успешно завершена». Нажимаем на кнопку «ОК» и закрываем программу «Модуль оператора АТС М-200». На предложение «сохранить измененную конфигурацию», нажимаем на кнопку «Нет». Следующим этапом создания конфигурации будет редактирование программного кода. Для этого запустим SMP АТС (подсистема контроля состояния АТС М-200) нажав клавишу F6 на клавиатуре или щелкнув левой кнопкой мыши на иконку с изображением. В появившемся окне выбираем модуль АТС и нажимаем на кнопку «Прочитать конфигурацию». После этого открывается окно «SMP Конфигуратора» с программным кодом созданной нами конфигурации. В этом программном коде ищем строчку «ROUTE [1] { NAME = ""}» (ROUTE - указывает на группу маршрутизации, по которой будут обрабатываться входящие вызовы поступившие от портов принадлежащих к данной группе) и после слова «NAME=""» прописываем строчку «RECORD "200" - "223" LOCAL» (номера с 200 по 223 принадлежат к внутреннему номерному пространству АТС). Нажимаем кнопку «Записать в АТС». Далее появляется сообщение «Загрузка успешно завершена». Нажимаем на кнопку «ОК». Закрываем «SMP Конфигуратор» на предложение «сохранить конфигурацию в файл», нажимаем на кнопку «Нет». Затем закрываем SMP АТС. Конфигурация на 24 номера, начиная с 200 и до 223 готова.

Тестирование АТС

Перед тем, как начать тестирование АТС необходимо запустить программу SCOMM.EXE и SMPADMIN.EXE (запуск этих программ был описан ранее). После этого из программы SMPADMIN.EXE запускаем программу SMP АТС Test (подсистема тестирования абонентского шлейфа) использующуюся для тестирования АТС М-200. Чтобы ее запустить необходимо, щелкнуть левой кнопкой мыши на иконке с изображением. После этого открывается окно программы тестирования АТС. Программа состоит из двух основных окон «Архив» и «Измерения». В окне «Архив» отображаются результаты тестирования. Окно «Измерения», часть программы позволяющая выполнять все действия, связанные с измерением абонентского шлейфа. Можно проводить тестирование, как абонентского шлейфа (конкретного абонента или группы абонентов), так и общий тест АТС.

- Тест конкретного абонентского шлейфа - проводит измерение АШ по номеру указанному  в  поле   «Абонентский   номер»  расположенное  в   верхней  части  окна «Измерения». Тестирование занимает около минуты.

- Тест группы абонентов - тестирует абонентские шлейфы для группы портов, заданной интервалом. Начальный номер в поле «Абонентский номер», конечный - «Интервал по».

В правой части окна «Измерения» можно ввести значения, которые будут рассматриваться в качестве пограничных при проведении теста абонентского шлейфа. Значения, выпадающие за указанные в этом разделе, подсвечиваются красным в окне «Архив». В разделе «Результаты» выводятся данные, полученные при последнем измерении.

•	Общий тест АТС - проверка наличия в ТЭЗе (типовой элемент замены) К-86 измерителя абонентского шлейфа.

Для начала тестирования необходимо ввести номер модуля, в соответствующем поле. В случае успешного прохождения теста выводится сообщение «КФС модуля пройден успешно. Напряжение 62В» (значение напряжения может слегка варьировать).

В окне «Архив» в табличном виде выводятся результаты проведенных измерений. Таблица может быть:

- Выведена на печать - кнопка «Печать». Будет сформирован файл в формате RTF, после он откроется в программе, настроенной для этого формата по умолчанию - MSWord или WordPad.

- Очищена полностью - кнопка «Очистить»

- Очищена выборочно - кнопка «Удалить выделенные». Удаляется одна или более выделенных строк.

- Отфильтрована по заданным параметрам - раздел «Выборка». Отметив галочку «Выбора» можно ввести необходимые критерии фильтрации и нажать кнопку «Применить».

7.	Список литературы

- Техническая документация ЦАТС М-200. – С.-П.; 2006г.

- www.m200.ru

Данилов А.Я.

СИСТЕМА КОММУТАЦИИ М-200

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Сети связи и системы коммутации».

Учебное издание

Редактор Соколова О.А.

Подписано в печать _________. Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman

Усл. печ. л. 3,7. Усл. кр.-отт. 3,7. Уч.-изд. л. 3,6

Тираж 200 экз. Заказ №

ГОУВПО Уфимский государственный авиационный

технический университет

Редакционно-издательский комплекс УГАТУ

450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса, 12

62