Перечень типовых задач, выносимых для проверки 
на государственном экзамене

- По дисциплине «Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

- Задача №1

- Рассчитать множитель ослабления V, дБ, на открытой трассе с одной точкой отражения при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 3,4...3,9 ГГц;

- - длина пролета R0 = 41 км;

- - расстояние между точками передачи и отражения R = 12,3 км;

- - просвет Н = 28 м;

- - эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха gэф = –8∙10-8 м-1;

- - модуль коэффициента отражения от земной поверхности Ф = 0,8.

- Задача №2

- Определить полосу пропускания ТФ-ствола АРРЛ ППТФ при следующих исходных данных:

- - верхняя   частота  линейного   спектра Fв = 5932 кГц;

- - число каналов ТЧ N = 1320;

- - эффективная девиация частоты на канал Δfк = 140 кГц.

- Задача №3

- Рассчитать высоту просвета при нулевой рефракции Н(0) на трассе без зеркального отражения от Земли при следующих исходных данных:

- - диапазон частот: 1,7…2,1 ГГц;

- - длина пролета R0 = 35 км;

- - расстояние между точкой передачи и наивысшей точкой пролета R = 21 км;

- - средняя ошибка топографической карты d = 9 м;

- - вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха

- g= –9∙10-8 м-1;

- стандартное отклонение вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха σ = 7∙10-8 м-1.

- Задача №4

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТФ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТФ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-2М;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 35 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,7 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,61 дБ.

- Задача №5

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ТВ ствола АРРЛ Vmin0,1%ТВ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-2М;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 35 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,7 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,61 дБ.

- Задача №6

- Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления ствола ЦРРЛ VminЦ, дБ при следующих исходных данных:

- - аппаратура ЦРРЛ: Ракита-8М;

- - антенна: АДЭ-2,5;

- - длина пролета R0 = 44 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 6,6 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 6,3 дБ;

- - энергетический запас ΔVобр = 7 дБ.

- Задача №7

- Рассчитать значения мощности сигнала в точках диаграммы уровней сигнала на пролете АРРЛ для V(80%) при следующих исходных данных:

- - аппаратура АРРЛ: КУРС-2М;

- - антенна: АДЭ-3,5;

- - длина пролета R0 = 35 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 3,7 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 3,61 дБ.

- Задача №8

- Рассчитать значения мощности сигнала в точках диаграммы уровней сигнала на пролете ЦРРЛ при следующих исходных данных:

- - аппаратура ЦРРЛ: Ракита-8М;

- - антенна: АДЭ-2,5;

- - длина пролета R0 = 44 км;

- - суммарные потери в АВТ для левой антенны bΣ л = 6,6 дБ;

- - суммарные потери в АВТ для правой антенны bΣ п, = 6,3 дБ;

- - минимально допустимый множитель ослабления VminЦ= -31,6 дБ.

- Задача №9

- Рассчитать мощность тепловых шумов Pш.т.к в верхнем и заданном величиной Fк/Fв каналах ТЧ (в пВт) аналоговой РРЛ с ЧРК-ЧМ при следующих исходных данных:

- - отношение средней частоты канала в групповом спектре к верхней частоте линейного спектра многоканального ТФ сигнала Fк/Fв = 0,5;

- - мощность сигнала на входе приемника Рпрм = 16 ∙ 10-8 Вт;

- - коэффициент шума приемника (в единицах) nш = 7;

- - эффективное значение девиации частоты Δfк = 140 кГц;

- - верхняя частота линейного спектра многоканального ТФ сигнала 
Fв = 5932 кГц.

- Задача №10

- Определить мощность шумов на входе приемника (в Вт) и отношение сигнал-шум (в дБ) при следующих исходных данных:

- - полоса пропускания приемника Пш = 20 МГц;

- - мощность передатчика Pпрд = 1,5 Вт;

- - коэффициент шума приемника (в дБ) nш0 = 10 дБ;

- - суммарные потери на пролете РРЛ асум = 65 дБ.