Помехи и искажения в каналах и трактах РРЛ и ССС.

Помехи и искажения в АРРЛ с ЧМ.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ШУМА В КАНАЛЕ ТЧ

На радиорелейной линии имеется ряд источников шума, которые определяют суммарный шум в канале ТЧ. Часть шумов вносится аппаратурой с частотным разделением каналов, другая – большая – часть возникает в радиорелейном оборудовании.

Мощность шума, вносимая в канал радиорелейным оборудованием:

Pш = m Pш.гр.тр + ΣNi=1Pш.п i + ΣNi=1Pш.т i + ΣNi=1Pш.м i ,				(1)

где Pш.гр.тр – мощность шума, вносимого одним комплектом оборудования, с помощью которого осуществляется переприем по групповому спектру;

т – число узловых станций, на которых осуществляется переприем по групповому спектру (при этом две оконечные станции приравниваются одной узловой);

Pш.п i – суммарная мощность шума, вносимого приемопередающим оборудованием, i-гo интервала линии, не зависящая от уровня сигнала на входе приемника;

Pш.т i – мощность теплового шума, вносимая i-м интервалом линии, зависящая от уровня сигнала;

Pш.м i – мощность нелинейных шумов на i-м интервале, обусловленная воздействием радиопомех;

N – число интервалов на линии.

Два первых слагаемых в формуле (1) определяются параметрами оборудования и уровнем загрузки группового тракта линии. При неизменных параметрах и загрузке мощность шумов, обусловленная этими слагаемыми, не зависит от времени.

Комплект оборудования переприема по групповому спектру на радиорелейной линии включает в себя частотный модулятор, частотный   демодулятор и групповые усилители. Мощность шумов, вносимых комплектом  этого  оборудования:

Pш.гр.тр = Pш.т.гр.тр + Pш.н.гр.тр , 							(2)

где Pш.т.гр.тр – тепловые шумы модулятора, демодулятора и групповых усилителей;

Pш.н.гр.тр – нелинейные шумы модулятора, демодулятора и групповых усилителей.

Постоянные шумы, вносимые одним комплектом приемопередающего оборудования:

Pш.п = Pш.н + Pш.авт + Pш.г , 							(3)

где Pш.н – мощность нелинейных переходных шумов приемопередатчика станции;

Pш.авт – мощность нелинейных переходных шумов, возникающих в приемном и передающем волноводах станции;

Pш.г – мощность тепловых шумов, возникающих в гетеродинном тракте приемопередатчика станции.

Основным источником тепловых шумов на радиорелейной линии (третье слагаемое в формуле (1)) являются собственные тепловые шумы приемного оборудования, уровень которых характеризуется коэффициентом шума приемника. Мощность теплового шума, вносимая в канал одним интервалом линии, прямо пропорциональна коэффициенту шума приемника и обратно пропорциональна мощности СВЧ сигнала на входе приемника. Мощность СВЧ сигнала на входе приемника может изменяться в широких пределах из-за замирания сигнала на интервалах линии между двумя соседними станциями. Вследствие этого изменяются во времени уровень тепловых шумов и соответственно уровень суммарных шумов в канале.

Тепловые шумы в канале ТЧ

Псофометрическая* мощность теплового шума (в пиковаттах) в канале тональной частоты, вносимая приемником одной радиорелейной станции, определяется по формуле

Pш.т.i=109nшkTΔFкκп2PпрмFкΔfк2βпрм, 					(4)

где    nш – коэффициент шума приемника (в единицах);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура;

ΔFк =3100 Гц – ширина полосы канала ТЧ;

κп = 0,75 – псофометрический коэффициент для канала ТЧ;

Fк – средняя частота канала в групповом спектре, кГц;

Δfк – эффективное значение девиации частоты, соответствующее измерительному уровню сигнала одного канала на частоте нулевых предыскажений, кГц;

Рпрм – мощность сигнала на входе приемника, Вт;

βпрм – коэффициент, учитывающий изменение девиации частоты при введении предыскажений в зависимости от частоты канала.

Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв) приведена на рис. 1 (Fв – верхняя частота линейного спектра многоканального ТФ сигнала).

__________________________________________________________________

* Измерение шумов в канале ТЧ производится псофометром, представляющим собой квадратичный вольтметр с включенным на входе фильтром, АЧХ которого учитывает чувствительность уха и телефона к частотам от 300 до 3400 Гц. Измеренные псофометром шумы называются псофометрическими (взвешенными).

Рис. 1. Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв)

Мощность шума Pш.т i имеет наибольшее значение в верхних по частоте каналах. Поэтому обычно определяют Pш.т i для верхнего канала, у которого Fк = Fк max и βпрм = 0,4.

Значение Fк = Fк max определяется верхней частотой спектра многока-нального сигнала Fв. Значения Fв и Δfк приводятся в таблицах технических данных аппаратуры АРРЛ.

Тепловой  шум b канале ТЧ может быть определен также через коэффициент системы.

Коэффициент системы при передаче сигналов многоканальной    телефония KТФ равен выраженному в децибелах отношению мощности  сигнала к мощности теплового шума в верхнем канале, определяемому одним интервалом РРЛ в предположении, что ослабление сигнала между передатчиком и приемником составляет 0 дБ:

KТФ=10lgPпрдnшkTΔFкκп2βпрмΔfкFк2. 					(5)

Подставляя численные значения и логарифмируя, получим

KТФ = 175,56 + 10 lg  Pпрд – 10 lg  nш – 20 lg (ΔFк /Δfк). 			(6)

Отношение сигнала к тепловому шуму в верхнем канале, определяемое одним интервалом РРЛ, выраженное через коэффициент системы:

10 lg (Pс /Pш.т i) = KТФ + 10 lg (Pпрм /Pпрд),					(7)

где 10 lg (Pпрм /Pпрд) – ослабление (дБ) сигнала между выходом передатчика и входом приемника на интервале РРЛ.

Неполный коэффициент системы:

Sтф = 175,56 – 20 lg (Fк / Δfк), дБ. 						(8)

Средняя мощность многоканального сообщения:

Pср=P1ср+10lgN, 								(9)

где   N – число каналов ТЧ;

P1 ср = –13 дБм – средняя мощность одного канала по нормам ВСС для систем с N >240.

Эффективная девиация частоты, обусловленная многоканальным сообщением, определяется по формуле:

Δfэф=ΔfкPср. 									(10)

Δfп(0,1%) – квазипиковая девиация частоты (максимальное отклонение частоты под действием модулирующего сигнала, соответствующее квазипиковой мощности группового сигнала Pп(0,1%), превышаемой в течение 0,1% времени).

Δfп(0,1%)=Δfк⋅100,05(P1ср+χ(0,1%)+10lgN),				(11)

где   χ(0,1%)=10,5 дБ – пик-фактор группового сигнала для систем с N >240.

Полоса пропускания ТФ-ствола АРРЛ:

ППТФ=2(Fв+Δfп(0,1%)). 								(12)

Расчет отношения сигнал/тепловой шум в канале изображения

Квадрат отношения сигнала изображения к визометрическому** шуму на радиорелейной линии может быть подсчитан по формуле

UсUш.виз2 = mUсUш.мд.виз2+ N UсUш.г.виз2+i=1NUсUш.т iвиз2, 		(13)

где m – число комплектов модуляторов и демодуляторов;

N – число интервалов на линии;

UсUш.мд.виз – отношение сигнала изображения к визометрическому напряжению шума, вносимого одним комплектом модулятора и демодулятора;

UсUш.г.виз– отношение сигнала изображения к визометрическому    напряжению шума, вносимого гетеродинным трактом одного интервала линии;

UсUш.т iвиз– отношение сигнала изображения к визометрическому напряжению шума, вносимого i-м интервалом линии.

Отношение UсUш.т iвиз может быть определено через коэффициент системы.

_____________________________________________________________________________

**Визометрическое напряжение шума есть напряжение, измеренное квадратичным вольтметром с временем интеграции 1 с через включенный на входе визометрический (взвешивающий) фильтр. АЧХ визометрического  фильтра учитывает чувствительность человеческого глаза к различным по частоте составляющим шума на экране телевизора.

Коэффициент системы при передаче сигналов изображения телевидения KТВ равен выраженному в децибелах отношению сигнала изображения к визометрическому напряжению теплового шума, определяемого одним интервалом РРЛ в предположении, что ослабление сигнала между передатчиком и приемником составляет 0 дБ:

KТВ = 158,4 + 10 lg  Pпрд – 10 lg  nш. 						(14)

Отношение сигнала изображения к визометрическому напряжению теплового шума (в дБ), определяемое одним интервалом РРЛ, выраженное через коэффициент системы:

20 lg UсUш.т iвиз = KТВ + 10 lg (Pпрм /Pпрд),					(15)

где 10 lg (Pпрм /Pпрд) – ослабление (дБ) сигнала между выходом передатчика и входом приемника на интервале РРЛ.

Неполный коэффициент системы Sтв = 158,4 дБ.

Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ

В любом телефонном канале гипотетической эталонной цепи протяженностью 2500 км должны выполняться нормы на допустимую мощность шума, приведенные в табл. 1. Из указанных в табл. 1 величин на долю аппаратуры с частотным разделением каналов отводится 2500 пВт, оставшаяся часть – на долю радиорелейного оборудования.

Таблица 1. Нормы на шумы в канале ТЧ магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируе-мого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 20% времени любого месяца: Pш 20%, пВт | 10000 |
|  | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,1% времени любого месяца: Pш 0,1%, пВт | 50000 |
|  | Средняя за 5 мс невзвешенная мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,01% времени любого месяца: Pш 0,01%, пВт | 1000000 |

Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ

Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале гипотетической эталонной цепи протяженностью 2500 км приведены в табл. 2.

Таблица 2. Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в 
телевизионном канале магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируе-мого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму может падать не более чем 20% времени любого месяца, дБ | 61 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму может падать не более чем 1% времени любого месяца, дБ | 57 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму может падать не более чем 0,1% времени любого месяца, дБ | 49 |