Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072.011000.000 ПЗ

Разраб.

Ахмадуллина Н.А.

Провер.

Киселев А.Е.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Проектирование радиорелейной системы передачи.

Пояснительная записка.

Лит.

Листов

УГАТУ, гр. МКС-415

Содержание

Задание на курсовой проект	2

Введение	4

1. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)	7

2. Нормирование качественных показателей стволов РРЛ……………………….8

3. Планы распределения частот…………………………………………………...	11

4. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн………...	14

5. Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)……………	16

6. Расчет минимально допустимых множителей ослабления рабочих стволов..	18

7. Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ……………………………..	20

8. Расчет диаграмм уровней сигнала на пролете…………………………………	23

Заключение………………………………………..………………………………...25

Список литературы…………………………………………………………………	26

# Введение

Основные технические данные аппаратуры АРРЛ Рассвет-2:

диапазон частот: 5,67–6,17 ГГц;

средняя длина волны: 5,07 см;

система резервирования: поучаст. 3+1;

мощность передатчика: 3 Вт (4,8 дБВт);

коэффициент шума: 2,8 ед (4,5 дБ);

ширина полосы пропускания приемника: 40 МГц;

число каналов ТЧ: 1920;

верхняя   частота  линейного   спектра: 8524 кГц;

эффективная девиация   частоты   на   канал: 140 кГц;

уровень включения ЗГ: 25 пВт (-106 дБВт);

коэффициент системы полный:

ТФ: 140,3 дБ,

ТВ: 158,7 дБ.

Основные технические данные аппаратуры ЦРРЛ Радуга-2I:

частота: 1,7-2,1 ГГц;

мощность передатчика: 0,5 Вт (-3 дБВт);

число ТФ каналов: 120;

метод модуляции: 2-ОФМ;

скорость передачи ЦС по стволу: 8,448 Мбит/с;

мощность сигнала пороговая при Pош=10-3: –115  дБВт.

Рассчитаем некоторые параметры для АРРЛ и ЦРРЛ.

Для оборудования АРРЛ.

Максимальное и минимальное значения длины волны λmax и λmin:

λсм=30fГГц см,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072,011000,000 ПЗ

λмах=305,67=5,291 см,

λмin=306,17=4,862 см.

Полоса пропускания ТФ-ствола АРРЛ:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072.011000.000 ПЗ

ППТФ = 2(Fв+Δfп(0,1%)) = 2(8524+4599) = 26246 кГц,

где Fв – верхняя частота линейного спектра;

Δfп(0,1%) – квазипиковая девиация частоты:

=140100,05(-13+10,5+10lg1920) = 4599 кГц;

где N = 1920 – число каналов ТЧ;

P1 ср = –13 дБм – средняя мощность одного канала по нормам ВСС для систем с N >240;

χ(0,1%)=10,5 дБ – пик-фактор группового сигнала для систем с N >240;

Δfк = 140 кГц – эффективная девиация частоты на канал.

Полоса пропускания ТВ-ствола АРРЛ:

ППТВ = 2(Fв+ΔfТВ) = 2(6+4) = 20 МГц,

где  Fв = 6 МГц – верхняя частота  линейного спектра ТВ-сигнала;

ΔfТВ = 4 МГц – девиация частоты ТВ-сигнала.

Эффективная шумовая температура приемника АРРЛ:

Тпм = (nш–1)T0 = (2,8-1)293 = 527 К,

где  Т0= 293 К – эффективная шумовая температура источника,

nш= 2,8 – коэффициент шума, ед.

Для оборудования ЦРРЛ:

Максимальное и минимальное значения длины волны λmax и λmin:

= 17,647 см,

= 14,286 см.

Коэффициент системы Kсц ЦРРЛ:

Kсц=Pпд-Pcпор= -3+115 = 112 дБВт,

где   Pпд = -3  дБВт – мощность передатчика;

Pс пор = -115 дБВт – пороговая мощность сигнала, при которой соблюдается вероятность ошибки Pош≤10-3.

Полоса пропускания ЦРРЛ:

ППц=1,2⋅Вlog2М= 1,28,448/log22 = 10,1376 МГц,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072.011000.000 ПЗ

где   В = 8,448 Мбит/с –  скорость передачи цифрового сигнала по стволу;

М = 2– количество уровней модуляции (для 2-ОФМ).

# 1. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072.011000.000 ПЗ

Определим число секций n:

n=LlcБЦ= 1200250БЦ= 5,

где   L =1200 км – протяжённость РРЛ;

lc–протяженность секции (для магистральной РРЛ, ВСС  lc=250 км);
         [*]БЦ – операция округления до ближайшего целого числа.

Число интервалов (пролетов) в каждой секции магистральной РРЛ mс=6.

Тогда общее количество интервалов РРЛ:

m = mс∙ n= 65= 30.

Число станций:

оконечных – 2;
узловых – 4;
промежуточных – 25;

всего на РРЛ – 31.

Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи показана на рисунке 1.

- Обозначения:  – ПРС,  – УРС,– ОРС

Рисунок 1. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи

2. Нормирование качественных показателей стволов РРЛ

2.1 Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ

В любом телефонном канале гипотетической эталонной цепи протяженностью 2500 км должны выполняться нормы на допустимую мощность шума, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Нормы на шумы в канале ТЧ магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируемо- го показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Среднеминутная псофометрическая* мощность шума, которая может превышаться не более чем в 20% времени любого месяца: Pш 20%, пВт | 10000 |
|  | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,1% времени любого месяца: Pш 0,1%, пВт | 50000 |
|  | Средняя за 5 мс невзвешенная мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,01% времени любого месяца: Pш 0,01%, пВт | 1000000 |

Измерение шумов в канале ТЧ производится псофометром, представляющим собой квадратичный вольтметр с включенным на входе фильтром, АЧХ которого учитывает чувствительность уха и телефона к частотам от 300 до 3400 Гц. Измеренные псофометром шумы называются псофометрическими (взвешенными).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072.011000.000 ПЗ

2.2 Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ

Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном  канале   гипотетической   эталонной   цепи   протяженностью

2500 км приведены в таблице 2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072.011000.000 ПЗ

Таблица 2

Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | ###### Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому** шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 20% времени любого месяца, дБ Продолжение таблицы 2 | 61 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 1% времени любого месяца, дБ | 57 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 0,1% времени любого месяца, дБ | 49 |

** Визометрическое напряжение шума есть напряжение, измеренное квадратичным вольтметром с временем интеграции 1 с через включенный на входе визометрический (взвешивающий) фильтр. АЧХ визометрического  фильтра учитывает чувствительность человеческого глаза к различным по частоте составляющим шума на экране телевизора.

2.3 Нормы на допустимые проценты времени ухудшения качества связи в цифровой РРЛ.

Допустимые проценты времени, в течение которого в цифровой РРЛ вероятность ошибки Pош может превышать допустимое значение Pош доп, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Допустимые проценты времени, в течение которого Pош может превышать значение Pош доп

| Сеть связи | Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Процент времени Smax доп, в течение которого Pош > Pош доп |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pош доп = 10-6 |  | Pош доп = 10-3 |
| Магистральная | 2500 | 0,4 | 0,054 |  |
| Внутризоновая | 1400 | 3,5 | 0,0735 |  |
| Местная | 200 | 1,5 | 0,032 |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072.011000.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072.011000.000 ПЗ

3. Планы распределения частот

План распределения частот системы Электроника-Связь-6 показан на рисунке 2.

###### Рисунок 2. Полный план распределения частот системы Электроника-Связь-6

План распределения частот системы Радуга-2I показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Полный план распределения частот системы Радуга-2I

Номинальные значения частот приема и передачи аппаратуры АРРЛ в нижней половине диапазона  fn определяются по формуле:

fn =  f0 – 259 + 28 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 7 + 28 n ,

где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

f0 = 5920 МГц.

Для 3-х стволов:

f1 = 5920 - 259 + 281 = 5689 МГц,

f3 = 5920 - 259 + 283 = 5745 МГц,

f5 = 5920 - 259 + 285 = 5801 МГц,

f7 = 5920 - 259 + 287 = 5857 МГц,

f1/ =5920 + 7 + 281 = 5955 МГц,

f3/ =5920 + 7 + 283 = 6011 МГц

f5/ =5920 + 7 + 285 = 6067 МГц

f7/ =5920 + 7 + 287 = 6123 МГц

План распределения частот системы Электроника-Связь-6  с заданным количеством стволов показан на рисунке 4.

Рисунок 4. План распределения частот системы Электроника-Связь-6   с заданным количеством стволов

Номинальные значения частот приема и передачи аппаратуры ЦРРЛ в нижней половине диапазона  fn определяются по формуле:

fn =  f0 – 208 + 29 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 5 + 29 n ,

где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

f0 = 1903 МГц.

Для 2-х стволов:

f1 = 1903 - 208 + 291 = 1724 МГц,

f3 = 1903 - 208 + 293 = 1782 МГц,

f1/ =1903 + 5 + 291 = 1937 МГц,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072.011000.000 ПЗ

f3/ =1903 + 5 + 293 = 1995 МГц.

План распределения частот системы Радуга-2I с заданным количеством стволов показан на рисунке 5.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072.011000.000 ПЗ

Рисунок 5. План распределения частот системы Радуга-2 I с заданным количеством стволов

# 4. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072.011000.000 ПЗ

4.1 Рассчитаем линию условного нулевого уровня, высоту текущей точки которой находят по формуле:

yi = (R02 / (2а)) ki (1 – ki),

где  ki = Ri / R0  – относительная координата текущей точки на оси абсцисс;

R0 = 43 км – длина пролета;

Ri –  расстояние до текущей точки;

а = 6370 км – геометрический радиус Земли.

y(0) = y(1) = (430002 / (26370000))  0  1 = 0 м,

y(0,1) = y(0,9) = (430002 / (26370000))  0,1  0,9 = 13,1 м,

y(0,2) = y(0,8) = (430002 / (26370000))  0,2  0,8 = 23,2 м,

y(0,3) = y(0,7) = (430002 / (26370000))  0,3  0,7 = 30,5 м,

y(0,4) = y(0,6) = (430002 / (26370000))  0,4  0,6 = 34,8 м,

y(0,5) = (430002 / (26370000))  0,52 = 36,3 м.

От построенной линии нулевого уровня (рис. 6) отложим вертикально вверх высотные отметки профиля hi в точках ki и получим точки высот профиля.

Таблица 4

Результаты расчета профиля интервала

| ki | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi, м | 70 | 50 | 55 | 59 | 47 | 30 | 20 | 18 | 21 | 35 | 60 |
| yi, м | 0 | 13,1 | 23,2 | 30,5 | 34,8 | 36,3 | 34,8 | 30,5 | 23,2 | 13,1 | 0 |
| yi+hi, м | 70 | 63,1 | 78,2 | 89,5 | 81,8 | 66,3 | 54,8 | 48,5 | 44,2 | 48,1 | 60 |

4.2 Выбор высот подвеса антенн (h) определяется высотой просвета при нулевой рефракции Н(0), которая откладывается вертикально вверх от самой высокой точки профиля (вершины препятствия). Через эту точку проводят линию, соединяющую центры антенн на станциях,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072.011000.000 ПЗ

ограничивающих пролет.

Величина Н(0) вычисляется по формуле:

H(0) = H0 + d – ΔH(g+ σ) = 12,35+ 9 + 3,88 = 25,23 м,

где H0  –  радиус минимальной зоны Френеля;

H0=13R0λk(1−k)=13⋅43000⋅0,0507⋅0,3⋅(1−0,3)= 12,35 м,

ΔH(g+ σ) – изменение просвета за счет атмосферной рефракции;

ΔH(g+ σ) = – (R02 /4) (g+ σ) k (1 – k) = – ((43103)2 ) /4)  (-1010-8+           + 610-8)  0,3  0,7 = 3,88 м;

k = ki для наивысшей точки пролета (в нашем случае k = 0,6 );

d = 9 м – средняя ошибка топографической карты;

g= -1010-8 м-1 - вертикальный градиент;

σ = 610-8 м-1- стандартное отклонение;

λ = 5,07 см – средняя длина волны.

Определим высоты  подвеса левой и правой антенн соответственно:

hл = [y(0,3) + h(0,3) + H(0)] – [y(0) + h(0)] = [30,5+59+25,23] – 70 = 44,7 м,

hп = [y(0,3) + h(0,3) + H(0)] – [y(1) + h(1)] = [30,5+59+25,23] – 60 = 54,7 м,

где h(ki) – высотная отметка профиля в точке ki;

y(ki) – высота текущей точки ki.

Линия, соединяющая антенны проведена параллельно оси абсцисс.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072.011000.000 ПЗ

5. Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)

Структурная схема антенно-волноводного тракта с рупорно-параболической антенной показана на рисунке 7.

Рисунок 6. Структурная схема антенно-волноводного тракта

(для антенн типа РПА)

Обозначения:

1 – антенна;

2 – переход;

3 – волновод герметизирующий;

4 – секция со штуцером;

5 – фильтр поглощения;

6 – монтажный комплект круглого волновода;

7 – корректор эллиптичности;

8 – поляризационный селектор;

9 – нагрузка;

10 – монтажный комплект эллиптичного волновода;

11 – герметизирующая вставка.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072.0110000.00 ПЗ

Суммарные потери в АВТ для АРРЛ рассчитываются по формуле:

bΣЛ = bЭЛ АВТ + αвlвЛ + αгlг = 2,4 + 0,0941,7 + 0,0510 = 6,653 дБ,

bΣП = bЭЛ АВТ + αвlвП + αгlг = 2,4 + 0,0951,7 + 0,0510 = 7,553 дБ,

где   bЭЛ АВТ  – потери в элементах АВТ (bЭЛ АВТ = 2,4 дБ);

αв и αг – потери на единицу длины в вертикальном и горизонтальном волноводах соответственно (αг = 0,05 дБ/м, αв = 0,09 дБ/м);

lв  – длина вертикального волновода:

lвЛ = h – 3 = 44,7 – 3 = 41,7 м,

lвП = h – 3 = 54,7 – 3 = 51,7 м;

lг – расстояние от вышки до технического здания (lг= 10 м)

Для аппаратуры ЦРРЛ Радуга-2I: bΣ = 0 дБ.

# 6. Расчет минимально допустимых множителей ослабления рабочих стволов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072.011000.000 ПЗ

6.1 Расчет для телефонного ствола

Для ТФ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТФ=10lgPкPшт0,1%+L0+bΣл+п−GΣ−KТФ,

20lgVmin0,1%ТФ=44 + 139,9 + 14,206 - 244,8 – 140,3 = -31,79 дБ,

где  10lgPкPшт0,1%=44дБ;

Pк= 1 мВт = 109 пВт – полезная мощность на выходе каждого ТФ-канала;

Pшт 0,1% = 40000 пВт – максимальная допустимая мощность тепловых шумов;

KТФ = 140,3 – коэффициент системы для ТФ-ствола;

L0 – основные потери передачи в открытом пространстве;

GΣ = 2G – суммарный коэффициент усиления антенн (G =44,8 дБ);

bΣ л+п = bΣ л + bΣ п = 6,653 + 7,553 = 14,206 дБ – потери в АВТ на пролете.

Основные потери передачи в открытом пространстве рассчитываются так:

L0 = 20 lg (4 π R0 / λ) = 20 lg (4 π 40000 / 0,0507) = 139,9 дБ,

где R0 = L/m = 1200/30  40 км.

6.2 Расчет для телевизионного ствола

Для ТВ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТВ=20lgUрсUш+L0+bΣл+п−GΣ−KТВ

20lgVmin0,1%ТВ= 49 + 139,9 + 14,206 - 244,8 – 158,7 = -45,194 дБ,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072,011000,000 ПЗ

где  20lgUрсUш=49дБ;

Uрс – размах яркостного сигнала;

Uш – шумовое напряжение;

KТВ = 158,7 – коэффициент системы для ТВ-ствола.

Дальнейший расчет нужно проводить для лимитирующего ствола с большим минимально допустимым множителем ослабления, т.е. ствола, в котором процент времени недопустимо сильных шумов будет больше. Таким стволом является телефонный ствол.

6.3. Расчет для цифрового ствола

Для ствола ЦРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVminЦ=Pспор−Pпд+L0+bл+п−G+ΔVобр

20lgVminЦ= -115 + 3 + 130,05 + 20 - 235 + 10 = -41,95 дБ,

где P пд = -3 дБВт - мощность передатчика;

Pс пор = –115  дБВт –  мощность сигнала пороговая при Pош=10-3;

ΔVобр= 10 дБ – энергетический запас, учитывающий влияние мешающих сигналов, вызванных обратным излучением и приемом этих сигналов на каждой промежуточной станции.

L0 = 20 lg (4 π R0 / λ) = 20 lg (4 π 40000 / 0,1579) = 130,05 дБ,

λср=30fср,ГГц=301,9=15,79см.

G=35 - коэффициент усиления антенны.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072.011000.000 ПЗ

7. Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ

7.1 Расчет устойчивости связи на АРРЛ

Допустимый процент времени перерывов связи 0,1% задан для гипотетической эталонной цепи длиной 2500 км, поэтому для заданной длины РРЛ L (в км) допустимый процент времени перерывов связи:

SmaxАРРЛ=0,1%L2500= 0,1% 1200/2500 = 0,048 %.

Неустойчивость связи на i-м пролете:

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin) = 0 + 6,2310-3  + 0 = 6,2310-3  %,

где  T0i – неустойчивость связи из-за экранирующего действия препятствий (в данном случае можно принять T0i = 0);

Tиi – неустойчивость связи из-за интерференции прямой волны и волн, отраженных от поверхности Земли и oт слоистых неоднородностей тропосферы;

Tдi – неустойчивость связи из-за ослабления энергии радиоволн в гидрометеорах (считается только для частоты f ≥ 8 ГГц).

Неустойчивость связи из-за интерференции прямой и отраженной волн определяется по формуле:

Тиi=Vmin2T(Δε)= 0,02572  9,44 = 6,2310-3  %,

где   Vmin – минимально допустимый множитель ослабления в разах, т.е.

Vmin = 100,05 Vmin , дБ =100,05(-31,79) = 0,0257;

T(Δε) – вероятность возникновения интерференционных замираний, обусловленных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической проницаемости воздуха Δε

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅R02ff=4,1⋅10−4⋅402⋅5,921,5= 9,44 %.

Поскольку в заданной аппаратуре применяется посекционное резервирование (3+1), т.е. частотно-разнесенный прием (ЧРП), необходимо найти суммарный процент времени перерывов связи на секции из-за интерференции прямой и отраженной волн с учетом резервного ствола:

TCΣ=x+12Cf⋅10−2mC⋅Tиi2=3+12⋅20⋅10−2⋅6⋅6,23⋅10−32= 0,5510-3  %,

где   х = 3 – число рабочих стволов;

Сf = 20 – эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний на пролете при ЧРП;

mс = 6 – число интервалов в секции РРЛ.

Для всей РРЛ, состоящей из n секций (и m интервалов), суммарный процент времени перерывов связи:

SРРЛ=n⋅TC+i=1mT0i(Vmin)+i=1mTдi(Vmin)=50,5510-3 + 300 + 300 = 2,7510-3 %.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072.011000.000 ПЗ

На правильно спроектированной АРРЛ должно выполняться условие SmaxАРРЛ≥ SPPJI. В нашем случае оно выполняется.

7.2 Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ

Для цифровой внутризоновой РРЛ протяженностью L км, отличающейся от эталонной протяженности 2500 км, Рош не должна превышать Pош доп = 10-3 в течение более, чем

SmaxЦРРЛ=0,0735%L1400= 0,0735% 1200/1400 = 0,063%.

Неустойчивость связи и суммарный процент времени перерывов связи для ЦРРЛ считается так же, как для АРРЛ.

Неустойчивость связи на i-м пролете:

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin) = 0 + 0,10910-3 + 0 = 0,10910-3 %,

где T0i = 0;

Тиi=Vmin2T(Δε)= 0,0079892  1,72 = 0,10910-3 %,

Vmin = 100,05 Vmin , дБ =100,05(-41,95) = 0,007989;

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅R02ff=4,1⋅10−4⋅402⋅1,9031,5= 1,72%

TCΣ=x+12Cf⋅10−2mC⋅Tиi2=1+12⋅20⋅10−2⋅6⋅0,109⋅10−32= 0,101610-8 %,

где   х = 1;

Сf = 20;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072.011000.000 ПЗ

SРРЛ=n⋅TC+i=1mT0i(Vmin)+i=1mTдi(Vmin)

SРРЛ=50,101610-8+300+300=0,50810-8  %.

На правильно спроектированной ЦРРЛ должно выполняться условие 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI. В нашем случае оно выполняется.

# 8. Расчет диаграмм уровней сигнала на пролете

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072,011000,000 ПЗ

Точки диаграммы обозначены следующим образом:

1. сигнал на выходе левого передатчика;

2. сигнал, подводимый к левой (передающей) антенне;

3. сигнал, излучаемый левой (передающей) антенной;

4. сигнал, принимаемый правой (приемной) антенной;

5. сигнал на выходе правой (приемной) антенны;

6. сигнал на входе приемника;

7. сигнал на выходе правого передатчика.

8.1 АРРЛ, Vmin 0,1%

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. P1 = Pпд = 4,8 дБВт;

2. P2 = P1 – bл = 4,8 – 6,653 = -1,853 дБВт;

3. P3 = P2 + G = -1,853 + 44,8 = 42,947 дБВт;

4. P4 = P3 – L0 + Vmin 0,1% = 42,947 – 139,9 – 31,79 = -128,74 дБВт;

5. P5 = P4 + G = -128,74 + 44,8 = -83,94 дБВт;

6. P6 = P5 – bп = -83,94 – 7,553 = -91,493 дБВт;

7. P7 = P1 = 7 дБВт.

8.2 АРРЛ, V(80%)

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. P1 = Pпд = 4,8 дБВт;

2. P2 = P1 – bл = 4,8 – 6,653 = -1,853 дБВт;

3. P3 = P2 + G =-1,853 + 44,8  = 42,947 дБВт;

4. P4 = P3 – L0 + V(80%) = 42,947 – 139,9 – 6 = -102,95 дБВт;

5. P5 = P4 + G = -102,95 + 44,8 = -58,15 дБВт;

6. P6 = P5 – bп = -58,15 – 7,553 = -65,706 дБВт;

7. P7 = P1 = 4,8 дБВт.

Примечание: V(80%) = –6 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072.011000.000 ПЗ

8.3 цРРЛ, Vminц

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. P1 = Pпд = -3 дБВт;

2. P2 = P1 – bл = -3 – 0 = -10 дБВт;

3. P3 = P2 + G = -3 + 35 = 32 дБВт;

4. P4 = P3 – L0 + Vminц= 32 – 130,05 – 41,95 = -140 дБВт;

5. P5 = P4 + G = -140 + 35 = -105 дБВт;

6. P6 = P5 – bп = -105 – 0 = -105 дБВт;

7. P7 = P1 = -3 дБВт.

Диаграммы уровней сигнала на пролете показаны на рисунке 10.

Рисунок 7. Диаграммы уровней сигнала на пролете

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072.011000.000 ПЗ

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта я ознакомилась со структурной схемой РРЛ как частью гипотетической эталонной цепи, также с планами распределения частот для систем аппаратуры АРРЛ и аппаратуры ЦРРЛ: Электроника-Связь-6 и Радуга-2I, соответственно. В данном проекте был построен профиль пролета с учетом условного нулевого уровня и, исходя, из этого графика, были определены высоты подвеса антенн.

При расчете потерь, вносимых антенно-волноводным трактом, была приведена ее структурная схема с рупорно-параболической антенной для работы в диапазоне частот 6 ГГц, также рассчитаны минимально допустимые множители ослабления рабочих стволов: телефонного, телевизионного и цифрового. При дальнейших расчетах для АРРЛ множитель ослабления для лимитирующего ствола был взят с большим минимально допустимым значением, в котором процент времени недопустимо сильных шумов будет больше, в данном случае для ТФ-ствола.

При проверке устойчивости связи на РРЛ были рассчитаны допустимый процент времени перерывов связи SmaxАРРЛ, SmaxЦРРЛ  и суммарный процент SPPJI. На правильно спроектированной РРЛ должны выполняться условия SmaxАРРЛ≥ SPPJI, 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI. В моем случае оно выполняется.

Также были построены диаграммы уровней сигнала на пролете.

# Список литературы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072.011000.000 ПЗ

1. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. - М.: Радио и связь, 1987. – 192 с.

2.  Справочник по радиорелейной связи / Под ред. С.В. Бородича. - М.: Радио и связь, 1981. – 415 с.

3.  Цифровые и аналоговые системы передачи / Под ред. В.И.Иванова. - М.: Радио и связь, 1995. – 232 с.

4. Методическая разработка к курсовому и дипломному проекти-рованию РРЛ ПВ. - Самара, ПИИРС, 1992. – 45 с.

5. Репин В.Н. Цифровые радиорелейные линии: Методическая разработка к курсовому и дипломному проектированию. – Самара, ПГАТИ, 2000. – 9 с.

6. Методика расчета  трасс аналоговых и цифровых РРЛ прямой видимости / НИИР, Т.1. - 1987. -198 с.