Задание на курсовой проект

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № варианта | 14 |
| Длина интервала R0, км | 49 |
| Вертикальный градиент | -8,0 |
| Стандартное отклонение | 8,5 |
| Климатический район | Южные районы Украины, Крым и Северный Кавказ |
| Аппаратура АРРЛ | КУРС-6 |
| Антенна АРРЛ | АДЭ-3,5 |
| Длина РРЛ L, км | 850 |
| Число каналов ТЧ в стволе | 1320 |
| Число ТФ стволов, ед. | 2 |
| Число ТВ стволов, ед. | 1 |
| Аппаратура ЦРРЛ | Ракита-8 |
| Антенна ЦРРЛ | АДЭ-2,5 |

Таблица 1 – Задание на курсовой проект

Таблица 2 – Высотные отметки профиля (в метрах) hi при значениях относительной координаты ki

| ki | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi | 73 | 56 | 70 | 74 | 62 | 55 | 44 | 33 | 85 | 48 | 68 |

- Введение

Таблица 3 – Основные технические данные аппаратуры АРРЛ КУРС-6

| Диапазон частот, ГГц |  | 5,67–6,17 |
| --- | --- | --- |
| Средняя длина волны λ, см |  | 5,07 |
| Система резервирования |  | поучаст. 3+1 и 7+1 или 6+2 |
| Мощность передатчика Pпд, Вт (дБВт) |  | 10(10) |
| Коэффициент шума nш, ед. (дБ) |  | 10(10) |
| Ширина полосы пропускания приемника, МГц |  | 40 |
| Число каналов ТЧ N, шт |  | 1320 |
| Верхняя частота линейного спектра Fв, кГц |  | 5932 |
| Эффективная девиация частоты на канал Δf, кГц |  | 140 |
| Уровень включения ЗГ, пВт (дБВт) |  | 25(-106) |
| Полный коэффициент системы, дБ | ТФ | 143 |
|  | ТВ | 158 |

Максимальное и минимальное значения длины волны:

Полоса пропускания ТФ-ствола АРРЛ:

(1)

где  кГц – верхняя частота линейного спектра;

Δfп(0,1%) – квазипиковая девиация частоты (максимальное отклонение частоты под действием модулирующего сигнала, соответствующее квазипиковой мощности группового сигнала Pп(0,1%), превышаемой в течение 0,1% времени).

,	(2)

где   N – число каналов ТЧ;

P1 ср = –13 дБм – средняя мощность одного канала по нормам ВСС для систем с N >240;

χ(0,1%) = 10,5 дБ – пик-фактор группового сигнала для систем с N >240;

Δfк = 140 кГц – эффективная девиация частоты на канал (девиация частоты на выходе модулятора, соответствующая измерительному сигналу мощностью 1 мВт на входе любого канала ТЧ).

Полоса пропускания телевизионного ствола ППТВ АРРЛ:

ППТВ = 2(Fв+ΔfТВ) = 2(6 МГц +4 МГц) = 20, [МГц],	(3)

где  Fв = 6 МГц – верхняя частота  линейного спектра ТВ-сигнала;

ΔfТВ = 4 МГц – девиация частоты ТВ-сигнала.

Эффективная шумовая температура приемника АРРЛ:

Тпм = (nш–1)T0 = (10-1)·293 = 2637, [К],	(4)

где  Т0 = 293 К – эффективная шумовая температура источника,

nш = 10 – коэффициент шума, ед.

Таблица 4 – Основные технические данные аппаратуры ЦРРЛ Ракита-8

| Частота, ГГц | 7,9–8,4 |
| --- | --- |
| Мощность передатчика Pпд, Вт (дБВт) | 0,05(–13) |
| Число ТФ каналов N, шт | 480 |
| Метод модуляции | 4-ОФМ |
| Скорость передачи ЦС по стволу, Мбит/с | 34,368 |
| Мощность сигнала пороговая при Pош=10-3, дБВт | –108 |

Максимальное и минимальное значения длины волны:

Коэффициент системы Kсц ЦРРЛ:

,	(5)

где Pпд,  дБВт – мощность передатчика (табл. 4);

Pс пор, дБВт – пороговая мощность сигнала, при которой соблюдается вероятность ошибки Pош≤10-3 (табл. 4).

Полоса пропускания ЦРРЛ:

,	(6)

где В – скорость передачи цифрового сигнала по стволу (табл. 4);

М – количество уровней модуляции (для 4-ОФМ М = 4).

- Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)

Число секций в РРЛ:

,	(7)

где   L – протяжённость РРЛ;

lc – протяженность секции (для магистральной РРЛ, ВСС  lc = 250 км);

[*]БЦ – операция округления до ближайшего целого числа.

Число интервалов (пролетов) в каждой секции магистральной РРЛ mс = 6.

Общее количество интервалов РРЛ:

m=mc⋅n=6⋅4=24.	(8)

- Обозначения:  – ПРС,  – УРС, – ОРС

Рис. 1 – Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи

Таким образом, число станций:

оконечных (ОРС) – 2;

узловых (УРС) – 3;

промежуточных (ПРС) – 20;

всего на РРЛ – 25.

- Нормирование качественных показателей стволов РРЛ

3.1 Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ

В любом телефонном канале гипотетической эталонной цепи протяженностью 2500 км должны выполняться нормы на допустимую мощность шума, приведенные в табл. 5.

Таблица 5 – Нормы на шумы в канале ТЧ магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 20% времени любого месяца: Pш 20%, пВт | 10000 |
|  | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,1% времени любого месяца: Pш 0,1%, пВт | 50000 |
|  | Средняя за 5 мс невзвешенная мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,01% времени любого месяца: Pш 0,01%, пВт | 1000000 |

Измерение шумов в канале ТЧ производится псофометром, представляющим собой квадратичный вольтметр с включенным на входе фильтром, АЧХ которого учитывает чувствительность уха и телефона к частотам от 300 до 3400 Гц. Измеренные псофометром шумы называются псофометрическими (взвешенными).

3.2 Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ

Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале гипотетической эталонной цепи протяженностью 2500 км приведены в табл. 6

Таблица 6 – Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 20% времени любого месяца, дБ | 61 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 1% времени любого месяца, дБ | 57 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 0,1% времени любого месяца, дБ | 49 |

Визометрическое напряжение шума есть напряжение, измеренное квадратичным вольтметром с временем интеграции 1 с через включенный на входе визометрический (взвешивающий) фильтр. АЧХ визометрического фильтра учитывает чувствительность человеческого глаза к различным по частоте составляющим шума на экране телевизора.

3.3 Нормы на допустимые проценты времени ухудшения качества связи в цифровой РРЛ

Допустимые проценты времени, в течение которого в цифровой РРЛ вероятность ошибки Pош может превышать допустимое значение Pош доп, приведены в табл. 7.

Таблица 7 – Допустимые проценты времени, в течение которого Pош может превышать значение Pош доп

| Сеть связи | Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Процент времени Smax доп, в течение которого Pош > Pош доп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pош доп = 10-6 | Pош доп = 10-3 |
| Магистральная | 2500 | 0,4 | 0,054 |
| Внутризоновая | 1400 | 3,5 | 0,0735 |
| Местная | 200 | 1,5 | 0,032 |

- Планы распределения частот

Рис. 2 – Полный план распределения частот систем КУРС-6 и Ракита-8

Данный план позволяет организовать восемь дуплексных широкополосных стволов по двухчастотной системе.

Номинальные значения частот стволов fn, МГц, определяются по формуле:

fn =  f0 – 259 + 28 n,	(9)

где f0 = 5920 МГц для диапазона 6 ГГц (КУРС-6);

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Номинальные значения частот стволов в верхней половине диапазона определяются по формуле:

.	(10)

Для построения заданной аналоговой РРЛ необходимо выделить 4 частотных ствола (1 телефонный, 2 телевизионных и 1 резервный); используются стволы с нечетными номерами.

На частотах f1, f3, f5, f7 осуществляется прием, на частотах f'1, f'3, f'5, f'7 –  передача.

Рис. 3 – План распределения частот АРРЛ КУРС-6 для проектируемой магистрали

Для определения номинальных значений частот приема и передачи системы Ракита-8 подставим в формулы (9) и (10) значение f0 = 8157 МГц для диапазона 8 ГГц.

В ЦРРЛ используется два ствола: один рабочий и один резервный. При выборе несущих частот стволов будем руководствоваться максимально возможным разнесением этих частот друг от друга.

Рис. 4 – План распределения частот ЦРРЛ  Ракита-8 для проектируемой магистрали

- Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн

5.1 Построение профиля пролета

Рассчитаем высотные отметки линии условного нулевого уровня по формуле:

y = (R02 / (2а)) ki (1 – ki),	(11)

где  ki = Ri / R0  – относительная координата текущей точки на оси абсцисс;

R0  – длина пролета;

Ri –  расстояние до текущей точки;

а = 6370 км – геометрический радиус Земли.

Занесем результаты расчета профиля интервала с учетом условного нулевого уровня в табл. 8.

Таблица 8 – Высотные отметки профиля пролета

| ki | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi, м | 73 | 56 | 70 | 74 | 62 | 55 | 44 | 33 | 85 | 48 | 68 |
| yi, м | 0 | 17,01 | 30,24 | 39,69 | 45,36 | 47,25 | 45,36 | 39,69 | 30,24 | 17,01 | 0 |
| yi+hi, м | 73 | 73,01 | 100,24 | 113,69 | 107,36 | 102,25 | 89,36 | 72,69 | 115,24 | 65,01 | 68 |

Рис. 5 – Профиль пролета с учетом условного нулевого уровня

5.2 Выбор высот подвеса антенн

Выбор высот подвеса антенн (h) определяется высотой просвета при нулевой рефракции Н(0), которая откладывается вертикально вверх от самой высокой точки профиля (вершины препятствия). Через эту точку проводят линию, соединяющую центры антенн на станциях, ограничивающих пролет (рис. 5). Желательно, чтобы высоты подвеса антенн были одинаковыми (не менее 15 м и не более 120 м).

В проекте предусмотрен расчет пролетов первого типа. На пролетах 1 типа местность пересеченная (нет зеркального отражения от Земли). Величина Н(0) вычисляется по формуле:

H(0) = H0 + d – ΔH(g+ σ),	(12)

где  H0=13R0λk(1−k) – радиус минимальной зоны Френеля;

ΔH(g+ σ) = – (R02 /4) (g+ σ) k (1 – k) – изменение просвета на пролете за счет атмосферной рефракции;

k = ki для наивысшей точки пролета;

d – средняя ошибка топографической карты (для равнинно-холмистой местности и масштаба карты 1:105 значение средней ошибки d = 9 м);

g и σ  заданы в табл. 1,

λ – средняя длина волны (табл. 3).

Путем подбора и с учетом H(0) получили высоты антенн hл = hп = 67 м.

- Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)

Рис. 6 – Схема антенно-волноводного тракта с параболической осесимметричной антенной для работы в диапазонах частот 6 и 8 ГГц:

1 – антенна; 2 – секция со штуцером; 3 – изгиб круглого волновода;

4 – корректор эллиптичности; 5 – переход; 6 – фильтр; 7 – монтажный комплект из биметаллического волновода; 8 – поляризационный селектор; 9 – нагрузка;

10 – монтажный комплект из эллиптического волновода; 11 – герметизирующая вставка

Суммарные потери в АВТ для АРРЛ КУРС-6 рассчитываются по формуле:

bΣ = bЭЛ АВТ + αвlв + αгlг,	(13)

где   bЭЛ АВТ  – потери в элементах АВТ (считать bЭЛ АВТ = 2,4 дБ);

αв и αг – потери на единицу длины в вертикальном и горизонтальном волноводах соответственно (считать αг = 0,05 дБ/м, зависимость αв от диапазона частот приведена в табл. 9);

lв  – длина вертикального волновода (lв = h – 3, м);

lг – расстояние от вышки до технического здания (считать lг = 10 м)

Т.к. высоты правой и левой антенн одинаковы, то для АРРЛ потери составят

.	(14)

Аналогично по формуле (13) рассчитываем суммарные потери в АВТ для ЦРРЛ с аппаратурой Ракита-8:

.	(15)

Таблица 9 – Зависимость потерь на единицу длины в вертикальном волноводе от диапазона частот

| f, ГГц | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αв, дБ | 0,02 | 0,013 | 0,09 | 0,085 | 0,091 | 0,11 |

- Расчет минимально допустимых множителей ослабления рабочих стволов

7.1 Расчет для телефонного ствола

Для ТФ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТФ=10lgPкPшт0,1%+L0+bΣл+п−GΣ−KТФ,	(16)

где  ;

Pк= 1 мВт = 109 пВт – полезная мощность на выходе каждого ТФ-канала;

Pшт 0,1% = 40000 пВт – максимальная допустимая мощность тепловых шумов;

KТФ – коэффициент системы для ТФ-ствола (табл. 3);

L0 – основные потери передачи в открытом пространстве;

GΣ = 2G – суммарный коэффициент усиления антенн;

bΣ л+п = bΣ л + bΣ п – потери в АВТ на пролете.

Основные потери передачи в открытом пространстве рассчитываются по формуле:

L0 = 20∙lg(4πR0 / λ).	(17)

bΣ л+п = bΣ л + bΣ п = 2·8,66 = 17,32, [дБ];

GΣ = 2G =2·44,8 = 89,6, [дБ];

L0 = 20∙lg(4π·35,42∙103/0,0507) = 138,865, [дБ];

.	(18)

7.2 Расчет для телевизионного ствола

Для ТВ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТВ=20lgUрсUш+L0+bΣл+п−GΣ−KТВ,	(19)

где  20lgUрсUш=49дБ;

Uрс – размах яркостного сигнала;

Uш – шумовое напряжение;

KТВ – коэффициент системы для ТВ-ствола (табл. 3).

.	(20)

Дальнейший расчет нужно проводить для лимитирующего ствола с большим минимально допустимым множителем ослабления, т.е. ствола, в котором процент времени недопустимо сильных шумов будет больше. Таким стволом является телефонный ствол.

7.3 Расчет для цифрового ствола

Для ствола ЦРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

,	(21)

где ΔVобр – энергетический запас, учитывающий влияние мешающих сигналов, вызванных обратным излучением и приемом этих сигналов на каждой промежуточной станции (считать ΔVобр= 5..10 дБ);

Рс пор – мощность сигнала пороговая при Рош = 10-3 (табл. 4);

Рпд – мощность передатчика (табл. 4);

L0 = 20∙lg (4πR0 / λ).

;

;

bΣ л+п = bΣ л + bΣ п = 2·8,34 = 16,68, [дБ];

GΣ = 2·G = 2·44 = 88, [дБ];

.

Примечание

При расчете минимально допустимых множителей ослабления рабочих стволов в качестве R0 было принято среднее значение R0= L/m =850/24=35,42 км.

- Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ

8.1 Расчет устойчивости связи на АРРЛ

Допустимый процент времени перерывов связи 0,1% задан для гипотетической эталонной цепи длиной 2500 км, поэтому для заданной длины РРЛ L (в км) допустимый процент времени перерывов связи:

;	(22)

%.

Неустойчивость связи на i-м пролете:

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin),	(23)

где  T0i – неустойчивость связи из-за экранирующего действия препятствий (в данном случае можно принять T0i = 0);

Tиi – неустойчивость связи из-за интерференции прямой волны и волн, отраженных от поверхности Земли и oт слоистых неоднородностей тропосферы;

Tдi – неустойчивость связи из-за ослабления энергии радиоволн в гидрометеорах (считается только для частоты f ≥ 8 ГГц, т.е. Tдi = 0 ).

Неустойчивость связи из-за интерференции прямой и отраженной волн определяется по формуле:

,	(24)

где   Vmin – минимально допустимый множитель ослабления в разах, т.е.

Vmin = 100,05 Vmin , дБ ;

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅R02ff (где R0 – в км, f – в ГГц) – вероятность (в %) возникновения интерференционных замираний, обусловленных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической проницаемости воздуха Δε.

Vmin= 100,05·(-32,415) = 2,395∙10-2;

;

;

.

Поскольку в  аппаратуре применяется посекционное резервирование (3+1), т.е. частотно-разнесенный прием (ЧРП), необходимо найти суммарный процент времени перерывов связи на секции из-за интерференции прямой и отраженной волн с учетом резервного ствола:

TCΣ=x+12Cf⋅10−2mC⋅Tиi2,	(25)

где   х – число рабочих стволов;

Сf = 10..40 – эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний на пролете при ЧРП (считать Сf = 20..25);

mс – число интервалов в секции РРЛ.

Для всей РРЛ, состоящей из n секций (и m интервалов), суммарный процент времени перерывов связи:

SРРЛ=n⋅TCΣ+i=1mT0i(Vmin)+i=1mTдi(Vmin).	(26)

;

,

что меньше чем  SmaxАРРЛ. Следовательно, РРЛ спроектирована правильно.

Примечание

При расчете устойчивости связи в качестве R0 было принято среднее значение R0 = L/m = 850/24 = 35,42 км.

8.2 Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ

Особенностью цифровых радиорелейных линий (ЦРРЛ) является зависимость вероятности ошибок (Pош) на выходе линии от уровня сигнала и от порогового уровня сигнала на входе приемника.

Помехоустойчивость ЦРРЛ определяется выбранными методами модуляции и демодуляции, особенностями аппаратурных решений. Цифровая РРЛ считается в состоянии простоя, если в течение 10 с сигнал пропадает, либо Pош>10-3 – срыв связи.

Учитываются две допустимые величины Рош:

- для случая отсутствия глубоких замираний сигнала на пролете РРЛ

Pош доп = 10-6 (усредненная за 1 минуту она может быть превышена в течение заданного процента времени любого месяца). В настоящее время рекомендация на Pош доп = 10-6 проверяется в эксплуатационных условиях;

- для случая глубоких замираний сигнала на пролете РРЛ Pош доп = 10-3 (усредненная за 1 с она может быть превышена в течение заданного процента времени любого месяца).

Нормируемые значения качественных показателей ЦРРЛ – это допустимые проценты времени ухудшения качества, в течение которого Pош может превышать значение Pош доп – сведены в табл. 7.

Определяющим техническим параметром аппаратуры ЦРРЛ является пороговый уровень сигнала на входе приемника (Pс пор, дБВт), при котором обеспечивается Pош доп = 10-3.

Для цифровой магистральной РРЛ протяженностью L, км, отличающейся от эталонной протяженности 2500 км, Рош не должна превышать Pош доп = 10-3 в течение более, чем

SmaxЦРРЛ=0,054%L2500, % времени.

.

Неустойчивость связи и суммарный процент времени перерывов связи для ЦРРЛ считается так же, как для АРРЛ. Найденное значение SPPJI сравнивают с допустимым значением SmaxЦРРЛ. На правильно спроектированной РРЛ должно выполняться условие 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI.

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin);

;

Vmin = 100,05·(-14,674) = 0,185;

;

;

;

;

;

.

Неравенство 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI не выполняется, следовательно, данная РРЛ спроектирована неправильно. Это можно устранить путем смены аппаратуры ЦРРЛ на аппаратуру, работающую на более низких частотах (Радуга-2, Радуга-2I, Радуга-2II и т. д.).

- Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ

На рис. 7 приведены диаграммы изменения уровня сигнала на пролете аналоговой и цифровой РРЛ. По оси абсцисс откладываются точки диаграммы, по оси ординат – значения мощности сигнала в этих точках. Точки диаграммы обозначены следующим образом:

1. сигнал на выходе левого передатчика;

2. сигнал, подводимый к левой (передающей) антенне;

3. сигнал, излучаемый левой (передающей) антенной;

4. сигнал, принимаемый правой (приемной) антенной;

5. сигнал на выходе правой (приемной) антенны;

6. сигнал на входе приемника;

7. сигнал на выходе правого передатчика.

9.1 АРРЛ, Vmin 0,1%

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. P1 = Pпд = 10 дБ;

2. P2 = P1 – b л = 10 – 8,66 = 1,34 дБ;

3. P3 = P2 + G = 1,34 + 44,8 = 46,14 дБ;

4. P4 = P3 – L0 + Vmin 0,1% = 46,14 – 138,865 – 32,415 = – 125,14 дБ;

5. P5 = P4 + G = – 125,14 + 44,8 = – 80,34 дБ;

6. P6 = P5 – b п = – 80,34 – 8,66 = – 89 дБ;

7. P7 = P1 = 10 дБ.

9.2 АРРЛ, V(80%)

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. P1 = Pпд = 10 дБ;

2. P2 = P1 – b л = 10 – 8,66 = 1,34 дБ;

3. P3 = P2 + G = 1,34 + 44,8 = 46,14 дБ;

4. P4 = P3 – L0 + V(80%) = 46,14 – 138,865 – 6 = – 98,725 дБ;

5. P5 = P4 + G = – 98,725 + 44,8 = – 53,925 дБ;

6. P6 = P5 – b п = – 53,925 – 8,66 = – 62,585 дБ;

7. P7 = P1 = 10 дБ.

9.3 ЦРРЛ,

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. P1 = Pпд = –13 дБ;

2. P2 = P1 – b л = –13 – 8,34 = 21,34 дБ;

3. P3 = P2 + G = 21,34 + 44 = 65,34 дБ;

4. P4 = P3 – L0 + Vminц = 65,34 – 141,646 – 14,674 = – 90,98 дБ;

5. P5 = P4 + G = – 90,98 + 44 = – 46,98 дБ;

6. P6 = P5 – b п = – 46,98 – 8,34 = – 55,32 дБ;

7. P7 = P1 = –13 дБ.

Рис. 7 – Диаграммы уровней сигнала на пролете

Заключение

## В данной курсовой работе была спроектирована радиорелейная система передачи и были произведены следующие расчеты: расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом, расчет минимально допустимых множителей ослабления рабочих стволов, проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ, расчет диаграмм уровней сигнала на пролете.

## Также были приведены технические характеристики заданной аппаратуры, структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС), нормы на качественные показатели стволов аналоговых и цифровых РРЛ, планы распределения частот; был построен профиль пролета и определены высоты подвеса антенн.

Список использованных источников

- Маковеева М. М. Радиорелейные линии связи: Учебник для техникумов. – М.: Радио и связь, 1998.

- Методическая разработка к курсовому и дипломному проектированию РРЛ ПВ. – Самара, ПИИРС, 1992. – 45 с.

- Мордухович Л. Г., Степанов А. П. Системы радиосвязи. – М.: Радио и связь, 1987. – 192 с.

- Справочник по радиорелейной связи / Под ред. С. В. Бородича. – М.: Радио и связь, 1981. – 415 с.

- Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие в 3 томах. Том 2 – Радиосвязь, радиовещание и телевидение / Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 672 с.

- Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов / Под ред. В. И. Иванова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 232 с.