ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Задание на курсовой проект

| Последняя цифра номера варианта | Длина интервала R0, км | Вертикальный градиент g, 10-8 м-1 | Стандартное отклонение σ, 10-8 м-1 | Климатический район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | -9,0 | 7,0 | Северные районы ETC* |
| 2 | 47 | -10,0 | 8,0 | Центральные районы ETC |
| 3 | 36 | -9,0 | 7,5 | Степные районы центра ETC и Украина |
| 4 | 49 | -8,0 | 8,5 | Южные районы Украины, Крым и Северный Кавказ |
| 5 | 39 | -6,0 | 7,0 | Южный Урал |
| 6 | 44 | -13,0 | 10,0 | Районы Прикаспийской низменности |
| 7 | 42 | -10,0 | 9,0 | Средняя полоса Западно-Сибирской низменности |
| 8 | 40 | -7,0 | 9,0 | Средне-Сибирское плоскогорье, Якутия |
| 9 | 50 | -11,0 | 8,5 | Остров Сахалин и Курильские острова |
| 0 | 43 | -10,0 | 6,0 | Черноморское побережье Кавказа: Сочи, Туапсе |

* ЕТС – Европейская территория СССР

Таблица 2. Задание на курсовой проект

| Последняя цифра № варианта | Аппаратура АРРЛ | Антенна АРРЛ | Длина РРЛ L, км | Число каналов ТЧ в стволе | Число ТФ стволов, ед. | Число ТВ стволов, ед. | Аппаратура ЦРРЛ | Антенна ЦРРЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КУРС-2М | АДЭ-3,5 | 580 | 300 | 1 | 1 | Электроника-Связь-11 | Ø1,25 м |
| 2 | КУРС-4 | АДЭ-5 | 1260 | 720 | 1 | 2 | Радуга-2V | АДЭ-5 |
| 3 | Р-600М | РПА-2П-2 | 660 | 360 | 1 | 1 | Радан-11 | Ø1,25 м |
| 4 | КУРС-6 | АДЭ-3,5 | 850 | 1320 | 2 | 1 | Ракита-8 | АДЭ-2,5 |
| 5 | КУРС-2М-2 | АДЭ-3,5 | 620 | 720 | 1 | 1 | Ракита-8I | АДЭ-2,5 |
| 6 | КУРС-4 | АДЭ-3,5 | 890 | 720 | 2 | 1 | Ракита-8II | АДЭ-2,5 |
| 7 | Электроника-Связь-6 | АДЭ-3,5 | 1400 | 1920 | 2 | 1 | Ракита-8М | АДЭ-2,5 |
| 8 | КУРС-8 | АДЭ-2,5 | 560 | 300 | 1 | 2 | Радиус-8 | Ø1,5 м |
| 9 | Рассвет-2 | РПА-2П-2 | 940 | 600 | 1 | 2 | Радуга-2 | АДЭ-3,5 |
| 0 | Электроника-Связь-6 | АДЭ-3,5 | 1200 | 1920 | 2 | 1 | Радуга-2I | АДЭ-3,5 |

Таблица 3. Задание на курсовой проект

| Номер варианта | Высотные отметки профиля (в метрах) hi при значениях относительной координаты ki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,0 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 1,0 |
| 01 | 74 |  | 49 |  | 41 |  | 41 |  | 49 |  | 40 |  | 29 |  | 23 |  | 31 |  | 48 |  | 48 |  |
| 02 | 57 |  | 35 |  | 18 |  | 8 |  | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 56 |  | 40 |  | 46 |  |
| 03 | 74 |  | 53 |  | 45 |  | 45 |  | 55 |  | 60 |  | 51 |  | 35 |  | 37 |  | 52 |  | 76 |  |
| 04 | 68 |  | 43 |  | 25 |  | 33 |  | 43 |  | 34 |  | 23 |  | 17 |  | 17 |  | 25 |  | 42 |  |
| 05 | 87 |  | 55 |  | 38 |  | 28 |  | 25 |  | 30 |  | 52 |  | 72 |  | 76 |  | 60 |  | 67 |  |
| 06 | 52 |  | 31 |  | 23 |  | 23 |  | 33 |  | 38 |  | 29 |  | 13 |  | 15 |  | 30 |  | 55 |  |
| 07 | 80 |  | 60 |  | 65 |  | 69 |  | 57 |  | 40 |  | 30 |  | 27 |  | 31 |  | 45 |  | 70 |  |
| 08 | 65 |  | 43 |  | 26 |  | 16 |  | 13 |  | 18 |  | 39 |  | 59 |  | 64 |  | 48 |  | 56 |  |
| 09 | 62 |  | 42 |  | 42 |  | 33 |  | 33 |  | 43 |  | 48 |  | 39 |  | 23 |  | 25 |  | 65 |  |
| 10 | 70 |  | 50 |  | 55 |  | 59 |  | 47 |  | 30 |  | 20 |  | 18 |  | 21 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 | 68 |  | 52 |  | 64 |  | 68 |  | 57 |  | 50 |  | 40 |  | 28 |  | 30 |  | 43 |  | 62 |  |
| 12 | 64 |  | 43 |  | 38 |  | 46 |  | 55 |  | 58 |  | 55 |  | 46 |  | 42 |  | 45 |  | 65 |  |
| 13 | 60 |  | 36 |  | 28 |  | 28 |  | 37 |  | 48 |  | 56 |  | 67 |  | 65 |  | 50 |  | 66 |  |
| 14 | 73 |  | 56 |  | 70 |  | 74 |  | 62 |  | 55 |  | 44 |  | 33 |  | 85 |  | 48 |  | 68 |  |
| 15 | 70 |  | 49 |  | 44 |  | 52 |  | 60 |  | 64 |  | 59 |  | 50 |  | 44 |  | 50 |  | 72 |  |
| 16 | 67 |  | 44 |  | 35 |  | 35 |  | 46 |  | 55 |  | 63 |  | 74 |  | 72 |  | 56 |  | 73 |  |
| 17 | 63 |  | 46 |  | 59 |  | 63 |  | 52 |  | 45 |  | 34 |  | 23 |  | 25 |  | 38 |  | 57 |  |
| 18 | 58 |  | 37 |  | 32 |  | 40 |  | 49 |  | 52 |  | 47 |  | 39 |  | 36 |  | 39 |  | 60 |  |
| 19 | 53 |  | 30 |  | 21 |  | 21 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 69 |  | 58 |  | 42 |  | 59 |  |
| 20 | 72 |  | 53 |  | 46 |  | 54 |  | 57 |  | 52 |  | 41 |  | 31 |  | 30 |  | 33 |  | 52 |  |
| 21 | 53 |  | 37 |  | 59 |  | 35 |  | 60 |  | 55 |  | 56 |  | 46 |  | 30 |  | 35 |  | 65 |  |
| 22 | 58 |  | 46 |  | 35 |  | 52 |  | 62 |  | 48 |  | 55 |  | 28 |  | 21 |  | 25 |  | 56 |  |
| 23 | 72 |  | 30 |  | 32 |  | 63 |  | 46 |  | 50 |  | 44 |  | 57 |  | 42 |  | 45 |  | 62 |  |

Таблица 4. Основные технические данные аппаратуры АРРЛ «КУРС»

| Параметр | КУРС-2М | КУРС-2М-2 | КУРС-4 | КУРС-6 | КУРС-8 | КУРС-8О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | 1,7–2,1 | 1,7–2,1 | 3,4–3,9 | 5,67–6,17 | 7,9-8,4 | 7,9-8,4 |
| Средняя длина волны, см | 15,8 | 15,8 | 8,2 | 5,07 | 3,7 | 3,7 |
| Система резервирования | поучаст. 2+1 | поучаст. 2+1 | поучаст. 3+1 и 7+1 или 6+2 | поучаст. 3+1 и 7+1 или 6+2 | поучаст. 3+1 | 1 ТФ, без резерва |
| Мощность передатчика, Вт (дБВт) | 1,5 (1,75) | 0,4(-4) | 0,5 (–3) | 10 (10) | 0,3 (–5,2) | 0,4(-4) |
| Коэффициент шума, ед (дБ) | 8(9) | 4,5(6,5) | 8(9) | 10 (10) | 10 (10) | 8(9) |
| Ширина полосы пропускания приемника, МГц | 30 | 32 | 40 | 40 | 40 | 15 |
| Число каналов ТЧ | 300 | 720 | 720 | 1320 | 300 | 300 |
| Верхняя частота линейного спектра, кГц | 1300 | 3340 | 3340 | 5932 | 1300 | 1300 |
| Эффективная девиация частоты на канал, кГц | 200 | 200 | 200 | 140 | 200 | 200 |
| Уровень включения ЗГ, пВт (дБВт) | 25(-106) | 5 (-113) | 25 (-106) | 25 (-106) | 25(-106) | 6,3(-112) |
| Коэффициент системы полный, дБ: ТФ ТВ | 152,1 151,2 | 140,6 147,9 | 139 146,4 | 143 158 | 144,1 143,4 | 146,3 – |

Таблица 5. Основные технические данные аппаратуры отечественных АРРЛ

| Параметр | Р-600 | Р-600М | Р-6002 М | Рассвет-2 | Электроника-Связь-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | 3,4–3,9 | 3,4–3,9 | 3,4–3,9 | 3,4–3,9 | 5,67-6,17 |
| Средняя длина волны, см | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 5,07 |
| Система резервирования | поучаст. 2+1 | поучаст. 2+1 | поучаст. 2+1 | поучаст. 3+1 | поучаст 3+1 |
| Мощность передатчика, Вт (дБВт) | 2(3) | 2(3) | 5 (7) | 5 (7) | 3 (4,8) |
| Коэффициент шума, ед (дБ) | 35(15,4) | 25(14) | 25(14) | 25(14) | 2,8(4,5) |
| Ширина полосы пропускания приемника, МГц | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 |
| Число каналов ТЧ | 240 | 360 | 600 | 600 | 1920 |
| Верхняя частота линейного спектра, кГц | 1032 | 1540 | 2596 | 2596 | 8524 |
| Эффективная девиация частоты на канал, кГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 140 |
| Уровень включения ЗГ, пВт (дБВт) | 500(-97) | 300(-95) | 100(-100) | 100(-100) | 25(-106) |
| Коэффициент системы полный, дБ: ТФ ТВ | 148,9 145,9 | 146,8 147,4 | 146,3 151,4 | 146,3 151,4 | 140,3 158,7 |

Таблица 6. Основные технические данные аппаратуры отечественных ЦРРЛ

| Аппаратура ЦРРЛ | Частота, ГГц | Мощность передатчика, Вт (дБВт) | Число ТФ каналов | Метод модуляции | Скорость передачи ЦС по стволу, Мбит/с | Мощность сигнала пороговая при Pош=10-3, дБВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроника-связь-11 | 10,7-11,7 | 1(0) | 120 | 2-ОФМ | 8,448 | –110 |
| Пихта-2 | 1,7–2,1 | 0,4(–4) | 30 | 2-ОФМ | 2,048 | –124 |
| КУРС-8-ОУ | 7,9–8,4 | 0,4(–4) | 120 | 2-ОФМ | 8,448 | –106 |
| Ракита-8 | 7,9–8,4 | 0,05(–13) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –108 |
| Ракита-8I | 7,9–8,4 | 0,3(–5,2) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –108 |
| Ракита-8II | 7,9–8,4 | 0,5(–3) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –108 |
| Ракита-8М | 7,9–8,4 | 0,5(–3) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –110 |
| Радан-11 | 10,7-11,7 | 0,5 (-3) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –131 |
| Радиус-8 | 7,9–8,4 | 0,2(–7) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –114 |
| Радуга-2 | 1,7–2,1 | 0,1(–10) | 120 | 2-ОФМ | 8,448 | –115 |
| Радуга-2I | 1,7–2,1 | 0,5(–3) | 120 | 2-ОФМ | 8,448 | –115 |
| Радуга-2II | 1,7–2,1 | 2(3) | 120 | 2-ОФМ | 8,448 | –113 |
| Радуга-2III | 1,7–2,1 | 0,1(–10) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –113 |
| Радуга-2IV | 1,7–2,1 | 0,5(–3) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –113 |
| Радуга-2V | 1,7–2,1 | 2(3) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –113 |

Таблица 7. Допустимые проценты времени, в течение которого Pош может превышать значение Pош доп

| Сеть связи |  | Эталонная протяженность РРЛ, L, км |  | Процент времени Smax доп, в течение которого Pош > Pош доп |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pош доп = 10-6 |  | Pош доп = 10-3 |  |
| Магистральная |  | 2500 |  | 0,4 |  | 0,054 |
| Внутризоновая |  | 1400 |  | 3,5 |  | 0,0735 |
| Местная |  | 200 |  | 1,5 |  | 0,032 |

Таблица 8. Зависимость потерь на единицу длины в вертикальном волноводе от диапазона частот

| f, ГГц | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αв, дБ | 0,02 | 0,013 | 0,09 | 0,085 | 0,091 | 0,11 |

Таблица 9. Коэффициенты усиления типовых антенн

| Тип | Диапазон частот, ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| антенны | 1,7...2,1 | 3,4...3,9 | 5,67...6,17 | 7,9...8,4 |
| РПА-2П-2 | - | 39,5 | 43 | - |
| АДЭ-5 | 37,9 | 43,5 | - | - |
| АДЭ-3,5 | 35 | 40,7 | 44,8 | - |
| АДЭ-2,5 | - | - | - | 44 |
| ПАС с ППИ-1 | 31 | 40 | 43 | 45 |

Планы распределения частот радиорелейных систем (полные)

1. План распределения частот радиорелейных систем КУРС-2М, КУРС-2М-2, Радуга-2

План распределения частот радиорелейных систем КУРС-2М, КУРС-2М-2, Радуга-2 в диапазоне 2 ГГц приведен на рис. 1. Он соответствует Рекомендации 382-2 МККР и обеспечивает организацию шести дуплексных стволов по двухчастотной системе (или трех дуплексных стволов по четырехчастотной системе). Номинальные значения частот стволов fn, МГц, в нижней половине диапазона определяются по формуле:

fn =  f0 – 208 + 29 n ,									(1.1)

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 5 + 29 n ,									(1.2)

где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

f0 = 1903 МГц.

Рис. 1 – План распределения частот систем КУРС-2М, КУРС-2М-2, 
Радуга-2

2. План распределения частот радиорелейных систем Р-600, Р-600М, Р-6002М

План распределения частот радиорелейных систем Р-600, Р-600М, 
Р-6002М, работающих в диапазоне 4 ГГц, приведен на рис. 2.

План обеспечивает организацию шести дуплексных широкополосных стволов и двух узкополосных стволов служебной связи (1СС и 2СС).

Рис. 2 – План распределения частот систем Р-600, Р-600М, Р-6002М

Номинальные значения частот широкополосных стволов определяются по (1.1) и (1.2) при f0 = 3635 МГц.

3. План распределения частот радиорелейных систем Восход, Рассвет-2, Радуга-4, КУРС-4, КУРС-6, Электроника-Связь-6, КУРС-8, КУРС-8О (Область), Ракита-8

План распределения частот радиорелейных систем Восход, Рассвет-2, Радуга-4 и Курс-4,  работающих  в  диапазоне  4 ГГц, систем КУРС-6 и Электроника-Связь-6, работающих в диапазоне 6 ГГц, систем КУРС-8, КУРС-8О (Область), Ракита-8, работающих в диапазоне 8 ГГц, приведен на рис. 3. План позволяет организовать восемь дуплексных широкополосных стволов по двухчастотной системе.

Рис. 3 – План распределения частот систем Восход, Рассвет-2, Радуга-4, КУРС-4, КУРС-6, Электроника-Связь-6, КУРС-8, КУРС-8О (Область), Ракита-8

Номинальные значения частот стволов, МГц, определяются по формулам:

fn =  f0 – 259 + 28 n ,									  (1.3)

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 7 + 28 n ,									  (1.4)

где   n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

f0 = 3653,5 МГц для диапазона 4 ГГц;

f0 = 5920 МГц для диапазона 6 ГГц;

f0 = 8157 МГц для диапазона 8 ГГц.

4. План распределения частот радиорелейной системы Радиус-8

План распределения частот радиорелейной системы Радиус-8, работающей в диапазоне 8 ГГц, приведен на рис. 4. План позволяет организовать до 16 дуплексных широкополосных стволов по двухчастотной системе.

Номинальные значения частот стволов, МГц, определяются по формулам:

fn =  f0 – 259 + 14 n ,									  (1.5)

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 7 + 14 n ,									  (1.6)

где   n = 1, …, 16;

f0 = 8157 МГц.

Рис. 4 – План распределения частот радиорелейной системы Радиус-8

5. План распределения частот радиорелейных систем Электроника-(Связь)-11, Радан-11

План распределения частот радиорелейных систем Электроника-(Связь)-11, Радан-11, работающих в диапазоне 11 ГГц, в соответствии с Рекомендацией 387-2 МККР, приведен на рис. 5.

Рис. 5 – План распределения частот систем Электроника-(Связь)-11, Радан-11

Номинальные значения частот стволов, МГц определяются по формулам:

fn =  f0 – 525 + 40 n ,									  (1.7)

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 5 + 40 n ,									  (1.8)

где   n = 1, 2, …, 12;

f0 = 11200 МГц.

Расчет неустойчивости из-за ослабления сигнала в гидрометеорах

Рис. 6 – Зависимость равновероятных значений V от J при вертикальной поляризации в диапазоне 8 ГГц

Рис. 7 – Зависимость равновероятных значений V от J при вертикальной поляризации в диапазоне 11 ГГц

Рис. 8 – Статистические распределения среднеминутных значений 
интенсивности дождей: а – Европейская территория СССР, б – Кавказ

Рис. 9 – Статистические распределения среднеминутных значений 
интенсивности дождей: а – Средняя Азия и Казахстан, 
б – Сибирь и Дальний Восток

Таблица 10. К статистическому распределению интенсивности дождей

| Климатический район | Номер кривой на рис. 8, 9 | Наихудшие месяцы года |
| --- | --- | --- |
| Карельская АССР, Кольский п-ов | 1 | Июль — август |
| Северные районы ETC* | 2 | Июнь — август |
| Центральные районы ETC | 3 | Июнь — август |
| Прибалтика, Белоруссия, Ленинградская, Новгородская обл. | 4 | Май — сентябрь |
| Степные районы центра ETC и Украина | 5 | Май — сентябрь |
| Южные районы Украины, Крым и Северный Кавказ | 6 | Июнь — сентябрь |
| Среднее Поволжье | 7 | Июнь, август |
| Средний и Северный Урал | 8 | Июнь — август |
| Южный Урал | 4 | Май — сентябрь |
| Черноморское побережье Кавказа: Сочи, Туапсе | 10 | Июнь — сентябрь |
| Черноморское побережье Кавказа: Сухуми | 11 | Июнь — август |
| Черноморское побережье Кавказа: Поти, Батуми | 12а 12б | Июнь, август Май, сентябрь, ноябрь |
| Горный Кавказ | 13 | Июнь — август |
| Каспийское побережье Кавказа | 14 13 | Июнь — август Май, сентябрь, октябрь |
| Районы Прикаспийской низменности | 15 | Июнь, август, сентябрь |
| Центральные и Южные районы Казахстана | 16 | Май — август |
| Северный Казахстан и Прикаспийская низменность | 17 | Май — август |
| Степи и пустыни в районе озера Балхаш | 18 | Май — август |
| Районы Восточного Казахстана | 19 | Май — август |
| Предгорья Средней Азии: Узбекистан | 20 | Апрель, май |
| Предгорья Средней Азии: Казахстан, Киргизия | 20 | Апрель — август |
| Горные районы Средней Азии | 21 | Апрель — июнь |
| Пустыни Туркмении и Узбекистана | 21 | Апрель, май, сентябрь, октябрь |
| Средняя полоса Западно-Сибирской низменности | 22 | Май — сентябрь |
| Саяны и Алтайский край | 22 | Июнь — сентябрь |
| Северные районы Западно-Сибирской низменности | 23 | Июнь — сентябрь |

Таблица 10 (продолжение).

К статистическому распределению интенсивности дождей

| Климатический район | Номер кривой на рис. 8, 9 | Наихудшие месяцы года |
| --- | --- | --- |
| Средне-Сибирское плоскогорье, Якутия | 24 | Июнь — август |
| Прибайкалье | 25 | Июнь — август |
| Прибрежные районы Байкала и Забайкалья | 26 | Июль — август |
| Юго-восточные районы Дальнего Востока | 27 | Июнь — сентябрь |
| Остров Сахалин и Курильские острова | 28 | Июнь — сентябрь |
| Камчатка | 29 | Июнь — сентябрь |
| Северо-восток Азиатской территории СССР | 30 | Июль — август |

* ЕТС – Европейская территория СССР

Пример структурной схемы магистральной РРЛ как части гипотетической эталонной цепи (ВСС)

Исходные данные:
общая длина магистрали, км – 729;
число пролетов в секции – 6.

Число секций (участков) на РРЛ:

n=729250БЦ=[2,916]БЦ=3.

- Число интервалов (пролетов) на РРЛ:

- m = 6∙3 = 18.

Число станций:

оконечных – 2;
узловых – 2;
промежуточных – 15;

- всего на РРЛ – 19.

- Обозначения:  – ПРС,  – УРС, – ОРС

- Рис. 10 – Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи

Профиль пролета

Рис. 11 – Профиль пролета с учетом условного нулевого уровня

Диаграммы уровней сигнала на пролете

Рис. 12 – Диаграммы уровней сигнала на пролете

Рис. 13. Структурная схема антенно-волноводного тракта (для антенн типа АДЭ).

Обозначения:

АДЭ – антенна двухзеркальная с эллиптическим конусом;

СЭ – согласующий элемент;

ГВ – гермовставка;

КП – корректор поляризации;

ПФ – позиционный фильтр;

ФВ – ферритовый вентиль;

РФ – разделительный фильтр по частоте;

АРПН – антирезонансная поглощающая нагрузка.

Таблица 11. Нормы на шумы в канале ТЧ магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Среднеминутная псофометрическая* мощность шума, которая может превышаться не более чем в 20% времени любого месяца: Pш 20%, пВт | 10000 |
|  | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,1% времени любого месяца: Pш 0,1%, пВт | 50000 |
|  | Средняя за 5 мс невзвешенная мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,01% времени любого месяца: Pш 0,01%, пВт | 1000000 |

* Измерение шумов в канале ТЧ производится псофометром, представляющим собой квадратичный вольтметр с включенным на входе фильтром, АЧХ которого учитывает чувствительность уха и телефона к частотам от 300 до 3400 Гц. Измеренные псофометром шумы называются псофометрическими (взвешенными).

Таблица 12. Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в 
телевизионном канале магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому** шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 20% времени любого месяца, дБ | 61 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 1% времени любого месяца, дБ | 57 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 0,1% времени любого месяца, дБ | 49 |

** Визометрическое напряжение шума есть напряжение, измеренное квадратичным вольтметром с временем интеграции 1 с через включенный на входе визометрический (взвешивающий) фильтр. АЧХ визометрического  фильтра учитывает чувствительность человеческого глаза к различным по частоте составляющим шума на экране телевизора.