Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа № 1

по курсу: «Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

Преобразование сигналов на ПРС

Выполнила: студентка гр. МКС-412

Анфайлова Е.А.

Проверил: доцент Киселёв А.Е.

Уфа 2006

Вариант № 3.

Радиорелейная система КУРС-4, комплект НВ.

- План распределения частот радиорелейной системы Курс-4,  работающей  в  диапазоне  4 ГГц, приведен на рис. 1. План позволит организовать восемь дуплексных широкополосных стволов по двухчастотной системе.

Номинальные значения частот стволов, МГц, определяются по формулам:

fn =  f0 – 259 + 28 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 7 + 28 n ,

где   n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

f0 = 3653.5 МГц для диапазона 4 ГГц.

Рис. 1 – План распределения частот системы КУРС-4.

Рассчитаем значение частоты приема f1 для комплекта НВ и введем это значение (в кГц) в пункте «Задание к лабораторной работе».

f1 =  f0 – 259 + 28·1 = 3653.5 – 259 + 28 = 3422.5,  МГц.

Рис. 2 – Полный частотный план для дуплексной радиорелейной системы передачи (РРСП). Комплект НВ

Рис. 3 – Cтруктурная схема приемопередающей аппаратуры симплексного 
СВЧ ствола промежуточной станции с раздельными гетеродинами:

СмПм – смеситель приемника;

СмПд – смеситель передатчика;

Г – гетеродин;

fГПМ – частота гетеродина приемника;

fГПД – частота гетеродина передатчика;

РФ – разделительный фильтр;

ПФ – входной полосовой фильтр;

ФБП – фильтр боковой полосы;

⊳ – усилитель СВЧ (УСВЧ);

М и ДМД – специальные модулятор и демодулятор для ввода и вывода сигналов телеуправления (ТУ), служебной связи (СС) и телеобслуживания (ТО).

Наблюдаем спектры сигналов на выходе:

- приемной антенны

- ПФ

- гетеродина приемника

- ПЧ

- гетеродина передатчика

- смесителя передатчика

- ФБП

- передающей антенны

- 1) Рассчитаем частоты приема и передачи.

Номинальные значения частот стволов, МГц, определяются по формулам:

fn =  f0 – 259 + 28 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 7 + 28 n ,

где   n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

f0 = 3653.5 МГц для диапазона 4 ГГц.

f1 = 3422.5 МГц,	         f1/ = 3688.5 МГц,

f3 = 3478.5 МГц,              f3/ = 3744.5 МГц,

f5 = 3534.5 МГц,              f5/ = 3800.5 МГц.

2) Рассчитаем fсдв,  fГПМ,  fГПД для ствола I системы ( fпч = 70 МГц):

fсдв = f7 - f1 = f1/ - f1 = 3688.5 - 3422.5 = 266 МГц;

fГПМ = fпч + f1 = 70 + 3422.5 = 3492.5 МГц;

fГПД = fГПМ + fсдв = 3492.5 + 266 = 3758.5 МГц .