Министерство образования Российской Федерации

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа по курсу

«Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

Расчет параметров радиоканала

Уфа, 2003

Расчет параметров радиоканала

Распространение радиоволн в условиях свободного пространства

Распространением радиоволн в свободном (или открытом) пространстве называют такой идеальный случай распространения, когда отсутствует влияние земли и тропосферы. Условия, близкие к свободному пространству, наблюдаются, например, на космических линиях связи, в отдельные периоды времени на интервалах РРЛ.

Энергетические соотношения, полученные в условиях свободного пространства, являются исходными для расчета радиолиний во всех диапазонах частот.

Мощность сигнала на входе приемника в ваттах

P0 прм = Pпрд Gпрд ηпрд ηпрм Gпрм λ2 / (16 π2 R02), 				(1)

или

P0 прм = Pпрд Sпрд Sпрм ηпрд ηпрм / (λ2 R02), 					(2)

т.к. G = 4 π S / λ2,

где Pпрд — мощность передатчика; Вт; Gпрд — коэффициент усиления передающей антенны (по мощности) относительно ненаправленной антенны; ηпрд — коэффициент полезного действия передающего антенно-фидерного тракта; Gпрм — коэффициент усиления (по мощности) приемной антенны по отношению к ненаправленному излучателю; ηпрм — коэффициент полезного действия (КПД) приемного антенно-фидерного тракта; λ — длина волны; Sпрд, Sпрм — действующие площади (площади раскрыва, апертуры) антенн; R0 — расстояние между точками передачи и приема.

В формулы (1)—(2) значения R0, λ и S подставляются в любых, но одинаковых единицах. Величину P0 прм удобно выражать в децибелах относительно ватта, беря 10 lg от обеих частей формулы 1:

P0 прм = Pпрд + Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0, 					(3)

где Pпрд выражена в децибелах относительно ватта, а остальные величины — в децибелах; W0 — ослабление в свободном пространстве между ненаправленными антеннами — может быть найдено по формуле

W0 = 20 lg (λ / (4 π R0)).								 (4)

Иногда в литературе вместо W0 применяется величина Lb0, называемая «основными потерями передачи в свободном пространстве»:

Lb0 = 20 lg (4 π R0 / λ) = –W0. 							(5)

Ослабление при передаче энергии в свободном пространстве (между выходом передатчика и входом приемника)

(P0 прм / Pпрд) = Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0 .				(6)

Здесь все величины даны в децибелах. Близкое понятие — «потери передачи в свободном пространстве»:

L0 = Lb0 – Gпрд – Gпрм – ηпрд – ηпрм.       						(7)

Распространение радиоволн в реальных условиях

Влияние поверхности земли и тропосферы учитывается так называемым множителем ослабления поля свободного пространства V (сокращенно — множителем ослабления).

В общем случае формула для расчета мощности сигнала на входе приемника имеет вид

Pпрм = P0 прм V2, 									(8)

где P0 прм определяется формулами (1), (2). На практике величину V удобно выражать в децибелах:

V дБ = 20 lg V =10 lg (Pпрм / P0 прм). 						(9)

Ослабление при передаче энергии в реальных условиях (между выходом передатчика и входом приемника)

(Pпрм / Pпрд) = Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0  + V.				(10)

где W0 определяется по формуле (4), а все величины даны в децибелах. «Потери передачи» (в децибелах)

L0 = Lb0 – V – Gпрд – Gпрм – ηпрд – ηпрм.       					(11)

Множитель ослабления V зависит от протяженности трассы, длины волны, высот антенн, рельефа местности, метеорологических параметров тропосферы. Значение V можно определить как теоретически, так и экспериментально путем измерения мощности сигнала на входе приемника Pпрм. Из-за сложности и многообразия реальных природных условий практически невозможно создать строгие методы расчета V. С удовлетворительной для практики точностью пользуются приближенными методами, учитывающими влияние рефракции и рельефа местности.

Профиль трассы

Рельеф местности при расчете и проектировании РРЛ учитывается с помощью профилей интервалов линии.

Профиль трассы отображает вертикальный разрез местности между соседними радиорелейными станциями со всеми высотными отметками, включая строения, лес и т.д. (рис. 1). На профиле трассы необходимо указывать водные поверхности: реки, болота, водохранилища. Построение продольных профилей осуществляется с помощью топографических карт после предварительного выбора трассы. Первоначально используют карты масштаба 1 : 100 000 и 1 : 50 000. В дальнейшем отдельные участки трассы, включая, критические точки, места установки станций вблизи населенных пунктов и пр., уточняются по картам более крупного масштаба (1 : 25 000, 1 : 10000 и т.д.) или непосредственно на местности. В настоящее время для построения профилей интервалов РРЛ используется также метод аэрофотосъемки. На практике для удовлетворительных расчетов трасс точность построения профилей на критических участках должна быть не хуже ±3 м.

Рис. 1. Профиль трассы

Предельные ошибки не превышают удвоенной величины средней ошибки. Метод аэрофотосъемки в большинстве случаев дает погрешности не более ±3 м.

Для удобства при построении профилей используется параболический масштаб. Профили строят в прямоугольных координатах, откладывая расстояния не по дуге окружности, как в действительности, а по оси абсцисс, а высоты — не по радиусам, а по оси ординат. В этом случае линия, изображающая на профиле уровень моря или другой условный нулевой уровень, от которого отсчитываются все высоты, имеет вид параболы:

y = (R02 / (2а)) ki (1 – ki), 								(12)

где ki = Ri / R0;									(13)

ki  — относительная координата заданной точки; Ri — расстояние до текущей точки, а = 6370 км — геометрический радиус Земли.

Обычно профили трасс РРЛ строят для геометрического радиуса Земли. Построение профиля производят в следующей последовательности (см. рис. 1):

1. Наносят линию, изображающую уровень моря (или условный нулевой уровень), при этом точки определяют по формуле (12).

2. Пользуясь топографическими картами, наносят высотные отметки точек профиля относительно условного уровня и соединяют их линией.

3. На профиле наносят местные предметы.

4. Зная высоту подъема передающей и приемной антенн h1 и h2, проводят линию АВ, соединяющую точки расположения передающей антенны А и приемной антенны В.

Просветом Н называют расстояние между линией АВ и профилем трассы. Просвет определяют графически в наиболее высокой точке профиля (см. рис. 1) или в точке отражения на достаточно ровных трассах (см. рис. 2). Встречаются интервалы РРЛ, где необходимо определять два просвета — в наиболее высокой точке и в точке отражения (см. рис. 3).

Точка отражения – это точка, в которой равны углы скольжения между касательной к профилю в данной точке и прямыми, проведенными из этой точки в пункты передачи и приема (см. рис. 2).

Рис. 2. Профиль трассы с одной точкой отражения

Рис. 3. Профиль трассы с двумя критическими участками

Просвет считается: – положительным, когда линия – АВ проходит выше наиболее высокой точки; отрицательным – когда эта линия пересекает профиль трассы. Если наиболее высокая часть профиля трассы покрыта лесом, то просвет Н определяется относительно верхушек деревьев, ибо лес для рассматриваемых диапазонов волн  является непрозрачным препятствием.

Классификация трасс РРЛ

В зависимости от величины просвета Н трассы подразделяются на следующие:

1. Открытые, для которых Н ≥ Н0 , где Н0 — просвет на трассе, при котором напряженность поля в точке приема Eпрм равна напряженности поля свободного пространства E0. (E0=30PпрдGпрдηпрдR0, где E0 [мВ/м], Pпрд [Вт], R0 [км].)

На формирование поля в месте приема влияет некоторая существенная область пространства, представляющая собой в однородной среде на трассах РРЛ эллипсоид вращения с фокусами в точках передачи и приема (см. рис. 4). Поэтому для получения напряженности, поля E0 , а, соответственно, и мощности сигнала P0 прм , необходима не просто геометрическая видимость, а свободная от затенения зона Френеля; Н0 соответствует радиусу минимальной зоны Френеля:

H0=13R0λk(1−k),								(14)

где k — относительная координата точки, определяющей просвет на трассе, рассчитывается по формуле (13).

При Н > Н0  Eпрм имеет осциллирующий (интерференционный характер), т.е. наблюдаются максимумы и минимумы напряженности поля. Минимальная свободная от затенения зона, обеспечивающая Eпрм max, называется первой зоной Френеля. Она имеет радиус H1max=H03, называемый радиусом первой зоны Френеля. Первая и последующие нечетные зоны обеспечивают максимумы напряженности поля, а четные зоны — минимумы.

Рис. 4.

2. Полуоткрытые, для которых Н0 > Н > 0.

При этом Eпрм < E0 , Pпрм < P0 прм .

3. Закрытые, для которых Н < 0, Eпрм << E0 , Pпрм << P0 прм .

4. Касательные, для которых Н = 0, Eпрм < E0 , Pпрм < P0 прм .

УЧЕТ РЕФРАКЦИИ РАДИОВОЛН

Рефракцией называется искривление траекторий волн, обусловленное неоднородным строением тропосферы. Коэффициент преломления в тропосфере

n=ε,

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость воздуха.

Т.к. ε и n по величине близки к единице, пользуются коэффициентом преломления, выраженным в «N-единицах»:

N = (п — 1) ∙ 106.

Основное влияние па рефракцию оказывают вертикальные неоднородности ε, которые характеризуются вертикальным градиентом диэлектрической проницаемости

g = dε / dh,										(15)

где h — высота над поверхностью земли.

Обычно g принято считать отрицательным, когда ε уменьшается с высотой, и положительным, когда ε с высотой возрастает. Горизонтальные неоднородности ε значительно меньше вертикальных и проявляются чаще всего на границе суши с морем.

Распространение радиоволн на интервалах обычных РРЛ происходит в приземном слое тропосферы толщиной десятки — сотни метров, где метеорологические параметры, а, следовательно, и g подвержены особенно сильным временным и пространственным изменениям вследствие перепадов температуры и влажности, вызванных влиянием подстилающей поверхности.

Эквивалентный радиус Земли

Для приближенного учета рефракции вводят понятие эквивалентного радиуса Земли аэ, справедливое при линейном изменении ε с высотой. В действительности в тропосфере в среднем ε убывает с высотой по экспоненциальному закону. Но для сравнительно тонких слоев, к которым можно отнести приземный слой, участвующий в переносе энергии на трассах РРЛ, это упрощение допустимо.

Под величиной аэ понимают такое значение радиуса Земли, при котором траектории радиоволн можно считать прямолинейными, причем

аэ = а / (1 + аg / 2),									(16)

где а = 6370 км — геометрический, радиус Земли. При g=0: аэ = а, т. е. рефракция отсутствует. На практике часто применяют понятие коэффициента рефракции

Kэ = аэ /а.

Виды рефракции

В зависимости от значений g и аэ различают следующие виды рефракции радиоволн в тропосфере (рис. 5).

Отрицательная рефракция или субрефракция, которая наблюдается при g>0, аэ<a, Kэ<1. Субрефракция появляется при возрастании влажности воздуха с высотой, причем наиболее часто осенью или весной во время утренних приземных туманов. Она нередко носит местный характер и отмечается на трассе РРЛ или ее участке, где имеются низины, и застаивается холодный воздух.

Положительная рефракция, которая наблюдается при g<0, аэ>а, Kэ>1.

Рис. 5. Виды рефракции в тропосфере

Частные случаи положительной рефракции:

1. Стандартная рефракция при g = –8∙10-8 м–1; аэ = 8500 км;    Kэ = 4/3. Это наиболее распространенный случай рефракции, обусловленный средним состоянием тропосферы. Рефракция, близкая к стандартной, наблюдается чаще в дневные часы.

2. Повышенная рефракция при g < –8∙10-8 м–1; аэ > 8500 км. Наиболее часто отмечается в вечерние, ночные и утренние часы летних месяцев, а иногда в эти же часы весной или осенью. Причиной возникновения являются температурные инверсии (увеличение температуры воздуха с высотой) и резкое уменьшение влажности с высотой, связанные с нагреванием и охлаждением земной поверхности испарением с почвы, сменой теплых и холодных воздушных масс и т.д.

3. Критическая рефракция при gк = –2/а =  –31,4∙10-8 м–1; аэ = ∞, т. е. траектория волны концентрична земной поверхности. Условия возникновения те же, что для повышенной рефракции.

4 Сверхрефракция при g < –31,4∙10-8 м–1, аэ принимает отрицательные значения. В этом случае волны преломляются к поверхности земли, отражаются от нее, снова преломляются и т.д. Распространение радиоволн при сверхрефракции называют волноводным, так как оно происходит в пределах тропосферного волновода. Волноводные условия распространения возникают также при резких изломах высотного профиля диэлектрической проницаемости воздуха, вызывающих сильные отражения радиоволн.

Волноводы могут появляться в приземном (приводном) и в приподнятом слоях воздуха. При этом они обнаруживаются как по всей трассе, так и на отдельных ее участках. Волноводные условия распространения возникают главным образом над теплыми морями, реже — над сушей, в районах с ровной подстилающей поверхностью. В южных морских районах в летние месяцы тропосферные волноводы могут наблюдаться до 30-50% времени, в сухопутных — до 10 %.

Несмотря на значительное увеличение дальности связи   при   волноводном распространении (сотни километров), это явление не может быть использовано для практических целей из-за малой вероятности появления волноводов. Его следует рассматривать как источник дополнительных замираний или помех на интервалах РРЛ, работающих на одинаковых или близких частотах.

Эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха

Для учета нелинейного изменения ε с высотой и изменений ε по длине трассы, которые могут наблюдаться в реальных условиях, вводится понятие эффективного вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха gэф. Под величиной gэф понимают постоянный по высоте градиент ε, при котором напряженность поля в точке приема будет такой же, как и в случае реального изменения ε на трассе. Величина gэф характеризует сравнительно плавные изменения диэлектрической проницаемости воздуха.

Статистические распределения значений gэф различны для разных климатических районов. Для большинства климатических районов СССР gэф подчиняется примерно нормальному закону распределения случайных величин со средним значением gэф и стандартным отклонением σ, причем дисперсия значений gэф, как правило, существенно больше в летние месяцы.

Для простоты везде ниже эффективный градиент диэлектрической проницаемости воздуха будем обозначать через g, опуская индекс «эф.»

Влияние рефракции на параметры трассы

Влияние рефракции эквивалентно трансформации профиля трассы и изменению просвета (рис. 6).

Условный нулевой уровень на профиле, от которого отсчитываются все высоты, меняется в соответствии с формулой

yэ = (R02 / (2аэ)) ki (1 – ki),                                        			 (17)

где аэ определяется по (16), а ki — по (13). В общем случае изменение просвета учитывается следующим образом:

H(g) = H + ΔH(g) – δH(g) ,							(18)

где H — значение просвета при отсутствии рефракции, определяемое из профиля трассы;

ΔH(g) = – (R02 /4) g k (1 – k); 							(19)

ΔH(g) – δH(g) — приращение просвета при изменении g; δH(g) = 0 на открытых и полуоткрытых интервалах. Пренебрежение этой величиной дает существенные ошибки на закрытых протяженных трассах.

Рис. 6. Влияние рефракции на параметры трассы

При g<0  ΔH(g)>0, т.е. просвет на трассе увеличивается (см. рис. 6а). При g>0 значение ΔH(g)<0, т.е. просвет на трассе уменьшается. При этом наиболее сильно просвет изменяется в середине трассы (k = 0,5). Таким образом, при изменении метеорологических условий трасса может превращаться из открытой в закрытую и наоборот.

В отдельных случаях, например при расположении препятствия ближе к конечным пунктам трассы, при субрефракции возможна весьма существенная трансформация профиля: изменение формы, размеров препятствия и координаты вершины, определяющей просвет (см. рис. 6б).

РАСЧЕТ МНОЖИТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ТРАССАХ

Интерференционные формулы

На открытых интервалах радиорелейных линий множитель ослабления имеет интерференционный характер, так как в точку приема кроме прямой волны могут приходить одна или несколько волн, отраженных от земной поверхности (рис. 2).

На практике точки отражения удобно определять по методу зеркальных отражений:

1) проводится предполагаемая отражающая плоскость (на рис. 2 DМ);

2) определяется положение мнимого источника отраженной волны в точке K по равенству высот АD и DK;

3) проводится прямая KB, ее пересечение с прямой DМ определяет положение точки отражения С, а СВ является траекторией отраженной волны.

На практике можно встретить интервалы РРЛ с одной (см. рис. 2) и с несколькими точками отражения. Встречаются и такие случаи, когда отраженная волна при некоторых значениях g может экранироваться неровностями рельефа (см. рис. 3). Ее следует учитывать без дополнительного ослабления лишь при условии H1(g)>H01, где H1(g) и H01 определяются координатой k1 = R1 / R0 и рассчитываются по формулам (14) и (18).

Модуль множителя ослабления V рассчитывается по интерференционным формулам. При наличии q точек отражения

V=1+i=1qΦicosγi2+1+i=1qΦisinγi2.					(20)

При одной отраженной волне

V=1+Φ2+2Φcosγ.								(21)

В формулах (20), (21): Ф — модуль коэффициента отражения от земной поверхности, зависящий от характера рельефа местности и угла скольжения; γ – сдвиг  фаз   между   интерферирующими   волнами:

γ = (2π / λ) Δr + β = Δγ + β; 							(22)

Δr — разность хода между интерферирующими волнами:

Δr = H2(g) / (2 R0 k (1–k));								(23)

β — фаза коэффициента отражения. При малых углах скольжения β ≈ π и

V=1+Φ2−2Φcosπp2(g)3  , 						(24)

где p(g) — относительный просвет на трассе при заданном значении g:

p(g) = H(g) / H0 = (H+ΔH(g)) / H0; 						(25)

H0 определяют по (14), а ΔH(g) — по (19).

Таблица 1 – Коэффициенты усиления типовых антенн, дБ

| Тип | Диапазон частот, ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| антенны | 1,7...2,1 | 3,4...3,9 | 5,67...6,17 | 7,9...8,4 |
| РПА-2П-2 | - | 39,5 | 43 | - |
| АДЭ-5 | 37,9 | 43,5 | - | - |
| АДЭ-3,5 | 35 | 40,7 | 44,8 | - |
| АМД-2,5 | - | - | - | 44 |
| ПАС с ППИ-1 | 31 | 40 | 43 | 45 |

Таблица 2 – Диапазоны частот и мощности передатчиков радиорелейных систем передачи

| РРСП | Диапазон частот, ГГц | Средняя частота, f0, МГц | Мощность передатчика, Вт (дБВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| КУРС-2М | 1,7...2,1 | 1903 | 1,5 (1,75) |
| КУРС-4 | 3,4...3,9 | 3653,5 | 0,5 (-3) |
| КУРС-6 | 5,67...6,17 | 5920 | 10 (10) |
| КУРС-8 | 7,9...8,4 | 8157 | 0,3 (-5,2) |
| КУРС-8-О | 7,9...8,4 | 8157 | 0,4 (-4) |
| Рассвет-2 | 3,4...3,9 | 3653,5 | 5 (7) |
| Радуга-6 | 5,67...6,17 | 5920 | 3 (4,77) |

Варианты задания

Таблица 3

| № ва-ри-анта | РРСП | Антенна | ηпрд= =ηпрм, дБ | R0, км | R, км | gэф, м-1 | H, м | Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КУРС-4 | АДЭ-3,5 | -3,14 | 31 | 9,30 | -10-7 | 18 | 0,9 |
| 2 | Рассвет-2 | АДЭ-3,5 | -3,56 | 41 | 12,30 | -8∙10-8 | 28 | 0,8 |
| 3 | КУРС-2М | АДЭ-5 | -3,4 | 50 | 20,00 | -10-7 | 22 | 0,7 |
| 4 | КУРС-8-O | АМД-2,5 | -3,1 | 32 | 16,00 | -8∙10-8 | 17 | 0,3 |
| 5 | Радуга-6 | ПАС с ППИ-1 | -3,2 | 33 | 23,10 | -1,1∙10-7 | 19 | 0,75 |
| 6 | КУРС-6 | РПА-2П-2 | -3,5 | 43 | 25,80 | -7∙10-8 | 17 | 0,4 |
| 7 | КУРС-8 | ПАС с ППИ-1 | -3,3 | 42 | 23,10 | -9∙10-8 | 15 | 0,2 |
| 8 | КУРС-2М | АДЭ-3,5 | -3,6 | 39 | 25,35 | -10-7 | 22 | 0,9 |
| 9 | КУРС-4 | РПА-2П-2 | -3,3 | 40 | 24,00 | -9∙10-8 | 29 | 0,95 |
| 10 | КУРС-6 | АДЭ-3,5 | -3,4 | 41 | 14,35 | -1,1∙10-7 | 16 | 0,7 |
| 11 | КУРС-8-O | АМД-2,5 | -3,25 | 34 | 15,30 | -8∙10-8 | 18 | 0,8 |
| 12 | Рассвет-2 | РПА-2П-2 | -3,26 | 42 | 21,00 | -7∙10-8 | 19 | 0,4 |

Задание

Рассчитать мощность сигнала на входе приемника Pпрм (в Вт и в дБВт) и ослабление при передаче энергии в реальных условиях  Pпрм / Pпрд (в дБ).

Выполнение лабораторной работы

- Для расчета Pпрм (в Вт и в дБВт) и  Pпрм / Pпрд (в дБ) использовать формулы (1), (3), (4), (8), (9), (10).

Среднюю длину волны (в метрах) можно приближенно считать равной λ=300f0, если f0 дана в МГц. Частота f0 и мощность передатчика приводятся в таблице 2.

Коэффициенты усиления приемной и передающей антенн считать равными (значения коэффициентов усиления приводятся в таблице 1). КПД ηпрд и ηпрм считать равными.

- Задана открытая трасса, где R – координата единственной точки отражения, H – просвет. Убедиться, что трасса является открытой (т.е. выполняется условие Н(g) ≥ Н0), используя формулы (13), (14), (18), (19); g содержится в таблице 3.

- Множитель ослабления V считать по формуле (24), Ф содержится в таблице 3 (задании).

В отчете должны быть рассчитаны значения следующих величин: λ, Н(g), Н0, V, Pпрм (в Вт и в дБВт), Pпрм / Pпрд (в дБ).