Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный

### технический университет»

Кафедра телекоммуникационных систем

Оценка электромагнитной совместимости 
спутниковой и радиорелейной систем

в зоне действия одной из станций

##### отчёт

по лабораторной работе №4

| Группа МКС-414 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Студент | Белоногов А.В. |  |  |
| Принял | Киселёв А.Е. |  |  |

Уфа 2008 г.

Вариант - 5

| ИСЗ,  в.д. | ЗС,  в.д. | ЗС,  с.ш. | Pпрд, Вт | ,  | ,  | bЗС, дБ | Rмеш, км | bНС, дБ | Pс.вх(80%), дБВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 60 | 70 | 1800 | 25 | 180 | 2,5 | 19,5 | 6,4 | –58 |

В таблице приведены:

долгота ЗС «Орбита» ЗС;

широта ЗС «Орбита» ЗС;

мощность передатчика ЗС «Орбита» Pпрд;

 – угол между направлениями антенны НС на антенны ЗС и ПРС в горизонтальной плоскости   (см. рис. 1);

мешающее расстояние (расстояние между НС и ЗС) Rмеш;

азимут антенны НС α (азимут – угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый объект; отсчитывается от севера по часовой стрелке);

bНС – потери в АВТ НС;

bЗС – потери в АВТ ЗС;

Рс.вх(80%) – мощность сигнала на входе приемника ТФ ствола НС (для 80% времени);

1. Рассчитаем азимут антенны ЗС αs:

αs = 180° ± arccos (tg ЗС ∙ ctg β),

где  β – вспомогательный угол:

β = arccos (cos ЗС ∙ cos δ),

где δ – вспомогательный угол:

δ = ЗС – ИСЗ = 60° - 53° = 7°,

β = arccos (cos 70° ∙ cos 7°) = 70,155°,

αs = 180° + arccos (tg 70° ∙ ctg 70,155°) = 187,44°.

2. Рассчитаем угол места антенны ЗС εs:

εs=arctg6,62−cosβsinβ−β=arctg6,62−cos70,155°sin70,155°−70,155°= 11,33°

3. Рассчитаем φ – угол между направлением оси главного лепестка ДН антенны ЗС и направлением ее в горизонтальной плоскости на антенну НС (см. рис. 1), считая, что на расстоянии Rмеш между ЗС и НС нет препятствий:

φ = arccos (cos εs ∙ cos(α – αs)) = arccos (cos 11,33° ∙ cos(180° – 187,44°))=13,53°

4. Рассчитаем мощность мешающего сигнала (для 80% времени), в дБВт:

Pм.вх(80%)=Pпрд дБ+20lgλ4πRмеш+G(ϕ)+G(ψ)−bНС−bЗС+V(80%),

где Pпрд дБ = 10 lg Pпрд = 10 lg 1800 = 32,55 дБВт – мощность передатчика ЗС «Орбита» в дБВт;

λ – длина волны (для аппаратуры РРЛ – КУРС-6);

G(φ) – коэффициент усиления антенны ЗС в направлении на НС;

G() – коэффициент усиления антенны НС в направлении на ЗС;

V(80%) = –6 дБ – множитель ослабления поля свободного пространства для 80% времени.

Коэффициент усиления антенны ЗС в направлении на НС :

при Dλ≥100,  G(φ) = 32−25lgϕ,дБ−10дБприпри1∘≤ϕ<48∘ϕ≥48∘,

т.к.  ,  G(φ)= =32 - 28,282 = 3,718 дБ Коэффициент усиления антенны НС в направлении на ЗС определяется следующим образом:

при 1° <  ≤ 33°   G() = 38 – 25 lg  = 38 – 25 lg 25° = 3,05 дБ.

Pм.вх(80%)=10lgPпрд+20lg5,07⋅10−54⋅3,14⋅19,5+3,718+3,05−6,4−2,5−6=32,55−133,68+3,718+3,05−6,4−2,5−6=−109,26 дбВт.

5.   Определим  допустимую  мощность  мешающего   сигнала  на  входе приемника НС, наблюдаемую в течение 80% времени (для ТФ-ствола), в дБВт:

Рм.вх.доп(80%) = Рс.вх(80%) + Рм.вых.доп(80%) + 10 lg χ – Рс.вых.ТФ, 	(8)

Рм.вх.доп(80%) = – 58 – 90 + 10lg 7,19 + 30 = –109,43 дБВт,

где Рс.вых.ТФ = –30 дБВт – мощность сигнала на выходе одного телефонного канала;

Рм.вых.доп(80%) = –90дБВт – допустимая мощность шума от мешающего сигнала на выходе ТФ канала;

χ – выигрыш в отношении сигнал-шум, обусловленный видом модуляции:

χ=ΔfшΔFкΔfкFв2,									(9)

где Δfш – ширина полосы пропускания приемника;

ΔFк = 3100 Гц – ширина полосы пропускания одного телефонного канала;

Δfк – эффективная девиация частоты на канал;

Fв – верхняя частота линейного спектра.

Величины Δfш, Δfк и Fв относятся к техническим данным аппаратуры АРРЛ (в данной лабораторной работе – КУРС-6)

Для  обеспечения  электромагнитной  совместимости (ЭМС)  должно  соблюдаться следующее условие:

Рм.вх(80%) ≤ Рм.вх.доп(80%).

Взаимное расположение ЗС, НС, ПРС и ИСЗ

Вывод

В рассмотренном в данной работе случае ЭМС обеспечивается.