Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Уфимский государственный авиационный технический университет”

кафедра телекоммуникационных систем (ТС)

отчёт по лабораторной работе № 4

предметного курса «Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

тема изучения «Оценка электромагнитной совместимости 
спутниковой и радиорелейной систем

в зоне действия одной из станций»

выполнил студент группы МКС 415:

Сабиров М.Р.

проверил преподаватель:

Киселев А.Е.

Уфа 2008 год.

Задание

Вариант 2.

Таблица 1.

| Последняя цифра № варианта | ИСЗ,  в.д. | ЗС,  в.д. | ЗС,  с.ш. | Pпрд, Вт | ,  | ,  | bЗС, дБ | Rмеш, км | bНС, дБ | Pс.вх(80%), дБВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53 | 60 | 60 | 1500 | 30 | 180 | 2,5 | 17,5 | 6,4 | –58 |
| 2 |  | 55 | 55 | 800 | 10 | 180 | 2,5 | 23,5 |  |  |
| 3 |  | 60 | 55 | 1600 | 10 | 180 | 3 | 18 |  |  |
| 4 |  | 60 | 70 | 1100 | 10 | 180 | 2,5 | 24,5 |  |  |
| 5 |  | 60 | 70 | 1800 | 25 | 180 | 2,5 | 19,5 |  |  |
| 6 |  | 66 | 59 | 2100 | 21 | 189 | 1 | 22 |  |  |
| 7 |  | 56 | 69 | 1100 | 11 | 182 | 1 | 21 |  |  |
| 8 |  | 74 | 54 | 2400 | 29 | 195 | 1 | 20 |  |  |
| 9 |  | 66 | 49 | 2100 | 27 | 204 | 2 | 25 |  |  |
| 0 |  | 55 | 59 | 1100 | 17 | 181 | 1 | 21,5 |  |  |

Ход выполнения лабораторной работы

Будем рассматривать влияние земной станции (ЗС) спутниковой системы «Орбита», передающей в диапазоне частот 6 ГГц, на ОРС аналоговой РРЛ с аппаратурой КУРС-6, которую будем называть наземной станцией (НС).

ЗС «Орбита» с диаметром антенны D = 12 м расположена севернее  НС.

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) «Горизонт-27» расположен в экваториальной плоскости (на геостационарной орбите) и имеет долготу подспутниковой точки (ПТ) ИСЗ = 53° в.д.

В табл. 1 приведены следующие параметры (по вариантам):

долгота ЗС «Орбита» ЗС;

широта ЗС «Орбита» ЗС;

мощность передатчика ЗС «Орбита» Pпрд;

 – угол между направлениями антенны НС на антенны ЗС и ПРС в горизонтальной плоскости   (см. рис. 1);

мешающее расстояние (расстояние между НС и ЗС) Rмеш;

азимут антенны НС α (азимут – угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый объект; отсчитывается от севера по часовой стрелке);

bНС – потери в АВТ НС;

bЗС – потери в АВТ ЗС;

Рс.вх(80%) – мощность сигнала на входе приемника ТФ ствола НС (для 80% времени);

Рис. 1. Взаимное расположение ЗС, НС, ПРС и ИСЗ

1. Рассчитаем азимут антенны ЗС αs:

αs = 180° ± arccos (tg ЗС ∙ ctg β)= 180° ± arccos (tg 54°∙ ctg 56,72°)= =205,38°, 											(1)

где  β – вспомогательный угол:

β = arccos (cos ЗС ∙ cos δ) = arccos (cos 54° ∙ cos 21°)=56,72°,	(2)

где δ – вспомогательный угол:

δ = ЗС – ИСЗ= 74°– 53°=21°. 							(3)

Если δ > 0, тогда в формуле (1) используется знак «+», иначе – знак «–».

2. Рассчитаем угол места антенны ЗС εs:

εs=arctg6,62−cosβsinβ−β=arctg6,62−0,54870,836−56,72°=25,44°,(4)

3. Рассчитаем φ – угол между направлением оси главного лепестка ДН антенны ЗС и направлением ее в горизонтальной плоскости на антенну НС (см. рис. 1), считая, что на расстоянии Rмеш между ЗС и НС нет препятствий:

φ = arccos (cos εs ∙ cos(α – αs))= arccos (cos 25,44° ∙ cos(195° – 205,38°))= =27,346°.

4. Рассчитаем мощность мешающего сигнала (для 80% времени), в дБВт:

Pм.вх(80%)=Pпрд дБ+20lgλ4πRмеш+G(ϕ)+G(ψ)−bНС−bЗС+V(80%)=10lg2400+20lg0,05074π⋅20000−3,922+1,44−6,4−1−6=−115,985, дБ (5)

где Pпрд дБ = 10 lg Pпрд – мощность передатчика ЗС «Орбита» в дБВт;

λ=5,07 см – длина волны (для аппаратуры РРЛ – КУРС-6);

G(φ) – коэффициент усиления антенны ЗС в направлении на НС;

G() – коэффициент усиления антенны НС в направлении на ЗС;

V(80%) = –6 дБ – множитель ослабления поля свободного пространства для 80% времени.

Коэффициент усиления антенны ЗС в направлении на НС определяется следующим образом:

при Dλ≥100,  G(φ) = 32−25lgϕ,дБ−10дБприпри1∘≤ϕ<48∘ϕ≥48∘, 		(6)

при Dλ<100,  G(φ) = 52−10lgDλ−25lgϕ,дБ10−10lgDλ,дБприпри1∘≤ϕ<48∘ϕ≥48∘. 	(7)

Тогда Dλ=120,0507=236,68≥100, ϕ=27,346∘<48∘, G(φ) = 32−25lgϕ=−3,922,дБ,

Коэффициент усиления антенны НС в направлении на ЗС определяется следующим образом:

при 1° < =29° ≤ 33°   G() = 38 – 25 lg =1,44, дБ.

5.   Определим  допустимую  мощность  мешающего   сигнала  на  входе приемника НС, наблюдаемую в течение 80% времени (для ТФ-ствола), в дБВт:

Рм.вх.доп(80%) = Рс.вх(80%) + Рм.вых.доп(80%) + 10 lg χ – Рс.вых.ТФ=

= -58 - 90 + 10 lg 7,19 +30=-109,4 дБВт,	(8)

где Рс.вых.ТФ = –30 дБВт – мощность сигнала на выходе одного телефонного канала;

Рм.вых.доп(80%) = –90дБВт – допустимая мощность шума от мешающего сигнала на выходе ТФ канала;

χ – выигрыш в отношении сигнал-шум, обусловленный видом модуляции:

χ=ΔfшΔFкΔfкFв2=40⋅1063100140⋅1035932⋅1032=7,19,			(9)

где Δfш =40 МГц– ширина полосы пропускания приемника;

ΔFк = 3100 Гц – ширина полосы пропускания одного телефонного канала;

Δfк =140кГц– эффективная девиация частоты на канал;

Fв =5932 кГц– верхняя частота линейного спектра.

Величины Δfш, Δfк и Fв относятся к техническим данным аппаратуры АРРЛ (в данной лабораторной работе – КУРС-6)

Для  обеспечения  электромагнитной  совместимости (ЭМС)  должно  соблюдаться следующее условие:

Рм.вх(80%) ≤ Рм.вх.доп(80%),							(10)

-118,765 дБВт ≤ -109,4 дБВт.

Вывод.

Условие ЭМС выполняется, системы могут работать совместно.