Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального                                    образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа по курсу

«Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

Оценка электромагнитной совместимости 
спутниковой и радиорелейной систем

в зоне действия одной из станций

Выполнил:

ст.гр. МКС-415

Мазитов Н.И.

Проверил:

Киселев А.Е.

Уфа 2008

Задание

Таблица 1.

| Последняя цифра № варианта 9 | ИСЗ,  в.д. 53 | ЗС,  в.д. 66 | ЗС,  с.ш. 49 | Pпрд, Вт 2100 | ,  27 | ,  204 | bЗС, дБ 2 | Rмеш, Км 25 | bНС, дБ 6,4 | Pс.вх(80%), дБВт -58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Рассчитаем азимут антенны ЗС αs:

δ = ЗС – ИСЗ = 66° – 53° = 13°,

δ > 0, тогда в формуле (1) используется знак “+”.

β = arccos (cos ЗС ∙ cos δ) = arcos(0,656∙0,9743) = 50,271°;

αs = 180° ± arccos (tg ЗС ∙ ctg β);                  				(1)

αs = 180° + arccos(1,1503∙0,8311) = 180° + 17,057° = 197,057°.

2. Рассчитаем угол места антенны ЗС εs:

3. Рассчитаем φ – угол между направлением оси главного лепестка ДН антенны ЗС и направлением ее в горизонтальной плоскости на антенну НС , считая, что на расстоянии Rмеш между ЗС и НС нет препятствий:

φ = arccos (cos εs ∙ cos(α – αs)) =

=arccos(cos32,402°∙cos(204° – 197,057°) = arсcos(0,8443∙0,9927) =

= 33,0591°.

4. Рассчитаем мощность мешающего сигнала (для 80% времени), в дБВт:

,

где   Pпрд дБ = 10 lg Pпрд – мощность передатчика ЗС «Орбита» в дБВт;

λ – длина волны (для аппаратуры РРЛ – КУРС-6),λ=5,07 см;

G(φ) – коэффициент усиления антенны ЗС в направлении на НС;

G() – коэффициент усиления антенны НС в направлении на ЗС;

V(80%) = –6 дБ – множитель ослабления поля свободного пространства для 80% времени.

Коэффициент усиления антенны ЗС в направлении на НС :

при ,  G(φ) = ,

т.к.  ,  G(φ)=  = 32 – 35,5983 = – 6,005 дБ.

Коэффициент усиления антенны НС в направлении на ЗС:

при 1° <  ≤ 33°   G() = 38 – 25 lg  = 38 – 35,784 = 2,216 дБ.

5.   Определим  допустимую  мощность  мешающего   сигнала  на  входе приемника НС, наблюдаемую в течение 80% времени (для ТФ-ствола), в дБВт:

Рм.вх.доп(80%) = Рс.вх(80%) + Рм.вых.доп(80%) + 10 lg χ – Рс.вых.ТФ,

где Рс.вых.ТФ = –30 дБВт – мощность сигнала на выходе одного телефонного канала;

Рм.вых.доп(80%) = –90дБВт – допустимая мощность шума от мешающего сигнала на выходе ТФ канала;

χ – выигрыш в отношении сигнал-шум, обусловленный видом модуляции:

χ=ΔfшΔFкΔfкFв2,

где    Δfш – ширина полосы пропускания приемника, Δfш = 40 МГц;

ΔFк = 3100 Гц – ширина полосы пропускания одного телефонного канала;

Δfк – эффективная девиация частоты на канал Δfк = 140 кГц;

Fв – верхняя частота линейного спектра, Fв  = 5932 кГц.

;

Рм.вх.доп(80%) = Рс.вх(80%) + Рм.вых.доп(80%) + 10 lg χ – Рс.вых.ТФ =

= – 58 – 90 + 30 + 10lg7,1871 = – 58 – 90 + 30 + 8,5655 = – 109,4345 дБВт.

Для  обеспечения  электромагнитной  совместимости (ЭМС)  должно  соблюдаться следующее условие:

Рм.вх(80%) ≤ Рм.вх.доп(80%),

– 118,805  – 109,4345.

Т.о., условие электромагнитной совместимости выполняется.