Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального                                    образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра телекоммуникационных систем

Отчёт по лабораторной работе

предметного курса «Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

«Расчет шумов в РРЛ»

Выполнила: ст. гр. МКС 415

Ахмадуллина Н. А.

Проверил: преподаватель

Киселев А.Е.

Уфа 2008

Задача 1

Рассчитать мощность тепловых шумов Pш.т.к в верхнем и заданном величиной Fк/Fв каналах ТЧ (в пВт) аналоговой РРЛ с ЧРК-ЧМ при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Fк/Fв | Pпрм, 10-8 Вт | nш, ед. | Δfк, кГц | Fв, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,5 | 9,6 | 26 | 200 | 1540 |

Псофометрическая мощность теплового шума (в пиковаттах) в канале тональной частоты, вносимая приемником одной радиорелейной станции, определяется по формуле

Pш.т.к=109nшkTΔFкκп2PпрмFкΔfк2βпрм,

где    nш – коэффициент шума приемника (в единицах);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура;

ΔFк =3100 Гц – ширина полосы канала ТЧ;

κп = 0,75 – псофометрический коэффициент для канала ТЧ;

Fк – средняя частота канала в групповом спектре, кГц;

Δfк – эффективное значение девиации частоты, соответствующее измерительному уровню сигнала одного канала на частоте нулевых предыскажений, кГц;

Рпрм – мощность сигнала на входе приемника, Вт;

βпрм – коэффициент, учитывающий изменение девиации частоты при введении предыскажений в зависимости от частоты канала.

Fв – верхняя частота линейного спектра многоканального ТФ сигнала.

Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв) приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв)

При Fк = Fв  = 1540 кГц  :

Pш.т.к=10926⋅1,37⋅10−23⋅293⋅3100⋅0,7529,6⋅10−81540⋅103200⋅1032⋅1,3=146,116Вт

При Fк = α ∙Fв =770 кГц:

Pш.т.к=10926⋅1,37⋅10−23⋅293⋅3100⋅0,7529,6⋅10−8770⋅103200⋅1032⋅1,3=36,529Вт

Задача 2

Определить мощность шумов на входе приемника (в Вт) и отношение сигнал-шум (в дБ) при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Пш, МГц | Pпрд, Вт | nш0, дБ | асум, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 35 | 2 | 14 | 77 |

Мощность шумов на входе приемника определяется по формуле:

Pш.вх = nш k Т Пш,

где     nш – коэффициент шума приемника в единицах (nш0 = 10 lg nш – коэффициент шума приемника в дБ);

nш=10nш010=101410=25,119.

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура входных цепей приемника;

Пш – полоса пропускания приемника (в Гц).

Pш.вх.=nшkTПш=25,119⋅1,37⋅10−23⋅293⋅35⋅106=352,905⋅10−14Вт.

Вычислим мощность сигнала на входе приемника в дБ:

Pс.вх, дБ =  10 lg Pпрд – асум,

где     Pпрд – мощность передатчика, Вт;

асум – суммарные потери на пролете РРЛ.

Pc.вх.дБ=10lgPпрд−aсум=10lg2−77=−73,9897 дБ.

Тогда отношение сигнал-шум (в дБ) на входе приемника:

qвх=Pс.вх.дб−10lgPш.вх.=−73,9897−10lg(352,905⋅10−14)=40,5337.