Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа № 5

Расчет шумов в РРЛ

Выполнил:	студент группы МКС–415

Никонов Е.Е.

Проверил:	Киселёв А.Е.

Уфа 2008

Задача 1

Рассчитать мощность тепловых шумов Pш.т.к в верхнем и заданном величиной Fк/Fв каналах ТЧ (в пВт) аналоговой РРЛ с ЧРК-ЧМ при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Fк/Fв | Pпрм, 10-8 Вт | nш, ед. | Δfк, кГц | Fв, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,6 | 9,1 | 8 | 200 | 1300 |

Псофометрическая мощность теплового шума в канале тональной частоты, вносимая приемником одной радиорелейной станции, определяем по формуле:

Pш.т.к=109nшkTΔFкκп2PпрмFкΔfк2βпрм,

Pш.т.к=1098⋅1,37⋅10−23⋅293⋅3100⋅0,7529,1⋅10−813002002⋅0,4=10,399 пВт,

Pш.т.к=1098⋅1,37⋅10−23⋅293⋅3100⋅0,7529,1⋅10−87802002⋅1=9,359 пВт,

где    nш – коэффициент шума приемника (в единицах);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура;

ΔFк =3100 Гц – ширина полосы канала ТЧ;

κп = 0,75 – псофометрический коэффициент для канала ТЧ;

Fк – средняя частота канала в групповом спектре, кГц;

Δfк – эффективное значение девиации частоты, соответствующее измерительному уровню сигнала одного канала на частоте нулевых предыскажений, кГц;

Рпрм – мощность сигнала на входе приемника, Вт;

βпрм =2,4 – коэффициент, учитывающий изменение девиации частоты при введении предыскажений в зависимости от частоты канала.

Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв) приведена на рис. 1.

Fв – верхняя частота линейного спектра многоканального ТФ сигнала.

Pш.т.к вычисляем для двух значений средней частоты канала:

Fк = Fв    и   Fк = α ∙Fв.

В первом случаи: Fк = Fв, βпрм =0,4.

Во втором случаи: Fк = 0,6∙Fв = 0,6∙1300 = 780 кГц,  βпрм =1.

Рис. 1. Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв)

Задача 2

Определить мощность шумов на входе приемника (в Вт) и отношение сигнал-шум (в дБ) при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Пш, МГц | Pпрд, Вт | nш0, дБ | асум, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 15 | 0,4 | 9 | 67 |

Мощность шумов на входе приемника определяем по формуле:

Pш.вх = nш k Т Пш=100,9 ∙1,37∙10–23∙293∙15∙106 =4,78∙10-13 Вт,

где     nш – коэффициент шума приемника в единицах (nш0 = 10 lg nш – коэффициент шума приемника в дБ);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура входных цепей приемника;

Пш – полоса пропускания приемника (в Гц).

Затем вычисляем мощность сигнала на входе приемника в дБ:

Pс.вх, дБ =  10 lg Pпрд – асум =  10 lg 0,4 – 67= – 70,98 дБ,

где     Pпрд – мощность передатчика, Вт;

асум – суммарные потери на пролете РРЛ.

Тогда отношение сигнал-шум (в дБ) на входе приемника:

qвх = Pс.вх, дБ – 10 lg Pш.вх = – 70,98 – 10 lg 4,78∙10-13 =52,22 дБ.

Отношение сигнал-шум (в ед) на входе приемника:

qвх=10qвх дБ10=1052,2210=166724,72ед.

Вывод

Мощность теплового шума растет пропорционально частоте, используемой для передачи. От этого, прежде всего, страдают каналы ТЧ в высокочастотной части спектра РРЛ СП.

Если действие шумов сводится к действию одного только теплового шума, то РРЛ СП работоспособна и при небольших излучаемых мощностях передатчика, так как на приеме обеспечивается приемлемое отношение сигнал шум.