Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Уфимский государственный авиационный технический университет”

кафедра телекоммуникационных систем (ТС)

отчёт по лабораторной работе № 5

предметного курса «Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

тема изучения «Расчет шумов в РРЛ»

выполнил студент группы МКС 415:

Сабиров М.Р.

проверил преподаватель:

Киселев А.Е.

Уфа 2008 год.

Расчет шумов в РРЛ

Лабораторная работа №5 по курсу

«Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

Вариант 18

Задача 1

Рассчитать мощность тепловых шумов Pш.т.к в верхнем и заданном величиной Fк/Fв каналах ТЧ (в пВт) аналоговой РРЛ с ЧРК-ЧМ при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Fк/Fв | Pпрм, 10-8 Вт | nш, ед. | Δfк, кГц | Fв, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0,8 | 26 | 10 | 140 | 5932 |

Псофометрическая мощность теплового шума (в пиковаттах) в канале тональной частоты, вносимая приемником одной радиорелейной станции, определяется по формуле

Pш.т.к=109nшkTΔFкκп2PпрмFкΔfк2βпрм,

1.Pш.т.к=10910⋅1,37⋅10−23⋅293⋅3100⋅0,75226⋅10−859321402⋅0,4=193,33 пВт,

2.Pш.т.к=10910⋅1,37⋅10−23⋅293⋅3100⋅0,75226⋅10−80,8⋅59321402⋅0,6=185,6 пВт,

где    nш – коэффициент шума приемника (в единицах);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура;

ΔFк =3100 Гц – ширина полосы канала ТЧ;

κп = 0,75 – псофометрический коэффициент для канала ТЧ;

Fк – средняя частота канала в групповом спектре, кГц;

Δfк – эффективное значение девиации частоты, соответствующее измерительному уровню сигнала одного канала на частоте нулевых предыскажений, кГц;

Рпрм – мощность сигнала на входе приемника, Вт;

βпрм =2,4 – коэффициент, учитывающий изменение девиации частоты при введении предыскажений в зависимости от частоты канала.

Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв) приведена на рис. 1.

Fв – верхняя частота линейного спектра многоканального ТФ сигнала.

Pш.т.к требуется вычислить для двух значений средней частоты канала:

Fк = Fв    и   Fк = α ∙Fв.

Рис. 1. Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв)

Задача 2

Определить мощность шумов на входе приемника (в Вт) и отношение сигнал-шум (в дБ) при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Пш, МГц | Pпрд, Вт | nш0, дБ | асум, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 38 | 5 | 14 | 60 |

Мощность шумов на входе приемника определяется по формуле:

Pш.вх = nш k Т Пш=101,4 ∙1,37∙10–23∙293∙38∙106 =3,832∙10-12 Вт,

где     nш – коэффициент шума приемника в единицах (nш0 = 10 lg nш – коэффициент шума приемника в дБ);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура входных цепей приемника;

Пш – полоса пропускания приемника (в Гц).

Затем нужно вычислить мощность сигнала на входе приемника в дБ:

Pс.вх, дБ =  10 lg Pпрд – асум =  10 lg 5 – 60=-53,01 дБ,

где     Pпрд – мощность передатчика, Вт;

асум – суммарные потери на пролете РРЛ.

Тогда отношение сигнал-шум (в дБ) на входе приемника:

qвх = Pс.вх, дБ – 10 lg Pш.вх =-53,01 -10 lg 3,832∙10-12 =61,156 дБ.

Вывод.

Мощность теплового шума растет пропорционально частоте, используемой для передачи. От этого, прежде всего, страдают каналы ТЧ в высокочастотной части спектра РРЛ СП.

Если действие шумов сводится к действию одного только теплового шума, то РРЛ СП работоспособна и при небольших излучаемых мощностях передатчика, так как на приеме обеспечивается приемлемое отношение сигнал шум.