Приложения к изучаемым курсам

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Некоторые типы аппаратуры цифровых РРЛ

| Аппаратура | Фирма | f, ГГц | Pпд, дБм | Модуляция | Скорость, Мбит/с | Рпор (10-3), дБм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эриком - 11 | Россия | 10.7-11.7 | 16 | ЧММС | 2 8 | - 86 - 83 |
| Радан - 2 | Россия | 10.7-11.7 | 17 | ЧМ | 1 | - 78 |
| Радан-МГ-120/480 | Россия | 10.7-11.7 | 18.5 | ММС | 34 | - 73 |
| Радан-МГ-11-120 | Россия | 10.7-11.7 | 18.5 | ММС | 8 | - 87 |
| Радан-МС-11-15/30 | Россия | 10.7-11.7 | 18 | ЧМ | 2 | - 87 |
| Nateks-Mikrolink SDH | НТЦ Натекс, Россия | 10.75-11.25 | 24 | 128 QAM | STM-1 | - 70* |
| МИК-РЛ11 | Микран, Россия | 10.7-11.7 | 28.5 | QPSK | 2 8 34 | - 90 - 86 - 81 |
| SRA 1/1S | Siemens | 12.7-13.3 | 22.5 | 32 TCM | STM-0 | - 80.5 |
| NL 183 | Nera | 12.7-13.3 | 24 | 4ОФМ | 8 | - 88 |
| Бист-13 | Россия | 12.7-13.3 | 10 - 26 | - | 2 8 16 | - 90 - 87 - 78 |
| PASOLINK + (13) | NEC Япония | 12.7-13.3 | 16.5 16.5 19.5 19.5 | 128 QAM(RS) 32 QAM(RS) 16 QAM (RS) 16 QAM (RS) | STM-1 STM-0 8 x 2 16 x 2 | - 70 - 80 - 86.5 - 83.5 |
| PASOLINK 13 | NEC Япония | 12.7-13.3 | 23 23 20 20 | QPSK QPSK 16 QAM 16 QAM | 4 8 8 x 2 16 x 2 | - 92.5 - 89.5 - 83.5 - 80.5 |
| SAGEM/LINK | Россия | 12.7-13.2 | 22 | QPSK | 2 х 2 4 х 2 8 x 2 16 x 2 (34) | - 98 - 95 - 93 - 89 |
| Nateks-Mikrolink | НТЦ Натекс, Россия | 12.75-13.25 | 20 | QPSK | 2 х 2 4 х 2 8 x 2 16 x 2 (34) | - 92 - 89 - 87 - 84 |
| FlexyHopper | Nokia | 12.7-13.3 | 20 | /4 DQPSK | 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 | - 93 - 90 - 87 - 84 |
| Nateks-Mikrolink SDH | НТЦ Натекс, Россия | 12.75- 13.25 | 18 | 128 QAM | STM-1 | - 70* |
| МИК-РЛ13 | Микран, Россия | 12,75 - 13,25 | 28.5 | QPSK | 2 8 34 | - 90 - 86 - 81 |
| FlexyHopper | Nokia | 14.5-15.3 | 20 | /4 DQPSK | 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 | - 93 - 90 - 87 - 84 |
| SRA 1/1S | Siemens | 14.5-15.3 | 21.5 | 32 TCM | STM-0 | - 80 |
| Nateks-Mikrolink | НТЦ Натекс, Россия | 14.5-15.3 | 16 | QPSK | 2 х 2 4 х 2 8 x 2 16 x 2 (34) | - 92 - 89 - 87 - 84 |
| NL 185 | Nera | 14.5-15.3 | 21 | 4ОФМ | 8 | - 88 |
| Радиан-15 | Радиан СПб | 14.5-15.3 | 20 (26) | - | 2 8 16 34 | - 89 - 86 - 83 - 80 |
| Радиус-15 | Радиус-2 Москва | 14.5-15.3 | 23 | QPSK | 2 | - 87 |
| MINI-LINK 15-C | Ericsson Швеция | 14.5-15.3 | 18 (25) | 4FSK | 2 8 16 34 | - 93 - 87 - 84 - 81 |
| MINI-LINK 15-Е (Микро) MINI-LINK 15-Е | Ericsson Швеция | 14.5-15.3 | 18 (25) | C-QPSK | 2 4 8 16 34 | - 94 - 91 - 88 - 85 - 82 |
| PASOLINK 15 | NEC Япония | 14.5-15.3 | 23 23 20 20 | QPSK QPSK 16 QAM 16 QAM | 4 8 8 x 2 16 x 2 | - 92.5 - 89.5 -84 -81 |
| PASOLINK + (15) | NEC Япония | 14.5-15.3 | 16.5 17 20 20 | 128 QAM(RS) 32 QAM(RS) 16 QAM (RS) 16 QAM (RS) | STM-1 STM-0 8 x 2 16 x 2 | - 70 - 80.5 - 87 - 84 |
| Nateks-Mikrolink SDH | НТЦ Натекс, Россия | 14.4- 15.35 | 18 | 128 QAM | STM-1 | - 70* |
| МИК-РЛ15 | Микран, Россия | 14,4 - 15,35 | 19.5 | QPSK | 2 8 34 | - 90 - 86 - 81 |
| FlexyHopper 18 | Nokia | 17.7-19.7 | 18 | /4 DQPSK | 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 | - 93 - 90 - 87 - 84 |
| Nateks-Mikrolink | НТЦ Натекс, Россия | 17.7-19.7 | 16 | QPSK | 2 х 2 4 х 2 8 x 2 16 x 2 (34) | - 92 - 89 - 87 - 84 |
| Nateks-Mikrolink SDH | НТЦ Натекс, Россия | 17.7-19.7 | 17 | 128 QAM | STM-1 | - 70* |
| MINI-LINK 18-Е (Микро) MINI-LINK 18-Е | Ericsson Швеция | 17.7-19.7 | 18 (23) | C-QPSK | 2 4 8 16 34 | - 94 - 91 - 88 - 85 - 82 |
| PASOLINK 18 | NEC Япония | 17.7-19.7 | 23 23 20 20 | QPSK QPSK 16 QAM 16 QAM | 4 8 8 x 2 16 x 2 | - 93 - 90 - 84 - 81 |
| PASOLINK + (18) | NEC Япония | 17.7-19.7 | 18 15 17 20 20 | 32 MLCM 128 QAM (RS) 32 QAM (RS) 16 QAM (RS) 16 QAM (RS) | STM-1 STM-1 STM-0 8 x 2 16 x 2 | - 80 - 71.5 - 80 - 87 - 84 |
| CITYLINK 155 32 TCM/18 | Nera | 17.7-19.7 | 17 (21) | 32 TCM | STM-1 | - 73 |
| МИК-РЛ18 | Микран, Россия | 17.7-19.7 | 25.5 | QPSK | 2 8 34 | - 90 - 86 - 81 |
| Радиан-23 | Радиан СПб | 21.2-23.6 | 25 | - | 2 8 16 34 | - 87 - 84 - 81 - 78 |
| MINI-LINK 23-C | Ericsson Швеция | 21.2-23.6 | 20 | 4FSK | 2 4 8 16 | - 92 - 86 - 83 - 80 |
| CITYLINK 155 32 TCM/23 | Nera | 21.2-23.6 | 16.5 | 32 TCM | STM-1 | -72.5 |
| MINI-LINK 23-Е (Микро) MINI-LINK 23-Е | Ericsson Швеция | 21.2-23.6 | 20 | C-QPSK | 2 4 8 16 34 | - 93 - 90 - 87 - 84 - 81 |
| PASOLINK 23 | NEC Япония | 21.2-23.6 | 23 23 20 20 | QPSK QPSK 16 QAM 16 QAM | 4 8 8 x 2 16 x 2 | - 90.5 - 87.5 - 83 - 80 |
| PASOLINK + (23) | NEC Япония | 21.2-23.6 | 18 15 17 20 20 | 32 MLCM 128 QAM (RS) 32 QAM (RS) 16 QAM (RS) 16 QAM (RS) | STM-1 STM-1 STM-0 8 x 2 16 x 2 | - 80 - 71.5 - 80 - 87 - 84 |
| Galaxy 23 | Harris, USA | 21.2-23.6 | 19 | 32 TCM | STM-1 | - 76 |
| FlexyHopper 23 | Nokia | 21.2-23.6 | 18 | /4 DQPSK | 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 | - 93 - 90 - 84 - 81 |
| МИК-РЛ23Р | Микран, Россия | 21,2…23,6 | 20, 23 | QPSK | 2 8 34 |  |
| Nateks-Mikrolink SDH | НТЦ Натекс, Россия | 22.0-22.6 23.0-23.6 | 17 | 128 QAM | STM-1 | - 70* |
| Galaxy 26 | Harris, USA | 24.3-26.5 | 19 | 32 TCM | STM-1 | -76 |
| MINI-LINK 26-C | Ericsson Швеция | 24.3-26.5 | 10, 19 | 4FSK | 2 4 8 16 | - 88 - 85 - 82 - 79 |
| MINI-LINK 26-Е (Микро) MINI-LINK 26-Е | Ericsson Швеция | 24.3-26.5 | 10, 18 | C-QPSK | 2 4 8 16 34 | - 91 - 88 - 85 - 82 - 79 |
| PASOLINK 26 | NEC Япония | 24.3-26.5 | 20 20 19 19 | QPSK QPSK 16 QAM 16 QAM | 4 8 8 x 2 16 x 2 | - 90 - 87 -82 -79 |
| PASOLINK + (26) | NEC Япония | 24.3-26.5 | 17 14 16 19 19 | 32 MLCM 128 QAM (RS) 32 QAM (RS) 16 QAM (RS) 16 QAM (RS) | STM-1 STM-1 STM-0 8 x 2 16 x 2 | - 79.5 - 71 - 79.5 - 86 - 83 |
| FlexyHopper 26 | Nokia | 24.3-26.5 | 18 | /4 DQPSK | 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 | - 92 - 89 - 86 - 83 |
| Nateks-Mikrolink SDH | НТЦ Натекс, Россия | 24.5-26.5 | 17 | 128 QAM | STM-1 | - 70* |
| Перевал Перевал-2 | ГРПЗ Россия | 37-39.5 | 21, 25 | - | 2 8 | - 73 - 70 |
| Galaxy 38 | Harris, USA | 37-39.5 | 16.5 | 32 TCM | STM-1 | -74.5 |
| MINI-LINK 38-С | Ericsson Швеция | 37-39.5 | 15 | 4FSK | 2 4 8 16 | - 87 - 81 - 78 - 75 |
| MINI-LINK 38-Е (Микро) MINI-LINK 38-Е | Ericsson Швеция | 37-39.5 | 15 | C-QPSK | 2 4 8 16 34 | -88 - 85 - 82 - 79 - 76 |
| PASOLINK 38 | NEC Япония | 37-39.5 | 16 16 15.5 15.5 | QPSK QPSK 16 QAM 16 QAM | 4 8 8 x 2 16 x 2 | - 89 - 86 -81 -78 |
| PASOLINK + (38) | NEC Япония | 37-39.5 | 13.5 12.5 15.5 15.5 | 32 MLCM 32 QAM (RS) 16 QAM (RS) 16 QAM (RS) | STM-1 STM-0 8 x 2 16 x 2 | - 78 - 78.5 - 85 - 82 |
| FlexyHopper 38 | Nokia | 37-39.5 | 16 | /4 DQPSK | 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 | - 90 - 89 - 86 - 83 |
| Nateks-Mikrolink SDH | НТЦ Натекс, Россия | 37.0-39.5 | 15 | 128 QAM | STM-1 | - 70* |
| Бист | Бист Россия | 37-39.5 | 18 | 2PSK QPSK QPSK 8 PSK | 2 8 34 51 | - 87 - 84 - 75 - 69 |
| Sandra-3 | Россия | 92-95 | 10 | ОФМ-2 | 10 | - 76 |

Виды модуляции в цифровых системах связи

| ЧМ - частотная модуляция ММС - модуляция с минимальным сдвигом 4ОФМ - четырехпозиционная относительная фазовая модуляция ОФМ-2 - двухпозиционная относительная фазовая модуляция 8 PSK - восьмипозиционная фазовая модуляция | 4 FSK - четырехпозиционная частотная модуляция QPSK - квадратурная фазовая модуляция С-QPSK - квадратурная фазовая модуляция с постоянной огибающей (непрерывной фазой) /4 DQPSK - квадратурная фазовая модуляция с относительным кодированием и сдвигом /4 | N QAM - N-позиционная квадратурная амплитудная модуляция N TCM - N-позиционная кодированная модуляция с решетчатым кодированием N MLCM - N-позиционная многоуровневая кодированная модуляция RS - код Рида-Соломона |
| --- | --- | --- |

Основные параметры некоторых видов модуляции 
(данные на отношения сигнал/шум приблизительны, так как они зависят от способа демодуляции, типа помехоустойчивого кодирования, фильтрации и пр.)

| Вид модуляции | Тип модуляции | Сигнал/шум, дБ (kош=10-6) | fм |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухпозиционная | ЧМ (2 ЧМ, FSK) | 13.4 | B |
| "" | ФМ (2 ФМ, PSK) | 10.5 | B |
| Многопозиционная, классическая | 4 ЧМ (4 FSK) | 23.1 | B/2 |
| "" | 4 ФМ (4 PSK, QPSK) | 13.5 | B/2 |
| "" | 8 ФМ (8 PSK) | 18.8 | B/3 |
| "" | 16 КАМ (16 QAM) | 20.5 | B/4 |
| "" | 64 КАМ(64 QAM) | 26.5 | B/6 |
| "" | 256 КАМ (256 QAM) | 32.6 | B/8 |
| Классическая модуляция с предкоррекцией ощибок (FEC) | 16 КАМ (16 QAM) c FEC | 17.6 | B(1+r)/4 |
| "" | 64 КАМ(64 QAM) c FEC | 23.8 | B(1+r)/6 |
| Кодированная с расширением алфавита | 32 TCM | 17.6 | B/4 |
| "" | 128 TCM | 23.6 | B/6 |
| Кодированная с увеличением скорости | 16 MLCM | 15.6 | B/3.5 |
| "" | 64 MLCM | 21.7 | B/5.5 |

fм - полоса частот, занимаемая модулированным сигналом, 
В   - скорость цифрового потока, 
r    - избыточность поиехоустойчивого кодирования.

STM-0  - синхронный транспортный модуль нулевого уровня (51.84 Мб/с) 
STM-1  - синхронный транспортный модуль первого уровня (155.52 Мб/с)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Погонные потери радиосигнала в газах атмосферы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3    Географические координаты некоторых городов России

| Название | Координаты, град | Название | Координаты, град |
| --- | --- | --- | --- |
| Анадырь | 64 СШ, 177 ВД | Новосибирск | 55 СШ, 83 ВД |
| Архангельск | 64 СШ, 41 ВД | Новороссийск | 44 СШ, 37 ВД |
| Астрахань | 47 СШ, 48 ВД | Норильск | 69 СШ, 88 ВД |
| Барнаул | 53 СШ, 83 ВД | Омск | 54 СШ, 73 ВД |
| Братск | 56 СШ, 102 ВД | Оренбург | 51.5 СШ, 55 ВД |
| Брянск | 53 СШ, 34 ВД | Орел | 56 СШ, 36 ВД |
| Васюган | 59 СШ, 78 ВД | Пермь | 58 СШ, 56 ВД |
| Владивосток | 43 СШ, 132 ВД | Петрозаводск | 61.5 СШ, 34 ВД |
| Волгоград | 49 СШ, 44.5 ВД | Петропавловск | 53 СШ, 157 ВД |
| Вологда | 59 СШ, 39.5 ВД | Печора | 65 СШ, 57 ВД |
| Волхов | 59.5 СШ, 32 ВД | Псков | 57.5 СШ, 28 ВД |
| Воркута | 67 СШ, 64 ВД | Ростов на Дону | 47 СШ, 40 ВД |
| Воронеж | 53 СШ, 39 ВД | Самара | 52 СШ, 50.5 ВД |
| Выборг | 62 СШ, 28 ВД | Санкт-Петербург | 59.5 СШ, 30 ВД |
| Екатерининбург | 57 СШ, 60 ВД | Смоленск | 54 СШ, 33 ВД |
| Ижевск | 57 СШ, 53 ВД | Соликамск | 59 СШ,57 ВД |
| Йошкар-Ола | 57 СШ, 47.7 ВД | Сочи | 43 СШ, 39 ВД |
| Казань | 56 СШ, 49 ВД | Ставрополь | 45 СШ, 43.5 ВД |
| Калининград | 54.5 СШ, 20 ВД | Сыктывкар | 62 СШ, 51 ВД |
| Калуга | 54 СШ, 37 ВД | Тамбов | 55 СШ, 42 ВД |
| Клин | 57 СШ, 37 ВД | Тверь | 57 СШ, 36 ВД |
| Краснодар | 45 СШ, 38 ВД | Томск | 57 СШ, 84.5 ВД |
| Красноярск | 56 СШ, 93 ВД | Тюмень | 57 СШ, 66 ВД |
| Курск | 53 СШ, 37 ВД | Улан-Уде | 52 СШ, 107 ВД |
| Магадан | 59 СШ, 151 ВД | Уфа | 54 СШ, 56 ВД |
| Магнитогорск | 53 СШ, 61 ВД | Ухта | 63 СШ, 53 ВД |
| Минск | 53.5 СШ, 27 ВД | Хабаровск | 48 СШ, 133 ВД |
| Москва | 56 СШ, 37 ВД | Челябинск | 55 СШ, 61.3 ВД |
| Мурманск | 68.5 СШ, 33 ВД | Чита | 52 СШ, 113 ВД |
| Нижний Новгород | 56.5 СШ, 44 ВД | Ярославль | 57 СШ, 39.5 ВД |
| Новгород | 58.3 СШ, 31 ВД | Якутск | 62 СШ, 129 ВД |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Координаты основных телевещательнывх спутников

| Название спутника связи | Положение на орбите | Язык |
| --- | --- | --- |
| Горизонт-36 | 103о в. д. | Русский |
| Горизонт-31 | 90о в. д. | Русский |
| Горизонт-35 | 80о в. д. | Русский |
| Panamsat 4 | 68.5о в. д. | Англ., африкаанс |
| Intelsat 4 | 60о в. д. | Русский |
| Intelsat 703 | 57о в. д. | Русский, казахский |
| Горизонт-38 | 53о в. д. | Русский |
| Галс 1&2 ** | 36о в. д. | Русский |
| Astra ** | 19.2о в. д. | Англ., нем., хинди |
| Eutelsat II-F3 | 16о в. д. | Араб., фр., ит. и пр. |
| Hot Bird ** | 13о в. д. | разные |
| Eutelsat II-F2 | 10о в. д. | Англ., тур., ит. и пр. |
| Eutelsat II-F4 | 7о в. д. | Греч. и пр. |
| Sirius ** | 5.2о в. д. | Швед., англ. |
| Thor ** | 0.8о в. д. | Сканд., англ |
| Intelsat 707 | 1о з. д. | Норв., англ., фр. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Линейные спектры многоканальных сигналов с частотным разделением каналов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  Интенсивность дождя, идущего с вероятностью 0.01%

| Районы России | J0.01, мм/час |
| --- | --- |
| Карелия и Мурманская обл. | 55 |
| Архангельская обл | 50 |
| Ленинградская и Новгородская обл. | 60 |
| Центр европейской территории России | 70 |
| Северный Урал | 45 |
| Средний Урал, Пермская обл | 80 |
| Южный Урал и Приуралье | 70 |
| Прибайкалье, о. Сахалин | 55 |
| Юг европейской территории России | 75 |
| Северный Кавказ | 100 |
| Прикаспийская низменность | 40 |
| Западно-Сибирская низменность и Средне-Сибирское плоскогорье | 55 |
| Северо-Восток России | 35 |
| Прибайкалье и о. Сахалин | 45 |
| Камчатка | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Параметры аналоговой радиорелейной аппаратуры

| Параметры | Курс-2М | Курс-4 | Курс-6 | Курс-8 | Рассвет-2 | Восход-М | Радуга-4 | Электроника- Связь 6-1 | Трал-8 60/120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | 1.7-2.1 | 3.4-3.9 | 5.6-6.2 | 7.9-8.4 | 3.4-3.9 | 3.4-3.9 | 3.4-3.9 | 5.6-6.2 | 7.9-8.4 |
| Число каналов, N | 300 | 720 | 1320 | 300 | 600 | 1020 | 1920 | 1920 | 60/120 |
| Мощность Пд, Вт/дБм | 1.5 / 32 | 0.5 / 27 | 7.5 / 39 | 0.4 / 26 | 5 / 37 | 10 / 40 | 2 / 33 | 1 / 30 | 0.3 / 25 |
| Коэф. шума Пр, ед/дБ | 5.6 / 7.5 | 8 / 9 | 10 / 10 | 8 / 9 | 25 / 14 | 10 / 10 | 2.8 / 4.5 | 2.8 / 4.5 | 8 / 9 |
| fk, кГц | 200 | 200 | 140 | 200 | 200 | 200 | 140 | 140 | 200 |
| Система резерв. | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | постанц. | 3+1 | 3+1 | 1+1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
                    Коэффициенты усиления некоторых типов антенн, дБ

| Тип антенны | Диапазон частот, ГГц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 - 2.1 | 3.4 - 3.9 | 5.6 - 6.2 | 7.6 - 8.4 | 10.7 - 11.7 |
| РПА-2П | - | 39.5 | 43 | - | - |
| АДЭ-5 | 38 | 43.5 | 47.5 | - | - |
| АДЭ-3.5 | 35 | 40.5 | 43.6 | 46.3 | - |
| АМДУ-2.5 | - | 37.7 | 41.9 | 44.7 | - |
| АМДУ-1.75 | - | - | 38.8 | 41.6 | 44.4 |
| ПАС | 31 | 40 | 43 | 45 | - |

Конец формы