Эриком

| Цифровые радиорелейные станции "Эриком", работающие в диапазонах частот 2, 11, 13, 43 ГГц, предназначены для организации одноствольных однопролетных радиорелейных трактов на городских, сельских, абонентских и ведомственных сетях связи. В сочетании с различными типами каналообразующего и коммутационного оборудования РРС "Эриком" обеспечивают следующие функциональные возможности: организация межстанционных соединительных линий для АТС различных типов; - организация линий удаленных абонентов; - организация каналов передачи дискретной (цифровой) информации, в том числе общих каналов сигнализации; - организация передачи данных; - передача сигналов вторичной аналоговой группы каналов по цифровому тракту с добавлением тридцати каналов первичной ЦСП; - организация каналов звукового вещания. Местный и дистанционный контроль исправности оборудования, локализация неисправностей, измерение достоверности передачи информации обеспечивается системами обслуживания и сигнализации каналообразующей аппаратуры. Радиорелейные станции "Эриком" работают на сетях связи совместно с любыми типами каналообразующего и коммутационного оборудования, обеспечивающего стандартный стык в соответствии с Рекомендацией G. 703 МСЭ-Р. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Наименование РРС |  |  |  |  |
|  | Эриком-2 | Эриком-11 | Эриком-13 |  | Эриком-43 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 1,7-2,1 | 10,7-11,7 | 12,75-13,25 |  | 42,5-43,5 |
| План частот | Рек. 382-4 МСЭ-Р | Рек. 382-4 МСЭ-Р | Рек. 497-2 МСЭ-Р |  | - |
| Максимальная длина пролета, км | 50 | 30 | 30 |  | 5 |
| Скорость передачи информа-ции , Мбит/с | 2.048 | 2.048 или 8,448 |  |  |  |
| Количество телефонных каналов с ИКМ в одном стволе | 30 | 30 или 120 |  |  |  |
| Выходная мощность передатчика, мВт | 100 | 50 | 50 |  | 40 |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | ±100х10-6 |  |  |  |  |
| Пороговый уровень принимаемого сигнала на входе приемника, при котором обеспечивается коэф. ошибок не более 10'3, дБВт при скорости передачи информации 2,048 МБит/с 8,448 М Бит/с | -119 - | -119 -116 | -119 -116 |  | -110 -107 |
| Диаметр антенны, м | 1,5 | 0,6 или 1,0 |  |  | 0,35 |
| Коэффициент усиления антенны, не менее | 26 | 35 или 39 | 36 или 40 |  | 40 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 | 25 | 25 |  | 30 |
| Напряжение источника питания, В | минус 60 |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С для блоков верхнего размещения для блоков нижнего размещения | -50 до +50 |  |  |  |  |
|  | +1 до +50 | - |  |  |  |
| Сертификат соответствия | ОС/1-РРС-46 "Эриком-2" | ОС/1-РРС-26 "Эриком-11" | ОС/1-РРС-73 "Эриком-13" |  | GC/1-PPC-74 "Эриком-43" |

Примечание . По особому заказу могут быть изготовлены источники питания с входным напряжением минус 48В.

Конструктивное исполнение РРС "Эриком-2" предусматривает комбинированное размещение аппаратуры приемо-передающего тракта: - малошумящий усилитель приемника и усилитель мощности передатчика - непосредственно на антенном устройстве; - остальное оборудование - в помещении с положительной температурой среды Соединение модулей верхнего и нижнего размещения осуществляется с помощью коаксиального кабеля РК 50-4-21 ( при длине отнесения до 35 м ) или РК 50-7-58 ( при длине отнесения более 35 м ) . Максимальная длина отнесения - 100 м. Модули нижнего размещения устанавливаются в унифицированный стоечный каркас аппаратуры ИКМ-30-4 или ИКМ -120-4/5, предусмотрен также вариант установки модулей вне стыка аппаратуры каналообразования. РРС "Эриком-11", "Эриком-13", и "Эриком-43" выполнены в виде герметизированного контейнера в сборе с антенной, который размещается на вертикальной цилиндрической опоре (трубе) диаметром 80-100 мм, установленном на мачте или крыше здания. Соединение РРС с каналообразующей ( или коммутационной) аппаратур осуществляется с помощью двух кабелей типа РК 75-4 и одного кабеля типа КВВГ-Э

Конструктивное исполнение РРС "Эриком-2" предусматривает комбинированное размещение аппаратуры приемо-передающего тракта: - малошумящий усилитель приемника и усилитель мощности передатчика - непосредственно на антенном устройстве; - остальное оборудование - в помещении с положительной температурой среды Соединение модулей верхнего и нижнего размещения осуществляется с помощью коаксиального кабеля РК 50-4-21 ( при длине отнесения до 35 м ) или РК 50-7-58 ( при длине отнесения более 35 м ) . Максимальная длина отнесения - 100 м. Модули нижнего размещения устанавливаются в унифицированный стоечный каркас аппаратуры ИКМ-30-4 или ИКМ -120-4/5, предусмотрен также вариант установки модулей вне стыка аппаратуры каналообразования. РРС "Эриком-11", "Эриком-13", и "Эриком-43" выполнены в виде герметизированного контейнера в сборе с антенной, который размещается на вертикальной цилиндрической опоре (трубе) диаметром 80-100 мм, установленном на мачте или крыше здания. Соединение РРС с каналообразующей ( или коммутационной) аппаратур осуществляется с помощью двух кабелей типа РК 75-4 и одного кабеля типа КВВГ-Э Длина отнесения - до 500 м.

Эриком

Цифровые радиорелейные станции "Эриком", работающие в диапазонах частот 2, 11, 13, 43 ГГц, предназначены для организации одноствольных однопролетных радиорелейных трактов на городских, сельских, абонентских и ведомственных сетях связи. В сочетании с различными типами каналообразующего и коммутационного оборудования РРС "Эриком" обеспечивают следующие функциональные возможности: организация межстанционных соединительных линий для АТС различных типов; - организация линий удаленных абонентов; - организация каналов передачи дискретной (цифровой) информации, в том числе общих каналов сигнализации; - организация передачи данных; - передача сигналов вторичной аналоговой группы каналов по цифровому тракту с добавлением тридцати каналов первичной ЦСП; - организация каналов звукового вещания. Местный и дистанционный контроль исправности оборудования, локализация неисправностей, измерение достоверности передачи информации обеспечивается системами обслуживания и сигнализации каналообразующей аппаратуры. Радиорелейные станции "Эриком" работают на сетях связи совместно с любыми типами каналообразующего и коммутационного оборудования, обеспечивающего стандартный стык в соответствии с Рекомендацией G. 703 МСЭ-Р.

| Наименование параметра | Наименование РРС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эриком-2 | Эриком-11 | Эриком-13 | Эриком-43 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 1,7-2,1 | 10,7-11,7 | 12,75-13,25 | 42,5-43,5 |
| План частот | Рек. 382-4 МСЭ-Р | Рек. 382-4 МСЭ-Р | Рек. 497-2 МСЭ-Р | - |
| Максимальная длина пролета, км | 50 | 30 | 30 | 5 |
| Скорость передачи информа-ции , Мбит/с | 2.048 | 2.048 или 8,448 |  |  |
| Количество телефонных каналов с ИКМ в одном стволе | 30 | 30 или 120 |  |  |
| Выходная мощность передатчика, мВт | 100 | 50 | 50 | 40 |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | ±100х10-6 |  |  |  |
| Пороговый уровень принимаемого сигнала на входе приемника, при котором обеспечивается коэф. ошибок не более 10'3, дБВт при скорости передачи информации 2,048 МБит/с 8,448 М Бит/с | -119 - | -119 -116 | -119 -116 | -110 -107 |
| Диаметр антенны, м | 1,5 | 0,6 или 1,0 |  | 0,35 |
| Коэффициент усиления антенны, не менее | 26 | 35 или 39 | 36 или 40 | 40 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Напряжение источника питания, В | минус 60 |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С для блоков верхнего размещения для блоков нижнего размещения | -50 до +50 |  |  |  |
|  | +1 до +50 | - |  |  |
| Сертификат соответствия | ОС/1-РРС-46 "Эриком-2" | ОС/1-РРС-26 "Эриком-11" | ОС/1-РРС-73 "Эриком-13" | GC/1-PPC-74 "Эриком-43" |

Примечание . По особому заказу могут быть изготовлены источники питания с входным напряжением минус 48В.

Конструктивное исполнение РРС "Эриком-2" предусматривает комбинированное размещение аппаратуры приемо-передающего тракта: - малошумящий усилитель приемника и усилитель мощности передатчика - непосредственно на антенном устройстве; - остальное оборудование - в помещении с положительной температурой среды Соединение модулей верхнего и нижнего размещения осуществляется с помощью коаксиального кабеля РК 50-4-21 ( при длине отнесения до 35 м ) или РК 50-7-58 ( при длине отнесения более 35 м ) . Максимальная длина отнесения - 100 м. Модули нижнего размещения устанавливаются в унифицированный стоечный каркас аппаратуры ИКМ-30-4 или ИКМ -120-4/5, предусмотрен также вариант установки модулей вне стыка аппаратуры каналообразования. РРС "Эриком-11", "Эриком-13", и "Эриком-43" выполнены в виде герметизированного контейнера в сборе с антенной, который размещается на вертикальной цилиндрической опоре (трубе) диаметром 80-100 мм, установленном на мачте или крыше здания. Соединение РРС с каналообразующей ( или коммутационной) аппаратур осуществляется с помощью двух кабелей типа РК 75-4 и одного кабеля типа КВВГ-Э Длина отнесения - до 500 м.