расчетно-графическая работа

по курсу «Схемотехника»

Двухкаскадный транзисторный усилитель переменного тока

Задание: Нарисовать принципиальную схему двухкаскадного транзисторного усилителя переменного тока, полученную путем последовательного соединения каскадов ОЕ и ОК для отрицательного коэффициента усиления или каскадов ОБ и ОК – для положительного.

Рассчитать неизвестные номиналы пассивных элементов.

Определить входное и выходное сопротивления усилителя.

Каскады усилителя охвачены местной ООС (общей ООС нет) и работают в малосигнальном режиме класса А. Связь между каскадами - емкостная.

Рекомендации по расчету:

Транзисторные усилители переменного тока строятся на базе транзисторных каскадов с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК) (см рис.)

Каскад ОЭ обеспечивает наибольшее усиление по напряжению и току.

Входное сопротивление RВХR1║R2║[RЭ(h21Э+1)+rб], где h21Э - коэффициент передачи тока базы транзистора, rб - сопротивление базы.

Выходное сопротивление RВЫХRK║rk/(h21Э+1), где rk - дифференциальное сопротивление коллектора.

Коэффициент усиления K-RK/RЭ

Каскад ОБ усиливает только напряжение.

Входное сопротивление RВХR3+rЭ+rб/(h21Э+1), где rЭ - дифференциальное сопротивление эмиттера; rЭ0,026/iЭ.

Выходное сопротивление RВЫХRK║rk

Коэффициент усиления KRK/RВХ

Каскад ОК усиливает только ток (повторитель напряжения)

Входное сопротивление RВХR1║R2║[rk║RЭ(h21Э+1)+rб]

Выходное сопротивление RВЫХ [rЭ+(RГ+rб)/(h21Э+1)]║RЭ, где RГ - сопротивление источника (выходное сопротивление предшествующего каскада), rЭ0,026/iЭ.

Обычно двухкаскадные усилители строятся по схеме «ОЭ-ОК» (инвертирующий усилитель) или «ОБ-ОК» (не инвертирующий усилитель). Реактивное сопротивление емкости в цепи емкостной связи на нижней границе рабочего диапазона частот должно быть не больше входного сопротивления последующего каскада. Реактивное сопротивление емкости С1 в схеме с ОБ на нижней границе рабочего диапазона частот должно быть не больше сопротивления включенных параллельно резисторов R1 и R2.

Положение рабочей точки (постоянное напряжение в отсутствие входного сигнала на коллекторе для схем ОЭ и ОБ и на эмиттере - для ОК) устанавливается приблизительно равным половине напряжения питания плюс один вольт, напряжение на эмиттере для схем ОЭ и ОБ - 1-2 вольта.

При расчете выходное сопротивление первого каскада принять равным 1/10 входного сопротивления второго каскада.

Рекомендуемая литература:

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1991.-621 с.

- Расчет электронных схем. Примеры и задачи: Учеб. пособие для вузов по спец. электронной техники/ Г.И. Изъюрова и др.-М.: Высш. шк., 1987.-335 с.