Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Промышленной Электроники

Курсовая работа по

Основам схемотехники

Расчёт усилителя низких частот

(Вариант 10)

Выполнил:

студент группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверила:

доцент Шакирова Р. Х.

Уфа – 2007(20 мая)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ	6

2. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ	7

2.1. Расчёт выходных параметров.	7

2.2. Расчёт входного каскада.	9

2.3. Расчёт цепи отрицательной обратной связи (ООС).	10

2.4. Расчёт разделительных конденсаторов C1 и С2 и резистора R2.	10

2.5. Расчёт КПД усилителя.	11

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12

ПРИЛОЖЕНИЕ А – СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ	14

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

2104.040703.000.ПЗ

Разработал

Абзалов А. В.

Проверил

Шакирова Р. Х.

Реценз.

Н. Контр.

Утвердил

Усилители мощности

Пояснительная записка

Лит.

Листов

14

УГАТУ, МКС-315

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В данной курсовой работе необходимо рассчитать усилитель низких частот по следующим исходным данным:

Uвых. макс.=Uн макс=15 В – максимальная выходная амплитуда напряжения усилителя;

Rн=16 Ом – сопротивление нагрузки усилителя;

Кг=1,5 % – коэффициент гармоник, для оценки нелинейных искажений, определяется по формуле KГ=U2m2+...U1m2;

fв=16 кГц – верхняя граничная частота, внутри которой коэффициент усиления постоянен;

fн=40 Гц – нижняя граничная частота, внутри которой коэффициент усиления постоянен;

Мв=1,8 – коэффициент частотных искажений на верхней частоте и

Мн=1,4 – коэффициент частотных искажений на нижней частоте: каждая гармоника сигнала, частотный спектр которого имеет несколько гармоник, будет увеличена в разное число раз; оценивается через отношение коэффициента усиления на средней частоте f0=fНfВ к коэффициенту усиления на высшей и низшей частотах соответственно: MВ=K0KВЧ и MН=K0KНЧ.

Ес макс=Uвх=10 мВ – максимальная ЭДС источника сигнала;

Rс=39 кОм – внутреннее сопротивление источника сигнала;

Диапазон рабочих температур: –20…+50;

Исполнение: биполярные и (или) полевые транзисторы.

# ВВЕДЕНИЕ

Усилитель – устройство, обеспечивающее управление потоком энергии от внешнего источника питания. По форме усиливаемых сигналов усилители делятся на:

– усилители гармонических сигналов;

– усилители негармонических сигналов;

– усилители импульсных сигналов.

По характеру изменения сигналов усилители подразделяются на:

– усилители постоянного тока, где в спектре усиливаемого сигнала возможны гармоники очень низких частот (вплоть до постоянной составляющей);

– усилители низких (звуковых) частот, где усиливаемая полоса частот начинается в области десятков герц и заканчивается в области десятков килогерц;

– усилители высоких частот, где усиливаемая полоса частот расположена в области от сотен килогерц до десятков и сотен мегагерц;

– широкополосные усилители, где верхняя граница усиливаемой полосы частот расположена в области десятков мегагерц;

– избирательные усилители, где усиливается узкая полоса частот;

– импульсные усилители, предназначенные для усиления импульсных сигналов и являющиеся широкополосными усилителями с очень широкой полосой, потому что спектр дискретного сигнала практически бесконечен.

Любой усилитель в конечном счёте усиливает мощность. Однако по величине  нагрузочного сопротивления усилители подразделяются на усилители тока (малая нагрузка), мощности (малая нагрузка) и напряжения (большая нагрузка).

В зависимости от типа использованных в усилителе активных компонентов различают усилители: ламповые, полупроводниковые, оптоэлектронные, магнитные, диэлектрические.

В ряде случаев усилители выполняют комбинированными с применением активных компонентов различных типов. Кроме того, их иногда подразделяют на усилители прямого усиления (спектр выходного сигнала соответствует спектру входного) и усилители с преобразованием усиливаемого сигнала (например, модуляторы).

Данная курсовая работа посвящена разработке полупроводникового низкочастотного усилителя прямого усиления. Усилитель низкой частоты представляет из себя устройство, предназначенное для усиления сигнала низкой частоты поступающего на его вход.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время, для создания подобных устройств широко используется микросхемотехника. Её преимущества на лицо. Это относительная дешевизна, небольшие габариты, малое энергопотребление.

В данной же курсовой работе, разрабатываемое устройство будет строиться не на микросхемах, а на дискретных элементах – транзисторах. Это связано с тем, что любая микросхема по своей сути все равно состоит из дискретных элементов и для понимания сути её работы достаточно будет разобраться на принципах работы отдельных её элементов – транзисторов.

Существует множество методик расчета усилителей. В данной курсовой работе выбор отдельных каскадов, способов включения в них транзисторов, выбор режимов работы, всё будет исходить из заданных параметров и выбран будет только один метод расчёта из множества возможных, наиболее подходящий.

Функциональная схема усилительного устройства представлена на рисунке:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рисунок. Функциональная схема усилительного устройства.

# 1. СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ

Проектируемый усилитель можно построить по следующей схеме (см. рисунок 1.1):

Рисунок 1.1. Структурная схема усилителя.

Схема усилителя выбрана с двухтактным выходным каскадом на транзисторах с большим коэффициентом усиления, включённых по схеме ОК (см. рисунок 1.2). Входной каскад построен на ОУ, что обеспечивает малый дрейф нуля. Входной сигнал подаётся на неинвертирующий вход ОУ; отрицательная обратная связь (ООС) охватывает два каскада. Сигнал ООС (на R3, R1) подаётся на инвертирующий вход. Оконечный каскад работает в режиме АВ, смещение создается с помощью диодов VD1 иVD2, при этом на выходе протекает небольшой ток покоя.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рисунок 1.2. Усилитель мощности.

# 2. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ

2.1. Расчёт выходных параметров.

Определим выходную мощность, используя формулу Uнmax=2PнmaxRн:

Pнmax=Uнmax22Rн=1522∗16=7,03125 Вт,

где Uнmax – амплитудное значение напряжения на сопротивлении нагрузки Rн.

Для получения данной мощности на выходе будет целесообразно использовать схему двухтактного выходного каскада работающего в режиме класса АВ. Данные схемы позволяют получить на выходе большие мощности и обеспечивают хороший КПД. На входы двухтактных схем нужно обеспечить подачу сигнала так, чтобы каждая из половин плеч работала от разных его полуволн.

Значения тока на выходе усилителя равно:

Iнmax=UнmaxRн=1516=0,9375 A.

Так как, заданное сопротивление нагрузки Rн=16 Ом мало, то для обеспечения наименьших потерь на выходном сопротивлении каскада необходимо использовать способ включения транзистора по схеме с ОК.

Напряжение источника питания одной половины выходного каскада при биполярном питании или половине напряжения общего источника питания определяется исходя из амплитуды выходного сигнала, при этом величина напряжения питания E выбирается минимум на (2...5) В больше UH max: (в расчётах на 3,5):

E≥Uнmax+3,5=15+3,5=18,5 В.

Рассчитаем необходимые предельные параметры транзисторов VT1 иVT2.

Iн max – максимальный ток, протекающий через нагрузку; приблизительно равен коллекторному току мощного выходного транзистора. Поэтому Iкmax=Iнmax=0,9375 А. Потребуем с запасом Iкmax=2 А.

Uкэ max – максимальное напряжение коллектор-эмиттер выходного транзистора составляет E+Uнmax=18,5+15=33,5 В. Потребуем Uкэ max=50 В.

Pmax – максимальная мощность, рассеиваемая одним транзистором выходного каскада. Pmax=E2π2Rн=18,52π2∗16=2,167323 Вт. Потребуем Pк доп=4 Вт.

На основании рассчитанных выше значений из справочной литературы выбираю мощный транзистор 2T877A выходного каскада со следующими параметрами:

– максимальный ток коллектора – Iк доп=20 А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

;

– максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером транзистора Uкэ доп=80 В;

– максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторе Pк доп=50 Вт;

– коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ h21э(β)=1000;

– предельная (граничная) частота – fгр=100 МГц.

Транзисторы должны образовывать комплементарную пару, то есть иметь одинаковые параметры. Максимальная величина базового тока транзисторов выходного каскада, необходимая для обеспечения заданной мощности в нагрузке, определяется соотношением:

Iбmax=Iкmaxβмин=0,93751000=0,9375∗10−3 А=0,9375 мА,

где мин – минимальная величина коэффициента передачи по току.

По рассчитанному значению Iб max, при помощи входной характеристики примененного транзистора, определяю максимальное значение напряжения перехода база-эмиттер Uбэ доп=1 В. Отсюда определяю максимальное напряжение на входе транзистора оконечного каскада, необходимое для обеспечения заданной мощности в нагрузке:

Uвх max=Uбэ max+Iк maxRн=1+0,9375∗16=16 В.

Входное сопротивление оконечного транзисторного каскада в этом случае можно определить по выражению:

RвхVT1≈βminVT1⋅Rн=1000∗16=16∗103 Ом=16 кОм.

Установим ток коллектора покоя выходного каскада Iкп=100 мА, тогда ток базы покоя VT1 равен Iбп=100 мкА, и по входным характеристикам определяем необходимое значение Uбэп=0,7 В.

Для уменьшения нелинейных переходных искажений и температурной стабилизации в плечи промежуточного каскада вводим диоды, разность потенциалов на которых образует напряжение смещения Uсм. Количество последовательно включенных диодов, как правило, равняется количеству составных транзисторов каждого плеча усилителя мощности. Выбираю ток делителя, протекающий через диоды: Iдел=70 мкА.

Таким образом, получив параметры напряжения смещения и тока диодов, из справочной литературы можно выбирать диоды 2Д213В со следующими параметрами:

– величина прямого напряжения Uпр=1 В;

– величина прямого тока Iпр=1 А;

– максимальная частота fmax=100 кГц.

Величина полного входного сопротивления оконечного усилительного каскада определяется параллельным соединением RвхVT1 и сопротивления делителя Rдел (R4 или R5). Величина сопротивления делителя Rдел

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

определяется по формуле:

Rдел=R4=R5=Eп−Uвх maxIб+Iдел=18,5−16100∗10−6+70∗10−6=14705,882352 Ом=14,705 кОм.

Rвх полн=RвхVT1||Rдел=RвхVT1⋅RделRвхVT1+Rдел=16∗103∗14705,82235216∗103+14705,822352=7662,835249 Ом=7,662 кОм.

Необходимо отметить, что входное сопротивление оконечного каскада является нагрузкой для каскада усилителя напряжения, выполняемого на основе операционных усилителей, имеющих чётко регламентированные значения минимально допустимых величин сопротивлений нагрузки. Так, для большинства операционных усилителей общего применения минимальное сопротивление нагрузки должно быть 2кОм. Поэтому при необходимости увеличения входного сопротивления целесообразно использовать каскад промежуточного усиления, состоящий из сравнительно маломощных транзисторов, также представляющих из себя комплементарную пару, или всё же выходной каскад выполнить на составных транзисторах.

2.2. Расчёт входного каскада.

Входной каскад – каскад усиления напряжения на операционных усилителях. При выборе и расчёте усилительного каскада на операционных усилителях (ОУ) необходимо учесть несколько факторов:

– полное входное сопротивление выходного каскада усилителя должно превосходить минимальное сопротивление нагрузки ОУ, данное в справочнике (Rвх>RнОУ);

– требуемое максимальное входное напряжение оконечного каскада усилителя мощности с учётом обратной связи должно быть меньше максимального выходного напряжения ОУ, данного в справочнике Uвх max<UвыхОУ;

– на верхней частоте усиления fв ОУ должен обеспечивать расчётный коэффициент усиления;

– температурные и другие требования задания должны удовлетворяться.

На основании указанных выше факторов можно выбирать операционный усилитель 1040УД1 со следующими параметрами:

– коэффициент усиления по напряжению КОУ=25000;

– максимальное значение выходного напряжения Uвых=27 В;

– минимальное сопротивление нагрузки или максимальный ток выхода Iвых max=0,015 А;

– напряжение смещения Uсм=7 мВ;

– входное сопротивление или входной ток Iсм=2,5 мкА;

– частота единичного усиления f1=1 МГц;

– напряжение источников питания Uп=30 В;

– диапазон рабочих температур Tmin…Tmax=–20…+50°C.

Далее производится расчёт требуемого коэффициента усиления всего усилителя мощности:

KUос=UнmaxUвхmax=1510∗10−3=1500,

где Uн max

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

=15 В – максимальное напряжение на нагрузке;

Uвх max=10 мВ – амплитудное значение входного сигнала по заданию.

2.3. Расчёт цепи отрицательной обратной связи (ООС).

На рисунке 2.3. схематично представлен входной каскад на ОУ, охваченном ООС. Для его расчёта возможно применение идеализированного выражения KUос=1+R3R1, справедливого при допущении, что KU. Задав номинал резистора R1=1,5 кОм, определяем R3=(KUос–1)*R1=

=(1500–1)*1,5*103=2248500 Ом=2,2485 МОм.

Рисунок 2.3. Цепь с ООС.

2.4. Расчёт разделительных конденсаторов C1 и С2 и резистора R2.

Для того, чтобы не пропускать постоянное напряжение на вход усилителя, включаются разделительные конденсаторы C1 и С2.

Ёмкость разделительного конденсатора определяется по формуле:

С1,2≥1ωн(RГ+Rвх)∗Mн2−1,

где н=2fн=2**40=251,327412 рад/с – нижняя круговая частота;

RГ=50 Ом – сопротивление источника сигнала;

Rвх – полное входное сопротивление каскада;

Mн=1,4 – коэффициент частотных искажений на нижней частоте, обусловленный влиянием разделительного конденсатора.

Величина полного входного сопротивления определяется параллельным соединением резистора R2 и входным сопротивлением операционного усилителя (см. рисунок 2.3). Входные сопротивления по инвертирующему и неинвертирующему входам должны быть примерно одинаковы для уменьшения ошибок из-за токов смещения ОУ. Величина резистора R2 может быть рассчитана исходя из соотношения:

R2=R1||R3=R1⋅R3R1+R3=1,5∗103∗2,2485∗1061,5∗103+2,2485∗106=1499 Ом=1,499 кОм.

RвхОУ=UвхIвх=302,5∗10−6=12∗106 Ом=12 МОм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тогда полное входное сопротивление каскада равно:

Rвх=RвхОУ||R2=RвхОУ⋅R2RвхОУ+R2=12∗106∗149912∗106+1499=1498,812773 Ом=1,498 кОм.

Так как в схеме применяются два разделительных конденсатора С1 и С2, то их влияние определяется следующим образом:

Mн=Mн1⋅Mн2=1,4,

то есть заданный коэффициент частотных искажений для всего усилителя должен быть «разделён» по отдельным конденсаторам:

Mн1=Mн2=1,4=1,183215.

В итоге разделительные ёмкости C1 и С2 удовлетворяют следующим неравенствам:

С1,2≥12∗π∗40∗(50+1498)∗1,4−1⇔С1,2≥4,061918∗10−6 Ф, С1,2≥4,061918 мкФ.

2.5. Расчёт КПД усилителя.

Коэффициент полезного действия усилителя определяется, в основном, мощностью, отбираемой от источника питания выходным каскадом:

η=PвыхPΣ=PнmaxPΣ=7,0312511,041374=0,636809, η=63,68%,

где P=2EпUн maxπ⋅Rн=2∗18,5∗15π∗16=11,041374 Вт

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

– мощность, потребляемая всем усилителем.

Таким образом, все параметры удовлетворяют заданным условиям.

# 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проектирования был получен усилитель, параметры которого удовлетворяют заданию: коэффициент усиления превосходит требуемый, то есть обеспечивается необходимая мощность в нагрузке; требования к нелинейным искажениям были учтены при расчете элементов, и, следовательно, они не превышены; частотные искажения были также рассчитаны и они не превосходят заданного значения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Р. Х. Шакирова, Т. Ю. Гатиатуллина, О. Е. Данилин. Проектирование электронных устройств: учебное пособие к курсовому проектированию по дисциплине «Электротехника и электроника», часть 2 – «Электроника». УГАТУ – Уфа, 2006. – 76 с.

2. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника. – М.: Высшая школа, 2004. – 790 с.

3. Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. 11-е изд. – М.: Энергия, 1997. – 476 с.

4. Проектирование усилительных устройств. Под ред. Н. В. Терпугова. – М.: Высшая школа, 1982. – 190 с.

5. Boйшвиллo Г. B. Усилитeльныe устpoйствa. – M.: Радио и связь, 1983. – 264 с.

6. Опадчий Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника. М.: – Горячая Линия – Телеком, 2002. – 768 с.

7. Л. З. Бобровников. Электроника. 5-е изд. – СПБ.: Питер, 2004. – 560 с.

8. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: справочник. Под ред. Б. Л. Перельмана. – М.: Радио и связь, 1981.

9. Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности: справочник. Под ред. А. В. Голомедова. – М.: Радио и связь, 1989.

10. Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: справочник. Под ред. А. В. Баюкова, А. Б. Гитцвича, А. А. Зайцева. – М.: Энегоатомиздат, 1984.

11. Полупроводниковые приборы: транзисоры: справочник. Под ред. А. В. Баюкова, А. Б. Гитцвича, А. А. Зайцева. – М.: Энегоатомиздат, 1984.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |