Содержание

1.Краткая теоретическая часть

2. Формулы для расчета данных

а)  Расчёт  фильтра низких частот (ФНЧ)-1

б) Расчёт  фильтра низких частот (ФНЧ)-2

3. Схема  фильтра нижних частот

|  |  |  |  |  | 40.002029.000.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Гребенев И.В. |  |  |  | Литература |  |  | Лист | Листов |
| Проверил |  | Гатиатуллина Т.Ю. |  |  |  |  | У |  |  |  |

1.Краткая теоретическая часть.

Рис. 1. Графики АЧХ пассивных электрических фильтров. Рассмотренные устройства имеют плохие АЧХ, так как не имеют четких границ полос пропускания и подавления, а также в ФНЧ нет участка равномерного пропускания с коэффициентом, равным постоянной величине

Зависимость выходного напряжения фильтра от частоты входного сигнала для фильтров высоких и низких частот показана на рисунке 1.

Основной характеристикой фильтра является его амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), то есть зависимость модуля коэффициента передачи К или обратной ему величины — затухания а = 1/К — от частоты сигнала. Для идеальных фильтров существуют частоты среза, разделяющие области пропускания (а = 0) и задерживания (а = 1), а затухание фильтра скачкообразно изменяется при переходе от полосы пропускания к полосе задерживания. В реальных фильтрах полосы пропускания и задерживания разделяются переходной зоной, в которой коэффициент затухания изменяется непрерывно от максимально допустимого пропускания (aп) до минимально допустимого в полосе задерживания (аз). Вместо частот среза появляются две граничные частоты: частота среза полосы пропускания (wп) и частота среза полосы задерживания (wз). Чем меньше отличаются (wп) и (wз), тем выше качество фильтра. Среди пассивных

фильтров Г-образные обладают наихудшими АЧХ, так как не имеют четких границ полос пропускания и подавления, а также в ФНЧ нет участка равномерного пропускания с коэффициентом, равным постоянной величине.

На рисунке 1 на графике для фильтра низких частот заметна точка перегиба. Вправо от этой точки выходная амплитуда убывает пропорционально 1/f. В пределах одной октавы (соответствует изменению частоты в два раза) выходная амплитуда уменьшается тоже в два раза, то есть ослабление составляет 6 дБ. Следовательно, простой RC-фильтр обеспечивает ослабление сигнала на 6 дБ на октаву. Если нужно получить ослабление сигнала на 12 или 18 дБ на октаву, следует использовать фильтр, состоящий соответственно из двух или трех секций.

Однако не все так просто. Проблема заключается в том, что отдельные звенья такого фильтра сильно влияют друг на друга, поэтому результирующая характеристика многозвенного фильтра не является простой совокупностью характеристик отдельных звеньев. Кроме того, на низких частотах конденсаторы и катушки индуктивности фильтра могут иметь весьма существенные размеры и массу.

| Рис. 3. Полосовой фильтр с параллельным LC-контуром | Рис. 4. Полосовой фильтр с последовательным LC-контуром |
| --- | --- |

Значительно лучшими характеристиками обладают пассивные фильтры с параллельным (рисунок 3) и последовательным (рисунок 4) колебательными контурами. Это — полосовые фильтры.

На частоте f реактивное сопротивление LC-контура равно:

1 / ZLC = 1 / ZL + 1 / ZC = 1 / (j · ω · L) -(ω · C) / j = j · (ω · C -1 / (ω · L)) (8)

Если внимательно посмотреть на схему рисунка 3, то увидим, что она фактически представляет собой делитель напряжения, верхнее, частотнонезависимое плечо которого образует резистор R, а нижнее, частотнозависимое, колебательный контур. Поскольку катушка индуктивности и конденсатор по-разному реагируют на изменение частоты, то на некоторой частоте fо, называемой резонансной, сопротивление нижнего плеча делителя стремится к бесконечности и напряжение на нем резко растет.

f0 = 1 / (2 · π (L · C)½) (9)

Формулу (9), определяющую резонансную частоту контура, называют формулой Томсона.

Другой разновидностью полосовых фильтров является фильтр с последовательным колебательным контуром.

Отличие этой схемы от предыдущей состоит в том, что на резонансной частоте реактивное сопротивление контура стремится к нулю, и напряжение на нем также стремится к нулю. Такие фильтры называют полосовыми заградительными или фильтрами-пробками.

Если необходимо спроектировать фильтр с плоским горизонтальным участком в полосе пропускания и крутыми склонами, пассивные многозвенные фильтры не подходят, так как из многих плавных перегибов характеристики невозможно сделать один крутой. Решение заключается в использовании активных фильтров. Активные фильтры, также как и пассивные, можно разделить на группы по различным признакам: по функциональному назначению, полосе пропускаемых частот, типу элементной базы, виду обратных связей и т. д. В частности, по типу элементной базы различают транзисторные фильтры, фильтры на усилителях с ограниченным усилением, на операционных усилителях, на повторителях напряжения и др. Активные фильтры могут иметь одну цепь обратной связи или несколько. Кроме этого, различают фильтры по числу полюсов на частотной характеристике — фильтры первого порядка, второго и более высоких порядков. Фильтры высоких порядков имеют более крутые границы полос пропускания и затухания и более плоскую характеристику в области полосы пропускания, что, естественно, улучшает качество фильтра. К таким фильтрам относятся фильтры Чебышева, Баттерворта, Бесселя и др. Типовые схемы активных фильтров рассчитаны, и параметры их элементов можно взять из таблиц, подставив в них необходимые исходные данные. Простейшим примером активного фильтра является фильтр Саллена и Кея (в некоторых книгах — Ки), названный так по имени его изобретателей. На рисунке 5 показаны примеры активных фильтров, выполненных на основе схемы Саллена и Кея (П. Хоровиц, У. Хилл «Искусство схемотехники» в 2-х томах. М. «Мир», 1983, т. 1 с. 263).

|  | Рис. 5. Активные фильтры: А – фильтр низких частот; |
| --- | --- |

Операционный усилитель в этих схемах включен как неинвертирующий усилитель напряжения, а частотную характеристику фильтра формируют резисторы и конденсаторы. В зависимости от значений сопротивления и емкости, эти схемы могут быть фильтрами и Баттерворта, и Чебышева, и Бесселя. Для получения фильтров более высокого порядка активные фильтры можно соединять каскадно.

В качестве примера рассмотрим использование фильтров в аппаратуре высокоточного звуковоспроизведения или в так называемой Hi-Fi-аппаратуре.

При проектировании акустических систем высокоточного звуковоспроизведения инженеры всегда сталкиваются с одной проблемой.

Она связана с тем, что один громкоговоритель не способен качественно воспроизвести звук в пределах всего диапазона 20 Гц…20 кГц, поэтому в массовой и относительно дешевой аппаратуре соответствующее качество воспроизведения обеспечивают две головки, а в более дорогой и мощной аппаратуре акустические системы собирают из нескольких динамиков — низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных. При этом полный диапазон частот аудиосигнала необходимо делить на полосы в соответствии с полосами пропускания динамиков, причем номинальная полоса пропускания динамика должна быть шире этой полосы на две октавы при использовании фильтров с крутизной 6 дБ/окт и на одну октаву при использовании фильтров с крутизной 12 дБ/окт. В трехполосной системе низкочастотное звено обычно работает в диапазоне от 20 до 300…600 Гц, среднечастотное — от 300…600 Гц до 2…5 кГц, высокочастотное — от 2…5 до 20 кГц.

Мощность звукового сигнала распределена по спектру неравномерно. Наибольшая мощность сосредоточена в низкочастотной области спектра сигнала, меньшая мощность — в среднечастотной и относительно малая мощность — в высокочастотной области. Поэтому с ростом мощности аппаратуры применяют параллельное включение одинаковых головок.

Существуют два технических решения по разделению акустического сигнала на полосы. В первом сигнал усиливается одним усилителем на стереоканал, а затем с помощью фильтров разделяется на полосы. Недостатком такого способа является то, что при большой мощности усиленного сигнала через фильтр протекают большие токи, и его элементы — катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы — получаются громоздкими, тяжелыми и весьма дорогостоящими. Такие фильтры обычно размещают в корпусах акустических колонок.

Как и фильтры на пассивных элементах, активные фильтры классифицируются на фильтры низких частот, пропускающие сигналы с частотой от ϖ=0 до некоторого ϖср; фильтры высоких частот, пропускающие сигналы с частотой от ϖ=ϖср до ϖ→∞; полосовые, пропускающие сигналы в диапазоне частот от ϖ1 до ϖ2, и режекторные (заградительные) фильтры, не пропускающие сигналы в узком диапазоне частот от ϖ1 до ϖ2.   Типовые ЛАЧХ перечисленных фильтров приведены на рис. 1.

Рисунок.1. ЛАЧХ фильтров низкой (а), высокой (б) частот, полосового (в)

и режекторного (г) фильтров.

Следует отметить, что основным параметром фильтра является его полоса пропускания. Как и в усилителях, она определяется по уровню падения коэффициента передачи.

Для решения конкретных задач в настоящее время разработано множество разнообразных активных фильтров. Наиболее известными из них являются фильтры Чебышева, Баттерворда и Бесселя.

2. Формулы для расчета данных.

Передаточная функция фильтра второго порядка в общем виде:

W=γ1γ2γ4γ2+γ3(γ1+γ2+γ4+γ5),    (1)

1Zi=pCi=γi,      (2)

1Ri=γi;              (3)

Данные:

F=200 [Гц],

Скорость спада АЧХ = 40дБ/дек,

Неравномерность передачи  =2дБ (фильтр Чебышева),

Фильтр четвертого порядка.

а)  Расчёт  фильтра низких частот (ФНЧ)-1.

Передаточная функцию фильтра нижних частот (ФНЧ) второго порядка получаем подставляя формулы (2) и (3) в уравнение (1).

W=1R1R31R2R3+pC1(1R1+1R3+1R2)+pC1C2=

=1R1R3⋅R2R31+pC1R2R3(1R1+1R3+1R2)+p2C1C2R2R3=

=R2R11+pC1R2R3(R2R3+R1R3+R2R1R1R2R3)+p2C1C2R2R3

W=R2R11+pC1(R2R3R1+R2+R3)+p2C1C2R2R3;               (4)

Из  уравнения (4) берем необходимые для решения коэффициенты:

A0=−R2R1,                       (5)

a1=ϖдС1(R2+R3+R2R3R1),        (6)

b1=ϖд2C1C2R2R3.           (7)

решаем систему уравнений (5),(6) и (7)

R1=−R2A0,       (8)

Пусть                      A0=1⇒R2=−R1 , то получим:

a1=ϖдС1(R2+R3+R2R3R1)=ϖдС1(R2+R3−R3)=ϖдС1R2⇒ R2=a1ϖдС1;     (9)

Значение емкостей берем произвольно:

C1=30⋅10−6[Ф] ;C2=20⋅10−6[Ф];

R2=2.40252⋅3.14⋅200⋅30⋅10−6=2.40250.03768=63.76[Ом];

R3=b14π2f02C1C2R2;                 (10)

R3=4,9862(2⋅3,14⋅200)2⋅30⋅10−6⋅20⋅10−6⋅63,76=4,98620,06035=82,62[Ом];

б)  Расчёт  фильтра низких частот (ФНЧ)-2.

W=1R4R61R5R6+pC3(1R4+1R6+1R5)+pC3C4=

=1R4R6⋅R5R61+pC3R5R6(1R4+1R6+1R5)+p2C3C4R5R6=

=R5R41+pC3R5R6(R5R6+R4R6+R5R4R4R5R6)+p2C3C4R5R6

W=R5R41+pC3(R5R6R4+R5+R6)+p2C3C4R5R6;               (4)

Из  уравнения (4) берем необходимые для решения коэффициенты:

A0=−R5R4,                       (5)

a1=ϖдС3(R5+R6+R5R6R4),        (6)

b1=ϖд2C3C4R5R6.           (7)

решаем систему уравнений (5),(6) и (7)

R1=−R5A0,       (8)

Пусть                      A0=1⇒R5=−R4 , то получим:

a1=ϖдС3(R5+R6+R5R6R4)=ϖдС3(R5+R6−R6)=ϖдС3R5⇒ R5=a1ϖдС3;     (9)

Значение емкостей берем произвольно:

C1=30⋅10−6[Ф] ;C2=20⋅10−6[Ф];

R5=0.23742⋅3.14⋅200⋅30⋅10−6=0.23740.03768=6.3004[Ом];

R6=b14π2f02C3C4R5;                 (10)

R6=1,1896(2⋅3,14⋅200)2⋅30⋅10−6⋅20⋅10−6⋅63,004=1,18960,005963=199,49[Ом];

3. Схема фильтра нижних частот четвертого порядка.

АЧХ ФНЧ :

W=R2R11+pC1(R2R3R1+R2+R3)+p2C1C2R2R3W(w)=11+jw⋅2,138⋅10−3−w2⋅1,127⋅10−6=1−w2⋅1,127⋅10−6−jw⋅2,138⋅10−3(1−w2⋅1,127⋅10−6)2−w2⋅4,571⋅10−6=(1−w2⋅1,127⋅10−6)2+w2⋅4,571⋅10−6(1−w2⋅1,127⋅10−6)2−w2⋅4,571⋅10−6

Далее из полученных выражений строим график  АЧХ  фильтра нижних частот

4-го порядка с неравномерностью 2 ДБ.