| Содержание Введение 4 1. Составление структурной схемы усилителя 5 2. Электрический расчет 2.1 Расчет выходных параметров 6 2.2 Расчет входного каскада 8 2.3 Расчет цепи отрицательной обратной связи 9 2.4 Расчет разделительного конденсатора C1 и резистора R2 9 2.5 Расчет КПД усилителя 10 Заключение 11 Список литературы 12 Приложение А – Перечень элементов 13 Приложение Б – Схема электрическая принципиальная 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ##### 210402.07.03.000.П3 |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Кошкадёрова |  |  | Усилители мощности. Пояснительная записка | Лит |  |  | Лист | Листов |
| Провер. |  | Шакирова Р.Х. |  |  |  |  | у |  | 3 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | УГАТУ СПР-309 |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

# Введение

Усилитель − устройство, обеспечивающее управление потоком энергии от  внешнего источника питания. По форме усиливаемых сигналов усилители делятся на:

-усилители гармонических сигналов;

-усилители негармонических сигналов;

-усилители импульсных сигналов.

По характеру изменения сигналов усилители подразделяются на:

-усилители постоянного тока − в спектре усиливаемого сигнала возможны

-гармоники очень низких частот (вплоть до постоянной составляющей);

-усилители низких (звуковых) частот − усиливаемая полоса частот начинается  	в области десятков герц и заканчивается в области десятков килогерц;

-усилители высоких частот − усиливаемая полоса частот расположена в 		области от сотен килогерц до десятков и сотен мегагерц;

-широкополосные усилители − верхняя граница усиливаемой полосы частот

расположена в области десятков мегагерц;

-избирательные усилители − усиливается узкая полоса частот;

-импульсные усилители − предназначены для усиления импульсных

сигналов. По сути, широкополосные усилители с очень широкой полосой, потому что спектр дискретного сигнала практически бесконечен.

Любой усилитель в конечном счете усиливает мощность. Однако по величине  нагрузочного сопротивления усилители подразделяются на усилители тока (малая нагрузка), мощности (малая нагрузка) и напряжения (большая нагрузка).

В зависимости от типа использованных в усилителе активных компонентов различают усилители: ламповые, полупроводниковые, оптоэлектронные, магнитные, диэлектрические.

В ряде случаев усилители выполняют комбинированными с применением активных компонентов различных типов. Кроме того, их иногда подразделяют на усилители прямого усиления (спектр выходного сигнала соответствует спектру входного) и усилители с преобразованием усиливаемого сигнала (например, модуляторы).

В данной работе проектируется полупроводниковый низкочастотный усилитель прямого усиления.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

1. Составление структурной схемы усилителя

Усилитель будем строить по следующей структуре:

рис. 1 Структурная схема усилителя

Выбираем схему усилителя с двухтактным выходным каскадом на транзисторах с большим коэффициентом усиления, включенных по схеме ОК (рис.1.1).Входной каскад построен на ОУ, что обеспечивает малый дрейф нуля. Входной сигнал подается на неинвертирующий вход ОУ; отрицательная  обратная связь (ООС) охватывает два каскада. Сигнал ООС (на R3,R1) подается на инвертирующий вход. Оконечный каскад работает в режиме АВ, смещение создается с помощью диодов VD1 иVD2, при этом на выходе протекает небольшой ток покоя.

Рис.1.1. Усилитель мощности.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

2. Электрический расчет

## 2.1 Расчет выходного каскада.

Прежде всего, определим значения тока и напряжения на выходе усилителя:

Uн max=2Pн max⋅Rн=8 В,

Iн max=Uн maxRн=0,516 А,

где UH max – амплитудное значение напряжения на сопротивлении нагрузки RН.

Напряжение источника питания одной половины выходного каскада при биполярном питании или половина напряжения общего источника питания определяется исходя из амплитуды выходного сигнала, при этом величина напряжения питания E выбирается минимум на (2...5) В больше UH max:

E≥Uн max+(2...5)=8+4=12  В.

Рассчитаем необходимые предельные параметры транзисторов VT1 иVT2:

IH max - максимальный ток, протекающий через нагрузку; приблизительно равен коллекторному току мощного выходного транзистора;

Iкmax=Iн max=1Α. Потребуем с запасом Iк max=2Α;

Uкэmax - максимальное напряжение коллектор-эмиттер выходного транзистора составляетE+Uн max=17,5Β. Потребуем Uкэ доп=60 В;

Pmax - максимальная мощность, рассеиваемая одним транзистором выходного каскада.

Pmax=E2π2⋅Rн≈0,7 В.   Потребуем  Pк доп= 5 Вт.

На основании рассчитанных выше значений выбираю мощный транзистор КТ801 Б выходного каскада:

-максимальный ток коллектора  – Iк доп=2А;

-максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером транзистора Uкэ доп=60В;

-максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторе Pк доп=5Вт;

-коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ   h21эβ=150;

-предельная (граничная) частота – fгр=10МГц.

Транзисторы должны образовывать комплементарную пару, то есть иметь одинаковые параметры. Максимальная величина базового тока транзисторов выходного каскада, необходимая для обеспечения заданной мощности в нагрузке, определяется соотношением

Iб max=Iк maxβмин=1,3мΑ  , где βмин − минимальная величина коэффициента передачи по току.

По рассчитанному значению Iб max, при помощи входной характеристики примененного транзистора, определяю максимальное значение напряжения перехода база-эмиттер Uбэ доп. Отсюда определяю максимальное напряжение на входе транзистора оконечного каскада, необходимое для обеспечения заданной  мощности в нагрузке:

Uвх max=Uбэ max+Iк max⋅Rн=15,5  В .

Входное сопротивление оконечного транзисторного каскада в этом случае можно определить по выражению:

Rвх VT1≈βminVT1⋅Rн=2,25 кОм .

Установим ток коллектора покоя выходного каскада Iк п=50 мА, тогда ток базы покоя VT1 равен Iб п=72 мкА, и по входным характеристикам определяем необходимое значение Uбэ п=0,7В.

Для уменьшения нелинейных переходных искажений и температурной стабилизации в плечи промежуточного каскада вводим диоды, разность потенциалов на которых образует напряжение смещения Uсм. Количество последовательно включенных диодов, как правило, равняется количеству составных транзисторов каждого плеча усилителя мощности. Выбираю ток делителя, протекающий через диоды:     Iдел=80 мкА.

Таким образом, получив параметры напряжения смещения и тока диодов, выбираю диодов  КД116А-1 по следующим параметрам:

-величина прямого напряжения Uпр=0,95В;

-величина прямого тока Iпр=25мА;

-максимальная частота fmax=200кГц.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Величина полного входного сопротивления оконечного усилительного каскада определяется параллельным соединением Rвх VT1 и сопротивления делителя Rдел.

R4=R5=Eп−Uвх maxIб +Iдел=26,315кОм,

Rвх полн=Rвх VT1‖R4≈2,07кОм.

Необходимо отметить, что входное сопротивление оконечного каскада является нагрузкой для каскада усилителя напряжения, выполняемого на основе операционных усилителей, имеющих четко регламентированные значения минимально допустимых величин сопротивлений нагрузки. Так, для большинства операционных усилителей общего применения минимальное сопротивление нагрузки должно быть 2 кОм.

2.2 Расчет входного каскада.

Расчет входного каскада – каскада усиления напряжения на операционных усилителях. При выборе и расчете усилительного каскада на операционных усилителях (ОУ) необходимо учесть несколько факторов:

-полное входное сопротивление выходного каскада усилителя должно превосходить минимальное сопротивление нагрузки ОУ, данное в справочнике (Rвх>Rн ОУ);

-требуемое максимальное входное напряжение оконечного каскада усилителя мощности с учетом обратной связи должно быть меньше максимального выходного напряжения ОУ, данного в справочнике Uвх max<Uвых ОУ;

-на верхней частоте усиления fв ОУ должен обеспечивать расчетный коэффициент усиления;

-температурные и другие требования задания должны удовлетворяться.

На основании вышеизложенного выбираю ОУ с подходящими параметрами:

-коэффициент усиления по напряжению KОУ=1000;

-максимальное значение выходного напряжения Uвых=22,5В;

-минимальное сопротивление нагрузки или максимальный ток  выхода Iвых max=0,1А;

-напряжение смещения Uсм=50мВ;

-входное сопротивление или входной ток Iсм=2,5мкА;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

-частота единичного усиления f1=0,3МГц;

-напряжение источников питания Uп=24В;

-диапазон рабочих температур Tmin…Tmax=−10...+70∘С.

После выбора ОУ производится расчет требуемого коэффициента усиления всего усилителя мощности

Ku ос=Uн maxUвх max=200 ,

где  Uн max− максимальное напряжение на нагрузке;

Uвх max − амплитудное значение входного сигнала по заданию.

- 2.3 Расчет цепи отрицательной обратной связи.

- На рис. 1.2 схематично представлен входной каскад на ОУ, охваченном ООС. Для его расчета возможно применение идеализированного выражения

- KU ос=1+R3R1 ,

справедливого при допущении, что KU→∞. Задав номинал резистора R1, определяем R3. При R1=1,5  кОм, R3=298,5 кОм.

Рис.1.2. Цепь с ООС.

2.4 Расчет разделительного конденсатора C1 и резистора R2. Для того, чтобы не пропустить постоянное напряжение на вход усилителя, включается разделительный конденсатор C1.

Емкость разделительного конденсатора определяется по формуле

C1≥1ωнRГ+Rвх⋅Mн12−1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

RГ=0,2кОмωН=2πfН=125,6кГцRвх=RвхОУ||R2RвхОУ=UвхIвх=222,5⋅10−6=8,8МОмR2=R1⋅R3R1+R3=1,5кОмRвх=1,24кОмМН=МН1⋅МН2МН1=МН2=3=1,7

C1≥11256000,2⋅103+1,24⋅103⋅1,72−1≥3,4⋅10−6Ф

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

C2≥1ωнRГ+Rвх полн⋅Mн22−1RГ=5ОмRвхполн=2,07кОмМН2=1,7

C2≥1125600 5+2070⋅1,72−1≥2⋅10−9Ф.

- 2.5 Расчет КПД усилителя.

- Коэффициент полезного действия усилителя     определяется,    в основном,   мощностью,  отбираемой

- от источника питания выходным каскадом:

- η=PвыхP ,   где P=2EпUн maxπ⋅Rн − мощность, потребляемая всем усилителем.

- Тогда η=2⋅12⋅83,14⋅15⋅100%= 50% .

Таким образом, все параметры удовлетворяют заданным условиям.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Заключение

В результате проектирования был получен усилитель, параметры которого удовлетворяют заданию: коэффициент усиления превосходит требуемый, то есть обеспечивается необходимая мощность в нагрузке; требования к нелинейным искажениям были учтены при расчете элементов, следовательно, они не  превышены; частотные искажения были рассчитаны, они также не превосходят заданное значение.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Список литературы

1.	Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Основы схемотехники"

2.	Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. − М.: Высшая школа, 2004. − 790 с.

3.	Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. Изд-е 11-е. – М.: Энергия, 1997. – 476 с.

4.	Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник; Под ред. Б.Л.Перельмана. - М.: Радио и связь, 1981.

5.	Перебаскин А. В., Бахметьев А. А. Интегральные микросхемы. ОУ. Том 1.

– М: Физматлит. 1993

6. Полупроводниковые диоды. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры.  Под ред. Голомедова А. В. –М.: Радио и связь,1981