3. Активные фильтры

Фильтрация является одной из наиболее часто применяемых операций в электронике. Электрический фильтр представляет собой частотно-избирательное устройство, пропускающее сигналы в требуемой полосе частот, называемой полосой пропускания, и задерживающее сигналы других частот, относящихся к полосе задерживания. Фильтры  можно строить  и на пассивных RC-схемах, но они будут иметь низкую добротность (очень плавный переход на АЧХ с полосы пропускания к полосе задерживания, рис. 3.1, кривая 2). Идеальная же АЧХ должна иметь вид кривой 1,  рис.3.1. Для увеличения добротности можно было бы включить в схему фильтра индуктивность (LCR-фильтры, кривая 3, рис. 3.1).

Но включение индуктивности увеличивает габариты электронной аппаратуры, особенно на низких частотах, увеличивает стоимость. В активных фильтрах усилительный элемент (обычно ОУ) как бы имитирует поведение LCR- фильтра с помощью только резисторов и конденсаторов. Последнего удается достичь благодаря компенсации потерь энергии в RC-фильтрах с помощью активного элемента, за счет чего АЧХ приподнимается (кривая 4, рис.3.1). Кроме того, в активных фильтрах можно получить усиление в полосе пропускания.

Основные сведения об активных RC-фильтрах. Различают 4 вида фильтров:

- фильтр низких частот (ФНЧ), пропускающий все частоты ниже выбранного значения и подавляющий высшие частоты;

-фильтр верхних частот (ФВЧ), пропускающий все частоты выше выбранного значения и подавляющий нижние частоты;

-режекторный или заграждающий фильтр, подавляющий выбранную полосу частот и пропускающий нижние и верхние частоты;

- полосовой фильтр (ПФ), пропускающий выбранную полосу частот и подавляющий нижние и верхние частоты.

ω*

ωс

RC, пассив.(2)

Активный

фильтр (4)

LCR, пас-

сивный (3)

ω

|W(jω)|

Рис. 3.1. АЧХ различных фильтров низкой частоты

Полоса пропускания

Полоса задерживания

Перех. обл.

Идеальный

ФНЧ (1)

Основными параметрами фильтров являются частота среза ωс, коэффициент передачи в полосе пропускания, неравномерность АЧХ в полосе пропускания, наклон АЧХ в переходной области.

Проектирование активного фильтра осуществляется в два этапа:

- этап аппроксимации, на котором по заданным техническим требованиям к амплитудно-частотной (АЧХ), фазо-частотной (ФЧХ) характеристике или характеристике затухания синтезируется передаточная функция;

- этап реализации, на котором выбирается схема активного фильтра, воспроизводящая выбранную передаточную функцию.

Аппроксимация характеристик фильтров. Аппроксимация характеристик фильтров сводится к выбору желаемой передаточной функции фильтра исходя из заданных исходных условий. Передаточную функцию любого фильтра обычно находят на основе ФНЧ-прототипа. Проектирование большинства типов фильтров начинается с их аппроксимации в виде фильтра нижних частот с нормированной характеристикой. Нормированная передаточная функция ФНЧ имеет вид:

| Wp=ω02ω02+αω0p+p2, | (3.1) |
| --- | --- |

где ω0 - собственная частота звена, то есть частота его свободных колебаний при отсутствии потерь; α=1/Q - коэффициент, обратно пропорциональный добротности звена Q. Добротность звена, характеризует величину увеличения коэффициента передачи вблизи частоты среза и, соответственно, крутизну спада АЧХ- фильтра. При этом собственная частота звена ω0 должна быть равной частоте среза ωс.

Для этого звена: p1,2=−σ±jxсв - два комплексно-сопряженных полюса;

ω0=xсв2+σ2 − собственная частота колебаний;

Q=xсв/2σ −добротность.

АЧХ звена 2-го порядка

| Wjω=ω02ω02−ω22+ωω0/Q2 | (3.2) |
| --- | --- |

Вид кривой зависит от ω0 и Q. Приравнивая нулю производную от (3.2), получим значение частоты ω, на которой (3.2) имеет максимум:

ω=ω01−1/2Q2 ,   Wjωmax=Q1−1/4Q2 .

Подъем существует, если Q>0,707 (ω должно быть действительным числом). При этом Wjωmax=1. При Q<0,707 АЧХ плоская. Выражение (3.2) наиболее общее. Если же АЧХ плоская (Q<0,707), то выражение (3.2)     можно упростить и представить в виде:

WΩ=1Ω2n+1 ,

где Ω=ω/ωс - относительная (безразмерная частота);

n - порядок фильтра.

1/(1+ ε 2)

ώ с

ώЗ

ώС Сс с

Перех. обл.

1

2

3

|W(jω)|2

Полоса пропускания

Полоса задерживания

1

Рис. 3.2.  АЧХ фильтров Баттерворта и Чебышева

Такая аппроксимация называется аппроксимацией Баттерворта, а фильтры с такой АЧХ – фильтрами  Баттерворта.

При Q>0,707 имеется подъем (неравномерность) в полосе пропускания и АЧХ аппроксимируется выражением

Wjω2=K21+ε2Tn2ω ,

где ε− некоторый постоянный коэффициент, определяющий неравномерность в полосе пропускания;

Tn − полином Чебышева n-го порядка  (рис. 3.2).

Такие фильтры называются фильтрами Чебышева. В фильтре Чебышева аппроксимирующая функция выбирается так, чтобы в полосе пропускания получить отклонение аппроксимирующей функции от идеальной, не превышающее некоторой заданной величины (например, 0,5 дБ). В переходной области крутизна АЧХ максимальна. В полосе пропускания квадрат АЧХ колеблется между уровнями 1 и 11+ε2, причем число колебаний тем больше, чем выше порядок фильтра. Есть и другие типы фильтров, например, Бесселя, инверсный Чебышева, но  при выполнении курсовой работы рекомендуется ограничиться первыми двумя типами  как наиболее часто используемыми.

Задача аппроксимации состоит в выборе порядка и коэффициентов полинома, стоящего в знаменателе формулы (3.1). Коэффициенты ω0, α приведены в табл.  3.1 для фильтров до 5-го порядка, а также в литературе по фильтрам  [4,5, 33−39 ]. В программе Microcap есть встроенная подпрограмма синтеза фильтров,  откуда можно взять эти коэффициенты и для  фильтров высоких порядков.

Реализация активных RC-фильтров. Для воспроизведения передаточных функций типа (3.1) можно использовать последовательно     соединенные   звенья  2-го  и 1-го порядка.   Звено 1-го порядка может быть реализовано  путем построения пассивной RC- цепи или на ОУ с интегрирующей RC-цепью.

Фильтр 3-го порядка представлен в виде последовательно соединенных звеньев 1-го и 2-го порядков:

Wp=c1ωсp+c1ωс⋅c2ωс2c2ωс2+αωсp+p2 .

Соответственно фильтры 4-го порядка состоят из 2-х звеньев 2-го порядка, а звено 5-го   порядка состоит     из 2-х звеньев 2-го порядка и одного звена 1-го порядка. Получаемые из табл.  3.1 коэффициенты передаточных функций перед их реализацией нужно денормировать:  привести их к виду, обеспечивающему получение нужной частоты среза. Для этого в соотношения (3.1) вместо переменной p нужно поставить переменную k⋅p, где k − множитель, изменяющий масштаб по оси частот.

Основой построения активных звеньев 2-го порядка являются звенья 2-го порядка, построенные на ОУ с многопетлевой обратной связью. Чаще других для реализации активных фильтров применятся звенья, представленные на рис.3.3 (фильтр Рауха) и рис.3.4 (фильтр Саллена-Кея).

Схема (рис.3.3) имеет передаточную функцию:

| Wp=−R2/R11+pC2R2+R3+R2R3/R1+p2R2R3C1C2⋅ | (3.3) |
| --- | --- |

По заданным коэффициентам передаточной функции (3.1) рассчитывают номиналы резисторов и конденсаторов, приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях оператора p.

Сравнивая выражения (3.3) с (3.1) получаем соотношения для расчета фильтра:

| f0=12πC1C2R2R3 , α=R2R3+R1R2+R1R3R1⋅C2C1R2R3 , H=−R2R1 . | (3.4) |
| --- | --- |

R3

UВЫХ

R1

R2

C1

DA1

C2

Uвх

##### Рис.3.3. Фильтр Рауха

Расчет начинают с выбора емкости C1≈10/fс. Можно выбрать С1=С2=С; R2=R3=R. Тогда выражения (3.4) упрощаются. В случае фильтра Баттерворта значение α=2 можно получить лишь при R1≠R2≠R3. Для этого задаемся значением емкости C2. Через него находят вспомогательный коэффициент k=2πf0C2. Далее находим величины остальных элементов схемы

C1=4H+1k/2πf0 ,

R1=α/2Hk, R2=α/2k , R3=α/2H+1k .

Передаточная функция звена фильтра Саллена − Кея 2-го порядка имеет вид:

| Wp=−H/R1R2p2C1C2+pC2R1+C2R2+C1R21−H+1R1R2 . | (3.5) |
| --- | --- |

Сравнивая выражение (3.5) с (3.1), получаем соотношения для расчета фильтра:

f0=12πC1C2R1R2 ,    H=1+R4/R3 ,

α=C2/R1+C2/R2+C1/R21−HR1R2C1C2 .

UВЫХ

R3

R2

R1

DA1

UВХ

С2

R4

C1

##### Рис.3.4. Фильтр Саллена − Кея

При R1=R2=R, C1=C2=C формулы упрощаются:

f0=12πCR ,			α=3−H .

В фильтрах 3-го порядка одно звено представляет фильтр 2-го порядка, а другое − пассивное звено (рис. 3.5).

R3

UВХ

C2

Uвых

R1

R2

C1

DA1

Rф

Сф

##### Рис. 3.5. Фильтр 3-го порядка

При выборе той или иной реализации типовых звеньев фильтров могут учитываться различные свойства этих звеньев, такие, как число элементов, диапазон параметров элементов, простота регулировки и т.д. Одним из самых важных свойств фильтра является чувствительность его параметров к изменениям сопротивлений и емкостей входящих элементов.

Таблица 3.1

| Парамет- ры звеньев фильтра | Порядок фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  | Номер составляющих звеньев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Фильтр Баттерворта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,00 1,41 | 1,00 - | 1,00 1,00 | 1,00 1,85 | 1,00 0,76 |  | 1,00 - | 1,00 1,62 | 1,00 1,62 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 0,1 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,82 | 0,96 | 1,30 | 0,79 1,62 | 1,15 0,46 |  | 0,54 - | 0,80 1,09 | 1,09 0,30 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 0,2 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,53 1,25 | 0,81 - | 1,19 0,68 | 0,70 1,55 | 1,09 0,41 |  | 0,46 - | 0,75 0,99 | 1,06 0,27 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 0,5 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,23 1,16 | 0,63 - | 1,07 0,59 | 0,60 1,41 | 1,03 0.34 |  | 0,36 - | 0,69 0,85 | 1,02 0,22 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 1 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,05 1,04 | 0,49 - | 0,10 0,50 | 0,53 1,27 | 0,99 0,28 |  | 0,29 - | 0,65 0,71 | 0,99 0,18 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 2 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 0,90 0,89 | 0,37 - | 0,94 0,39 | 0,47 1,08 | 0,96 0,22 |  | 0,22 - | 0,63 0,56 | 0,97 0,14 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 3 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 0,84 0,77 | 0,30 - | 0,92 0,33 | 0,44 0,93 | 0,95 0,18 |  | 0,18 - | 0,64 0,47 | 0,97 0,11 |

В идеализированном варианте параметры ОУ не оказывают влияния на работу фильтра. В действительности при расчете схем фильтров следует учитывать конечные значения Rвх ОУ, Rвых ОУ, KU ОУ и полосы пропускания ОУ. Используемые в RC-цепи резисторы должны быть больше выходного либо меньше входного сопротивления ОУ по крайней мере на порядок. Номиналы емкостей, с одной стороны, должны быть значительно больше паразитных емкостей в схеме фильтра. С другой стороны, эти емкости должны быть не слишком большими, так как при этом увеличиваются габариты устройства и потери в конденсаторах. Для ФНЧ и полосовых фильтров частота единичного усиления должна удовлетворять неравенству fT ОУ≥fсрK0, для ФВЧ fT ОУ≥100fсрK0, где K0 − коэффициент усиления в полосе пропускания.

Фильтры верхних частот (ФВЧ) и полосовые (ПФ) проектируются на базе ФНЧ-прототипа. Передаточные функции ФВЧ могут быть получены из передаточной функции ФНЧ, если подставить  в (3.1) ω02/p вместо p (передаточная функция при этом будет денормированной). Звенья 2-го порядка ФВЧ получаются из звеньев 2-го порядка ФНЧ, при этом резисторы R1, R2 заменяются на конденсаторы C1, C2, а конденсаторы C1, C2 на резисторы R1, R2.

Для получения передаточной функции полосового фильтра (ПФ) из ФНЧ вместо p нужно подставлять p=p2+ω02/pΔω, где ω0−средняя частота АЧХ ПФ; Δω=ωс2−ωс1 – полоса пропускания ПФ. Звено 2-го порядка ФНЧ   преобразуется   в  звено

4-го порядка ПФ.

При расчете активных фильтров нужно  обязательно смоделировать схему, используя программы  Electronic Worcbench или Microcap, приложив к пояснительной записке  характеристики фильтра, по крайней мере, амплитудно-частотную.

4. Стабилизаторы

Напряжение на нагрузке источника питания может изменяться, несмотря на применение сглаживающих фильтров. Это объясняется тем, что при сглаживании пульсаций фильтром уменьшается только переменная составляющая выпрямленного напряжения, а величина постоянной составляющей может измениться при колебаниях напряжения сети и при изменении тока нагрузки. Для получения необходимой величины постоянного напряжения на сопротивлении нагрузки применяют стабилизаторы напряжения. Стабилизатором постоянного напряжения называют устройство, поддерживающее автоматически и с требуемой точностью постоянное напряжение на нагрузке при воздействии дестабилизирующих факторов в обусловленных пределах.

Простейшими стабилизаторами напряжения являются схемы, использующие нелинейные элементы, вольтамперная характеристика которых содержит участок, где напряжение почти не зависит от тока. Такую вольтамперную характеристику имеет стабилитрон, работающий при обратном напряжении в области пробоя (рис. 4.1).

IСТ.МИН

IСТ.НОМ

IСТ.МАКС

UВХ

UСТ

UСТ.МИН

UrБ

UСТ.МАКС.

Uвх

I

Рис. 4.1. Вольтамперная       характеристика       стабилитрона

UН=UСТ

RН

VD1

RБ

UВХ

Рис. 4.2.  Схема   параметрического  стабилизатора

Схема простейшего стабилизатора напряжения, называемого параметрическим, приведена на рис. 4.2. В этой схеме стабильность выходного напряжения определяется в основном параметрами стабилитрона. Колебания входного напряжения или тока нагрузки приводят к изменению тока через стабилитрон, однако напряжение на стабилитроне, подключенном параллельно нагрузке, изменяется незначительно.

Основные параметры стабилизаторов:

- коэффициент стабилизации:

kст=ΔUвх/UвхΔUвых/Uвых,   Iвых=const ;

- внутреннее сопротивление:

Rвых=ΔUвых/ΔIвых ;

- коэффициент полезного действия, равный отношению мощности в нагрузке к номинальной входной мощности:

η=UвыхIвых/UвхIвх ;

- дрейф (допустимая нестабильность) выходного напряжения. Временной и температурный дрейф характеризуется величиной относительного и абсолютного изменения выходного напряжения за определенный промежуток времени или в определенном интервале температур.

Для параметрических стабилизаторов:

kст=RбUвыхrстUвх ,

где rст − внутреннее сопротивление стабилитрона,  не превышает нескольких десятков Ом;

Rвых=Rд − единицы и десятки Ом.

Более высокое качество стабилизации напряжения можно получить при использовании компенсационных стабилизаторов, представляющих собой автоматические регуляторы, в которых фактическое выходное напряжение сравнивается с опорным напряжением, подаваемым с источника опорного напряжения И на элемент сравнения (ЭС) (рис.4.3). Возникающий при этом сигнал рассогласования усиливается усилителем (У) и воздействует на регулирующий элемент (Р) стабилизатора таким образом, чтобы выходное напряжение стремилось достичь эталонного уровня. В качестве источника опорного напряжения обычно используют параметрический стабилизатор, работающий с малыми токами нагрузки,  реже − гальванические батарейки.

UВЫХ

ЭС

И

У

Р

UВХ

RН

I

I

Рис. 4.3.  Структурная схема последовательного компенсационного стабилизатора

В      стабилизаторах       последовательного   типа       (рис. 4.3)

регулирующий элемент включен последовательно с источником входного напряжения Uвх и нагрузкой Rн. Если по тем или иным причинам (например, из-за нестабильности Uвх или при изменении Rн) напряжение на выходе Uвых отклонилось от своего номинального значения, то разность опорного и выходного напряжения изменится. Это напряжение усиливается и воздействует на регулирующий элемент. При этом сопротивление регулирующего элемента автоматически меняется и напряжение Uвх распределится между  Р и Rн таким образом, чтобы компенсировать произошедшие изменения напряжения на нагрузке.

В схеме параллельного типа (рис.4.4) при отклонении  напряжения на выходе от номинального выделяется сигнал рассогласования, равный разности опорного и выходного напряжений. Далее он усиливается и воздействует на регулирующий элемент, включенный параллельно нагрузке. Ток регулирующего элемента Iр изменяется, падение напряжения на сопротивлении R1 также меняется, а напряжение на выходе Uвых=Uвх−IвхR1 остается стабильным.

Iвх

IН

R1

UВХ

ЭС

Р

У

RН

UВЫХ

Рис. 4.4. Структурная схема параллельного стабилизатора

Выбор схемы. В настоящее время наибольшее распространение получили схемы стабилизаторов напряжения, выполненные на основе операционных усилителей (ОУ). На рис. 4.5 представлена схема последовательного компенсационного стабилизатора для положительного выходного напряжения. Выходное напряжение Uвых через делитель ДН подводится к усилителю сигнала рассогласования на ОУ, где сравнивается с опорным. Если выходное напряжение увеличивается, увеличивается минусовой сигнал на базе VT, включенного по схеме с ОК, то есть транзистор подзакрывается, увеличивается его сопротивление и напряжение на выходе падает.

Коэффициент стабилизации определяется из соотношения:

kст min=UнUвх max⋅RiRвых⋅kдел ,

где Ri=rк=rк/1+β − внутреннее сопротивление регулирующего транзистора;

Rвых≈rэ/kОУ ;

kдел=R2/R1+R2 ;

kОУ − коэффициент усиления ОУ без обратной связи.

RБ

R1

VD1

VT1

DA1

ДН

UВЫХ

R2

Рис. 4.5.  Принципиальная схема последовательного стабилизатора на ОУ

Uвх

РЭ

Таким образом,

kст min=UнUвх max⋅rкrэ⋅kОУ1+β⋅kдел

или

kст min=Uнμ1kОУUвх max⋅kдел ,

где μ1=ΔUкб1/ΔUэб1 − коэффициент передачи напряжения.

Питание ОУ может быть осуществлено однополярным положительным напряжением, причем необязательно использовать стабилизированное напряжение питания, можно использовать нестабилизированное входное напряжение. Колебания этого напряжения практически не влияют на стабильность выходного напряжения, так как дрейф выходного напряжения, вызываемый изменением напряжения питания, в ОУ крайне мал.

Для питания аналоговых устройств на ОУ в общем случае нужно иметь положительные и отрицательные напряжения ±E, строго равные друг другу. На рис.4.6 представлена схема двуполярного стабилизатора. Ведущий (здесь положительный) источник имеет опорное напряжение, тогда как ведомый использует для управления разность между полусуммой обоих напряжений и землей (R7=R8). Схема требует специальных мер для своего запуска. В данном случае цепь запуска состоит из резисторов R1, R2 и диода VD1.

Ограничение выходного тока. Интегральные ОУ имеют встроенные средства ограничения выходного тока, то есть ограничен ток базы регулирующего транзистора и, соответственно, ток нагрузки Iн max=βi б max. Но величина β имеет значительный разброс и растет с увеличением температуры. Поэтому желательно включать схему ограничения выходного тока: резистор R3 и транзистор VT2 (рис. 4.8). VT2 − нормально закрытый транзистор, но если падение напряжения на R3 превысит величину, равную приблизительно 0,6 В, транзистор VT2 откроется и предотвратит дальнейшее увеличение базового тока транзистора VT1.

Дрейф выходного напряжения. Температурный дрейф выходного напряжения стабилизатора зависит от температурного коэффициента стабилитрона (в основном). Резисторы, подводящие напряжение на вход усилительного элемента, также влияют на уход выходного напряжения с температурой. Для термокомпенсации можно включить последовательно два стабилитрона: один стабилитрон основной, включен в обратном направлении и имеет положительный TKUст (если напряжение стабилизации 6 В), а второй включается в прямом направлении и имеет отрицательный TKUст. Так, например, в стабилитронах типа Д818Е последовательно со стабилитроном уже при его изготовлении включены два диода, которые и обеспечивают его температурную стабилизацию. Такие стабилитроны имеют TKUст до 0,001 % от номинального значения выходного напряжения, равного 9 В. Еще лучшие результаты дает стабилизация тока, питающего стабилитрон, с помощью источников тока.

R2

R3

VT2

R2

VD1

R1

VT1

DA2

С2

DA1

R6

R7

R9

R4

C1

R8

VD1

R10

R11

R12

RН

RН

Рис. 4.6.  Принципиальная схема двуполярного стабилизатора

Интегральные стабилизаторы. В настоящее время выпускают также интегральные стабилизаторы напряжения компенсационного типа. В качестве источника опорного напряжения в схемах интегральных стабилизаторов кроме стабилитронов используется транзистор, состоящий из двух или нескольких отдельных транзисторов, число которых определяется требованиями, предъявляемыми к стабилизатору. Усилительным элементом схемы интегрального  стабилизатора является операционный усилитель или,

в некоторых случаях, просто дифференциальный каскад. На рис. 4.7 приведена основная схема включения стабилизатора К142ЕН.

Назначение внешних элементов:

-регулировка величины стабилизированного выходного напряжения положительной полярности осуществляется с помощью резистора R1 внешнего резистивного делителя;

-с помощью конденсаторов C1 и C2 обеспечивается устойчивая работа микросхемы;

-резисторы R3, R4, R5 включены для защиты. С помощью делителя R4, R5 задается напряжение на базу транзистора защиты. Резистор R3 служит датчиком тока в схеме защиты от перегрузок по току.

R3

R5

Пример расчета. Рассчитать стабилизатор с параметрами:

Uвых=15 В; kст≥10000; R3; Iн=3 А; ΔUвх=±20%; fс=400 Гц; ΔUвых/UвыхΔt=0,05 %/С. Выбрана схема стабилизатора на ОУ (рис. 4.8).

Рис.4.7. Принципиальная схема интегрального стабилизатора

К142ЕН1,2

R4

R5

R1

R2

UВЫХ

UВХ

Порядок расчета

RН

Рис. 4.7. Принципиальная схема интегрального стабилизатора

Порядок расчета

RН

Рис. 4.7. Принципиальная схема интегрального стабилизатора

##### Рис. 4.7. Стабилизатор на интегральной схеме

1. Определяем максимальное, среднее и минимальное напряжение на входе. Находим наименьшее напряжение на входе стабилизатора:

##### Рис. 4.7. Стабилизатор на интегральной схеме

Uвх min=Uн+Uкэ min=14+3=17В,

где Uкэ min − минимальное напряжение на регулирующем транзисторе VT1. Исходя из того, что VT1 кремниевый, Uкэ min выбираем в пределе 3..5 В.

Учитывая нестабильность входного напряжения на входе стабилизатора ±20%, находим среднее и максимальное напряжение на входе стабилизатора:

Uвх ср=Uвх min/0,8=17/0,8=21,5В ,

Uвх max=1,2Uвх ср=1,2⋅21,5=26 В.

2. Выбор регулирующего транзистора. Определяем максимальное значение на регулирующем транзисторе:

Uкэmax=Uвхmax−Uн=26−14=12  В .

Мощность, которая рассеивается на коллекторе транзистора VT1, равняется:

P1=Uкэ maxIн=12 В⋅3 А=36 В .

По полученным значениям Uкэ max, Iн, P1 выбираем тип регулирующего транзистора, например, такой:

Марка транзистора							                 2Т827В

Тип транзистора						      	             n−p−n

Допустимый ток коллектора, Iк доп				                      20 А

Допустимое  напряжение коллектор-эмиттер, Uк доп                    100 В

Рассеиваемая мощность коллектора, Pпред		                   125 Вт

Минимальный коэффициент передачи тока базы, h21 э min	     750

По статическим ВАХ выбранного транзистора находим:

- входное сопротивление транзистора h11 э1=33 Ом;

- коэффициент передачи напряжения:

μ1=ΔUкб1/ΔUэб1=1/h12 э1=1/0,023=43.

Здесь h11 э1 − входное сопротивление транзистора (Ом); μ1 − коэффициент передачи напряжения; h12 э3 − коэффициент обратной связи. Находим ток базы транзистора VT3:

Iб3=Iн/h21 э min=3/750=4⋅10−3 А .

VD1

R1

VT1

R2

R3

VT2

RБ

DA1

UВЫХ

UВХ

Рис.4.8.  Принципиальная схема стабилизатора с ограничителем тока

- Расчет  схемы   сравнения    и    УПТ.  Величина  опорного напряжения:

Uоп=Uст=0,6…0,7Uн=0,6⋅14=8,4 В .

В качестве источника опорного напряжения выбран стабилитрон Д818Е (Uст=7,65…10,35 В; Rд=25 Ом; Iст min=3 мА; Iст max=33 мА; Iст ном=10 мА; при Uст=9 В;       TKUст=0,001%/С).  Сопротивление резистора:

Rб=UВЫХ−UОП/IСТ=500 Ом.

Выбираем в качестве усилительного элемента ОУ. Выбор ОУ осуществим из следующих условий:

Uвых ОУ=Uбэ1+Uн<Uвых ОУ max ,

Iвых ОУ=Iб max=Iн max/1+βmin<Iвых ОУ max,

где Uвых ОУ max − максимальное напряжение на выходе ОУ; Iвых ОУ max  − максимально допустимый ток на выходе.

Выбираем ОУ  с параметрами:

Uвых ОУ max=18 В;Iвых ОУ max=10 мА ;    kОУ=1000.

4.Расчет делителя. Выбираем ток делителя 5 мА, коэффициент деления 0,6.  Тогда R2=1,68 кОм; R1=1 кОм.

5. Выходное сопротивление стабилизатора. Регулирующий транзистор включен по схеме с ОК и охвачен отрицательной обратной связью через ОУ, поэтому:

Rвых≈rэ/kОУ; rэ=ϕT/Iэ=0,025/3,0=8,3⋅10−3 Ом;

Rвых=5⋅10−6 Ом<0,1 Ом .

6. Коэффициент стабилизации стабилизатора напряжения:

kст=Uнμ1kОУUвх max⋅kдел≈14000>10000 .

7. Нестабильность выходного напряжения определяется увеличением напряжения стабилизации стабилитрона на 0,001 %/ °С. Нестабильностью резисторов R1 и R2 с температурой можно пренебречь, так как оба резистора меняются с одинаковым температурным коэффициентом, так что

δUвых/Uвых⋅δt=0,001%/°С .

Найденные параметры удовлетворяют заданным условиям.

8. Расчет схемы защиты компенсационного стабилизатора от перегрузки. Устройства защиты стабилизаторов напряжения от перегрузок можно разделить на встроенные, воздействующие на регулирующий элемент стабилизатора, и автономные, содержащие отдельный ключевой элемент. Обычно к стабилизаторам с защитой от короткого замыкания выходной цепи предъявляется требование автоматического возврата в рабочий режим после устранения перегрузки. Схема защиты компенсационного стабилизатора от перегрузки реализована на элементах VT2 и R3. Для расчета принимаем ток срабатывания защиты равным 120 % от Iн:

Iн max=1,2Iн=1,2⋅3=3,6 А.

При напряжении на сопротивлении R3, равном 0,7 В, открывается транзистор VT2 и шунтирует регулирующий транзистор VT1. R3=Uбэ2/Iн max=0,7/6=0,2Ом. Резистор такого номинала должен быть прецизионным (проволочным).