5. Генераторы синусоидальных колебаний

Неотъемлемой частью почти любого электронного устройства являются генераторы. Кроме генераторов испытательных сигналов, выполняемых в виде отдельных изделий, источник регулярных колебаний необходим в любом периодически действующем измерительном приборе, в устройствах, инициирующих измерения или технологические процессы, и вообще в любом приборе, работа которого связана с периодическими состояниями или периодическими колебаниями. Так, например, генераторы колебаний специальной формы используются в цифровых измерительных приборах, осциллографах, радиоприемниках, телевизорах, часах, ЭВМ и множестве других устройств. Генератором синусоидальных (гармонических) колебаний называется устройство, с помощью которого энергия источника постоянного тока преобразуется в энергию переменного тока, изменяющегося во времени по гармоническому закону. Генератор обычно содержит усилительный элемент и цепь частотно-зависимой положительной обратной связи. На рис.5.1 показана структурная схема генератора. Усилитель усиливает входной сигнал в kU раз. При этом между выходным Uвых и входным Uвх напряжениями усилителя возникает фазовый сдвиг ϕ. К выходу усилителя подключена схема частотно-зависимой обратной связи, которая может представлять собой, например, колебательный контур. При этом напряжение, используемое для осуществления обратной связи, составляет βUвых. Фазовый сдвиг, осуществляемый звеном обратной связи β, обозначим ψ.

UВХ

βUВЫХ

UВЫХ

Цепь обратной связи  β

Рис. 5.1.  Структурная схема электронного генератора

Условием генерации стационарных колебаний замкнутой схемы является равенство выходного напряжения βUвых схемы обратной связи и входного напряжения усилителя. Это условие записывается следующим образом:

βUвых=Uвх=UвыхkU .

Коэффициент петлевого усиления должен, таким образом, равняться βUвых=1. Из последнего комплексного соотношения вытекают два вещественных:

| β⋅KU=1 , | (5.1) |
| --- | --- |
| ϕ+ψ=0, 2π, … . | (5.2) |

Уравнение (5.1) называют условием баланса амплитуд, а (5.2) – условием баланса фаз. Баланс амплитуд означает, что незатухающие колебания в замкнутом контуре могут существовать только тогда, когда усилитель компенсирует потери в схеме обратной связи. Условие баланса фаз означает, что восполнение энергии в системе производится в такт ее собственным колебаниям. Синусоидальные генераторы делятся на RC- и LC- типы. LC-генераторы имеют большую стабильность частоты из-за хороших избирательных свойств LC-контура. Такие генераторы в основном применяются для получения высокочастотных колебаний, так как на низких частотах требуются большие значения емкостей и индуктивностей. На низких частотах применяются RC-генераторы, которые  из-за незначительной избирательности RC-цепей генерируют колебания, несколько отличающиеся от синусоидальных. Установившиеся автоколебания в замкнутой цепи возможны только при условии точного равенства единице коэффициента петлевого усиления βkU на частоте генерации f0. Но для возникновения автоколебаний нужно, чтобы в начале работы коэффициент петлевого усиления был больше 1. После возникновения автоколебаний их амплитуда стабилизируется в конечном счете на таком уровне, при котором за счет нелинейного элемента в петле коэффициент уменьшается до 1. Если не предпринимать специальных мер, то упомянутая нелинейность проявится в амплитудной характеристике ОУ. В этом случае форма автоколебаний может заметно отличаться от синусоиды. Поэтому у автогенераторов с резонансными RC-цепями (RC-генераторов) приходится вводить дополнительные цепи автоматического регулирования коэффициента усиления.

В качестве усилительного элемента можно использовать как усилители     на   транзисторах,    так   и  операционные усилители. На рис.5.2 приведена схема цепочечного RC-генератора с усилителем на составном транзисторе (схема Дарлингтона). Усилитель построен по схеме с ОЭ с RC-фазовращателем в цепи обратной связи. При построении цепочечных RC-генераторов в цепи обратной связи используют    фазовращающие   RC-цепочки (трехзвенные и выше). Существуют цепочечные RC-генераторы с цепочкой «C-параллель» и с цепочкой «R-параллель».

На рис. 5.3,а приведена схема трехзвенного RC-фазовращателя («R-параллель»), на рис. 5.3,б −его амплитудно-частотная (АЧХ) и фазочастотная (ФЧХ) характеристики. Поскольку усилительный каскад в схеме с ОЭ изменяет фазу на 180˚, то на частоте генерации сдвиг по фазе трехзвенной RC- цепочки согласно условию (5.1) должен составить 180˚. При анализе трехзвенной RC-цепочки будем считать, что R1=R2=R3=R; C1=C2=C3=C. Тогда:

UвыхUвх=1−5ωRC2 .

R5

R6

Рис. 5.2.  Генератор синусоидальных колебаний

Чтобы найти круговую частоту ω0, на которой сдвиг фазы цепи обратной связи равен 180, надо приравнять нулю мнимую часть этого выражения, то есть:

1ω0RC3=6ω0RC .

Поэтому частота генерации равна:

f0=12π6RC .

На этой частоте коэффициент обратной связи равен β=1/29.

### Рис 5.3. Схема трехзвенной RC-цепочки (а), ее АЧХ и ФЧХ (б)

Итак, для поддержания колебаний усилитель должен иметь коэффициент усиления не менее 29.

Если генератор построен на одном транзисторе с ОЭ, то низкое входное сопротивление каскада ОЭ шунтирует выход RC-цепочки, уменьшая коэффициент передачи и фазу цепи обратной связи на заданной частоте. Кроме того, выход каскада с ОЭ шунтируется входом RC-цепочки. Все это приводит к тому, что требуются коэффициенты усиления схемы с ОЭ45. Для уменьшения влияния входного сопротивления каскада с ОЭ можно включить еще два каскада ОК (на входе и выходе ОЭ), при этом увеличивается входное сопротивление усилителя и уменьшается выходное. Можно также построить усилитель на составных транзисторах (схема Дарлингтона) как на рис. 5.2. При этом достигается большой коэффициент усиления, высокое входное сопротивление.

В настоящее время наиболее широкое применение в качестве усилительного элемента находят интегральные операционные усилители (ОУ). Использование ОУ позволяет построить стабильные генераторы с хорошим воспроизведением формы выходного сигнала. В цепях обратной связи могут быть применены фазосдвигающие RC-цепочки, резонансные элементы, такие как мост Вина, двойной Т-образный мост. Иногда удобно, особенно на низких и инфранизких частотах, применение так называемых функциональных генераторов. Они включают генератор прямоугольного и треугольного напряжения и блок формирования синусоидального сигнала (например, фильтр нижних частот с полосой пропускания несколько выше частоты требуемого синусоидального сигнала). Кроме того, для формирования синусоидальных колебаний возможно применение прямого цифрового синтеза с использованием цифро-аналоговых преобразователей. Рассмотрим более подробно генератор на ОУ с мостом Вина.

Схема генератора на ОУ с мостом Вина в цепи ПОС приведена на рисунке 5.4,а. Частотные характеристики моста Вина приведены на рисунке 5.4,б. Здесь по оси абсцисс отложена относительная частота Ω=ω/ω0, поэтому на частоте генерации Ω=1. Фазовый сдвиг при этом ψ1=0. Следовательно, для выполнения условия баланса фаз выход звена обратной связи должен быть подключен к неинвертирующему входу ОУ.

Коэффициент усиления звена на частоте генерации β1=1/3. Для выполнения условия баланса амплитуд ОУ по неинвертирующему входу должен иметь коэффициент усиления kU=3, а по инвертирующему −kU=2. Поэтому

| R1=2R2 . | (5.3) |
| --- | --- |

При строгом выполнении условия (5.1) и идеальном ОУ (входное сопротивление равно бесконечности, а выходное − нулю) в схеме на рис. 5.4  будут существовать незатухающие колебания с частотой:

| f0=1/2πRC . | (5.4) |
| --- | --- |

Однако амплитуда этих колебаний не будет определена. Кроме того, даже самое незначительное уменьшение R1 по сравнению с (5.3) вызовет затухание колебаний. Напротив, увеличение R1 по сравнению с (5.3) приведет к нарастанию амплитуды колебаний вплоть до насыщения усилителя и, как следствие, к появлению заметных нелинейных искажений формы кривой выходного напряжения генератора. Эти обстоятельства требуют использования в составе генератора системы автоматического регулирования амплитуды. В простейшем случае для этого в качестве резистора R2 используют нелинейный элемент, например, микромощную лампу накаливания, динамическое сопротивление которой с ростом амплитуды тока увеличивается.

В схеме рис.5.5 в качестве нелинейного резистора применяют переход сток-исток полевого транзистора (ПТ), на затвор которого подают выпрямленное и сглаженное выходное напряжение генератора. В схеме осуществляется автоматическая регулировка усиления (АРУ). Коэффициент передачи ОУ, определяемый цепью отрицательной обратной связи (ООС), зависит от сопротивления сток-исток ПТ. При увеличении амплитуды генерируемого сигнала Uвых увеличивается Uзи ПТ, повышается сопротивление сток-исток (это, в основном, сопротивление канала ПТ) и, соответственно, увеличивается глубина ООС. Это приводит к стабилизации амплитуды Uвых. Такая схема обеспечивает стабилизацию уровня не ниже  0,2 %. При определении уточненной величины частоты и амплитуды автоколебаний воспользуемся характеристическим уравнением RC-генератора с учетом входного Rвх и выходного Rвых сопротивлений ОУ:

Fp=p2R2C2⋅21+Rвых/R+pRC××4+4R/Rвх+4Rвых/Rвх+2Rвых/R−2kU+1+2R/Rвх=0,

где R и C − параметры моста Вина.

Условия самовозбуждения и стабильности амплитуды колебаний:

ImFp=0 ,			ReFp=0 .

Отсюда получаем:

| ωГ=ω01+2R/Rвх1+Rвых/R , | (5.5) |
| --- | --- |
| kU=3+1RвхR+Rвых . | (5.6) |

ψ

а						б

Рис. 5.4.  RC-генератор на ОУ с мостом Вина в цепи ПОС

Так как ОУ охвачен параллельной ООС по напряжению, то его входное и выходное сопротивление будут иметь значения:

Rвх=Rвх ОУkU/kU ОУ ,

Rвых=Rвых ОУkU/kU ОУ ,

где kU − коэффициент усиления ОУ, охваченного ООС по напряжению.

Из (5.5) видно:  чтобы частота колебаний ωГ, возникших в генераторе, совпала с собственной частотой квазирезонанса моста Вина ω0, необходимо, чтобы 2R/Rвх=Rвых/R . Откуда:

| R=12RвхRвых . | (5.7) |
| --- | --- |

Выбрав ОУ, найдем по формуле (5.7) значение R. Из (5.6) определим необходимое значение коэффициента усиления усилителя kU в номинальном режиме (оно будет чуть больше 3). Из выражения (5.4) находим величины емкостей конденсаторов −C=1/Rω0.

Рис. 5.5. Схема RC-генератора с АРУ

Расчет цепи ООС и АРУ. Примем, что для возникновения самовозбуждения коэффициент усиления ОУ kU должен быть равен 3 (номинальное значение). Пусть вследствие различных причин (температура, разброс параметров) коэффициент усиления и, значит, выходное напряжение меняются в пределах ±10%, то есть коффициент усиления меняется в пределах 2,7…3,3.

Резистор R4 рекомендуется выбирать в диапазоне 1…50 кОм (пусть, например, 20 кОм). Обозначим через Ri сопротивление канала (исток-сток) полевого транзистора. Тогда коэффициент усиления ОУ можно найти по формуле:

| kU=1+R4RΣ=1+R4R5‖(R3+Ri) . | (5.8) |
| --- | --- |

Минимальный коэффициент усиления (kU) обеспечивается, когда     сопротивление       RΣ максимально   −   RΣmax    (например,

11700 Ом), максимальный − при RΣmin (8600 кОм). Из выражения (5.7) найдем значения минимального Rimin и максимального Rimax значений сопротивления канала:

| Rimax=R5RΣmaxR5−Rimax , | (5.9) |
| --- | --- |
| Rimin=R5RΣminR5−Rimin . | (5.10) |

Вычитая из выражения (5.9) выражение (5.10),  найдем диапазон изменения ∇Ri сопротивления канала:

| ∇Ri=R5RΣmax−RΣminR5−RimaxR5−RΣmin . | (5.11) |
| --- | --- |

Зададимся значением ∇Ri=10 кОм и решим уравнение (5.3) относительно R5,  например, получим R5=24 кОм,  тогда:

| RΣmin=R5R3−RiminR5+R3+Rimin . | (5.12) |
| --- | --- |

Выберем полевой транзистор с минимальным внутренним сопротивлением Rimin=150 кОм (например, КП303А). Из выражения (5.12) найдем значение R3 (14 кОм).

В номинальном режиме (kU=3):

RΣ ном=R4kU−1=10 кОм.

Вычислим из (5.12) сопротивление канала Ri ном в номинальном режиме (4100 Ом), где вместо индексов min и max используем индекс «ном». С другой стороны, это сопротивление можно вычислить по формуле    [1]:

Ri ном=rк01−Uзи ном/Uотс .

Зная        напряжение    отсечки    Uотс и  rк0, находим Uзи ном

(2,86 В), где Uзи ном − напряжение между затвором и истоком в номинальном режиме.

Выбираем параметры фильтра АРУ. Постоянная времени фильтрующей цепочки R2C1 должна быть намного больше периода генерируемых колебаний, например:

| R2C1=20/ω0 . | (5.13) |
| --- | --- |

Отсюда, выбирая R2 равным, например, 1 мОм, находим:

C1=20/R2ω0=7 нФ .

Сопротивление цепочки RФ на частоте генерации равно:

RФ=ZсR2/Zс+R2 .

Выбираем диод с малым прямым падением напряжения и малым обратным током (например, 2Д103А). Падение напряжения на резисторе R1:

UR1=Uвых−Uзи−Uпр=6,86 В ,

R1=UR1RФUвых−UR1=109 кОм .

Стабильность частоты генерируемых колебаний определяется отклонением резисторов от номинальных значений и температурными коэффициентами конденсаторов и резисторов. Если выбраны резисторы и конденсаторы с отклонениями ΔR6 и ΔC2, то в наихудшем случае генерируемая частота fГ min равна:

| fГ min=12πR6+ΔR6C2+ΔC2 . | (5.14) |
| --- | --- |

Подставив в формулу ΔR6 и ΔC2 (наибольшие), обусловленные различными факторами, можно найти реальную частоту генерации и максимальное отклонение частоты от требуемой:

δf=fГ ном−fГ minfГ ном⋅100% .

6. генераторы пилообразного напряжения

Генераторы пилообразного напряжения (ГПН) и тока находят широкое применение в автоматике, телевидении, технике связи, измерительной технике и в других областях прикладной радиоэлектроники. Напряжением пилообразной формы называется напряжение, которое в течение определенного времени нарастает или убывает пропорционально времени (линейно), а затем быстро возвращается к исходному уровню. Пилообразное напряжение может быть линейно нарастающим (рис. 6.1,а) или линейно падающим (рис. 6.1,б). Основными характеристиками этих генераторов являются линейность рабочего участка выходного напряжения, длительность рабочего (tраб) и обратного (tобр) хода, амплитуда Um, период повторения импульсов. ГПН могут работать в режиме самовозбуждения и в ждущем режиме, когда период повторения пилообразного напряжения определяется запускающими импульсами. Режим самовозбуждения применяют, например, для получения непрерывной развертки в осциллографах, а ждущий режим − для получения ждущей развертки.

В простейшем случае, когда не требуется высокая линейность рабочего участка выходного напряжения, ГПН выполняется по схеме интегрирующей RC-цепи со сбросом заряда при обратном ходе. Принцип получения пилообразного напряжения заключается в медленном заряде (или разряде) конденсатора через большое сопротивление во время прямого хода и в быстром его разряде (или заряде) через малое сопротивление во время обратного хода. В упрощенном виде это показано на рис.6.2. Для того чтобы обеспечить в течение tраб (от t1 до t2) линейное изменение напряжения Uс, ток заряда Iс должен быть постоянным. Напряжение на емкости обычно является выходным напряжением:

Uс=t1t2Iс/Cdt=Iс/Ct2−t1 .

tобр

tраб

t

U

tраб

Рис. 6.1. Линейно нарастающее напряжение (а),

линейно падающее напряжение (б)

а

б

U

t

tобр

При постоянном Iс скорость  dUс/dt=Iс/C=const,  то есть напряжение является линейным. Для оценки линейности напряжения за время tраб вводят коэффициент нелинейности:

kнл=dUс/dtt=t1−dUс/dtt=t2dUс/dtt=t1=Iсt1−Iсt2Iсt1 .

Конденсатор C заряжается при разомкнутом ключе К через резиcтор Rз, а разряжается при замкнутом ключе К через резистор Rр. Такая схема не позволяет получить напряжения высокой линейности, поскольку повышение напряжения на конденсаторе уменьшает зарядный ток. Для получения линейного напряжения конденсатор необходимо заряжать постоянным во все время заряда током. Коэффициент нелинейности такой схемы высок и определяется выражением:

kнл=Um/E=1−e−tи/tз ,

где Um − амплитуда выходного напряжения;

tз − постоянная времени заряда C;

tи=t2−t1   − время заряда.

Стабилизация тока конденсатора во время рабочего хода может осуществляться с помощью, например, обратной связи (рис.6.3), вводимой в схему так, чтобы в зарядной цепи конденсатора C3 создавалось компенсирующее напряжение Uкомп, пропорциональное изменению напряжения на конденсаторе и складывающееся с постоянным напряжением питания.

t2

t1

+Е

RЗ

UВЫХ

C

UС

t

К

RР

# Рис. 6.2.  Принцип получения пилообразного напряжения

Электронный ключ собран на транзисторе VT1 и управляется импульсами положительной полярности. Транзистор VT2 (эмиттерный повторитель) является элементом следящей связи. В исходном состоянии, когда на входе отсутствует прямоугольный импульс, транзистор VT1 закрыт и конденсатор C3 заряжается через открытый в исходном состоянии диод и сопротивление коллектора R2. Изменение напряжения ΔUс передается через эмиттерный повторитель на транзисторе VT2 и конденсатор C2 на катод диода и он закрывается. После запирания диода процесс заряда C3 определяется напряжением на C2, который при достаточно большой емкости можно рассматривать как источник постоянного напряжения. Ток заряда все время остается постоянным, так как напряжение на верхнем выводе R2 следит за напряжением на конденсаторе C3 на его нижнем выводе. Так формируется рабочий ход пилообразного напряжения. При воздействии входного импульса транзистор VT1 открывается и конденсатор C3 быстро через него разряжается, то есть формируется обратный ход пилообразного напряжения. Напряжение на коллекторе VT1 снижается почти до нуля. В это время конденсатор C2 подзаряжается до своего первоначального значения через открытый диод VD1. Коэффициент нелинейности такой схемы генератора:

kнл=UmEк1−kэпkэп+CC0+R2Rвх эп+R2 .

Рис. 6.3. ГПН со следящей обратной связью

Можно осуществить заряд конденсатора через токостабилизирующий двухполюсник (на биполярном или полевом транзисторе), который поддерживает постоянство тока заряда. В настоящее время широко используются ГПН, выполненные на ОУ, который, например, может использоваться вместо эмиттерного повторителя (рис. 6.4).

Задавая коэффициент усиления ОУ с помощью резисторов R1 и R2, можно получить минимальный коэффициент нелинейности:

kнл=UmEк1−kос+CC0+Rк+Rвых ОУRвх ОУ ,

где kос=1+R2/R1 − коэффициент усиления неинвертирующего ОУ с обратной связью.

# Рис. 6.4. Генератор пилообразного напряжения

Полагая, что Rвых ОУ/Rвх ОУ≈0, а также

1−kос+CC0+Rк+Rвых ОУRвх ОУ=0 ,

найдем соотношение R2/R1, при котором kнл минимальный:

R2R1=CC0+RкRвх ОУ .

Минимальное значение коэффициента нелинейности определяется разбросом номиналов резисторов R2 и R1 и входного сопротивления Rвх ОУ. Схема рис.6.4 имеет высокую нагрузочную способность, так как сопротивление Rвых ОУ мало. Амплитуда выходного напряжения Um определяется по формуле:

Um≃EкtиRкC .

Автоколебательный генератор на ОУ представлен на рис.6.5. Временные диаграммы работы схемы приведены на рис.6.6.

ОУ DA1 работает как компаратор напряжения, срабатывающий в тот момент, когда напряжение на его неинвертирующем входе U+ переходит через нуль. Напряжение U+,  в свою очередь, зависит от напряжения на выходе схемы Uвых. При напряжении Uвых1=Eогр выходное напряжение изменяется почти по линейному закону:

| Uвыхt≈Eогр+kU ОУ1−etτэкв≈−Eогр+tτ , | (6.1) |
| --- | --- |

где τэкв=RCэкв=RC1+kU ОУ≈−τkU ОУ, так как диод VD1 закрыт.

В момент времени t1=tи1 напряжение Uвых достигает значения Uвых 0−=−Eогр⋅tи1/τ, при котором U+ становится равным нулю, то есть:

U+=−Uвых0−+Eогр++Uвых0−γ=0 ,

где γ=R4/R3+R4.

Напряжение Uвых1tи1 компаратора скачком изменяется от значения Eогр+ до значения Eогр−, и после момента времени t1 напряжение Uвых изменяется почти по линейному закону от Uвых0− до Uвых0+. Амплитуда выходного напряжения схемы равна:

Um=−Uвых0−+Uвых0+=Eогр++Uвых0−⋅tи2/τ ,

где τ=R1‖R2C , так как диод открыт.

Из этого выражения следует, что:

tобр=tи2=UmτEогр++Uвых0− .

При достижении напряжением Uвых уровня Uвых0+ будем иметь

U+=−Uвых0++Eогр−+Uвых0+γ=0 .

UВЫХ1

### Рис. 6.5. Автоколебательный ГПН

Компаратор DA1 срабатывает, его выходное напряжение в момент времени t2=tи2+tи1 cкачком изменяется от значения Eогр− до значения Eогр+, а выходное напряжение схемы после момента времени t2   линейно падает от значения Uвых0+ до Uвых0−. Амплитуда выходного напряжения схемы определяется выражением:

Um=Uвых0++Uвых0−=Eогр−+Uвых0+tи/τ ,

откуда

tи з=tраб=UmτEогр−+Uвых0+ .

Амплитуда выходного сигнала равна

Um=Uвых0−+Uвых0+=Eогр++Eогр−R4/R3 .

Um

### Рис. 6.6.  Временные диаграммы работы ГПН

Если Eогр+=Eогр−=Eогр, получим

Uвых0−=Uвых0+ ,        Um=2EогрR4R3 .

Длительность рабочего и обратного хода  равны:

tраб=2R2R4CR3+R4 ,            tобр=2R1‖R2CR4R3+R4 .

Вводя переменные резисторы, можно получить генератор с переменными значениями tраб.