6. Генераторы пилообразного напряжения

Генераторы пилообразного напряжения (ГПН) и тока находят широкое применение в автоматике, телевидении, технике связи, измерительной технике и в других областях прикладной радиоэлектроники. Напряжением пилообразной формы называется напряжение, которое в течение определенного времени нарастает или убывает пропорционально времени (линейно), а затем быстро возвращается к исходному уровню. Пилообразное напряжение может быть линейно нарастающим (рис. 6.1,а) или линейно падающим (рис. 6.1,б). Основными характеристиками этих генераторов являются линейность рабочего участка выходного напряжения, длительность рабочего (tраб) и обратного (tобр) хода, амплитуда Um, период повторения импульсов. ГПН могут работать в режиме самовозбуждения и в ждущем режиме, когда период повторения пилообразного напряжения определяется запускающими импульсами. Режим самовозбуждения применяют, например, для получения непрерывной развертки в осциллографах, а ждущий режим - для получения ждущей развертки.

В простейшем случае, когда не требуется высокая линейность рабочего участка выходного напряжения, ГПН выполняется по схеме интегрирующей RC- цепи со сбросом заряда при обратном ходе. Принцип получения пилообразного напряжения заключается в медленном заряде (или разряде) конденсатора через большое сопротивление во время прямого хода и в быстром его разряде (или заряде) через малое сопротивление во время обратного хода. В упрощенном виде это показано на рис. 6.2. Для того, чтобы обеспечить в течение tраб (от t1 до t2) линейное изменение напряжения Uс, ток заряда Iс должен быть постоянным. Напряжение на емкости обычно является выходным напряжением:

Uс=t1t2Iс/Cdt=Iс/Ct2−t1 .

tобр

tраб

t

U

tраб

а)

б)

U

t

tобр

Рис. 6.1. Линейно нарастающее напряжение (а),

линейно падающее напряжение (б)

При постоянном Iс скорость dUс/dt=Iс/C=const, то есть напряжение является линейным. Для оценки линейности напряжения за время tраб вводят коэффициент нелинейности:

kнл=dUс/dtt=t1−dUс/dtt=t2dUс/dtt=t1=Iсt1−Iсt2Iсt1 .

Конденсатор C заряжается при разомкнутом ключе К через резиcтор Rз, а разряжается при замкнутом ключе К через резистор Rр. Такая схема не позволяет получить напряжения высокой линейности, поскольку повышение напряжения на конденсаторе уменьшает зарядный ток. Для получения линейного напряжения конденсатор необходимо заряжать постоянным во все время заряда током. Коэффициент нелинейности такой схемы высок и определяется выражением:

kнл=Um/E=1−e−tи/tз ,

где Um - амплитуда выходного напряжения;

tз - постоянная времени заряда C;

tи=t2−t1 - время заряда.

Стабилизация тока конденсатора во время рабочего хода может осуществляться с помощью, например, обратной связи (рис. 6.3), вводимой в схему так, чтобы в зарядной цепи конденсатора C3 создавалось компенсирующее напряжение Uкомп, пропорциональное изменению напряжения на конденсаторе и складывающееся с постоянным напряжением питания.

t2

t1

+Е

RЗ

UВЫХ

C

UС

t

К

RР

# Рис. 6.2.  Принцип получения пилообразного напряжения

Электронный ключ собран на транзисторе VT1 и управляется импульсами положительной полярности. Транзистор VT2 (эмиттерный повторитель) является элементом следящей связи. В исходном состоянии, когда на входе отсутствует прямоугольный импульс, транзистор VT1 закрыт и конденсатор C3 заряжается через открытый в исходном состоянии диод и сопротивление коллектора R2. Изменение напряжения ΔUс передается через эмиттерный повторитель на транзисторе VT2 и конденсатор C2 на катод диода и он закрывается. После запирания диода процесс заряда C3 определяется напряжением на C2, который при достаточно большой емкости можно рассматривать как источник постоянного напряжения. Ток заряда все время остается постоянным, так как напряжение на верхнем выводе R2 следит за напряжением на конденсаторе C3 на его нижнем выводе. Так формируется рабочий ход пилообразного напряжения. При воздействии входного импульса транзистор VT1 открывается и конденсатор C3 быстро через него разряжается, то есть формируется обратный ход пилообразного напряжения. Напряжение на коллекторе VT1 снижается почти до нуля. В это время конденсатор C2 подзаряжается до своего первоначального значения через открытый диод VD1. Коэффициент нелинейности такой схемы генератора:

kнл=UmEк1−kэпkэп+CC0+R2Rвх эп+R2 .

Рис. 6.3.  ГПН со следящей обратной связью

Можно осуществить заряд конденсатора через токостабилизирующий двухполюсник (на биполярном или полевом транзисторе), который поддерживает постоянство тока заряда. В настоящее время широко используются ГПН, выполненные на ОУ, который, например, может использоваться вместо эмиттерного повторителя (рис. 6.4).

Задавая коэффициент усиления ОУ с помощью резисторов R1 и R2, можно получить минимальный коэффициент нелинейности:

kнл=UmEк1−kос+CC0+Rк+Rвых ОУRвх ОУ ,

где kос=1+R2/R1 - коэффициент усиления неинвертирующего ОУ с о

C0

CР

R3

R

VD1

Рис. 6.4. Генератор пилообразного напряжения

Rk

C

VT1

Е0

R2

R1

DA1

ЕПИТ

братной связью.

Полагая, что Rвых ОУ/Rвх ОУ≈0, а также:

1−kос+CC0+Rк+Rвых ОУRвх ОУ=0 ,

найдем соотношение R2/R1, при котором kнл минимальный:

R2R1=CC0+RкRвх ОУ .

Минимальное значение коэффициента нелинейности определяется разбросом номиналов резисторов R2 и R1 и входного сопротивления Rвх ОУ. Схема рис. 6.4 имеет высокую нагрузочную способность, так как сопротивление Rвых ОУ мало. Амплитуда выходного напряжения Um определяется по формуле:

Um≃EкtиRкC .

Автоколебательный генератор на ОУ представлен на рис. 6.5. Временные диаграммы работы схемы приведены на рис. 6.6.

ОУ DA1 работает как компаратор напряжения, срабатывающий в тот момент, когда напряжение на его неинвертирующем входе U+ переходит через нуль. Напряжение U+,  в свою очередь, зависит от напряжения на выходе схемы Uвых. При напряжении Uвых1=Eогр выходное напряжение изменяется почти по линейному закону:

| Uвыхt≈Eогр+kU ОУ1−etτэкв≈−Eогр+tτ , | (6.1) |
| --- | --- |

где τэкв=RCэкв=RC1+kU ОУ≈−τkU ОУ, так как диод VD1 закрыт.

В момент времени t1=tи1 напряжение Uвых достигает значения Uвых 0−=−Eогр⋅tи1/τ, при котором U+ становится равным нулю, то есть:

U+=−Uвых0−+Eогр++Uвых0−γ=0 ,

где γ=R4/R3+R4.

Напряжение Uвых1tи1 компаратора скачком изменяется от значения Eогр+ до значения Eогр−, и после момента времени t1 напряжение Uвых изменяется почти по линейному закону от Uвых0− до Uвых0+. Амплитуда выходного напряжения схемы равна:

Um=−Uвых0−+Uвых0+=Eогр++Uвых0−⋅tи2/τ ,

где τ=R1‖R2C , так как диод открыт.

Из этого выражения следует, что:

tобр=tи2=UmτEогр++Uвых0− .

UВЫХ 1

UВЫХ

U+

VD1

C

R3

DA1

Рис. 6.5. Автоколебательный ГПН

R1

R2

VD3

DA2

R4

При достижении напряжением Uвых уровня Uвых0+ будем иметь

U+=−Uвых0++Eогр−+Uвых0+γ=0 .

Компаратор DA1 срабатывает, его выходное напряжение в момент времени t2=tи2+tи1 cкачком изменяется от значения Eогр− до значения Eогр+, а выходное напряжение схемы после момента времени t2   линейно падает от значения Uвых0+ до Uвых0−. Амплитуда выходного напряжения схемы определяется выражением:

Um=Uвых0++Uвых0−=Eогр−+Uвых0+tи/τ ,

откуда

tи з=tраб=UmτEогр−+Uвых0+ .

Амплитуда выходного сигнала равна

Um=Uвых0−+Uвых0+=Eогр++Eогр−R4/R3 .

### Рис. 6.6.  Временные диаграммы работы ГПН

Если Eогр+=Eогр−=Eогр, получим

Uвых0−=Uвых0+ ,        Um=2EогрR4R3 .

Длительность рабочего и обратного хода  равны:

tраб=2R2R4CR3+R4 ,            tобр=2R1‖R2CR4R3+R4 .

Вводя переменные резисторы, можно получить генератор с переменными значениями tраб.