Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра промышленной электроники

лабораторная работа эц-1

УСИЛИТЕЛИ С ЕМКОСТНОЙ СВЯЗЬЮ

Выполнили:

студенты группы МКС-315

Якупова Э. Р.

Чернейкина А. И.

Белоногов А. В.

Проверил преподаватель:

Даминов Р.М.

Уфа 2007

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Исследование характеристик одиночных каскадов усиления и двухкаскадных усилителей с емкостной связью.

ХОД РАБОТЫ:

1.Установив уровень входного сигнала постоянным (50 мВ), нашли зависимость выходного сигнала от частоты для различных двухкаскадных схем. По полученным данным построили АЧХ. Для схемы «ОК–ОЭ» результаты эксперимента записали в таблицу 1 и построили график (рис. 2.):

Таблица 1.

| f, кГц | 0,025 | 1 | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 | 150 | 170 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Рис. 2

Для схемы «ОЭ–ОЭ» результаты эксперимента записали в таблицу 2 и построили график АЧХ (рис. 3):

Таблица 2.

| f, кГц | 0,025 | 1 | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 | 150 | 170 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Рис. 3

Для схемы «ОИ – каскод» результаты эксперимента записали в таблицу 3 и построили график АЧХ (рис. 4):

Таблица 3.

| f, кГц | 0,025 | 1 | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 | 150 | 170 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 |

Рис.4.

2. Установив частоту постоянной (1 кГц), нашли зависимость выходного сигнала от входного для трёх двухкаскадных схем. По полученным данным построили АХ. Для схемы «ОК–ОЭ» результаты эксперимента записали в таблицу 4 и построили график (рис.5):

Таблица 4.

| Uвх., В | 0,015 | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых., В | 0,2 | 0,35 | 1,1 | 2,8 | 4,4 | 5,4 | 5,8 |

Рис.5

Для схемы «ОЭ–ОЭ» результаты эксперимента записали в таблицу 5 и построили график(рис.6):

Таблица5.

| Uвх., В | 0,015 | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых., В | 0,35 | 1 | 3 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,7 |

Рис.6

Для схемы «ОИ–каскод» результаты эксперимента записали в таблицу 6 и построили график (рис.7):

Таблица 4.

| Uвх., В | 0,015 | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых., В | 1,8 | 4 | 4,7 | 5 | 4,9 | 4,7 | 4,7 |

Рис.7

3. Входное сопротивление одиночного каскада.

Rвх=UвхIвх;       Iвх=U1−U2R1

ОЭ:

Uвх= U2 =0,05 В;

R1=9,1 кОм;

U1=0,25 В;

Iвх=(0,25−0,05)9,1⋅103=21,98мкА;

Rвх=0,0521,98⋅10−6=2275кОм.

Рисунки с телефона и вывод нужно доделать!!!!!!!!!!!!!

Вывод.

В ходе данной лабораторной работы изучили принцип работы однокаскадных и многокаскадных транзисторных усилительных схем, построили  для них АЧХ и АХ. Для АЧХ завал в области низких частот связан с межкаскадными ёмкостями С2, С3 и с входной ёмкостью.