Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра ПЭ

лабораторная работа эц-1

УСИЛИТЕЛИ С ЕМКОСТНОЙ СВЯЗЬЮ

Выполнили:

студенты группы МКС-312

Михайлов И. Е.

Шарафеев А. Ф.

Кирилов Н.А.

Проверил преподаватель:

Идиатуллина Т. Ю.

Уфа 2006

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Исследование свойств одиночных и двухкаскадных схем

Рис. 1. Схема опыта.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ:

1. Исследование свойств каскада ОК (S1-вниз):

1.1. Сняли и построили АЧХ в режиме ХХ (S2 вниз) и под нагрузкой (S2 вверх). Результаты эксперимента записали в таблицу 1 и построили график Ku(f):

Таблица 1.

| f, кГц | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 50 | 75 | 80 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кu | 0,73 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,7 | 0,5 |
| Кu | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,57 |

По данным таблицы строим АЧХ для режимов ХХ и нагрузки (рис. 2.):

Рис. 2

Полоса пропускания каскада:

В режиме ХХ: от 20 Гц до ≈ 130 кГц;

В режиме нагрузки: от 20 Гц и > 200 кГц

1.2. Строим амплитудную характеристику в режимах ХХ и нагрузки, по экспериментальным данным (табл. 2), при частоте генератора f=10 кГц:

Таблица 2.

| Режим ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В | 0,16 |  | 0,3 |  |  | 0,44 |  |  | 0,58 |  |  | 0,8 |  |  | 1,4 |  |
| Uвых, В | 0,12 |  | 0,28 |  |  | 0,4 |  |  | 0,5 |  |  | 0,65 |  |  | 1 |  |
| Режим нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uвх, В | 0,082 | 0,14 |  | 0,205 | 0,3 |  | 0,42 | 0,7 |  | 1,16 | 1,44 |  | 1,75 | 2,2 |  | 2,8 |
| Uвых, В | 0,06 | 0,1 |  | 0,15 | 0,2 |  | 0,28 | 0,4 |  | 0,6 | 0,7 |  | 0,8 | 1 |  | 1,25 |

По данным таблицы строим амплитудные характеристики для режимов ХХ (рис.3) и нагрузки (рис.4)

Рис. 3.

Рис. 4.

1.3. Определили динамические диапазоны по входному сигналу по амплитудной характеристики:

Режим ХХ: Uc min – Uc max = 0 – 0,75 В

Режим нагрузки: Uc min – Uc max = 0 – 0,85 В

1.4. Определили входное сопротивление каскада:

Uc – напряжение на входе каскада

Uвх – напряжение на транзистора

Режим ХХ:

Режим нагрузки:

2. Сняли и построили АЧХ двухкаскадной схемы ОК – ОЭ в режиме нагрузки. Данные эксперимента записали в таблицу 3.

Таблица 3.

| f, кГц | 0,2 | 0,267 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кu | 18,18 | 21,09 | 25,45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,64 |

Uвх= 5,5 мВ

Полоса пропускания каскада: от 267 Гц и > 200 кГц

Вывод: