Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Промышленной Электроники

лабораторная работа №1

УСИЛИТЕЛИ С ЕМКОСТНОЙ СВЯЗЬЮ

Выполнили: студенты гр. МКС-314

Архипов Д.

Давлетбаева А.

Макарова Д.

Проверил:   доцент кафедры ПЭ, к.т.н.Даминов Р.М.

Уфа 2007

Цель работы: Исследование характеристик одиночных каскадов усиления и двухкаскадных усилителей с емкостной связью.

Схема лабораторной установки:

- Снятие АЧХ усилительных каскадов.

Схема общий коллектор – общий эмиттер.

| f,Гц | 20 | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 104 | 2104 | 105 | 2105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KU | 5 | 6,25 | 10 | 13,7 | 15 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 12,5 |

Схема общий эмиттер – общий эмиттер.

| f,Гц | 20 | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 104 | 2104 | 105 | 2105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KU | 17 | 55 | 100 | 125 | 125 | 125 | 135 | 130 | 130 |

Схема общий коллектор – каскод.

| f,Гц | 20 | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 104 | 2104 | 105 | 2105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KU | 4,5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |

2. Снятие амплитудных характеристик одиночных усилительных каскадов

Схема с общим эмиттером

|  | Umin | U1 | U2 | U3 | Umax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,В | 0,25 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,55 |
| Uвх,В | 0,005 | 0,009 | 0,01 | 0,0125 | 0,015 |

Схема с общим коллектором

|  | Umin | U1 | U2 | U3 | Umax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,В | 0,1 | 0,75 | 0,5 | 0,275 | 1 |
| Uвх,В | 0,005 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | 0,07 |

Схема с общим каскодом

|  | Umin | U1 | U2 | U3 | Umax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,В | 0,025 | 0,1375 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
| Uвх,В | 0,005 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |

- Измерение входного сопротивления

Схема с общим эмиттером

R=UВхIВх=UВхU1-U2Rш=25мВ15мВ−10мВ9,1кОм=27.3кОм

Схема с общим коллектором

R=UВхIВх=UВхU1-U2Rш=30мВ30мВ−20мВ9,1кОм=18,2 кОм

4. Сравнение полученных данных с расчетными

Схема с общим эмиттером

Rвх=Rб‖(rб+RЭ⋅(β+1))

RЭ=t/I+1/(2fc)=25+1/(6,2810000,00001)=41Ом на частоте 1кГц (резистор шунтируется конденсатором)

для указанного транзистора =80

Rб=75⋅2475+24=18,2 кОмRвх=18,2⋅(0,2+0,041⋅80)18,2+(0,2+0,041⋅80)=2,9 кОм

так как нагрузкой является каскад с общим эмиттером, то сопротивление нагрузки  2 кОм

KU=β(Rk‖Rн)RГ+rВх=80⋅9,1⋅29,1+29,1+(0,2+0,041⋅80)=11,5

Схема с общим коллектором

RВх=Rб‖(rб+(β+1)⋅RЭ‖RН)

RВх=18,2⋅(0,2+(80+1)7,5⋅27,5+2)18,2+(0,2+(80+1)7,5⋅27,5+2)=17 кОм

KU=β+1RЭ‖RНRГ+rвх=80+17,5⋅27,5+29,1+0,2+80+17,5⋅27,5+2=0,9

Общий коллектор – общий эмиттер

так как выходное сопротивление каскада с общим коллектором пренебрежительно мало, то KU ОЭ = Rk/Rэ

KU=KU1KU2⋅RНRН+RВыхKU=0,9⋅4,30,04⋅5,15,1+4,3=52,5

ОЭ – ОЭ

KU=12⋅80⋅4,39,1+3,5(1+9,13,75)⋅5,15,1+4,3=106

ОК – каскод

KU=KU1⋅αβ(4,3||5,1)RГ+rвх=0,9⋅0,98⋅4,30,041⋅5,15,1+4,3=50

Вывод: В ходе лабораторной работы были определены параметры различных каскадов усилителей. Завал усиления в области низких частот связан с использованием конденсаторов, а в области высоких с проявлением комплексного характера коэффициента передачи тока базы транзистора, а также с влиянием ёмкости коллекторного перехода.