Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра ПЭ

лабораторная работа эц-3

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛях

Выполнили:

студенты группы МКС-314

Белоногов А. В.

Чернейкина А. И.

Якупова Э. Р.

Проверил преподаватель:

Даминов Р. М.

Уфа 2007

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Изучение различных видов обратных связей, исследование их влияния на параметры и характеристики усилителей переменного тока.

Рис. 1. Схема опыта.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ:

1. Сняли и построили АЧХ предварительного усилителя для случаев:

– S1 замкнут, S2 разомкнут

| f, кГц | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кu | 60,5 | 65,4 | 61,5 | 67,1 | 73 | 72,8 | 67,9 | 62,6 | 57,7 | 51 | 45,6 | 37,5 | 35,5 |

– S1 разомкнут, S2 разомкнут

| f, кГц | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кu | 6,2 | 6,25 | 6,4 | 6,4 | 6,67 | 6,67 | 6,6 | 6,25 | 5,79 | 5,2 | 5 | 4,4 | 4,15 |

– S1 замкнут, S2 замкнут

| f, кГц | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кu | 15,7 | 10,4 | 5,85 | 2,72 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

– S1 разомкнут, S2 замкнут

| f, кГц | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 50 |  | 75 | 100 |  |  | 130 |  | 150 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кu | 4,15 | 5,25 | 3,65 | 2,2 | 1,05 | 1,09 | 0,98 | 0,98 |  |  | 0,98 | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 | 0,98 |

2. Измерили величину входного сопротивления Rвх ( R1=1 кОм) для случаев:

–S1 замкнут, S2  разомкнут:

Iвх=Uвх−UcR1=0.00091000=0.9⋅10−6А;Rвх=UcIвх=35,3кОм

–S1 разомкнут, S2 разомкнут:

Iвх = 8,5 мкА;

Rвх =2,84 кОм.

–S1 разомкнут, S2 замкнут:

Iвх=3,1 мкА;

Rвх=9,54 кОм.

3. Исследовали влияние глубины ООС в усилителе мощности на коэффициент нелинейных искажений:

Режимы классов АВ и В задаются резистором R14:

R14=min: Режим В

R14=max: Режим АВ

Глубина ООС:

R12=min

R12=max

Вывод: