# Цель работы: исследование характеристик одиночных каскадов усиления и двухкаскадных усилителей с емкостной связью.

# Принципиальная схема

# III.	Ход работы.

- Исследование свойств одиночного каскада с ОЭ

1.1. Снять и построить АЧХ в режиме холостого хода (ХХ) и под нагрузкой (Н).

Определить полосу пропускания каскадов ( на уровне 0,707Кu max ). S3-вниз. Каскад с общим эмиттером-VT1. Uвх=15 мВ. S1-вверх. В режиме XX-S2-вниз, в режиме Н-S2-вверх.

Результаты эксперимента запишем в таблицу 1 и построим график (рис.2)

Таблица 1

| f, кГц | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХХ,мВ | 240 | 950 | 1300 | 1300 | 1355 | 1350 | 1325 | 1300 | 1255 | 1200 | 1150 | 1080 | 1050 | 1020 | 980 |
| Н, мВ | 52 | 165 | 220 | 235 | 235 | 240 | 240 | 230 | 225 | 215 | 205 | 200 | 190 | 180 | 215 |

Рис.2. АЧХ одиночного каскада с ОЭ

Полоса пропускания каскада: в режиме ХХ: от 100 Гц до 200 кГц;

В режиме Н: от ≈500 Гц и > 200 кГц.

По графику определим рабочую частоту fo=3 кГц.

1.2. Снять и построить АХ в режиме холостого хода (ХХ) и под нагрузкой (Н) на частоте, на которой Ku= Ku max. S3- вниз. S1- вверх. Режим ХХ- S2- вниз. Режим Н- S2- вверх.

Для АЧХ VT1 в режиме ХХ и Н Ku= Ku max при частоте fo=3 кГц.

Результаты измерений занесем в таблицу 2 и построим график (рис.3)

Таблица 2

| Uвх | 93,5 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,ХХ | 3600 | 3400 | 3100 | 2900 | 2500 | 2050 | 1550 | 970 | 500 | 0 |
| Uвых, Н | 675 | 675 | 650 | 550 | 480 | 380 | 260 | 160 | 84 | 0 |

Рис.3. АХ одиночного каскада с ОЭ

1.3. Определить динамический диапазон по входному сигналу (U с min-U с max) при отклонении снятой АХ от идеальной (линейной) не более 5% при U с max..

По рис.3 видно, что динамические диапазоны по входному сигналу:

Uвх хх= 60 мВ, Uвх н= 30 мВ.

1.4. Измерить входные сопротивления каскадов в режиме ХХ и под нагрузкой. S3- вниз. Для измерения Rвх используют измерительные сопротивления R1=9,1 кОм:

ХХ: Uвх=1,69 мВ, Uc=4,3 мВ,

Iвх=Uс−UвхR1=4,3−1,699,1⋅10−6=0,287 мкА; Rвх=UвхIвх=5,889 кОм

Н: Uвх=1,76 мВ, Uc=4,3 мВ,

Iвх=Uс−UвхR1=4,3−1,769,1⋅10−6=0,279 мкА; Rвх=UвхIвх=6,308 кОм

- Исследовать свойства двухкаскадной схемы: ОЭ-ОЭ

2.1. Снять и построить АЧХ. Определить полосу пропускания двухкаскадных схем каскадов (на уровне 0,707Кu max ). Двухкаскадная схема с ОЭ-ОЭ и транзисторами VT1-VT3. S1-вверх, S3-вниз. Uвх=2,5мВ.

Результаты измерений занесем в таблицу 3 и построим график (рис.4)

Таблица 3

| f,кГц | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,мВ | 50 | 450 | 825 | 850 | 900 | 850 | 850 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 800 | 785 | 785 |

Рис.4. АЧХ двухкаскадной схемы с ОЭ-ОЭ

По графику определим рабочую частоту fo=30 кГц.

Полоса пропускания двухкаскадной схемы f от ≈500 Гц и > 200 кГц

2.2. Снять и построить амплитудную характеристику. АХ снимается на частоте fo=30 кГц

Результаты измерений занесем в таблицу 4 и построим график (рис.5)

Таблица 4

| Uвх, мВ | 38 | 35 | 30 | 25 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, мВ | 3800 | 3100 | 2700 | 2200 | 1900 | 1350 | 0 |

Рис.5. АХ двухкаскадной схемы с ОЭ-ОЭ

По рис.5 видно, что динамические диапазоны по входному сигналу: Uвх н= 7÷8 мВ.

###### IV. 	Сравнительные выводы

- Полоса пропускания каскада ОЭ в режиме ХХ больше, чем в режиме Н.

- Динамический диапазон по входному сигналу в режиме ХХ больше, чем в режиме Н (линейная область более длинная).

- Входное сопротивление каскада в режиме ХХ меньше, чем в режиме Н.

- Полоса пропускания однокаскадной схемы с ОЭ сопоставима с полосой пропускания двухкаскадной схемы с ОЭ-ОЭ.

- Динамический диапазон по входному для однокаскадной схемы с ОЭ больше, чем для двухкаскадной.

V.	Вывод.

В ходе данной лабораторной работы изучили принцип работы однокаскадных и многокаскадных транзисторных усилительных схем, построили  для них АЧХ и АХ. Для АЧХ завал в области низких частот связан с межкаскадными ёмкостями и с входной ёмкостью.