# Реализация фильтров на операционных усилителях

С ростом порядка фильтра его фильтрующие свойства улучшаются. На одном ОУ достаточно просто

реализуется фильтр второго порядка. Для реализации фильтров нижних частот, высших частот и

полосовых фильтров широкое применение нашла схема фильтра второго порядка Саллена-Ки. На рис.

17 приведен ее вариант для ФНЧ. Отрицательная обратная связь, сформированная с помощью

делителя напряжения R3, (a – 1)R3, обеспечивает коэффициент усиления, равный a. Положительная

обратная связь обусловлена наличием конденсатора С2. Передаточная функция фильтра имеет вид:

.                                                                        (21)

Рис.17. Активный фильтр нижних частот второго порядка

Расчет схемы существенно упрощается, если с самого начала задать некоторые

дополнительные условия. Можно выбрать коэффициент усиления a = 1. Тогда (a – 1)R3

= 0, и резистивный делитель напряжения в цепи отрицательной обратной связи можно

исключить. ОУ оказывается включенным по схеме неинвертирующего повторителя. В

простейшем случае он может быть даже заменен эмиттерным повторителем на

составном транзисторе. При a = 1 передаточная функция фильтра принимает вид:

.

Считая, что емкости конденсаторов С1 и С2 выбраны, получим для заданных значений

а1 и b1 (см. (13)):

K0 = 1,

.

Чтобы значения R1 и R2 были действительными, должно выполняться условие

.

Расчеты можно упростить, положив R1 = R2 = R и С1 = С2 = С. В этом случае для

реализации фильтров различного типа необходимо изменять значение коэффициента a.

Передаточная функция фильтра будет иметь вид

.

Отсюда с учетом формулы (13) получим

,

.

Из последнего соотношения видно, что коэффициент a определяет добротность

полюсов и не влияет на частоту среза. Величина a в этом случае определяет тип

фильтра.

Поменяв местами сопротивления и конденсаторы получим фильтр верхних частот

(рис. 18). Его передаточная функция имеет вид:

Рис. 18. Активный фильтр верхних частот второго порядка

Для упрощения расчетов положим a = 1 и С1 = С2 =С. При этом получим следующие

формулы:

Kбеск = 1, R1 = 2/wcCa1, R2 =a1/2wcCb1.

Если АЧХ фильтра второго порядка оказывается недостаточно крутой, следует

применять фильтр более высокого порядка. Для этого последовательно соединяют

звенья, представляющие собой фильтры первого и второго порядка. В этом случае АЧХ

звеньев фильтра перемножаются (в логарифмическом масштабе – складываются).

Однако следует иметь в виду, что последовательное соединение, например, двух

фильтров Баттерворта второго порядка, не приведет к получению фильтра Баттерворта

четвертого порядка. Результирующий фильтр будет иметь другую частоту среза и другую

частотную характеристику. Поэтому необходимо задавать такие коэффициенты звеньев

фильтра, чтобы результат перемножения их частотных характеристик соответствовал

желаемому типу фильтра.

Полосовой фильтр второго порядка можно реализовать на основе схемы Саллена-Ки,

как это показано на рис. 19. Передаточная функция фильтра имеет вид:

.

(22)

Рис. 19. Схема полосового фильтра второго порядка

Приравнивая коэффициенты этого выражения к коэффициентам передаточной

функции (18), получим формулы для расчета параметров фильтра:

fp = 1/2pRC; Kp = a/(3 – a); Q = 1/(3 – a).

Недостаток схемы состоит в том, что коэффициент усиления на резонансной частоте

Kp и добротность Q не являются независимыми друг от друга. Достоинство схемы – ее

добротность изменяется в зависимости от a, тогда как резонансная частота от

коэффициента a не зависит.

Активный заграждающий фильтр может быть реализован на основе двойного

Т-образного моста. Хотя двойной Т-образный мост сам по себе является заграждающим

фильтром, его добротность составляет только 0,25. Ее можно повысить, если мост

включить в цепь обратной связи ОУ. Один из вариантов такой схемы приведен на рис.

20. Сигналы высоких и низких частот проходят через двойной Т-образный мост без

изменения. Для них выходное напряжение фильтра равно aUвх. На резонансной частоте

выходное напряжение равно нулю. Передаточная функция схемы на рис. 20 имеет вид:

,

или учитывая, что wр= 1/RC,

.

(23)

С помощью этого выражения можно непосредственно определять требуемые

параметры фильтра. Задав коэффициент усиления неинвертирующего усилителя равным

1, получим Q=0,5. При увеличении коэффициента усиления добротность растет и

стремится к бесконечности, если a стремиться к 2.

Рис. 20. Активный заграждающий фильтр с двойным Т-образным мостом