Часть 1. Анализ системы автоматического регулирования

Задание:

- Провести структурные преобразования исследуемой системы автоматического регулирования (САР), превратив ее в одноконтурную. При этом, звенья САР охваченные местными обратными связями заменить эквивалентными звеньями и определить для них передаточные функции. Определить числовые значения параметров эквивалентных звеньев.

- По передаточным функциям звеньев одноконтурной САР определить передаточные функции и характеристические уравнения разомкнутой и замкнутой систем.

- Определить статический передаточный коэффициент разомкнутой системы, а также статизм системы.

- Исследовать замкнутую систему на устойчивость с применением критериев устойчивости:

  - Гурвица; если замкнутая система неустойчива, найти значение критического коэффициента передачи системы и изменив значение одного или обеих коэффициентов обратных связей (β1 и β2) добиться ее устойчивости;

  - Скорректированную (исходную) систему исследовать на устойчивость критерием Михайлова; по критерию Михайлова найти значение критического коэффициента передачи системы;

  - Критерием Найквиста; по критерию Найквиста определить запас устойчивости замкнутой системы по амплитуде и по фазе.

- Для скорректированной (исходной) замкнутой системы построить кривую переходного процесса (на ЭВМ с помощь пакета TAY).

- По кривой переходного процесса определить основные показатели качества:

  - максимальное динамическое отклонение

  - колебательность процесса

  - максимальное перерегулирование

  - время регулирования

И сделать вывод: отвечает ли исследуемая САР требуемым показателям качества или нет.

Дано:

Вид структурной схемы САР

x(p)											y(p)

W1(p)		  W2(p)			W3(p)

-	    -

β1

Передаточные функции звеньев САР:

W1(p)=K1T1p+1W2(p)=K2T2p+1W3(p)=K3(T3′p+1)T3p+1

Параметры звеньев САР:

K1 = 2; K2 = 1.2; K3 = 1.75; T1 = 1; T2 = 3; T3 = 6; T3΄ = 5; β1 = 0.5.

Решение:

- Структурное преобразование САР.

Приведем данную схему САР к одноконтурной.

x(p)											y(p)

W1(p)		  W2(p)			W3(p)

-	    -

β1

Заменим последовательное соединение звеньев W1(p) и W2(p) эквивалентным звеном W1экв(p).

Последовательным называется такое соединение звеньев, когда сигнал с выхода предыдущего звена поступает на вход последующего. Находим передаточную функцию первого эквивалентного звена, используя следующее правило:

Wэквивалентное последовательное (р) = i=1nWi(p)

W1экв(р)=W1(p)W2(p)=K1K2(T1p+1)(T2p+1)=2.43p2+4p+1

x(p)									y(p)

W1экв(p)	           W3(p)

-	    -

β1

Заменим встречно-параллельное соединение звеньев W1экв(р) и β1 эквивалентным звеном W2экв(р).

Встречно-параллельным соединением называется соединение с обратной связью, т.е когда сигнал с выхода звена через звено обратной связи поступает на его вход.

Передаточную функцию эквивалентного звена находим, используя следующее правило:

W эквивалентное встречноо-параллельное(р)=Wпр(р)1±Wпр(р)Wос(р)

W2экв(р)=W1экв(р)1+W1экв(р)β1=K1K2(T1p+1)(T2p+1)+K1K2β1=2,43р2+4р+2,2

x(p)								     y(p)

W2экв(p)	           W3(p)

-

W3экв(p)=W2экв(p)W3(p)=W1(p)W2(p)W3(p)1+W1(p)W2(p)β1=K1K2K3(T3′p+1)((T1p+1)(T2p+1)+K1K2β1)(T3p+1)=21p+4.218p3+27p2+17.2p+2.2Полученное последовательное соединение звеньев W2экв и W3 так же заменим эквивалентным звеном W3экв по приведенному выше правилу.

x(p)					y(p)

W3экв(p)

-

Теперь мы получили одноконтурную САР.

- Определение передаточных функций разомкнутой и замкнутой систем.

Разомкнутой называется система при отсутствии главной обратной связи.

Wраз(p)=y(p)x(p)|приобрывеглавнойОС=Wпр(p)=W3экв(p)

Wраз(р)=21р+4.218p3+27p2+17.2p+2.2Следовательно, передаточная функция разомкнутой системы:

Замкнутой называется система при наличии главной обратной связи:

x(p)					y(p)

Wпр(p)

-

Wзам(p)=y(p)x(p)|приналичииглавнойОС=Wпр(р)1+Wпр(р)=Wраз(р)1+Wраз(р)==21p+4.218p3+27p2+38.2p+6.4

Найдем характеристические уравнения разомкнутой и замкнутой систем.

Характеристические уравнения этих систем представляют собой знаменатель передаточных функций, приравненный к нулю.

Hраз(p)=18p3+27p2+17.2p+2.2=0Hзам(p)=18p3+27p2+38.2p+6.4=0

- Статический передаточный коэффициент и статизм системы.

Найдем статический передаточный коэффициент разомкнутой системы:

Kраз=Wраз|p=0=21p+4.218p3+27p2+17.2p+2.2|p=0=1.9091

Определяем статизм системы.

Статизм системы – это отношение абсолютной статической ошибки к заданному значению регулируемой величины (в процентах).

S=ΔyустΔxуст100%

Статизм можно вычислить по формуле:

S=11+Kраз100%=11+1.9091100%=34.375%

Вывод: Отклонение между заданным и действительным значением регулируемой величины в установившемся режиме (статизм) в данной САР составляет 34.375%. Это значит, что система неработоспособна и требуется коррекция.

- Исследование данной системы на устойчивость с применением критериев устойчивости.

Устойчивой называется система, которая после снятия возмущения, выведшего эту систему из состояния равновесия, возвращается в исходное состояние. Для устойчивости линейной автоматической системы управления необходимо и достаточно, чтобы действительные части всех корней характеристического уравнения системы были отрицательными. При этом действительные корни рассматриваются как частный случай комплексных корней, у которых мнимая часть равна нулю.

Если хотя бы один корень имеет положительную действительную часть, или хотя бы одна пара комплексно-сопряженных корней имеет положительную действительную часть, то система будет неустойчивой. Обратим внимание на то, что устойчивость системы зависит только от вида корней характеристического уравнения и не зависит от характера внешних воздействий на систему.

Устойчивость есть внутренне свойство системы, присущее ей вне зависимости от внешних условий.

В теории автоматического управления разработан ряд правил, с помощью которых можно судить о знаках корней, не решая характеристическое уравнение и не находя числовых значений самих корней. Эти правила называются критериями устойчивости.

Алгебраические критерии устанавливают необходимые и достаточные условия того, что корни имеют отрицательный знак в форме ограничений, накладываемых  на определенные комбинации коэффициентов характеристического уравнения. Частотные критерии определяют связь между устойчивостью системы и формой частотных характеристик системы.

  - Исследование замкнутой системы с применением алгебраического критерия устойчивости Гурвица.

Исходным выражением для определения устойчивости по критерию Гурвица является характеристическое уравнение системы, следовательно, по критерию Гурвица можно определить устойчивость как замкнутой так и разомкнутой системы.

Система устойчива по Гурвицу, если все коэффициенты ее характеристического уравнения имеют одинаковые знаки, а главный диагональный определитель системы, составленный из коэффициентов характеристического уравнения (определитель Гурвица) и его диагональные миноры положительны.

Передаточная функция замкнутой системы:

Wзам(p)=21p+4.218p3+27p2+38.2p+6.4

Запишем характеристическое уравнение замкнутой системы:

Hзам(p)=a3p3+a2p2+a1p+a0=0, где a1, a2, a3, a0 – коэффициенты характеристического уравнения.

В нашем случае

Hзам(p)=18p3+27p2+38.2p+6.4=0, значит

a1  = 38.2;  a2  = 27;  a3  = 18;  a0 = 6.4.

а)	Необходимое условие устойчивости системы по Гурвицу: все коэффициенты характеристического уравнения должны иметь одинаковые знаки, т.е.

a0>0, a1>0, a2>0, a3>0,…, an>0 или a0<0, a1<0, a2<0, a3<0,…, an<0.

В нашем случае a0 =6.4>0, a1 =38.2>0, a2 =27>0, a3 =18>0, следовательно, необходимое условие выполняется.

б)	Чтобы проверить достаточное условие устойчивости системы по Гурвицу, составим определитель Гурвица системы.

Матрицу составляют следующим образом: на главной диагонали записывают все коэффициенты характеристического уравнения, начиная со второго (в порядке возрастания индекса), затем, в каждом столбце выше диагональных коэффициентов записывают коэффициенты с последовательно убывающими индексами, а ниже – с последовательно возрастающими индексами. По достижении нулевого индекса ставят нули.

Для системы третьего порядка определитель Гурвица выглядит следующим образом:

Δ3=a2a00a3a100a2a0

Каждый диагональный определитель i-го порядка получают из матрицы вычеркиванием i-ой строки и i-го столбца.

Составим определитель Гурвица и диагональные миноры для исследуемой САР:

Δ3=276.401838.200276.4

Δ1=a2=27>0

Δ2=a2a0a3a1=276.41838.2=27∗38.2−18∗6.4=916.2>0

Δ3=a0(−1)3+3Δ2=6.4(−1)3+3∗916.2=5863.68>0

Все диагональные миноры определителя Гурвица больше нуля, следовательно, выполняется достаточное условие устойчивости системы.

Найдем критические (граничные) значения коэффициента a0, при котором замкнутая система будет находится на границе устойчивости:

Для этого запишем условие:

Δ2=a2a1−a3a0гр=0, откуда

a0гр=a2a1a3=27∗38.218=57.3

Вывод: Замкнутая система устойчива по Гурвицу, так как все коэффициенты ее характеристического уравнения имеют одинаковые знаки, а главный диагональный определитель и его диагональные миноры положительны.

  - Исследование замкнутой системы с применением частотного критерия устойчивости Михайлова.

Исходным выражением для определения устойчивости по критерию Михайлова является частотный характеристический полином системы, который определяется из характеристического уравнения заменой оператора р на оператор jω:

H(jω)=H(p)|p=jω

Передаточная функция системы имеет вид:

Hзам(p)=a3p3+a2p2+a1p+a0, тогда

Hзам(jω)=a3(jω)3+a2(jω)2+a1(jω)+a0

Мы получили функцию комплексного переменного, которую можно представить в виде суммы действительной и мнимой части.

Hзам(jω) = Re(ω) + jJm(ω)

В нашем случае

Hзам(p)=18p3+27p2+38.2p+6.4Hзам(jω)=18(jω)3+27(jω)2+38.2(jω)+6.4=−27ω+6.4−jω(18ω2−38.2)

Где Re = -27ω2+6.4; Jm = -ω(18ω2-38.2)

Для постороения годографа Hзам(jω) рассчитаем таблицу:

Таблица 1.1

| ω | 0 | 0.25 | 0.487 | 1 | 1.457 | 1.8 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re | 6.4 | 4.71 | 0 | -20.6 | -51 | -81.1 | -∞ |
| Im | 0 | 9.26 | 16.25 | 20.2 | 0 | -36.2 | -∞ |

1)Найдем значение ω1 при Re(ω1) = 0:

-27ω12 + 6.4 = 0

ω12 = 6.4/27

ω1 = ±6.427=0.487(т.к 0 < ω < ∞)

Im(ω1) = 16.52

2)Найдем значение Re и Im от ω2, удовлетворяющей условию: 0<ω2<ω1

ω2=0.25

Re(ω2) = 4.71

Im(ω2) = 9.26

3)Найдем значение ω3 при Im(ω3)=0:

-ω(18ω2-38.2) = 0

а)ω31=0

б)18ω322-38.2 = 0

ω32 = ±38.218= 1.457 (т.к 0 < ω < ∞)

4) Найдем значение Re и Jm от ω4, удовлетворяющей условию: ω1<ω4<ω3

ω4=1

Re(ω4) = -20,6

Im(ω4) = 20,2

5) Найдем значение Re и Jm от ω5, удовлетворяющей условию: ω3<ω5<∞

ω5=1,8

Re(ω5) = -81,1

Im(ω5) = -36,2

По данным таблицы 1.1 построим годограф Hзам(jω).

Рис.1.1 Годограф Михайлова

Система автоматического управления устойчива по критерию Михайлова, если при изменении частоты ω от 0 до ∞ характеристический вектор системы Hзам(jω) поворачивается против часовой стрелки на угол n(π/2).

Это означает, что система устойчива по Михайлову, если годограф вектора характеристического уравнения, начинаясь на положительной действительной полуоси, обходит в комплексной плоскости n квадрантов, не пропуская ни одного (где n – порядок характеристического уравнения).

Вывод: Данная система третьего порядка устойчива по Михайлову, т.к. вектор ее характеристического уравнения, начинаясь на действительной полуоси, обходит в комплексной плоскости три квадранта, не пропуская ни одного.

  - Исследование замкнутой системы с применением частотного критерия устойчивости Найквиста.

С помощью данного критерия можно определить устойчивость только замкнутой системы.

Замкнутая система устойчива по Найквисту, если устойчива разомкнутая система и ее амплитудо-фазо-частотная характеристика (АФЧХ) не охватывает точку с координатами (-1; j0). Замкнутая система неустойчива, если неустойчива разомкнутая система и ее АФЧХ охватывает точку (-1; j0). Устойчивость разомкнутой системы определяют по критерию Гурвица или Михайлова.

АФЧХ – одновременная зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала от частоты входного сигнала.

В нашем случае уже определено, что разомкнутая система устойчива, поэтому:

Wраз(р)=21р+4.218p3+27p2+17.2p+2.2

Kраз(jω)=Wраз(р)|p=jω

Wраз(jω)=21jω+4.2−18jω3−27ω2+17.2jω+2.2=(21jω+4.2)(2.2−27ω2)−jω(17.2−18ω2)(2.2−27ω2)+jω(17.2−18ω2)(2.2−27ω2)−jω(17.2−18ω2)=(21jω+4.2)(2.2−27ω2)−jω(21jω+4.2)(17.2−18ω2)(2.2−27ω2)2+ω2(17.2−18ω2)2=46.2jω−567jω3+9.24−113.4ω2+361.2ω2−378ω4−72.24jω+75.6jω3(2.2−27ω2)2+ω2(17.2−18ω2)2=(9.24+247.8ω2−378ω4)+jω(−26.04−491.4ω2)(2.2−27ω2)2+ω2(17.2−18ω2)2=(9.24+247.8ω2−378ω4)(2.2−27ω2)2+ω2(17.2−18ω2)2+jω(−26.04−491.4ω2)(2.2−27ω2)2+ω2(17.2−18ω2)2

Wраз(jω) = Re + j Im, где

Re=(9.24+247.8ω2−378ω4)(2.2−27ω2)2+ω2(17.2−18ω2)2Im=ω(−26.04−491.4ω2)(2.2−27ω2)2+ω2(17.2−18ω2)2

Для получения АФЧХ разомкнутой системы, рассчитаем следующую таблицу:

Таблица 1.2

| ω | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.831 | 1 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re | 1.91 | 1.05 | 0.78 | 0 | -0.196 | -0.29 |
| Im | 0 | -1.12 | -1.22 | -1.059 | -0.84 | -0.365 |

1)Re(ω1) = 0

(9.24+247.8ω2−378ω4)(2.2−27ω2)2+ω2(17.2−18ω2)2=0

9.24+247.8ω2-378ω4 = 0

ω12 = t

-378t2 + 247.8t + 9.24 = 0

t1,2=−247.8±247.82+4∗378∗9∗24−2∗378=−247.8±274.5−756

t1 = 0.691, t2 = -0.0353

Т.к. ω принадлежит множеству 0 < ω < ∞, то t2 – отбрасываем.

t1 = 0,691

ω12 = 0.691

ω1 = ±0.691= 0.831 (т.к. 0 < ω < ∞)

Im(ω1) = -1.059

2)ω2 = 0

Im(ω2) = 0

Re(ω2) = 1.91

3)ω2<ω3<ω1

ω3 = 0.4

Im(ω3) = -1.12

Re(ω3) = 1.05

4)Jm = 0

ω4(-26.04 - 491.4ω42) = 0

а) ω41 = 0 – уже рассмотрено в п.2)

б) -26.04 - 491.4ω422 = 0

ω42=−26.04491.4=−0.053 - нет действительных корней, следовательно АФЧХ разомкнутой системы не лежит в 1 и 2 квадрантах.

5) ω5 = 0.5

Im(ω5) = -1.22

Re(ω5) = 0.78

6) ω6 = 1

Im(ω6) = -0.84

Re(ω6) = -0.196

7) ω7 = 0.5

Jm(ω7) = -0.365

Re(ω7) = -0.29

По данным таблицы 1.2 построим АФЧХ разомкнутой системы.

Рис.1.2 АФЧХ разомкнутой системы

По графику определяем запас устойчивости по модулю и по фазе.

Чем дальше справа АФЧХ разомкнутой системы находится от точки (-1; j0), тем больший запас устойчивости имеет замкнутая система.

Запас устойчивости по модулю определяется отрезком с, т.е. отрезком отрицательной действительной полуоси от точки –1 до точки пересечения Wраз(jω) с отрицательной действительной полуосью.

с = 1 - 1 = 0

Запас устойчивости по модулю показывает, на сколько нужно увеличить модуль АФЧХ, чтобы система вышла на границу устойчивости.

Запас устойчивости по фазе определяется углом γ, т.е. углом между отрицательной действительной полуосью и лучом, проведенным из начала координат в пересечения Wраз(jω) с единичной окружностью.

γ = 830

Запас устоойчивости по фазе показывает какое запаздывание (отрицательный фазовый сдвиг) нужно ввести, чтобы система вышла на границу устойчивости.

Вывод: замкнутая система устойчива, т.к. устойчива разомкнутая система и ее АФЧХ не охватывает точку (-1; j0).

- Кривая переходного процесса замкнутой системы.

Кривая переходного процесса, или переходная характеристика звена или системы – это реакция звена или системы на единичный ступенчатый входной сигнал, т.е. с математической точки зрения, это зависимость выходной величины от времени при подаче на вход постоянной величины, равной единице.

h(t)=yвых(t)xвх(t)|xвх(t)=1(t)

Рис.1.3 График переходного процесса

- Определение основных показателей качества.

Требуемые показатели качества САР, определяющие работоспособность системы, принято определять по кривой переходного процесса системы и называть показателями качества. Переходный процесс определяют как реакцию системы на единичный ступенчатый входной сигнал. Идеальной переходной характеристикой является ступенька. Отличие реальной переходной характеристики от ступеньки и определяют показатели качества системы.

Основные показатели качества

  - Максимальное динамическое отклонение – максимальная разность между заданным (установившемся) и действительным значениями регулируемой величины в переходном режиме.

Δдин max = hуст = 0,66

  - Максимальное перерегулирование – отношение первого максимального отклонения управляемой величины от установившегося значения к этому установившемуся значению.

σmax =A1hуст100%

σmax =0.090.66100%=13.63%

  - Колебательность процесса – отношение разности двух соседних амплитуд, направленных в одну сторону, к большей из них.

Ψ=A1−A3A1100%Ψ=0.09−00.09100%=100%

  - Время регулирования (время переходного процесса) – время от начала нанесения задающего воздействия до момента, когда выходная величина будет отличаться от hуст не более, чем на 5%.

tрег = 3,59 (сек)

Вывод: Система отвечает требуемым показателям качества; статизм системы S = 34.375%, это значит, что система требует коррекции.