Часть 2. Синтез системы автоматического регулирования

Задание:

- Последовательная коррекция.

Ввести в исследуемую систему последовательное корректирующее звено по схеме:

x(p) 								y(p)

Wпосл(р)	       Wисх(р)

-

Коррекция должна обеспечить статическую ошибку 2-5%; максимальное перерегулирование σmax ≤ 20-30%; колебательность процесса Ψ ≥ 75%; время переходного процесса tрег ≤ 10c.

- Параллельная коррекция.

Привести структурную схему САР к виду:

v(p)		       u(p)	          g(p)

f(p)					  				           		    y(p)

R(p)		       N(p)		    W(p)

-	       -			   x(p)

G(p)				    z(p)

h(p)

H(p)

Схема 2.1

R, W, G, H – линейные блоки, задаваемые передаточными функциями W(p), R(p), G(p), H(p).

Вид передаточных функция и числовые данные выбрать из исходных данных системы и результатов преобразования исходной системы.

N – блок, который при исследовании линейной системы осуществляет тождественную передачу сигнала (N(p) = 1)

f(p), v(p), g(p), z(p) – входящие воздействия

y(p) – выходной сигнал

h(p), x(p), u(p) – координаты систем.

Задать R(p) = Wпосл(р); W(p) = Wпр(р).

Получить переходную характеристику и определить показатели качества системы.

Изменяя R(p) добиться достижения требуемых показателей качества.

Изучить влияние местной обратной связи на динамику и статику системы. С этой целью привести исходную САР к виду:

x(p) 								y(p)

Wохв(р)	       Wнеохв(р)

-

Wисх(р) = Wнеохв(р)Wохв(р)

В качестве Wохв(р) выделить инерционное звено первого или второго порядка.

  - Перейти к системе со структурной схемой (схема 2.1)

Где R(p) = Wохв(р), W(p) = Wнеохв(р)

  - Снять кривую переходного процесса для случая G(p) = 0 и определить ее показатели качества.

  - Ввести жесткую отрицательную обратную связь G(p) = Kос 1≤Кос≤5 и изучить ее влияние на динамику и статику системы (по кривой переходного процесса и кривой Найквиста)

  - Ввести положительную и отрицательную гибкие обратные связи G(p)=KосpTp+1, 1≤Кос≤5, Т<<1 . Изучить их влияние на динамику и статику системы с помощью кривой переходного процесса и кривой Найквиста.

Решение:

- Последовательная коррекция.

Wисх(р)=21р+4.218p3+27p2+17.2p+2.2

Введем в исследуемую систему производную:

Wпосл(р)=K(Tp+1)p

Для улучшения статики системы выбираем: K = 0.3;  T = 1.

Тогда

Wскорр(р)=Wисх(р)Wпосл(р)Wскорр(р)=21р+4.218p3+27p2+17.2p+2.2⋅0.3(p+1)p=6.3p2+7.56p+1.2618p4+27p3+17.2p2+2.2p

Вычислим статизм скорректированной системы:

Kразскорр=Wскорр(p)|p=0=∞

S=11+Kразскорр100%=11+∞100%=0

Проанализируем устойчивость системы по критерию Найквиста:

Рис.2.1 АФЧХ скорректированной системы

Система устойчива по Найквисту, т.к. АФЧХ разомкнутой системы не охватывает точку (-1; j0).

Запас устойчивости по модулю: с = 1.

Запас устойчивости по фазе: γ = 550.

Рис.2.2 График переходного процесса скорректированной системы

Основные показатели качества:

- Максимальное динамическое отклонение:

Δдин макс = hуст = 1.

- Максимальное перерегулирование:

σмах = (A1/hуст)100% = 9%

- Колебательность процесса

Ψ ((A1-A3)/A1)100% = 100%

- Время регулирования:

tрег = 6.95с.

Вывод: Введение последовательного корректирующего звена в систему улучшило статику, понизив статизм до нуля (сделав систему астатической).  Изменилась и динамика системы: увеличилось время регулирования (с 3.59 до 6.95 с.); максимальное динамическое отклонение достигло 1 (против 0.66 в исходной системе); уменьшилась величина перерегулирования (с 13.63% до 9% в скорректированной системе). Колебательность процесса осталась на прежнем уровне (100%)

Запас устойчивости системы по модулю остался на прежнем уровне и составляет с = 1; запас устойчивости по фазе снизился и составляет теперь γ = 550, против γ = 830 в исходной системе.

- Параллельная коррекция

- Приведем схему 2.1 к виду:

x(p)									y(p)

Wохв(p)	         Wнеохв(p)

-	    -

G(p)

В качестве R(p) = Wохв(р) и W(p) = Wнеохв(р) принимаем:

R(p) = Wохв(р) = 8.75p+1.756p+1

W(p) = Wнеохв(р) = 2.43p2+4p+2.2

АФЧХ системы:

Рис.2.3 АФЧХ системы

2. Снимаем кривую переходного процесса для случая G(p) = 0:

Рис.2.4 График переходного процесса системы

Динамика системы:

  - Максимальное динамическое отклонение

Δдин max = hуст = 0.66

  - Максимальное перерегулирование

σmax =A1hуст100%

σmax =0.090.66100%=13.63%

  - Колебательность процесса

Ψ=A1−A3A1100%Ψ=0.09−00.09100%=100%

  - Время регулирования (время переходного процесса)

tрег = 3,59 (сек)

Запас устойчивости по модулю: с = 1.

Запас устойчивости по фазе: γ = 830.

- Ввод жесткой обратной связи (ЖОС) G(p) = Kос

Кос = 1

Рис.2.5 АФЧХ системы с ЖОС

Рис.2.6 График переходного процесса системы с ЖОС

Динамика скорректированной системы:

- Максимальное динамическое отклонение

Δдин max = hуст = 0.41

- Максимальное перерегулирование

σmax =A1hуст100%

σmax =0.010.41100%=2.4%

- Колебательность процесса

Ψ=A1−A3A1100%Ψ=0.01−00.01100%=100%

- Время регулирования (время переходного процесса)

tрег = 4,01(сек)

Вычислим статизм скорректированной системы:

Wскорр(р)=Wохв(p)1+КосWохв(p)⋅Wнеохв(p)=8.75p+1.756p+1⋅2.43p2+4p+2.21+1⋅8.75p+1.756p+1=126p2+46.2p+4.2265.5p4+447.75p3+327.95p2+79.75p+6.05

Kраз=Wскорр(р)|з=0=4,26,05=0,694S=11+Kраз100%=59%

Запас устойчивости по модулю с = 1

Запас устойчивости по фазе γ = 2πn

Рассчитаем передаточные функции эквивалентного и скорректированного звеньев:

Wисхраз=Wохв(р)Wнеохв(р)=21p+4.218p3+27p2+17.2p+2.2

Wскорр(р)=Wохв(p)1+КосWохв(p)⋅Wнеохв(p)=126p2+46.2p+4.2265.5p4+447.75p3+327.95p2+79.75p+6.05Wэкв(р)=Wохв(p)1+КосWохв(p)=52.5p2+19.25p+1.7588.5p2+31.25p+2.75Kос

Вывод: Как видно, после введения жесткой отрицательной обратной связи, уменьшился статический коэффициент передачи эквивалентного звена по сравнению с исходным не охватываемым звеном, следовательно уменьшился статический коэффициент передачи всей системы, что привело к увеличению статизма скорректированной системы (Sисх = 34,375%, Sскорр = 59%). Это значит, что статика системы ухудшилась.

Динамика скорректированной системы улучшилась: быстродействие системы уменьшилось, но ненамного (с 3.59 до 4.01с) уменьшилась величина максимального перерегулирования (с 13.63% до 2.4%); колебательность системы осталась на прежнем уровне (100%). Запас устойчивости по модулю с = 1 (остался прежним), запас устойчивости по фазе γ = 2πn увеличился. Из этого можно сделать вывод, что скорректированная ЖОС система обладает лучшей динамикой, чем исходная.

- Ввод отрицательной гибкой обратной связи (ОГОС)

Gос=KосрТр+1, Кос = 3, Т = 0,01

Рис.2.7 АФЧХ системы с ОГОС

Рис.2.8 График переходного процесса системы с ОГОС

Динамика скорректированной системы:

- Максимальное динамическое отклонение

Δдин max = hуст = 0.66

- Максимальное перерегулирование

σmax =A1hуст100%

σmax =0.050.66100%=7.57%

- Колебательность процесса

Ψ=A1−A3A1100%Ψ=0.05−00.05100%=100%

- Время регулирования (время переходного процесса)

tрег = 8.33 с.

Вычислим статизм скорректированной системы:

Wскорр(р)=Wохв(p)1+КосpTp+1Wохв(p)⋅Wнеохв(p)=8.75p+1.756p+1⋅2.43p2+4p+2.21+КосpTp+1⋅8.75p+1.756p+1=(21p+4.2)(Tp+1)(3p2+4p+2.2)((6T+8.75Kос)p2+(T+6+1.75Kос)p+1)=0.21p2+21.042p+4.278.93p4+139.02p3+105.922p2+28.772p+2.2

Kраз=Wскорр(р)|p=0=4.22.2=1.91S=11+Kраз100%=34.375%

Запас устойчивости по модулю с = 0,82

Запас устойчивости по фазе γ = 1070

Вычислим передаточные функции скорректированного и эквивалентного звеньев:

Wисхраз=Wохв(р)Wнеохв(р)=21p+4.218p3+27p2+17.2p+2.2

Wскорр(р)=Wохв(p)1+КосpTp+1Wохв(p)⋅Wнеохв(p)=0.21p2+21.042p+4.278.93p4+139.02p3+105.922p2+28.772p+2.2

Wэкв(р)=Wохв(p)1+КосpTp+1Wохв(p)=(8.75p+1.75)(Tp+1)(Tp+1)(6p+1)+Kосp(8,75p+1,75)=0.0875p2+8.7675p+1.7526.31p2+11.26p+1

Вывод: Как видно, после введения гибкой отрицательной обратной связи, статический коэффициент передачи эквивалентного звена по сравнению с исходным не охватываемым звеном не изменяется, следовательно, статический коэффициент передачи всей системы сохраняется, значит, статизм скорректированной системы не изменяется (Sскорр = 34,375%). Это значит, что статика системы осталась прежней.

Динамика же, в отличие от статики, изменилась: быстродействие системы (время регулирования) увеличилось, (с 3.59 до 8,33с) уменьшилась величина максимального перерегулирования (с 13.63% до 7,58 %); колебательность системы осталась на прежнем уровне (100%). Запас устойчивости по модулю в данной скорректированной системе несколько уменьшился и составляет теперь 0,82, зато запас устойчивости по фазе увеличился и теперь γ = 1070.

- Ввод положительной гибкой обратной связи (ПГОС)

G(p)=KосpTp+1, Кос  =  -1, Т = 0,1

Рис.2.9 АФЧХ системы с ПГОС

Рис.2.10 График переходного процесса системы с ПГОС

Статика системы:

Wскорр(р)=Wохв(p)1−КосpTp+1Wохв(p)⋅Wнеохв(p)=8.75p+1.756p+1⋅2.43p2+4p+2.21−КосpTp+1⋅8.75p+1.756p+1=(21p+4.2)(Tp+1)(3p2+4p+2.2)((6T−8.75Kос)p2+(T+6−1.75Kос)p+1)=2.1p2+21.42p+4.2−24.45p4−19.55p3+2.47p2+13.57p+2.2

Kраз=Wскорр(р)|p=0=4.22.2=1.91S=11+Kраз100%=34.375%

Wэкв(р)=Wохв(p)1−КосpTp+1Wохв(p)=(8.75p+1.75)(Tp+1)(6T−8.75Kос)p2+(T+6−1.75Kос)p+1=0.875p2+8.925p+1.75−8.15p2+4.35p+1

Вывод: система структурна неустойчива. Скорректированная замкнутая система неустойчива, т.к неустойчива разомкнутая система и ее АФЧХ не охватывает точку (-1; j0).