задание

к расчетно-графической работе по «Основам  ТАУ»

«Комплексный анализ следящей системы»

Объектом исследования является следящая система, структурная схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема следящей системы

Здесь:	kизм - передаточный коэффициент измерительного устройства;

kфчв, Тф - коэффициент передачи и постоянная времени фазочувствительного выпрямителя;

kу - коэффициент усиления электронного усилителя;

kэму, Тэму - коэффициент передачи и постоянная времени электромашинного усилителя;

kд, Тд - коэффициент передачи и постоянная времени электрического двигателя;

kред - коэффициент передачи редуктора.

Исходные данные для моделирования приведены в таблице 1. Каждый студент получает номер варианта исходных данных от преподавателя.

Для полученного варианта задания по практике студент составляет индивидуальный отчет, содержащий полученные результаты исследования системы в виде графиков с необходимым пояснением и выводами.

### Порядок выполнения работы

- Записать выражение для передаточной функции разомкнутой системы W(s). Принять kу равным 100.

- Записать выражения и построить АФХ W(j), АЧХ W(), ФЧХ () разомкнутой системы без использования и с использованием пакета моделирования Matlab.

- Оценить устойчивость замкнутой системы с помощью критериев Гурвица, Рауса. Определить критическое значение коэффициента усиления kу, когда система находится на границе устойчивости.

- Оценить устойчивость замкнутой системы с помощью критериев Михайлова, Найквиста.

- Построить кривую D-разбиения по параметру kу.

- Оценить запасы устойчивости системы по модулю и по фазе, пользуясь критерием Найквиста.

- Построить ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы в Matlab. Оценить запасы устойчивости системы по модулю и по фазе.

- Построить график переходной функции h(t) заданной нескорректированной системы в приложении Simulink пакета Matlab.Оценить показатели качества нескорректированной системы.

- Провести синтез последовательного корректирующего устройства методом Соколова, используя приложение А.

- Построить ЛАХ и ЛФХ скорректированной разомкнутой системы в Matlab. Оценить запасы устойчивости скорректированной системы по модулю и по фазе и сравнить с запасами устойчивости нескорректированной системы (п.7).

- Построить график переходной функции h(t) скорректированной системы в приложении Simulink пакета Matlab. Оценить показатели качества скорректированной системы.

- Сделать выводы.

# Таблица 1

## Исходные данные

| - № вар. | - Кизм, - В / град | - Ку, - В / град | - Кэму, - В / мА | - Тэму, - сек | - Кд | - Тд, - сек | - Кред | - Кфчв |  | - Тф, - сек | - Требуемые показатели качества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  | - tр |  |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. | - 30 - 20 - 18 - 30 - 25 - 15 - 28 - 26 - 18 - 22 - 24 - 14 - 28 - 15 - 20 - 22 - 30 - 28 - 22 - 18 - 14 - 16 - 26 - 32 - 24 - 15 - 22 - 30 - 18 - 26 | - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 | - 4,0 - 3,0 - 2,5 - 3,8 - 3,2 - 2,0 - 3,4 - 3,6 - 2,2 - 2,8 - 3,3 - 3,4 - 3,8 - 2,0 - 4,2 - 3,2 - 2,8 - 1,6 - 1,4 - 2,2 - 3,4 - 4,0 - 2,8 - 1,6 - 1,8 - 2,6 - 3,2 - 2,0 - 3,8 - 4,2 | - 0,025 - 0,03 - 0,01 - 0,028 - 0,03 - 0,02 - 0,029 - 0,014 - 0,019 - 0,03 - 0,015 - 0,018 - 0,02 - 0,015 - 0,025 - 0,02 - 0,025 - 0,015 - 0,025 - 0,03 - 0,015 - 0,025 - 0,03 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,015 - 0,02 - 0,025 - 0,03 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,25 - 2,18 - 2,14 - 2,16 - 2,14 - 2,15 - 2,22 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 1 - 2 - 3 - 4 | - 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,2 - 0,15 - 0,13 - 0,17 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,25 - 0,1 - 0,3 - 0,15 - 0,13 - 0,11 - 0,12 - 0,15 - 0,1 - 0,2 - 0,15 - 0,12 - 0,13 - 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,15 - 0,12 - 0,17 | - 0,002 - 0,001 - 0,001 - 0,002 - 0,001 - 0,002 - 0,003 - 0,005 - 0,001 - 0,004 - 0,005 - 0,001 - 0,002 - 0,003 - 0,004 - 0,005 - 0,001 - 0,002 - 0,003 - 0,004 - 0,005 - 0,001 - 0,002 - 0,003 - 0,004 - 0,005 - 0,001 - 0,004 - 0,002 - 0,005 | - 1 - 0,8 - 0,75 - 0,9 - 1 - 0,6 - 1 - 0,5 - 0,8 - 0,7 - 1 - 0,9 - 0,8 - 1 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 0,75 - 0,5 - 0,5 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1 - 0,7 - 0,8 - 1 - 0,9 - 0,5 | - 0,008 - 0,006 - 0,004 - 0,005 - 0,007 - 0,004 - 0,008 - 0,004 - 0,008 - 0,007 - 0,005 - 0,006 - 0,005 - 0,004 - 0,007 - 0,007 - 0,006 - 0,005 - 0,004 - 0,005 - 0,006 - 0,007 - 0,008 - 0,007 - 0,006 - 0,005 - 0,004 - 0,008 - 0,006 - 0,007 |  | - 0 - 5 - 10 - 20 - 0 - 5 - 10 - 20 - 0 - 5 - 10 - 20 - 0 - 5 - 10 - 20 - 0 - 5 - 10 - 20 - 0 - 5 - 10 - 20 - 0 - 5 - 10 - 20 - 5 - 10 |  | - 1,0 - 2,0 - 1,0 - 2,0 - 1,5 - 1,2 - 1,6 - 1,4 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 2,5 - 1,0 - 3,0 - 1,5 - 1,2 - 1,0 - 1,0 - 1,5 - 1,0 - 2,0 - 1,5 - 1,0 - 1,0 - 2,0 - 1,0 - 3,0 - 1,5 - 1,0 - 1,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1

Минимальное время регулирования

| Сте-пень n | Время нормир τн | Коэффициенты полинома знаменателя нормированной передаточной функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,8 |  |  |  |  | 1 |  | 1,38 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4,7 |  |  |  | 1 |  | 2,05 |  | 2,39 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 4,5 |  |  | 1 |  | 2,6 |  | 3,8 |  | 2,8 |  | 1 |  |  |
| 5 | 5,8 |  | 1 |  | 2,5 |  | 5,3 |  | 5,46 |  | 3,64 |  | 1 |  |
| 6 | 6,2 | 1 |  | 3,73 |  | 8,0 |  | 10,3 |  | 8,56 |  | 4,18 |  | 1 |

Таблица А.2

## Критическое затухание переходного процесса

| Сте-пень n | Время нормир τн | Коэффициенты полинома знаменателя нормированной передаточной функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,9 |  |  |  |  | 1 |  | 1,5 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4,5 |  |  |  | 1 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 5,1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 4,25 |  | 3 |  | 1 |  |  |
| 5 | 6,1 |  | 1 |  | 4 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 4 |  | 1 |  |
| 6 | 6,6 | 1 |  | 4,5 |  | 9,25 |  | 12,375 |  | 9,25 |  | 4.5 |  | 1 |

Таблица А.3

## Максимальная степень устойчивости

| Сте-пень n | Время нормир τн | Коэффициенты полинома знаменателя нормированной передаточной функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4,7 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 7,6 |  |  | 1 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 1 |  |  |
| 5 | 9,1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  |
| 6 | 10,4 | 1 |  | 6 |  | 15 |  | 20 |  | 15 |  | 6 |  | 1 |