Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра ТС

#### Лабораторная работа по курсу ТАУ

Исследование характеристик типовых

## динамических звеньев

Выполнили:

студенты группы РРТ-303

Емельянов А.

Ижбулдин В.

Проверила:

Валеева Р.Г.

Уфа 2005

### Цель работы

Целью работы является изучение временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев, а также овладение методами определения параметров типовых динамических звеньев по их экспериментальным характеристикам.

### 1.	Исходные данные

Таблица 1. Исходные данные

| № варианта | Апериодческое звено 1-го порядка |  | Апериодическое звено 2-го порядка |  |  | Колебательное звено |  |  | Интегрирующее звено | Изодромное звено |  | Реальное дифферецирующее звено |  | Инерционно - фосирующее звено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k | T | k | T |  | k | T |  | k | k1 | k2 | k |  | k | T0 | T |
| 4 | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 | 2,4 | 4 | 0,4 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 0,5 | 4 | 4 | 1,5 |

### 2.	Позиционные звенья

### 2.1.	Апериодическое (инерционное) звено первого порядка

Передаточная функция данного звена имеет вид

W(s)=KTs+1.

Переходная функция h(t) (рис. 2.1.1(а,б,в))

h(t)=K(1−e−tT).

Постоянная времени T переходной функции h(t) определяет наклон касательной в начале кривой, т.е. величина T характеризует степень инерционности динамического звена.

Весовая функция w(t) (рис. 2.1.2)

w(t)=dh(t)dt=kTetT⋅1t

Логарифмическая амплитудная и фазовая частотные характеристики имеют вид (рис. 2.1.3)

L(w)=20lgW(w)=20lgK−20lgT2w2+1 .

Амплитудно-фазовая характеристика звена (рис. 2.1.4)

W(jw)=KTjw+1=KT2w2+1+j−wKTT2w2+1=U(w)+jV(w).

Амплитудно-частотная характеристика и фазо-частотная характеристика (рис. 2.1.5)

A(w)=W(jw)=KT2w2+1

ϕ(w)=−arctgwT.

Описание апериодического (инерционного) звена первого порядка в системе математического моделирования MATLAB.

>> step (sys) - в системе математического моделирования MATLAB

Рисунок 2.1.1а Переходная временная характеристика

Рисунок 2.1.1б 	Рисунок 2.1.1в

>> impulse (sys)

Рисунок 2.1.2	Импульсная (весовая) временная характеристика

>> bode (sys)

Рисунок 2.1.3.	Логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные харатеристики

>> nyquist (sys)

Рисунок 2.1.4.	(АФЧХ) Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик

k=1;

w=0;

T=0.4;

while w<=50,

s=i*w;

f=4/(0.4*s+1);

u(k)=real(f);

v(k)=imag(f);

B(k)=atan(v(k)/u(k));

A(k)=abs(f);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

plot(om,A,om,B,'-k');

grid

Рисунок 2.1.5	АЧХ и ФЧХ амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

### 2.2.	Апериодическое звено второго порядка.

Передаточная функция звена имеет вид

W(s)=KT2s2+2Tξ s+1, при ξ≥1,

где ξ - коэффициент затухания.

Эта передаточная функция может быть записана также в виде

W(s)=K(T1s+1)(T2s+1),

T2s2+2Tξ s+1=0.где T1 и T2 соответствующие постоянные времени, определяемые корнями характеристического уравнения

s1=−2Tξ+2Tξ2−4T22T2=−0.594;s2=−2Tξ−2Tξ2−4T22T2=−4.206;Ts+1=0;T1=1s1=1.684; T2=1s2=0.238.

Переходная функция h(t) (рис. 2.2.1)

ht=k1−T1T1−T2etT1+T2T1−T2etT21t;

Весовая функция w(t) (рис. 2.2.2)

wt=kT1−T2etT1−etT21t;

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ данного звена равны:

W(jw)=KT1jw+1 T2jw+1 ,(рис. 2.2.4)

A(w)=KT12w2+1 T22w2+1 ,(рис. 2.2.5)

ϕ(w)=−arctgwT1−arctgwT2 .(рис. 2.2.5)

Описание апериодического звена второго порядка в системе математического моделирования MATLAB ( = 2.4)

>> sys=tf([4],[0.16 1.92 1])

Transfer function:

4

--------------------------

0.16 s^2 + 1.92 s + 1

>> step (sys)

Рисунок 2.2.1 Переходная временная характеристика

>> impulse (sys)

Рисунок 2.2.2	Импульсная (весовая) временная характеристика

>> bode (sys)

Рисунок 2.2.3.	Логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные харатеристики

>> nyquist (sys)

Рисунок 2.2.4.	(АФЧХ) Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик

k=1;

w=0;

while w<=50,

s=i*w;

f=4/(0.16*s^2+1.92*s+1);

A(k)=abs(f);

B(k)=-atan(0.238*w)-atan(1.684*w);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

plot(om,A,om,B,'-k');

grid

Рисунок 2.2.5	АЧХ и ФЧХ амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

### 2.3.	Колебательное звено второго порядка.

Передаточная функция имеет вид

W(s)=KT2s2+2Tξ s+1, при 0< ξ<1.

При ξ≥1 звено становится апериодическим второго порядка.

Величина w0=1/T представляет частоту собственных колебаний.

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ колебательного звена описываются выражениями:

W(jw)=KT2jw2+2ξTjw+1,

A(w)=K1−T2w22+4ξ2T2w2,

ϕw=−arctg2Tξw1−T2w2

ЛАХ звена равна

L(w)=20lgK−20lg1−T2w22+4ξ2T2w2.

Описание колебательного звена второго порядка в системе математического моделирования MATLAB ( = 0.4)

>> sys=tf([4],[0.16 0.32 1])

Transfer function:

4

-------------------------

0.16 s^2 + 0.32 s + 1

>> step (sys)

Рисунок 2.3.1 Переходная временная характеристика

>> impulse (sys)

Рисунок 2.3.2	Импульсная (весовая) временная характеристика

>> bode (sys)

Рисунок 2.3.3.	Логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные харатеристики

>> nyquist (sys)

Рисунок 2.3.4.	(АФЧХ) Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик

k=1;

w=0;

k1=4;

T=0.4;

ksi=0.2;

while w<=50,

s=i*w;

f=4/(0.16*s^2+0.32*s+1);

u(k)=real(f);

v(k)=imag(f);

if u(k)<0 B(k)=atan(v(k)/u(k))-pi;

else

A(k)=abs(f);

B(k)=atan(v(k)/u(k));

end;

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

plot(om,A,om,B,'-k');

grid

Рисунок 2.3.5	АЧХ и ФЧХ амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

### Интегрирующие звенья

### 3.1.	Идеальное интегрирующее звено

Данное звено имеет передаточную функцию:

W(s)=Ks .

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ имеют функции:

W(jw)=−jKw ,

A(w)=Kw ,

ϕ(w)=−π2 .

ЛАХ данного звена выражается:

L(w)=20lgK−20lgw.

Переходная функция идеального интегрирующего звена

h(t)=Kt .

Весовая функция w(t)

w(t)=K .

Описание идеального интегрирующего звена в системе математического моделирования MATLAB

>> sys=tf([4],[1 0])

Transfer function:

4

-

s

>> step (sys)

Рисунок 3.1.1 Переходная временная характеристика

>> impulse (sys)

Рисунок 3.1.2	Импульсная (весовая) временная характеристика

>> bode (sys)

Рисунок 3.1.3.	Логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные харатеристики

>> nyquist (sys)

Рисунок 3.1.4.	(АФЧХ) Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик

k=1;

w=0;

k1=4;

while w<=50,

s=i*w;

f=4/s;

A(k)=abs(f);

B(k)=-pi/2;

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

plot(om,A,om,B,'-k');

grid

Рисунок 3.1.5	АЧХ и ФЧХ амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

### 3.2.	Изодромное звено (пропорционально-интегрирующее звено)

Это звено имеет передаточную функцию:

W(s)=K1s+K2 ,

т.е. его можно представить как параллельное соединение интегрирующего и пропорционального (безынерционного) звенья. После простых преобразований это звено можно также записать в виде:

W(s)=K1s1+Ts ,

где (1+Ts) - форсирующее звено.

Таким образом, изодромное звено может быть также представлено как последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев.

АФЧХ изодромного звена имеет функциию:

Wjω=k1jω+k2=k1+jωTjω;T=k2k1.

Переходная и весовая функции имеют следующий вид:

ht=k1t+k2;wt=k1+k2δ(t)

Описание изодромного звена (пропорционально-интегрирующее звено) в системе математического моделирования MATLAB

>> sys=tf([0.8 4],[1 0])

Transfer function:

0.8 s + 4

---------

s

>> step (sys)

Рисунок 3.2.1 Переходная временная характеристика

>> impulse (sys)

Рисунок 3.2.2	Импульсная (весовая) временная характеристика

>> bode (sys)

Рисунок 3.2.3.	Логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные харатеристики

>> nyquist (sys)

Рисунок 3.2.4.	(АФЧХ) Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик

k=1;

w=0;

k1=4;

k2=0.8;

T=k2/k1;

while w<=50,

s=i*w;

f=k1/s+k2;

A(k)=abs(f);

B(k)=-pi/2+atan(T*w);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

plot(om,A,om,B,'-k');

grid

Рисунок 3.2.5	АЧХ и ФЧХ амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

### 4.	Дифференцирующие звенья

### 4.1.	Идеальное дифференцирующее звено

Передаточная функция данного звена

W(s)=K s.

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ имеют вид:

W(jw)=K jw;

A(w)=Kw;

ϕ(w)=+π/2.

ЛАХ звена равна:

L(w)=20lgK+20lgw.

Переходная и весовая функция звена:

h(t)=Kδ(t);wt=Kδ(t)=Kdδ(t)dt.

### 4.2.	Реальное дифференцирующее звено

Передаточная функция звена

W(s)=Ksτ s+1.

АФХ, АЧХ и ФЧХ равны соответственно:

W(jw)=Kjwτ jw+1;

A(w)=Kwτ2w2+1;

ϕ(w)=π2−arctg wτ.

ЛАХ звена определяется выражением

L(w)=20lgK+20lgw−20lg τ2w2+1.

Переходная функция звена

h(t)=Kτ e− tτ.

Описание реального дифференцирующего звена в системе математического моделирования MATLAB

>> sys=tf([4 0],[0.5 1])

Transfer function:

4 s

---------

0.5 s + 1

>> step (sys)

Рисунок 4.2.1 Переходная временная характеристика

>> impulse (sys)

Рисунок 4.2.2	Импульсная (весовая) временная характеристика

>> bode (sys)

Рисунок 4.2.3.	Логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные харатеристики

>> nyquist (sys)

Рисунок 4.2.4.	(АФЧХ) Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик

k=1;

w=0;

k1=4;

T=0.5;

while w<=50,

s=i*w;

f=(k1*s)/(T*s+1);

A(k)=abs(f);

B(k)=pi/2-atan(T*w);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

plot(om,A,om,B,'-k');

grid

Рисунок 4.2.5	АЧХ и ФЧХ амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

### 5.	Инерционно-форсирующее (реальное форсирующее) звено.

Передаточная функция звена

W(s)=KT0s+1(Ts+1), η=T0/T >1.

В установившемся режиме выходная величина данного звена пропорциональна входной, т.е. оно может быть отнесено к звеньям позиционного типа.

При η >> 1 оно по своим свойствам приближается к форсирующему звену

АФХ инерционно-форсирующего звена

W(jw)=KT0jw+1(Tjw+1), η=T0/T >1.

Описание инерционно-форсирующего (реального форсирующего) звена в системе математического моделирования MATLAB

>> sys=tf([16 4],[1.5 1])

Transfer function:

16 s + 4

---------

1.5 s + 1

>> step (sys)

Рисунок 5.1 Переходная временная характеристика

>> impulse (sys)

Рисунок 5.2	Импульсная (весовая) временная характеристика

>> bode (sys)

Рисунок 5.3.	Логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные харатеристики

>> nyquist (sys)

Рисунок 5.4.	(АФЧХ) Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик

k=1;

w=0;

k1=4;

T1=4;

T2=1.5;

while w<=50,

s=i*w;

f=k1*(T1*s+1)/(T2*s+1);

B(k)=atan(T1*w)-atan(T2*w);

A(k)=abs(f);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

plot(om,A,om,B,'-k');

grid

Рисунок 5.5	АЧХ и ФЧХ амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

Рисунок 5.6	АЧХ амплитудно-частотная характеристики

### Индивидуальное задание

Исходные данные:

R1=0.1 МОм;

R2=1 МОм;

C1=1 мкФ.

z=z2z1+z2=R2+1CsR1+R21Cs=R2Cs+1R1+R2Cs+1=0.2s+10.22s+1.

Таким образом мы имеем инерционно-форсирующее звено.

>>  sys=tf([0.2 1],[0.22 1])

Transfer function:

0.2 s + 1

----------

0.22 s + 1

>> step (sys)

Рисунок 6.1 Переходная временная характеристика

>> impulse (sys)

Рисунок 6.2	Импульсная (весовая) временная характеристика

>> bode (sys)

Рисунок 6.3.	Логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные харатеристики

>> nyquist (sys)

Рисунок 6.4.	(АФЧХ) Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик

k=1;

w=0;

k1=4;

T=0.2;

T1=0.22;

while w<=50,

s=i*w;

f=k1*(T*s+1)/(T1*s+1);

B(k)=atan(T*w)-atan(T1*w);

A(k)=abs(f);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

plot(om,A,om,B,'-k');

grid

Рисунок 6.5	АЧХ амплитудно-частотная характеристики

Рисунок 6.6	АЧХ и ФЧХ амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

Вывод: Получили теоретические знания о временных и частотных характеристиках типовых динамических звеньев, приобрели практические навыки работы с системой математического моделирования MATLAB. Практически применили систему математического моделирования MATLAB при расчете реальной схемы, получив её временные и частотные характеристики.