Устойчивость НСАР

## Понятие устойчивости нелинейных систем

Впервые теория устойчивости нелинейных систем разработанным русским учёным Ляпуновым.

Дадим определение устойчивости НСАР в смысле Ляпунова.

Ранее было показано, что каждой совокупности начальных условий соответствует определённая фазовая траектория системы, т.е. определённое её движение. Выберем из всех возможных движений НСАР какое-либо одно и назовём его невозмущённым. Выбор такого движения произволен и невозмущенным может быть любое движение. Тогда всякое другое движение, отличное от первого, будем называть возмущённым. То есть возмущённое и невозмущённое движение – это движение одной и той же НСАР (т.е. это одно и тоже дифференциальное уравнение, но при разных начальных условиях).

Обычно в качестве невозмущённого движения, устойчивость которого исследуется, выбирается движение (решение дифференциального уравнения), не зависящее от начальных условий (например, решение дифференциального уравнения, у которого правая часть равна нулю), соответствующее состоянию равновесия.

НСАР может иметь несколько таких состояний, как устойчивых, так и не устойчивых.

Тогда можно так определить устойчивость нелинейной САР: невозмущённое движение устойчиво, если при достаточно малых начальных возмущениях, вызванное ими возмущённое движение при t→∞ сколь угодно мало отличается от невозмущённого.

Невозмущенное движение асимптотически устойчиво, если при t→∞ возмущённое движение стремится к невозмущённому.

Устойчивость НСАР и асимптотическая устойчивость объединяются понятием устойчивость по Ляпунову. Иногда говорят об устойчивости по Ляпунову и асимптотической устойчивости, т.е. эти понятия различают.

Устойчивая асимптотически НСАР всегда устойчива по Ляпунову, обратное не всегда верно.

Если же возмущённое движение не стремится к невозмущённому, нелинейная САР не устойчива.

Ляпуновым предложено два метода устойчивости НСАР:

- первый метод Ляпунова применяется для систем с несущественной нелинейностью. Он основан на линеаризации нелинейности разложением в ряд Тейлора в окрестности некоторой точки и отбрасывании всех членов порядка выше первого.
Линейное уравнение, полученное таким образом, называется уравнением в вариациях (в приращениях) или уравнением первого приближения (если учитывать члены второго порядка, то имеем уравнение второго приближения).
Ляпунов доказал, что об устойчивости в малом НСАР можно судить по устойчивости линейной САР, описываемой уравнением первого приближения. То есть невозмущённое движение нелинейной системы асимптотически устойчиво, если асимптотически устойчива линейная САР, определяемая соответствующим уравнением первого приближения. Если же линейная САР находится на границе устойчивости, то об устойчивости НСАР ничего нельзя сказать и этот вопрос требует специальных исследований.
Таким образом, первый метод Ляпунова сводит НСАР с несущественными нелинейностями к линейным САР, описываемым уравнениями первого приближения, для которых применим весь аппарат линейной теории управления.

- Второй метод Ляпунова даёт достаточные условия устойчивости, т.е. граница устойчивости определяется с запасом. Величина этого запаса неизвестна и может быть сколь угодно большой.
Введём понятие функции Ляпунова. Рассмотрим некоторую функцию координат фазового пространства V (в случае фазовой плоскости V является функцией X и Y, т.е. V(X,Y)).
Функция V(X,Y)называется знакопостоянной, если она имеет один и тот же знак повсюду, кроме некоторых точек, в которых она равна нулю.
Функция V(X,Y)называется знакопеременной, если при всех значениях переменных она имеет один и тот же знак, а в начале координат равна нулю.
Определённо-положительная функция всегда (за исключением начала координат) больше нуля, определённо-отрицательная – всегда меньше нуля.
Функции Ляпунова находятся с помощью дифференциального уравнения системы и представляет семейство замкнутых поверхностей в фазовом пространстве системы, уравнения которых (в частном случае фазовой плоскости) имеют вид:

V(X,Y)=C

При С стремящемся к нулю поверхность стягивается в точку и V = 0.

Очевидно, что если НСАР устойчива, изображающая точка стремится к состоянию равновесия – началу координат (Рис.1)

При этом по мере движения изображающей точки по фазовой траектории функция V убывает (как видно из Рис. 1, определённо-положительная функция убывает и, следовательно, её производная по времени отрицательна).

Таким образом, соотношение знаков функции V и её производной по времени являются критерием устойчивости НСАР. При этом, если НСАР асимптотически устойчива, изображающая точка стремится к нулю, и, следовательно, производная функции V есть знакоопределённая функция. Если же НСАР имеет неасимптотическую устойчивость, точка равновесия находится в некоторой области вблизи от начала координат, и, следовательно, dVdt знакопостоянная функция.

Таким образом, условия устойчивости по Ляпунову можно сформулировать так:

- если существует знакоопределённая функция V, производная которой по времени представляет собой знакопостоянную функцию противоположного с V знака, то невозмущённое движение устойчиво.

- Если же dVdt является знакоопределённой функцией противоположного с V знаком, то невозмущённое движение устойчиво асимптотически.

Функции, удовлетворяющие этим требованиям, и называются функциями Ляпунова, а их нахождение и является сутью второго метода Ляпунова. Задача нахождения функций Ляпунова чрезвычайно сложна и общего рецепта на все случаи НСАР пока ещё не найдено. Функции Ляпунова найдены для небольшого класса систем. Этой же задачей, кроме Ляпунова, занимались Лурье, Постников и др. Им удалось найти функции V для некоторых нелинейностей.

## Метод гармонического баланса (гармонической линеаризации, метод фильтра)

Идея метода заключается в линеаризации нелинейностей, при этом коэффициенты линеаризации зависят от амплитуды входного сигнала, т.е. нелинейность заменяется «пучком» линейностей, наклон которых зависит от величины входного сигнала. Этот метод достаточно точен и может быть применён как к несущественным, так и к существенным нелинейностям (метод Крылова-Боголюбова).

Идея метода основана на том, что линейные части многих систем имеют хорошие фильтрующие свойства, т.е. являются фильтром низких частот. Такой характеристикой обладают инерционные и интегрирующие звенья, АЧХ которых изображены на рис. 2 из которых и состоит линейная часть

Если разложить выходной сигнал нелинейной части (рис.3) в ряд Фурье, можно считать, что линейная часть пропускает только первую гармонику разложения и отфильтровывает остальные, и, следовательно, на выходе линейной части остаётся гармонический сигнал. Таким образом, метод гармонического баланса также представляет собой метод линеаризации, при котором нелинейный сигнал на входе линейной части (а значит и на выходе нелинейной части) заменяется линейным сигналом – первой гармоникой разложения нелинейного сигнала. Обоснованность такой линеаризации тем выше, чем большими фильтрующими свойствами обладает линейная часть.

Итак, при гармонической линеаризации реальный нелинейный элемент (НЭ) заменяется идеальным, выходной сигнал которого равен первой гармонике разложения в ряд Фурье выходного сигнала реального НЭ.

Задача гармонической линеаризации состоит в том, чтобы определить эквивалентный комплексный коэффициент усиления НЭ (гармонический коэффициент передачи, описывающая функция), представляющий комплексный коэффициент передачи идеального НЭ, выходной сигнал которого представляет первую гармонику разложения в ряд Фурье выходного сигнала реального НЭ.

Будем считать, что на вход НЭ подаётся гармонический сигнал, являющийся выходом линейной части (Рис. 4)

X=Asinωt=Aejωt

Разложим выходной сигнал  Н.Э. в ряд Фурье и удержим только первую гармонику разложения (большинство нелинейностей Ψ(ε) - нечётные).

Y=a02+a1cosω t+b1sinω t

(т.к. функция нечётная, то Y0=0, вторая, четвёртая и т.д. гармоники равны нулю)

a1=2ω t0ω tY(t)cosω t dω t=1π02πY(t)cosω t dω tb1=1π02πY(t)sinω t dt

Поэтому:

WН.Э.(А) - комплексный коэффициент передачи нелинейного элемента

WН.Э.(A)=YX=a1cosω t+b1sinω tAsinω t=B1ejω t+a1ejω t+π2A⋅ejω t=b1A+a1Aejπ2, ejπ2=j

Тогда WН.Э.(A)=b1A+ja1A

Обозначим	 g(a)=b1A; b(A)=a1A; WН.Э.(A)=g(a)+j⋅b(A)

WН.Э.(A)=g2(A)+b2(A);

argWН.Э.(A)=arctgb(A)g(A)

где g(A)=1π⋅A02πy(t)sinω t⋅dω tb(A)=1π⋅A02πy(t)cosω t⋅dω t

Замечания: В случае, если нелинейность кососимметричная и не содержит неоднозначности, первая гармоника выходного сигнала совпадает по фазе с входным сигналом, т.е. не содержит косинусоидальной составляющей, т.е. b(A)=0.

После линеаризации уравнение Н.Э. принимает вид:

Y=WН.Э.(A)⋅X

Пример 1:

Найти WН.Э.(А), если нелинейность имеет вид (Рис. 5)

На вход нелинейного элемента поступает синусоидальный сигнал X=Asinω t, тогда Y будет гармонической функцией вида (Рис. 6)

Нелинейность, как видно из рис. 6, кососимметрична относительно начала координат и не имеет зоны неоднозначности, следовательно b(A)=0, а уравнение нелинейного элемента будет иметь вид:

Y=WН.Э.(A)⋅X	(1)

при этом

WН.Э.(A)=g(a)=1πA02πY(t)sinω t⋅dω t=4π⋅Aα1π/2Y(t)sinω t⋅dω t=4Bπ⋅A−cosω t|π2|α1

Из рис. 6 видно, что при α=α1; Asinα1=a, тогда sinα1=a/A, cosα1=1−sin2α1=1−a/A2.

Следовательно, WН.Э.(A)=4Bπ A1−aA2

Удобно представить эквивалентный комплексный коэффициент усиления в функции безразмерной амплитуды входного сигнала aA, тогда

WН.Э.(A)=4Bπ⋅Aa⋅a1−1Aa2=4Bπ⋅a1−1A/a2A/a2=N⋅WН.Э.0Aa,

где

N=Ba - нормирующий множитель, представляющий характеристику нелинейного элемента;

WН.Э.0Aa - нормированный эквивалентный комплексный коэффициент передачи Н.Э.

Достоинство такого представления в том, что WН.Э.0Aa зависит только от одной переменной – безразмерной амплитуды, и его значения могут быть протабулированы.

График WН.Э.0Aa имеет вид (рис. 7)

При А < а выходной сигнал нелинейного элемента отсутствует (зона нечувствительности), следовательно WН.Э.0Aa=0.

При A→∞ выходной сигнал нелинейного элемента равен B = const, следовательно, WН.Э.0Aa→0, т.е. зависимость имеет экстремальный характер.

Найдём экстремум WН.Э.0Aa.
Обозначим:

X=Aa;Y=4π1−1/X2X2,

Тогда

Y2=16π21−1/X2X2=16π21X2−1X4

Найдём точку экстремума, т.е. значение X, при котором  Y'=0:

2Y⋅Y'=16π2−2XX4+4X3X8=16π2−2X3+4X5=16π24−2X2X5.

Y'=0 → 5−2X2=0; X=2 → Aa=2,

т.е. при A=2⋅a имеем экстремум:

WН.Э.max=4π1−122=2π;

Геометрическое место точек конца вектора WН.Э.A в комплексной плоскости g(A), j⋅b(A) при изменении амплитуды входного сигнала А от 0 до ∞ называется годографом эквивалентного комплексного коэффициента передачи или амплитудной характеристикой нелинейного элемента. Строится эта характеристика так же, как обычная АФЧХ, но только является функцией амплитуды. В данном примере b(A)=0 и амплитудная характеристика совпадает с осью (рис. 8).

Обратной амплитудной характеристикой  нелинейного элемента называется вектор, обратный вектору WН.Э.A: ZН.Э.(A)=1WН.Э.(A)		(рис. 9).

Пример 2:

A>aXВХ=А⋅sinω tWН.Э.(A)=g(A)+j⋅b(A)=WН.Э.(A)⋅ej ϕН.Э.(A)a=A⋅sinα1; α1=arcsinaAma=A⋅sinα2; α2=π−arcsinmaA

g(A)=1π A02πY(t)sinω tdω t=2Bπ Aα1α2sinω tdω t==2Bπ Acosα1−cosα2=2Bπ A1−aA2+1−maA2;gAa=N⋅g0Aa=2Bπ A1−1A/a2+1−1A/ma2A/ab(A)=1π Aα1α2cosω tdω t=2Bπ Asinα2−sinα1=2Bπ AmaA−aA=−2Baπ A21−m;

bAa=−N⋅2π⋅1−mAa2

## Исследование устойчивости НСАР методом гармонического баланса

Метод гармонической линеаризации заключается в линеаризации НСАР разложением в ряд Фурье выходного сигнала нелинейного элемента и отбрасыванием всех гармоник разложения, кроме первой, т.к. линейная часть представляет фильтр низких частот.

К исследованию линеаризованной системы можно применить весь аппарат линейной теории управления, и, в частности, критерии устойчивости.

Непосредственное решение линеаризованного уравнения НСАР очень трудно или даже невозможно. Для этой цели разработаны графоаналитические методы. В зависимости от используемых критериев эти методы можно разделить следующим образом:

- Гольдфарб Л.С. (1946 г.) и Кохенбургер (1956; США) разработали графоаналитические методы на основе критерия Найквиста;

- Попов Е.П. разработал метод на основе критерия Михайлова;

- Магнус (ФРГ) – на основе критерия Гурвица.

Рассмотрим частотно-амплитудный метод Гольдфарба.

Структурная схема нелинейной САР приведена к виду (рис. 16)

Передаточная функция замкнутой системы запишется следующим образом:

WЗ(jω)=WН.Э.(А)⋅WЛ(jω)1+WН.Э.(A)⋅WЛ(jω)	(1)

Характеристическое уравнение:

HЗ(jω)=1+WН.Э.(A)⋅WЛ(jω)=0	(2)

Условие границы устойчивости по Найквисту:

WРАЗ(jω)=WН.Э.(A)⋅WЛ(jω)=−1	(3)

из уравнения (3):

WЛ(jω)=−1WН.Э.(A)WЛ(jω)=−WН.Э.(A)−1=−ZН.Э.(A) (4)

Гольдфарб предложил решить это соотношение графически, строя отдельно АФЧХ WЛ(jω) линейной части и обратную амплитудную характеристику −ZН.Э.(A) нелинейного элемента. Точки пересечения их и являются решением данного выражения (рис. 17).

Точкам пересечения −ZН.Э.(A) и WЛ(jω) соответствуют автоколебания с частотой ω, определяемой по АФЧХ WЛ(jω) линейной системы и амплитудой А, определяемой по характеристике −ZН.Э.(A).

Если же характеристики не пересекаются, следовательно, автоколебания отсутствуют, и САР устойчива. Вместо уравнения (4) можно воспользоваться уравнением 1WЛ(jω)=−WН.Э.(A)		(5)

т.е. строить характеристики WЛ(jω)−1 (инверсная АФЧХ линейной части) и −WН.Э.(A). Этот метод был предложен Кохенбургером.

В частном случае, когда характеристика нелинейного элемента однозначная b(A)=0, ZН.Э.(A)совпадает с осью абсцисс (рис. 18).

Поэтому характеристика WЛ(jω) в точках пересечения с характеристикой −ZН.Э.(A) может принимать только действительные значения, т.е. частота колебаний находится из условия ImWЛ(jω)=0, а амплитуда – из уравнения −ZН.Э.(A)=ReWЛ(jω).

Устойчивость автоколебаний

Характеристики WЛ(jω) и −ZН.Э.(A) имеют вид:

Исследуем устойчивость автоколебаний в точках В и С. В этих точках спрведливо равенство:

WЛ(jω)=−ZН.Э.(A) или WЛ(jω)⋅WН.Э.(A)=−1, т.е., согласно критерию Найквиста САР находится на границе устойчивости.

Пусть

WЛ(jω)=KЛ(ω)⋅ejϕЛ(ω)WН.Э.(A)=KН.Э.(A)⋅ejϕН.Э.(A)ZН.Э.(A)=1WН.Э.(A), т.е.ZН.Э.(A)=1KН.Э.(A); argZН.Э.(A)=−argWН.Э.(A)

Тогда в точках В и С имеем:

WРАЗ(jω)=KЛ(ω)⋅KН.Э.(A)⋅ejϕЛ(ω)+ϕН.Э.(A)=−1,

т.е. ϕЛ(ω)+ϕН.Э.(A)=−π	(6)

Рассмотрим точку В. Пусть амплитуда колебаний увеличилась на ΔA (вектор OD). Определим вектор WЛ(jω), соответствующий частоте, при которой вектор WРАЗ(jω) пересекает ось абсцисс, т.е. вектор для которого ϕРАЗ(ω)=−π.

Фаза вектора −ZН.Э.(A+ΔA) OD уменьшалась по сравнению с вектором  OB на Δϕ, следовательно фаза вектора −WН.Э.(A) увеличилась на Δϕ. Для того, чтобы фаза вектора WРАЗ(jω) равнялась −π, фаза вектора WЛ(jω) также должна уменьшится на Δϕ, т.е. вектор WЛj(ω+Δω), соответствующий точке пересечения вектора WРАЗ(jω)отрицательной вещественной полуоси, имеет такую же фазу, что и вектор −ZН.Э.(A+ΔA). Искомым вектором WЛj(ω+Δω) является вектор OE, равный по фазе OD. И так как OE > OD, увеличивающейся амплитуде соответствует неравенство:

WЛj(ω+Δω) > −1WН.Э.(A+ΔA)	(7)

Это означает, что при ϕРАЗ(ω)=−π; WРАЗ(jω)>1, т.е. годограф WРАЗ(jω) пересекает ось абсцисс слева от точки ( - 1; j0 ). Следовательно, цикл неустойчив и амплитуда продолжает увеличиваться.

При уменьшении амплитуды ON > OM, или −1WН.Э.(A) > WЛ(jω), т.е. , НСАР устойчива и колебания продолжают затухать – система устойчива в малом. Итак, предельный цикл, соответствующий точке пересечения В, неустойчив.

В точке С, наоборот, увеличивающейся амплитуде соответствует неравенство OG > OF, т.е. −1WН.Э.(A) > WЛ(jω), .

Следовательно, НСАР устойчива, колебания затухают. САР стремится возвратиться в точку С. Значит, точка С соответствует устойчивому предельному циклу.

Можно сформулировать следующее правило для определения устойчивости автоколебаний:

Если вблизи от точки пересечения векторов WЛ(jω) и −ZН.Э.(A) при увеличении амплитуды колебаний АФЧХ линейной части охватывает обратную (инверсную) характеристику нелинейного элемента, то точке пересечения соответствует неустойчивый предельный цикл. Если же вблизи от точки пересечения WЛ(jω) и −ZН.Э.(A) при увеличении амплитуды колебаний АФЧХ линейной части не охватывает обратную характеристику нелинейного элемента, то точке пересечения соответствует устойчивый предельный цикл.

Для определения устойчивости автоколебаний существует следующее правило:

Если вблизи от точки пересечения векторов WЛ(jω) и −ZН.Э.(A) при увеличении амплитуды колебаний мы входим в контур АФЧХ линейной части, точка пересечения соответствует неустойчивым автоколебаниям. Если вблизи от точки пересечения векторов WЛ(jω) и −ZН.Э.(A) при увеличении амплитуды колебаний мы выходим из контура АФЧХ линейной части, точка пересечения соответствует устойчивым автоколебаниям.