Аналитический сигнал и его геометрическое представление.

В радиотехнике сигнал x(t) представляется в виде гармонического процесса с изменяющейся амплитудой (огибающей) A(t) и полной фазой Ψ(t); например, в виде

x(t)=A(t)cosΨ(t)                         (1)

При этом передаваемая информация может закладываться в A(t) при амплитудной модуляции, в Ψ(t) - при угловой модуляции.

Представление (1) в общем случае неоднозначно, т.е. один и тот же сигнал можно представить разными парами A(t) и Ψ(t).

Пример: сигнал тональной частоты можно представить в виде

x(t)=Umcosw0t=Umsin(w0t−π2)

где в первом случае пара A(t),Ψ(t)=U0,w0t, во втором случае A(t),Ψ(t)=Um,w0t−π2 описывает один и тот же сигнал ТЧ (w0- циклическая частота).

Чтобы избавиться от этой неоднозначности и обеспечить более полное описание сигнала x(t) в радиотехнике искусственно вводят в рассмотрение комплексный сигнал x(t), который является удобным для анализа отображением вещественного сигнала

x(t)=x(t)+jx(t), где                     (3)

x(t) - сопряженный x(t) в некотором смысле сигнал. При этом Rex(t)=x(t).

Например, если x(t) описывается в виде (1), то в качестве x(t) можно рассматривать сигнал

x(t)=A(t)sinΨ(t),

Тогда комплексный сигнал в соответствии с формулой (3) будет равен

x(t)=A(t)cosΨ(t)+jA(t)sinΨ(t)=A(t)ejΨ(t)

Комплексный сигнал (3) называется аналитическим, если сопряженный сигнал x(t) получен на основе преобразования Гилберта.

Аналитический сигнал является обобщением комплексного представления гармонического сигнала на случай сигнала общего вида.

Рассмотрим суть преобразования Гилберта. Представим сигнал x(t) (без постоянной составляющей) в виде ряда Фурье

x(t)=(k)akcos(wkt+ϕk)=(k)ak2(ej(wkt+ϕk)+e−j(wkt+ϕk)), wk>0. (4)

Далее потребуем, чтобы в сопряженном x(t) сигнале все частотные составляющие имели те же амплитуды, но фазы имели сдвиг на −π2,

x(t)=(k)akcos(wkt+ϕk−π2)=(k)aksin(wkt+ϕk)=(k)ak2(ej(wkt+ϕk)−1je−j(wkt+ϕk)),(5)	Из сравнения (4) и (5) видно, что

x(t)=1jsign(f)⋅x(t)=−j⋅sign(f)⋅x(t),

где sign(f)=1,f>0−1,f<0, знаковая функция. Процесс x(t) называют сигналом, сопряженным по Гилберту с x(t).Передаточная функция цепи, преобразующей x(t) в x(t)имеет вид:

W(t)=−jsign(f).   (6)

Импульсная характеристика цепи определяется обратным преобразованием Фурье-Лапласа.

W(t)=12π−l∞j∞W(t)ejwtdw=−∞∞w(t)e2πjftdf=−∞0je2πjftdf+0∞je2πjftdf=вIслагаемоезамену	Для произвольного сигнала x(t) можно найти его сопряженную функцию как свертку x(t) и w(t), т.е.

x(t)=−∞∞x(τ)⋅w(t−τ)dτ=1π−∞∞x(τ)t−τdτ             (7)

# Основные свойства аналитического сигнала

- Спектральная плотность Sx(t)=0∞x(t)e−jwtdt по Фурье для сопряженного сигнала x(t) связана со спектром Фурье Sx(t)=0∞x(t)e−jwtdt сигнала x(t) соотношением

Sx(f)=H(f)⋅Sx(f)=−jsign(f)⋅Ss(t)

- Спектр аналитического сигнала

Sx(t)=Sx(t)+jSx(t)=0,f<02Sx(f),f>0

- В спектре аналитического сигнала содержатся только положительные частоты (проводится подстановка (4) и (5) в (3) ).

x(t)=x(t)+jx(t)=kakej(wkt+ϕk),wk0        (8)

- Скалярное произведение сигналов x(t) и x(t) =0, т.е. сигналы x(t) и x(t) - ортогональны.

x,x>=−∞∞x(t)⋅x(t)dt=0

- При общем фазовом сдвиге частотных компонент сигнала x(t) на угол Θ аналитический сигнал умножается на ejΘ. На самом деле

xΘ(t)=akej(wkt+ϕk+Θ)=ejΘx(t)                  (9)

Из (9) вытекает алгоритм вычисления сигнала x(t) в случае фазового сдвига на величину Θ:

xΘ(t)=Re[xΘ(t)]=Re[(cosΘ+jsinΘ)⋅(x(t)+jx(t))]=Re[x(t)cosΘ−x(t)sinΘ+j(x(t)sinΘ)+x(t)cosΘ]=x(t)cosΘ−x(t)sinΘ.         (10)

- При модуляции первичного сигнала происходит перенос (траспонирование) спектра этого сигнала. Транспонирование спектра сигнала сводится к умножению аналитического сигнала на ejw0t, где w0 - величина частоты сдвига, либо частота несущего колебания.

xM(t)=(k)akej((wk+w0)t+ϕk)=ejw0tx(t).                 (11)

Из (11) вытекает алгоритм транспонирования спектра вещественного сигнала

xM(t)=Re[xM(t)]=x(t)cosw0t−x(t)sinw0t        (12)

В рассматриваемом случае x(t) и x(t) выступают в качестве квадратурных компонент модулированного сигнала xM(t). Если верхняя частота fв в спектре x(t)<<w0, то квадратурные компоненты меняются медленно по сравнению с cosw0t и sinw0t и сигнал имеет вид квазигармонического сигнала. При этом аналитический сигнал xM(t) можно представить в геометрической форме с переменной огибающей A(T) и переменной мгновенной частотой w(t)=dψ(t)dt, где A(t)=[Re(xM(t)]2+[Im(xM(t)]2, полная фаза ψ(t)=w0t+arctgIm(xM(t))Re(xM(t)) - полная фаза.

t

A(t)

A(t)