Лабораторная работа №17

" Исследование частотного модулятора"

Цель работы

Исследование принципа действия частотного модулятора. Получение характеристик частотного модулятора при воздействии на его вход моногар-монического сигнала. Исследование формы и спектра сигналов с частотной модуляцией.

Схема работы и измерительная аппаратура

- В данной работе используется  универсальный лабораторный стенд со сменным блоком ЧАСТОТНЫЙ МОДЕМ, упрощённая принципиальная схема которого приведена на рис.17.1.  Объектом исследования является левая

3

С3

ФБЦ

VD1

С6

С1

С8

R5

f01

1

2

L1   L2

R1

R7

VT1

A1

С7

VT3

С9

R2

R6

f02

С4

R3

R4

VD2

L3  L4

### С2

VT2

мкА

С5

EСМ

EС

## М О Д У Л Я Т О Р                      Д Е Т Е К Т О Р

Рис. 17.1 Схема сменного блока ЧАСТОТНЫЙ МОДЕМ

часть схемы (между гнёздами 1 и 2).  Как видно из схемы, частотный модулятор представляет собой RC генератор, состоящий их двухкаскадного резистивного усилителя (А1) и фазобалансной цепи (ФБЦ), обеспечивающей положительную обратную связь. Частота генерации зависит от параметров ФБЦ–С3, С4 и сопротивлений каналов (RСИ) полевых транзисторов VT1 и VT2. Сопротивление канала (RСИ) зависит от управляющего напряжения, приложенного к затвору. Таким образом, полевой транзистор в ФБЦ является параметрическим элементом, управляемым модулирующим напряжением. Напряжение смещения (ЕСМ), являющееся постоянной составляющей модулирующего сигнала, позволяет установить несущую частоту модулированного сигнала, а переменная составляющая, т.е. сам модулирующий сигнал, поданный на гнезда 1, обеспечивает девиацию частоты      fmax, зависящую от амплитуды модулирующего сигнала. Выходом частотного модулятора являются гнезда 2.

В схеме модулятора имеется блок автоматической регулировки усиления, поддерживающий постоянную амплитуду ЧМ-сигнала (на схеме не показан).

В качестве источника модулирующего сигнала используется встроенный диапазонный генератор Г3–111, подключенный ко входу модулятора. Для контроля входного сигнала используется встроенный вольтметр. Анализ спектра производится на ПК в режиме «Спектроанализатор».

# Домашнее задание

- Изучите основные вопросы по конспекту лекций и литературе :1с.148161; 2 с.8287; :4с.96102;  5 с.96104; 6с. 98105, 351359;

- Лабораторное задание

- Снимите статическую модуляционную характеристику и определите оптимальный режим модулятора.

- Определите влияние амплитуды модулирующего сигнала на форму и ширину спектра ЧМ-сигнала (при постоянной частоте модуляции).

- Определите влияние частоты модуляции на форму и ширину спектра ЧМ-сигнала (при постоянной амплитуде модулирующего сигнала).

- Наблюдайте форму сигнала на входе и выходе частотного модулятора.

Методические указания

- Статическая модуляционная характеристика (СМХ): f=φ(ЕСМ) снимается при отсутствии модулирующего сигнала. Последовательно устанавливая движковым потенциометром ЕСМ значения из таблицы 17.1, определить значения частоты модулятора f, подключив выход модулятора (гнездо 2) ко входу ПК, работающего в режиме анализа спектра (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Таблица 17.1

| ЕСМ | B |  | 0 | -0,5 | -1 | -1,5 | ………… | -6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | кГц |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы строится график СМХ, на котором следует отметить:

- положение рабочей точки (на середине линейного участка); отсюда находят ЕСМ ОПТ и несущую частоту f0 (по вертикальной оси);

- угол наклона линейного участка СМХ; (тангенс этого угла соответствует коэффициенту КЧМ модулятора);

- границы линейного участка (fMIN, fMAX).

Полученные данные сведём в таблицу 17.2

Таблица 17.2

| ЕСМ ОПТ | f0 | fМIN | fMAX | КЧМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Влияние амплитуды модулирующего сигнала на спектр ЧМ (при FМОД=const).

2.1.  По ряду заданных значений МЧМ (табл. 17.3) рассчитать амплитуды модулирующих сигналов, а затем и действующие значения UC.

Таблица 17.3 Влияние амплитуды модулирующего сигнала (FМОД = 500 Гц)

| МЧМ | 0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,4 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fMAX |  |  |  |  |  |  |
| UMC |  |  |  |  |  |  |
| UC |  |  |  |  |  |  |
| 2f * |  |  |  |  |  |  |

Для заполнения таблицы напомним некоторые определения для ЧМ.

Индекс частотной модуляции

f MAX

(1)

МЧМ =

FМОД

Отсюда находят   fMAX.

Определение ЧМ-сигнала

f (t) = КЧМ UC(t)

При амплитудном значении гармонического сигнала Umc

fMAX = КЧМ Umc				(2)

Отсюда Umc=   fMAX / КЧМ .

Четвёртая строка таблицы заполняется исходя из необходимости пользоваться вольтметром переменного напряжения, имеющим градуировку в действующих значениях

UC = Umc 0,707.

2.2. Подключить  внутренний  звуковой  генератор  ко входу модулятора (гнездо 1). Туда же подключить и вольтметр переменного напряжения стенда. Установить частоту генератора FМОД = 500 Гц.

2.3. Последовательно устанавливая значения UC из таблицы 17.3

регулятором  выхода генератора, получить на ПК, подключённом к  выходу модулятора (гнездо 2) спектры ЧМ-сигналов. На каждой спектрограмме обязательно указывать:

- условия проведения эксперимента;

- частоты отдельных составляющих спектра;

- практическую ширину спектра 2f *.

(при определении  2f *  учитывать только ту часть спектра, в которой амплитуды более 10% от максимальных амплитуд).

Полученные значения 2f *  внести в табл. 17.3

- Влияние частоты модуляции на спектр ЧМ-сигнала. (UC=const)

3.1. Сохраняя схему соединений (п.2), установить значения UC из

таблицы 17.3 для МЧМ = 2,4 и не менять его в дальнейшем.

3.2. Последовательно устанавливая частоты модуляции (табл. 17.4), получить

спектрограммы соответствующих ЧМ-сигналов. В таблицу внести  значения  2f *.

Таблица 17.4 Влияние частоты модуляции (UC=const)

| UC = …… B; f0 = …… кГц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FМОД | Гц | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 2f * | Гц |  |  |  |  |  |
| МЧМ |  |  |  |  |  |  |

3.3. Заполнить последнюю строку табл. 17.4, используя определение МЧМ и

необходимые данные из табл. 17.3.

- Форма колебаний на входе и выходе частотного модулятора.

4.1. Соединить один из входов двухлучевого осциллографа со входом

модулятора (для этого надо отключить вольтметр, сохраняя соединение с генератором). На другой вход осциллографа подать выходной сигнал модулятора.

4.2. Установить частоту модуляции FМОД = 500 Гц, а уровень сигнала

увеличивать до тех пор, пока на осциллографе выходного сигнала не появится паразитная амплитудная модуляция. Несколько уменьшить входной сигнал так, чтобы огибающая  ЧМ-сигнала стала ровной.

4.3. Установить синхронизацию осциллографа по тому каналу (входу), на

который подан высокочастотный (выходной) сигнал. Ручками синхронизации добиться неподвижного (хотя бы на части экрана) изображения.

4.4. Подстраивая в небольших пределах частоту модуляции, добиться

неподвижной картинки модулирующего сигнала.

4.5. Плавно подстраивая ЕСМ (или ручкой синхронизации) попытаться

получить неподвижные осциллограммы на входе и выходе. Если это не удалось получить, то выходной сигнал (ЧМ) можно записать в память ПК. Выбрав удобные масштабы по осям, зафиксировать выходной сигнал с экрана монитора.

Отчет

Отчет должен содержать:

- Схему частотного модулятора.

- Статическую модуляционную характеристику.

- Спектры, таблицы и осциллограммы по всем пунктам исследований.

- Теоретический расчёт спектров для

- п.2.1.,  для МЧМ = 2,4 (из табл. 17.3)

- п.3.1.,  для FМОД= 250 Гц (из табл. 17.4)

Для расчётов принять  Umo=1В (амплитуда немодулированного сигнала)

- Выводы по пунктам 2 и 3.

Контрольные вопросы

- Дайте определение ЧМ-колебания.

- Приведите пример записи тонального ЧМ-колебания с параметрами

f0 = 100 МГц;   FМОД = 10 КГц;   fMAX = 50 КГц.

- Опишите принцип действия частотного модулятора. Какие способы получения ЧМ-колебаний Вам известны?

- Статическая модуляционная характеристика и её смысл.

- Что такое угловая модуляция?

- Как рассчитать спектр ЧМ-колебания?

- Представьте (качественно) спектр колебания

i (t) = I m0  cos (ω0 t + 0,01 cos Ω t).

- Какое отношение имеют функции Бесселя к частотной модуляции?

- Сколько спектральных линий надо учесть в практической ширине спектра ЧМ при МЧМ = 4?

- Назовите известные Вам области применения ЧМ сигналов.