Лабораторная работа №3

"Преобразование частоты "

Цель работы

Исследование процесса преобразования частоты при использовании нелинейного элемента с квадратичным участком вольт-амперной характеристики.

Схема работы и измерительная аппаратура

Для работы используется  универсальный стенд со сменным блоком НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ, схема которого приведена на рис. 2.1. Исследуемая цепь представляет собой преобразователь на полевом транзисторе с избирательной нагрузкой (LC-контур) в цепи стока. На затвор полевого транзистора подается сумма напряжений сигнала, гетеродина и постоянного напряжения смещения.

Для преобразования частоты используется квадратичный участок сток-затворной характеристики полевого транзистора.

Источником входного сигнала в данной работе служит внутренний генератор амплитудно-модулированных (АМ) колебаний, расположенный на левом блоке стенда ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ. В этом генераторе несущая частота (180кГц) и частота модуляции (1кГц) фиксированы; напряжение несущей должно быть примерно 300мВ, а глубина модуляции может изменяться в широких пределах ручкой - "m". Напряжение АМ колебания ("сигнал") с выхода внутреннего генератора должно быть подано на входные гнезда 1 исследуемой цепи.

- Встроенный генератор типа Г3-111, играющий роль гетеродина, подключается к гнездам 2. Частота его колебаний выбирается в соответствии с результатами предварительного расчета равной fГ, напряжение - 1В.

В качестве измерительных приборов используются вольтметр и осциллограф. Входной сигнал наблюдается на гнездах 1, напряжение гетеродина - на гнездах 2. Для наблюдения процессов на затворе осциллограф должен быть подключен к гнездам 4; гнезда 5 служат для наблюдения и измерения выходного сигнала.

- Домашнее задание

- Изучите по конспекту лекций и литературе материал по преобразованию частоты  1 с. 98104, 5476; 2 с. 16,7173; 5 с. 300301; 6 с. 317320.

- Пользуясь сток-затворной характеристикой полевого транзистора, выберите напряжение смещения ЕСМ на середине квадратичного участка. С помощью указаний, данных в п.2, рассчитайте ориентировочные значения частот гетеродина fГ1 и fГ2.

- Внесите в заготовку отчета результаты расчетов.

- Лабораторное задание

- 1. Наблюдайте преобразование частоты амплитудно-модулированного сигнала.

- 2. Получите характеристику преобразования.

Методические указания

- Принципиальная схема исследуемой цепи должна соответствовать рис. 2.1. Переключатель "RVLC" устанавливается в положение "LC". При выполнении работы используется контур  с пониженной добротностью (RШ включено). Переключатели "СН", не используемые в данной работе, должены быть установлены в нулевое положение (все кнопки отжаты).

- Подготовительный расчет проводится по формулам:

- fПР= f0 , fГ1 = fН - fПР , fГ2= fН+ fПР,

- где fПР - преобразованная (промежуточная) частота;

- f0 - резонансная частота контура (13-15кГц);

- fН=180кГц- несущая частота сигнала;

- fГ- частота гетеродина.

- Полученные величины вносятся в приведенную ниже таблицу.

- Положение рабочей точки выбирается на середине квадратического участка ВАХ транзистора.

- Найденное значение ЕСМ вносится в таблицу и устанавливается потенциометром "СМЕЩЕНИЕ".

- Режим преобразования частоты обеспечивается настройкой одного из генераторов ("гетеродина") так, чтобы комбинационная разностная частота         fГ - fН=fПР (промежуточная частота) совпала с резонансной частотой (f0) контура в цепи стока. Перед настройкой необходимо установить на входе 1 UГ=1В от внешнего генератора ("гетеродина") с частотой fГ1. На вход 2 подается напряжение "сигнала". "Сигналом" в данной работе является напряжение с выхода амплитудного модулятора (гнездо "АМ" в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). Напряжение "сигнала" контролируется встроенным вольтметром переменного напряжения В7-38. Для правильной установки АМ сигнала необходимо:

- убрать модуляцию (m=0), для этого ручку "m", расположенную ниже гнезда "АМ", повернуть влево до упора;

- ручкой "Рег. выхода", расположенной там же, установить действующее значение напряжения несущей Un=0,5В;

- ручкой "m" установить глубину модуляции (3060)%, наблюдая осциллограмму на входе 2. Такой порядок установки параметров АМ сигнала связан с тем, что вольтметры переменного напряжения не расчитаны на сигналы с меняющейся амплитудой.

Варьируется частота fГ1 до получения на выходе АМ колебаний с наибольшей амплитудой. Контроль ведется по осциллографу и микроамперметру стенда.

- Временные диаграммы входного сигнала и преобразованного колебания зарисовывается на одном листе с сохранением соответствия по времени; при этом достаточно одного периода огибающей. Обратите внимание на частоту заполнения. Также зарисовывается выходное напряжение при отключенном гетеродине.

- Перестроив частоту внешнего генератора на fГ2, повторить п.5 при этой частоте гетеродина.

- Характеристика преобразования UПР=(UН) снимается после настройки при любой из двух частот гетеродина fГ1 или fГ2: при этом модуляция внутреннего генератора АМ сигнала должна быть выключена (m=0). Для этого напряжение "несущей" Un берется от гнезда "АМ" в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ, при этом регулятор "m" устанавливается в крайнее левое положение (модуляция отсутствует). Задавая напряжения "несущей" ручкой "РЕГ. ВЫХОДА" в пределах от 0 до 1В на входе сумматора (и не меняя напряжение "гетеродина"), заполнить таблицу 3.1, на основании которой строится график  UПР=(UН).

Таблица 3.1

| fПР = кГц | fН=... кГц; fГ=... кГц; ЕСМ =... В Uг =1В |
| --- | --- |
| Un, В |  |
| UПР, В |  |

Отчет

Отчет должен содержать:

- Принципиальную схему преобразователя частоты.

- Исходную и аппроксимированную сток-затворную характеристику полевого транзистора для соотвествующего варианта.

- Таблицу исходных и экспериментальных данных.

- График амплитудной характеристики преобразователя, осциллограммы.

Контрольные вопросы

- Какова роль полевого транзистора в схеме преобразователя частоты?

- Какая форма ВАХ нелинейного элемента наиболее удобна для преобразования частоты?

- Какова роль избирательной нагрузки в схеме преобразования частоты?

- Какие требования предъявляются к нагрузке нелинейного элемента преобразователя частоты?

- Изобразить схемы преобразователей частоты.

- В каких устройствах и почему применяется преобразователь, транспонирующий (преобразующий) спектр сигнала?

- Отличаются ли огибающие транспонированного и входного сигналов по форме?

- Что такое характеристика преобразования преобразователя частоты? Как снять ее экспериментально?

- Какую роль играют напряжение и частота гетеродина в процессе преобразования частоты?

- Чем отличаются формы и спектры сигналов на входе и выходе преобразователя частоты?