УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

### Кафедра ТС

#### Курсовая работа

## "ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ"

Выполнил:

студент группы РТ-301

Бикбулатов М.Н.

Проверил:

Лощенков А.А.

##### УФА – 2003

Содержание:

стр:

###### 1Источник сообщения                                                                                                  5

2Дискретизатор                                                                                                             7

3Кодер                                                                                                                            8

4Модулятор                                                                                                                  10

5Канал связи                                                                                                                 12

6Демодулятор                                                                                                               13

7Декодер                                                                                                                       14

8Фильтр-восстановитель                                                                                             15

Вариант № 2.

Рассчитать основные характеристики системы передачи сообщений (рис.1), включающий в себя источник сообщений (ИС), дискретизатор (Д), кодирующее устройство (Кодер), модулятор (Мод), линия связи, демодулятор (Дем), декодер (Дек) и фильтр-восстановитель (ФВ).

# ИС

# Д

# Кодер

# Мод

# Линия  связи

# Дем

# Дек

# ФВ

### Рис. 1

Дано:

| Ширина спектра передаваемого сообщения Номер уровня квантованного сообщения Номер ошибочного разряда Односторонняя спектральная плотность шума | amin = -6,4 B; amax = 6,4 B; Fc = 104 Гц; j = 78; i = 3 ; N0 = 3,2510-7 B2/Гц; Вид модуляции ЧМ; Способ приема некогерентный. |
| --- | --- |

1.Источник сообщений.(не мой)

Источник сообщений выдает сообщение а(t), представляющее собой непрерывный стационарный случайный процесс, мгновенные значения которого в интервале а min  a max  распределены равномерно, а мощность сосредоточена в полосе частот от 0 до Fc.

1. Аналитические выражения и график одномерной плотности вероятности мгновенных значений сообщения а(t).

Распределение ПВ равномерное (ПВ постоянна в интервале (amin, amax) и равна нулю за его пределами).

P(a)=

Уравнение наклонной линии: y=kx+b, где k=tgα   α-угол наклона.

Найдём уравнение боковой стороны трапеции с углом наклона α.

Найдём уравнение верхнего основания трапеции.

Найдём уравнение боковой стороны трапеции с углом наклона β.

2.Дискретизатор.

Передача непрерывного процесса осуществляется дискретными методами. Для этого сообщение а(t) дискретизируется по времени и квантуется по уровню с равномерным шагом. Шаг квантования по уровню а= 0,1В.

1. Определим шаг дискретизации по времени (t).

;

2. Определим число уровней квантования (L).

3. Рассчитаем среднюю мощность шума квантования.

;

−Δa2≤ε≤Δa2

;

4. Рассматривая дискретизатор как источник дискретного сообщения с объемом алфавита L, определим его энтропию (Н) и производительность (Н’); отсчёты, взятые через интервал t можно считать независимыми.

;

Так, как p(a1)= p(a2)=…= p(ai), то

Следовательно (при равномерном распределении) энтропия:

Производительность:

3.Кодер.

Кодирование осуществляется в два этапа.

Первый этап:

Производится примитивное кодирование каждого уровня квантованного сообщения – разрядным двоичным кодом.

Второй этап:

К полученной – разрядной двоичной кодовой комбинации добавляются проверочные символы, формируемые в соответствии с правилами кодирования по коду Хэмминга.

В результате этих преобразований на выходе кодера образуется синхронная двоичная случайная последовательность b(t) (синхронный случайный телеграфный сигнал), состоящая из последовательности биполярных импульсов единичной высоты, причем положительные импульсы в ней соответствуют символу «0», а отрицательные – символу «1» кодовой комбинации.

1. Определим число разрядов кодовой комбинации примитивного кода , необходимое для кодирования всех L уровней квантованного сообщения.

2. Определим избыточность кода при использовании кодирования Хэмминга.

n = k+4 = 11;

3. Запишем двоичную кодовую комбинацию, соответствующую передаче j-го уровня, считая, что при примитивном кодировании на первом этапе j-му уровню ставится в соответствии двоичная кодовая комбинация, представляющая собой запись числа j в двоичной системе счисления. В полученной кодовой комбинации укажем информационные и проверочные разряды.

j=78 в двоичном виде 1001110

Код Хэмминга представляет собой блочный код, который позволяет выявить и исправить ошибочно переданный бит в пределах переданного блока. Контроль целостности данных осуществляется путём добавления к данным определённого количества контрольных бит, которое зависит от размера передаваемых данных. Количество необходимых контрольных бит можно определить из следующего неравенства:

k - размер блока данных в битах;

r - количество необходимых контрольных бит;

В отличие от других методов коррекции ошибки, где контрольные биты дописываются в конец или начало блока данных (либо вообще в другом пакете данных), биты кода Хэмминга записываются вместе с данными в строго определённых позициях.

Здесь и далее мы будем нумеровать биты не с нуля, а с единицы. Тогда позиции в которых записываются контрольные биты соответствуют степеням двойки (2k, k = 0, 1, 2, ...), то есть 1, 2, 4, 8 и т.д.

Передаём 7-битовый код 1001110

Для контроля целостности блока данных такой длины, нам необходимо 4 бита кода Хэмминга, которые записываются в позициях 1, 2, 4, 8:

Таблица 1 - Расположение битов кода Хэмминга (отмечены '*').

| Позиция бита | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение бита | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | * | 0 | * | * |

Контрольная сумма формируется путем выполнения операции "исключающее ИЛИ" над кодами позиций ненулевых битов. В данном случае это 11, 7, 6, 5.

Суммирование в двоичной форме:

Таблица 2 - Нахождение контрольной суммы.

| 11 | 1011 |
| --- | --- |
| 7 | 111 |
| 6 | 110 |
| 5 | 101 |
| Сумма | 1111 |

Полученная контрольная сумма записывается в соответствующие разряды блока данных - младший бит в младший разряд. Таким образом формируется следующий блок данных:

Таблица 3 - Результирующий блок данных.

| Позиция бита | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение бита | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Информационные разряды: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

Проверочные разряды: 1, 2, 4, 8.

Просуммировав коды позиций с ненулевыми битами получаем 0, что является признаком корректного блока данных.

Таблица 4 - Проверка корректности блока данных.

| 1 | 1 |
| --- | --- |
| 2 | 10 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 |
| 8 | 1000 |
| 11 | 1011 |
| Сумма | 0 |

4. Определим число двоичных символов, выдаваемых кодером в единицу времени

Vn и длительность двоичного символа T.

4.Модулятор.

В модуляторе синхронная двоичная случайная последовательность биполярных импульсов b(t) осуществляет модуляцию гармонического переносчика

Um = Umcos(2πft), (Um=1В, f = 100Vn).

Частотная модуляция (ЧМ).

символу «0» соответствует сигнал  U1(t) = Um cos 2π(f-∆f)t;

символу «1» соответствует сигнал  U2(t) = Um cos 2π(f+∆f)t.

1. Запишем аналитическое выражение модулированного сигнала U(t)=φ(b(t)).

f0=100Vn=1002,2105=22106 Гц.

U1(t) = Um cos 2π(f-∆f)t = cos (136,251106 t);

U2(t) = Um cos 2π(f+∆f)t = cos (140,209106 t);

2. Изобразим временные диаграммы модулирующего b(t) и модулированного U(t) сигналов, соответствующие передачи j-го уровня сообщения a(t).

t

b(t)

t

U(t)

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

3. Приведём выражение и начертим график корреляционной функции модулирующего сигнала В(τ).

График корреляционной функции.

B()

0,454510-5

-0,454510-5

1

0

,c

4. Приведём выражение и начертим график спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(f).

График спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(f).

| f * 106, Гц | 0 | 0,047 | 0,097 | 0,143 | 0,22 | 0,315 | 0,439 | 0,541 | 0,637 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gb(f) * 10-6, В2/Гц | 4,55 | 3,88 | 2,28 | 0,86 | 0 | 0,215 | 0 | 0,075 | 0 |

5. Определим ширину энергетического спектра модулирующего сигнала ∆FB из условия ∆FB=αVk (где α выбирается в пределах от 1 до 3). Отложим полученное значение ∆FB на графике GВ(f).

α=1

6. Приведём выражение и построим график энергетического спектра Gu(f) модулированного сигнала.

;

;

;

;

График энергетического спектра Gu(f) модулированного сигнала.

| f * 106, Гц | 0 | 0,095 | 0,172 | 0,218 | 0,268 | 0,315 | 0,362 | 0,412 | 0,458 | 0,535 | 0,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gu(f) * 10-6, В2/Гц | 0,215 | 0 | 0,86 | 2,28 | 3,88 | 4,55 | 3,88 | 2,28 | 0,86 | 0 | 0,215 |
| f * 106, Гц | 0,725 | 0,802 | 0,848 | 0,898 | 0,945 | 0,992 | 1,042 | 1,088 | 1,165 | 1,26 | 1,355 |
| Gu(f) * 10-6, В2/Гц | 0 | 0,86 | 2,28 | 3,88 | 4,55 | 3,88 | 2,28 | 0,86 | 0 | 0,215 | 0 |

7. Определим ширину энергетического спектра ∆Fu модулированного сигнала и отложим значение ∆Fu на графике Gu(f).

5.Линия связи.

Передача сигнала U(t) осуществляется по каналу с постоянными параметрами и аддитивным флуктуационным шумом n(t) с равномерным энергетическим спектром  (белый шум).

Сигнал на выходе такого канала можно записать следующем образом:

z(t) = U(t) + n(t)

1. Определим мощность шума в полосе частот Fk = ∆Fu.

2. Найдём отношение сигнал – шум Рс /Рш.

3. Найдём пропускную способность канала С.

4. Определим эффективность использования пропускной способности канала Кс, определив ее как отношение производительности источника Н’ к пропускной способности канала С.

6.Демодулятор.

В случаях, когда фаза (или другой параметр) принимаемого сигнала флуктуирует довольно быстро, её точную оценку получить не удаётся. Кроме того, оценка фазы требует иногда применения сложных устройств. Поэтому даже в тех случаях, когда принципиально можно оценить начальную фазу приходящего сигнала, часто от этого отказываются и используют алгоритм, построенный в предположении, что начальная фаза приходящего сигнала не известна и может принимать любое значение на интервале (0, 2). Такой метод приёма называется некогерентным.

1. Алгоритм работы некогерентного демодулятора (приём по огибающей), оптимального по критерию максимального правдоподобия может быть представлен в виде:

здесь I0(x) – модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка;

Упростим этот алгоритм для ЧМ:

для            U1(t) = Um cos 2π(f+∆f)t = cos (140,209106 t);

для            U2(t) = Um cos 2π(f-∆f)t = cos (136,251106 t);

2. Нарисуем структурную схему оптимального демодулятора для заданного вида модуляции и способа приема.

Структурная схема оптимального некогерентного демодулятора.

Здесь и далее блоки:

«X» - перемножители;

- интеграторы;

U1, U2 - генераторы опорных сигналов Ul(t), U2(t);

БОМ – блок определения модуля вектора Vi по ортогональным компонентам;

«-» - вычитающие устройства;

НУ – нелинейные безынерционные устройства с характеристикой

РУ - решающее устройство, определяющее в моменты времени, кратные Т, номер

k-й ветви с максимальным сигналом (k= 0, 1).

Структурная схема оптимального некогерентного демодулятора для ЧМ.

3. Вычислим вероятность ошибки Pош оптимального некогерентного демодулятора.

где

4. Определим, как нужно изменить энергию сигнала, чтобы при других видах модуляции и заданном способе приема обеспечить найденное значение вероятности ошибки ρ.

Сравнивается ЧМ с другими видами модуляции:

выигрыш по мощности и помехоустойчивости  в 2 раза по сравнению с АМ;

проигрыш по мощности и помехоустойчивости в 2 раза по сравнению с ФМ и ОФМ

7.Декодер.

В декодере декодирование осуществляется в два этапа. На первом этапе производится обнаружение и исправление ошибки в кодовой комбинации. Считать, что ошибка произошла в i-ом разряде. На втором этапе из нее выделяются информационные символы, а затем k – разрядная двоичная кодовая комбинация преобразуется в элемент квантованного сообщения.

1. Оценим обнаруживающую способность q0 кода Хэмминга.

dmin = 3;  q = dmin–1 = 2

Исправляет 1 ошибку и обнаруживает 2.

2. Запишем алгоритм обнаружения ошибок.

Код длиной n=k+r=7+4=11

| Без ошибки | 10011111011 |
| --- | --- |
| С ошибкой | 00011111011 |

Просуммируем  коды позиций с ненулевыми битами:

Контрольная сумма в блоках данных содержащих ошибку.

| 8 | 1000 |
| --- | --- |
| 7 | 111 |
| 6 | 110 |
| 5 | 101 |
| 4 | 100 |
| 2 | 10 |
| 1 | 1 |
| Сумма | 1011 |

1011 переводим в десятеричную форму записи = 11.

Т.е. ошибка в 11 -м бите => 11-й разряд нужно инвертировать.

3. Определим вероятность необнаружения ошибки.

n – число разрядов ( n=k+r=7+4=11).

q – Обнаруживающая способность кода Хэмминга.

P – вероятность ошибки в одном разряде ( P=PОШ=0,0152 ).

- общее число различных выборок (сочетаний) объёма α.

Промежуточные вычисления:

| р |  |  |  | 1-р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0152 | 3 | 165 | 3,51E-06 | 0,9848 | 8 | 0,884676 | 0,000512624 | 0,000528796 |
| 0,0152 | 4 | 330 | 5,34E-08 | 0,9848 | 7 | 0,898331 | 1,58243E-05 |  |
| 0,0152 | 5 | 462 | 8,11E-10 | 0,9848 | 6 | 0,912196 | 3,41939E-07 |  |
| 0,0152 | 6 | 465 | 1,23E-11 | 0,9848 | 5 | 0,926276 | 5,31196E-09 |  |
| 0,0152 | 7 | 330 | 1,87E-13 | 0,9848 | 4 | 0,940572 | 5,8185E-11 |  |
| 0,0152 | 8 | 165 | 2,85E-15 | 0,9848 | 3 | 0,95509 | 4,49031E-13 |  |
| 0,0152 | 9 | 55 | 4,33E-17 | 0,9848 | 2 | 0,969831 | 2,31021E-15 |  |
| 0,0152 | 10 | 11 | 6,58E-19 | 0,9848 | 1 | 0,9848 | 7,13143E-18 |  |
| 0,0152 | 11 | 1 | 1E-20 | 0,9848 | 0 | 1 | 1,00064E-20 |  |

PНО<1 – верно.

# 8.Фильтр – восстановитель.

Фильтр–восстановитель – фильтр нижних частот с частотой среза Fc.

1. Укажем величину Fc.

2. Изобразим идеальные АЧХ и ФЧХ фильтра – восстановителя.

К()

104, с-1

1

6,2832

-6,2832

Идеальная АЧХ фильтра – восстановителя.

Идеальная ФЧХ.

- время задержки( 10-4 – 10-5 c ).

6,2832

---6,2832



104, с-1

3. Найдём импульсную характеристику g(t) идеального фильтра – восстановителя и

начертим её график.

| t, c | 0 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00008 | 0,0001 | 0,00011 | 0,00012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g(t)*10^4 | 2 | 1,871 | 1,009 | 0 | -0,31183 | -0,43247 | -0,37841 | 0 | 0,1701 | 0,2523 |
| t, c | 0,00014 | 0,00015 | 0,00017 | 0,0002 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00027 | 0,0003 | 0,00032 | 0,00035 |
| g(t)*10^4 | 0,13364 | 0 | -0,17808 | 0 | 0,1376 | 0 | -0,10812 | 0 | 0,0946 | 0 |

Вывод.

Мы научились рассчитывать основные характеристики системы передачи сообщений, включающий в себя источник сообщений, дискретизатор, кодирующее устройство, модулятор, линия связи, демодулятор, декодер и фильтр-восстановитель. Также уяснили, что наименее помехоустойчивый тип модуляции – амплитудный, а

наиболее помехоустойчивый - фазовый. Стало ясно, что  во многих случаях некогерентный приём более выгоден, чем когерентный.