Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационных Систем

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1 по

Теории Электрической Связи

Амплитудная модуляция

Выполнили:

студенты

группы МКС-315,

Абзалов А. В.,

Афзалов А. Н.,

Исхаков С. И.,

Мазитов Н. И.,

Шмелёв В. Ю.

Проверил:

преподаватель

Зевиг В. Г.

Уфа – 2006

# Лабораторная работа №1. Амплитудная модуляция.

## 1. Цель работы.

Исследование процесса амплитудной модуляции, получение статической модуляционной характеристики и выбор оптимального режима работы модулятора.

## 2. Схема работы и измерительная аппаратура.

В данной работе используется сменный блок НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. Принципиальная схема исследуемой цепи приведена на рис. 1 и представляет собой усилительный каскад на полевом транзисторе.

| Выбор нагрузки в цепи стока (резистор R либо колебательный LC контур) осуществляется кнопками переключателя "НАГРУЗКА". Изменение резонансных свойств контура достигается с помощью кнопки "RШ", которая подключает шунтирующий резистор (RШ=10 кОм) параллельно LC контуру, уменьшая его добротность. С помощью переключателя "RVLC" выбирается колебательный контур, а для снижения его добротности сопротивление RШ должно быть включено. В качестве источника несущего колебания используется встроенный генератор звуковой частоты, подключаемый ко входу 1. Источник низкочастотного модулирующего колебания с частотой 1 кГц должен быть подключен ко входу 2 сумматора. | Рисунок 1. Принципиальная схема. |
| --- | --- |

В качестве измерительных приборов используются вольтметр, осциллограф и ПК в режиме анализатора спектра. Наблюдение процессов на затворе и стоке полевого транзистора осуществляется на гнездах 4 и 5 соответственно.

## 3. Выполнение работы.

Таблица 1. Данные для статической модуляционной характеристики.

| f0=13,1 кГц, Uω1=0,5 В, UΩ=0 В, RЭО=1 кОм, IС1=Uвых/RЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –EСМ, В | 0 | 0,35 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,85 | 2,25 | 2,65 | 3 |
| Uвых, В | 0,75 | 0,74 | 0,66 | 0,52 | 0,38 | 0,25 | 0,15 | 0,08 | 0,03 |
| IС1, мА | 0,75 | 0,74 | 0,66 | 0,52 | 0,38 | 0,25 | 0,15 | 0,08 | 0,03 |
| f0=13,1 кГц, Uω2=1 В, UΩ=0 В, RЭО=1 кОм, IС2=Uвых/RЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –EСМ, В | 0 | 0,35 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,85 | 2,25 | 2,65 | 3 |
| Uвых, В | 0,47 | 0,4 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | 0,096 | 0,04 | 0,016 | 0,005 |
| IС2, мА | 0,47 | 0,4 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | 0,096 | 0,04 | 0,016 | 0,005 |

По данным таблицы 1 на графиках построены зависимости IС1=1(ЕСМ) при U=0,5В и IС1=2(ЕСМ) при U=1,0В.

Оптимальный режим модулятора находится в два этапа. На первом этапе выбирается статическая модуляционная характеристика с наиболее протяженным линейным участком, на втором – определяется положение рабочей точки на этой характеристике. По этой же характеристике определяется максимальная амплитуда низкочастотного модулирующего напряжения UmМАХ так, чтобы модуляция осуществлялась без заметных искажений.

Соединить гнездо "1 кГц" блока ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ с входом сумматора и ручкой регулятора выхода установить найденное значение UmМАХ, помня, что вольтметры переменного напряжения показывают действующее значение UМАХ=UmМАХ/2.

Установить смещение ЕСМОПТ, соответствующее середине линейного участка кривой IC=(ЕСМ). Установить на входе 1 сумматора выбранное значение Uω (0,5 В или 1 В).

Таблица 2. Параметры, полученные для оптимального режима модулятора.

| f0, кГц | ЕСМОПТ, В | Uω, В | UМАХ, В | RШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,1 | 1 | 0,5 | 0,63 | Включен |
| 13,1 | 1,3 | 1 | 0,707 | Включен |

Временные диаграммы и спектры на входах и выходе модулятора снятые для оптимального режима в следующем порядке:

1) входной сигнал низкой частоты (гнездо 2);

2) спектр входного сигнала низкой частоты (гнездо 2);

3) входной сигнал несущей частоты (гнездо 1);

4) спектр входного сигнала несущей частоты 14,5 кГц (гнездо 1);

5) суммарный входной сигнал (гнездо 4);

6) спектр суммарного входного сигнала (гнездо 4);

7) выходное напряжение (гнездо 5);

8) спектр выходного напряжения (гнездо 5);

9) форма тока стока IС(t) (гнездо 5, кнопка "R" нажата);

10) спектр тока стока IС(t) (гнездо 5, кнопка "R" нажата);

11) выходное напряжение при высокой добротности контура (гнездо 5 при нажатой кнопке "LC" и отжатой "RШ");

12) спектр выходного напряжения при высокой добротности контура (гнездо 5 при нажатой кнопке "LC" и отжатой "RШ").

Диаграммы искаженных колебаний на выходе наблюдаются и зарисовываются при правильно выбранной нагрузке: включено "LC" и "RШ", но при напряжениях, отличных тех, которые были найдены при оптимальной модуляции:

13) сигнал с напряжением ЕСМ=ЕСМОПТ+1В;

14) спектр сигнала с напряжением ЕСМ=ЕСМОПТ+1В;

15) сигнал с напряжением ЕСМ=ЕСМОПТ–1В;

16) спектр сигнала с напряжением ЕСМ=ЕСМОПТ–1В;

17) сигнал с напряжением ЕСМ=ЕСМОПТ, но U2 UМАХ;

18) спектр сигнала с напряжением ЕСМ=ЕСМОПТ, но U2 UМАХ.

Модуляция сложным сигналом производится при действии двух низкочастотных сигналов (1кГц и 2кГц), подаваемых из блока "ИСТОЧНИКИ" на входы 2 и 3 сумматора макета. Для сохранения оптимального режима модулятора каждый из подаваемых сигналов должен соответствовать половине UМАХ. Осциллограммы и спектры на входе модулятора (гнездо 4) при отключении источника "несущей" от входа 1, а также на выходе (гнездо 5) при восстановлении сигнала на входе 1:

19) сигнал на входе модулятора (на выходе сумматора) (гнездо 4) при отключении источника "несущей" от входа 1;

20) спектр сигнала на входе модулятора (на выходе сумматора) (гнездо 4) при отключении источника "несущей" от входа 1;

21) сигнал на выходе (после модуляции) (гнездо 5) при восстановлении сигнала на входе 1;

21) спектр сигнала на выходе (после модуляции) (гнездо 5) при восстановлении сигнала на входе 1.

## 4. Вывод.

В данной лабораторной работе удалось исследовать процесс амплитудной модуляции, получить статические модуляционные характеристики при различных напряжениях и получить оптимальный режим работы модулятора. Все полученные измерения занесены в таблицу. Все графические представления сигналов по времени и по частоте отражены в соответствующих осциллограммах и спектрах, которые позволяют наглядно понять сущность процесса амплитудной модуляции.